T/CECS ×××－2022

中国工程建设标准化协会标准

装配式建筑产品信息模型数据标准

Data standard for building information model

of prefabricated products

（征求意见稿）

中国计划出版社

中国工程建设标准化协会标准

装配式建筑产品信息模型数据标准

Data standard for building information model

of prefabricated products

（征求意见稿）

T/CECS ×××－202X

主编单位：中国建筑科学研究院有限公司

北京构力科技有限公司

批准部门：中国工程建设标准化协会

施行日期：202×年××月××日

中国计划出版社

2022  北    京

# 前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2021年第一批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字[2021]11号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结工程实践经验，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制订本标准。。

本标准共分5章和1个附录，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、装配式建筑产品信息模型分类和装配式建筑产品信息模型数据格式。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑信息模型标准化专业委员会归口管理，由中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送标准主编单位中国建筑科学研究院有限公司（地址：北京市北三环东路三十号C座14层，邮政编码：100013），以便今后修订时参考。

主编单位：中国建筑科学研究院有限公司

北京构力科技有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

# 目  次

1 总 则	1

2 术 语	2

3 基本规定	4

4装配式建筑产品信息模型分类	5

4.1 一般规定	5

4.2 混凝土材料制品信息模型分类	8

4.3 钢材料制品信息模型分类	10

4.4 预埋件产品信息模型分类	10

5装配式建筑产品信息模型数据格式	12

5.1 一般规定	12

5.2 模型数据框架	12

5.3 常用装配式建筑产品模型数据格式	13

附录A装配式建筑产品信息模型属性	24

本标准用词说明	33

引用标准名录	34

附：条文说明	35

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Basic requirement	4

4  Classification of prefabricated products	5

4.1  General requirements	5

4.2  Classification of concrete material component parts	8

4.3  Classification of steel material component parts	10

4.4  Classification of embedded component parts	10

5  BIM data format of prefabricated products	12

5.1  General requirements	12

5.2  Model data framework	12

5.3  BIM data format of common prefabricated products	13

Appendix A  BIM properties of prefabricated products	24

Explanation of wording	33

List of quoted standards	34

Addition:  Explanation of provisions	35

1 总 则

1.0.1为规范装配式建筑产品信息模型数据，实现装配式建筑产品信息的交换和共享，制定本标准。

【条文说明】本条规定了制订本标准的目的，并遵循科学性、兼容性、可操作性的原则进行制定。

1.0.2本标准适用于装配式建筑混凝土预制构件产品的设计、生产加工、施工安装及运营维护过程中产品信息模型数据的互用和管理。

【条文说明】本条规定了本标准的使用范围。本标准仅针对装配式建筑预制钢筋混凝土构件的产品信息模型进行分类，钢结构构件、木结构构件以及装修类、机电类部品的分类暂不列入。

1.0.3装配式建筑产品信息模型数据，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

#### 2.0.1	建筑产品信息模型	building product information model

在建设工程及设施全生命期内，对建筑产品的物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、生产、施工、运营的结果总称。简称模型。

【条文说明】建筑产品信息模型是为了更好的向受众传递真实产品的信息，它记录或承载了建筑产品真实几何和非几何的三维信息，所承载的信息在设计、施工、运营等阶段中发挥作用。

#### 2.0.2	装配式建筑	assembled building

结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分采用预制部品部件集成的建筑。

【条文说明】本条定义引自《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231。

#### 2.0.3	建筑产品	building product

建筑工程建设和使用全过程中所用并结合到建筑实体中的产品，包括各种材料、部品、设备以及他们的组合。

【条文说明】本条定义引自《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269。

#### 2.0.4	信息	information

在创建和维护建设环境过程中供参考和利用的数据。

【条文说明】本条定义引自《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269。

#### 2.0.5	几何信息	geometric information

几何信息是BIM模型内部和外部空间结构的几何表示。

【条文说明】这里的几何信息主要是指BIM模型空间结构的几何表示，但也包括其平面投影中一维和二维图形元素的几何表达。

#### 2.0.6	非几何信息	non-geometric information

非几何信息是指除几何信息之外的所有信息的集合，可包括经济技术相关指标及数据,，是可以测量和检测的部品部件物理或力学特征。

【条文说明】非几何信息通常也称之为属性信息，这里采用非几何信息是为了与几何信息相对应。

#### 2.0.7	装配式建筑产品信息模型编码	standard coding for BIM of prefabricated products

用于表达和传递装配式建筑产品信息模型中主要属性信息的编码及相应扩充码，简称编码。

#### 2.0.8	定位基点  Position base point

为了便于布置或安装工程对象而设定的模型单元空间特征点。简称定位点。

3 基本规定

#### 3.0.1 装配式建筑产品信息模型应以产品整体为描述对象，涵盖产品中建筑、结构和机电等多专业的预留预埋信息。

【条文说明】 装配式建筑产品信息模型应以产品制造目标为描述对象，除基本的混凝土制品本身外，还需包含内部的结构钢骨架、建筑及结构的功能预埋件、机电设施预埋件、施工安装预埋件、制造过程辅助埋件等全专业、全过程应用信息。

#### 3.0.2 装配式建筑产品信息模型的创建，应符合以下要求：

1 产品信息模型应包括几何信息和非几何信息。

2 产品信息模型几何表达精度等级和属性信息细度等级应符合现行国家标准《建筑信息模型设计交付标准》 GB/T 51301中相应的规定，并应满足工程建设项目实际需要和设计深度的要求。

3 产品编码应按照现行国家标准《信息分类和编码的基本原则和方法》GB/T 7027和《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269的规定进行扩充，并应符合唯一性、合理性、可扩充性、简明性、适用性与规范性的要求。

4 产品信息模型中的涉及的单位制，应采用公制单位。

5 每个产品信息模型中应设置定位点，供在建筑整体模型中作为插入点引用。

#### 3.0.3 产品信息模型的数据表达应符合开放性要求，数据内容、形式和格式应统一。

#### 3.0.4 产品信息模型数据创建后应根据不同的应用阶段要求，进行全生命周期的信息交换和迭代，并应保证数据安全、有效。

4 装配式建筑产品信息模型分类

4.1 一般规定

#### 4.1.1 装配式建筑产品的分类应体现装配式建筑产品特点，同时应符合现行国家标准《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269、现行团体标准《装配式建筑部品部件分类和编码标准》T/CCES14的相关要求，且扩充内容应符合科学性、系统性、可扩延性、兼容性与综合实用性的要求。

【条文说明】分类原则宜选用装配式建筑产品最稳定的本质特征作为分类基础和依据，并按其属性或特征以一定的排列顺序予以系统化，在有新的装配式建筑产品出现时，不应改变已建成的分类体系；分类方法应与国际标准，国家标准协调一致；分类要从系统工程的角度出发，把局部问题放到系统中处理，达到系统最优。

#### 4.1.2 装配式建筑产品信息模型分类各层级之间的逻辑关系应符合相关规定，同一类目下的下一层级类目，应采用相同的划分标准。

#### 4.1.3 装配式建筑产品信息模型宜采用混合分类方法，根据材料类型和产品用途，将装配式建筑产品信息模型分为装配式混凝土材料制品信息模型、装配式钢材料制品信息模型、预埋件产品信息模型三部分。

#### 4.1.4 装配式建筑产品信息模型分类和编码应满足装配式建筑全生命期信息的使用、共享和传递要求。

【条文说明】本条对装配式建筑产品信息模型分类和编码的总原则进行规定。采用本标准的分类与编码方法，可实现装配式建筑产品信息模型在设计、生产、运输、施工和运营维护全过程信息的共享和传递。

#### 4.1.5 装配式建筑产品信息模型编码宜采用“基本信息码”、“几何信息码”以及“属性信息码”的三段编码组成，每段编码之间应采用“--”进行分隔。

【条文说明】BIM技术对建筑部品部件的信息要求较高，需要不同维度的信息以适应不同的应用者，采用传统编码技术难以满足信息编码的新要求，编制组在进行大量的BIM基础应用研究的基础上，按照计算机编程的规律，提出了采用“基本信息码”、“几何信息码”以及“属性信息码”的三段编码方式，在统一编码下，便于全产业链各个环节的信息传递，提高效率。

#### 4.1.6 装配式建筑产品信息模型基本信息码描述应按照以下规定执行：

1 产品信息模型基本信息码，用以体现产品信息模型在项目全生命周期内进行全过程传递中所携带的运维类基本信息。基本信息码应符合图4.1.6-1所示结构。

年份

项目代码

厂商代码

分类编码

校验码

图4.1.6-1 基本信息码结构图

2 基本信息码由唯一定长的22位阿拉伯数字和拼音字母组成。其中，年份代码为2位；项目代码为6位；厂商代码为3位；分类编码为10位；系统生成的校验码为1位，相邻代码之间用英文字符“,”隔开；

3 “项目代码”由企业在统一信息管理平台对实施项目进行备案后，平台自动生成的6位阿拉伯数字和拼音字母构成。

4 “厂商代码”由相关企业向主管部门备案后在统一信息管理平台生成的唯一代码构成，代码信息通过平台转化生成到产品信息模型编码中；

5 “分类编码”用以表示装配式建筑产品信息模型的类型，编码结构包括表代码、大类代码、中类代码和细类代码，各级代码应采用2位阿拉伯数字表示。分类编码应符合图4.1.6-2所示结构。

表代码

大类代码

中类代码

小类代码

细类代码

##### 图4.1.6-2 分类编码结构图

- “分类编码”应由表代码与分类对象编码组成，两者之间用“-”连接；

- 分类对象编码应由大类代码、中类代码、小类代码和细类代码组成，相邻层级代码之间用英文字符“.”隔开。

- 表代码和分类对象各层级代码应采用两位数字表示；

- 装配式建筑产品信息“分类编码”及其类目名称详见表4.2.2。

6 “校检码”由构成编码表达式的字符经过一定的算术运算而得到，用以检验该组编码的正确性，编码规则应符合现行国家标准《信息技术 安全技术 校验字符系统》GB/T 17710的规定。

【条文说明】编码示例： 装配式建筑产品信息模型描述：2022年由厂商代码A02生产的叠合梁构件，安装于项目代码C12345的项目。

基本信息码：22,C12345,A02,30-01.10.20 .05,1

#### 4.1.7 装配式建筑产品信息模型几何信息码描述应按照以下规定执行：

1 装配式建筑产品信息模型几何信息码，用以体现装配式建筑产品信息模型的三维建模基本尺寸以及定位点坐标信息等，几何信息码应符合图4.1.7所示结构。

基本长度

基本宽度

基本高度/厚度

定位点坐标

##### 图4.1.7 几何信息码结构图

2 几何信息码由基本长度编码、基本宽度编码、基本高度/厚度编码、定位点坐标编码组成。相邻代码之间用英文符号“.”隔开。

【条文说明】编码示例： 装配式建筑产品信息模型描述：基本长度2000mm，基本宽度1500mm,基本高度/厚度60mm，定位点坐标（10000,20000,30000）。

几何信息码：2000.1500.60.10000,20000,30000。

#### 4.1.8 装配式建筑产品信息模型中核心组件、补充体、洞口、缺口的定位点宜设置在包围盒左下方；钢筋、型材的定位点宜设置在模型绘制起点的截面形心处；预埋件的定位点宜设置在工作平面的截面形心处。

#### 4.1.9 装配式建筑产品信息模型属性信息码应按照以下规定执行：

1属性信息码作为描述产品信息模型的不规则代码，属性信息码长度不作限制，属性信息码作为装配式建筑产品信息在项目全生命周期进行传递和交互。

2 产品信息模型的一种属性信息采用一组属性码进行描述，属性码应符合图4.1.9所示结构，一组属性码由一组属性类型编码和一组属性参数构成。

属性类型编码

属性参数

##### 图4.1.9 属性码结构图

3属性信息码的属性类型编码采用三位000~999数字表示，属性参数编码采用小括号“（）”内输入属性参数的形式表示，属性参数可采用二维图形、文字等形式体现。

4 装配式建筑产品信息模型属性信息码可按组连续排列，每组编码之间采用“.”进行分割，不限长度。

5 装配式建筑产品信息模型属性信息码的属性类型编码可按附录A采用。

【条文说明】采用装配式建筑产品信息模型属性码可以对装配式建筑产品信息模型的各种属性进行描述，属性类型编码采用三位000~999数字表示。例如205（C30）表示装配式部品部件混凝土强度等级为C30。

#### 4.1.10 当规范规定的属性类型编码不能满足实际使用需求时，属性类型编码的拓展规则应符合下列要求：

1唯一性原则：装配式建筑产品信息模型中的每一个属性类型仅应有一个属性类型编码，一个属性类型编码只唯一表示一个属性类型。

2延续性原则：新拓展的属性类型编码应按规范中现有的属性类型编码规则进行延续。

3 不变性原则：扩展分类和编码时，标准中已规定的属性类型和属性类型编码应保持不变。

【条文说明】 属性类型编码的作用在于快速明确标识出所对应的属性类型，因此唯一性原则、延续性原则、不变形原则是必须遵守的。否则在数据建设过程中，容易出现混乱，最终导致装配式建筑产品信息模型数据建设的失败。

4.2 混凝土材料制品信息模型分类

#### 4.2.1 装配式建筑混凝土材料制品信息模型分类应体现装配式建筑产品特点，同时应符合《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269-2017中表A.0.10的建筑产品的相关规定。

#### 4.2.2 产品信息模型的数据表达中，混凝土材料制品信息模型分类应符合表4.2.2的规定。

【条文说明】本节对混凝土材料制品信息模型进行了详细分类，表中未涵盖部分宜按照装配式建筑混凝土材料制品的特点进行扩充；扩展混凝土材料制品信息模型分类编码时，应按照本标准4.1.6条规定执行。

##### 表4.2.2 混凝土材料制品信息模型分类

| 序号 | 分类 | 子项 | 分类编码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 预制混凝土柱 | 全预制柱 | 30-01.10.10 .05 |
| 02 |  | 叠合柱 | 30-01.10.10 .10 |
| 03 |  | 模壳柱 | 30-01.10.10 .15 |
| 04 |  | 预制型钢混凝土柱 | 30-01.10.10 .20 |
| 05 |  | 自定义补充 | 30-01.10.10 .XX |
| 06 | 预制混凝土梁 | 叠合梁 | 30-01.10.20 .05 |
| 07 |  | 全预制梁 | 30-01.10.20 .10 |
| 08 |  | 模壳梁 | 30-01.10.20 .15 |
| 09 |  | 预制连梁 | 30-01.10.20 .20 |
| 10 |  | 自定义补充 | 30-01.10.20 .XX |
| 11 | 预制混凝土楼板 | 全预制楼板 | 30-01.10.30 .05 |
| 12 |  | 桁架钢筋混凝土叠合板 | 30-01.10.30 .10 |
| 12 |  | 预应力空心板 | 30-01.10.30 .15 |
| 14 |  | 空心叠合板 | 30-01.10.30 .20 |
| 15 |  | 双T板 | 30-01.10.30 .25 |
| 16 |  | 钢管桁架预应力混凝土叠合板 | 30-01.10.30 .30 |
| 17 |  | 钢筋桁架楼承板 | 30-01.10.30 .35 |
| 18 |  | 自定义补充 | 30-01.10.30 .XX |
| 19 | 预制混凝土墙板 | 预制剪力外墙板 | 30-01.10.40 .05 |
| 20 |  | 预制剪力内墙板 | 30-01.10.40 .10 |
| 21 |  | 预制外挂墙板 | 30-01.10.40 .15 |
| 22 |  | 预制混凝土内嵌墙板 | 30-01.10.40 .20 |
| 23 |  | 叠合剪力墙 | 30-01.10.40 .25 |
| 24 |  | 预制非承重墙 | 30-01.10.40 .30 |
| 25 |  | 预制梁带非承重墙 | 30-01.10.40 .35 |
| 26 |  | 模壳剪力墙 | 30-01.10.40 .40 |
| 27 |  | 自定义补充 | 30-01.10.40 .XX |
| 28 | 预制混凝土楼梯 | 板式单跑楼梯 | 30-01.10.60 .05 |
| 29 |  | 板式双跑楼梯 | 30-01.10.60 .10 |
| 30 |  | 板式三跑楼梯 | 30-01.10.60 .15 |
| 31 |  | 板式剪刀楼梯 | 30-01.10.60 .20 |
| 32 |  | 梁式单跑楼梯 | 30-01.10.60 .25 |
| 33 |  | 梁式双跑楼梯 | 30-01.10.60 .30 |
| 34 |  | 梁式三跑楼梯 | 30-01.10.60 .35 |
| 35 |  | 梁式剪刀楼梯 | 30-01.10.60 .40 |
| 36 |  | 自定义补充 | 30-01.10.60 .XX |
| 37 | 预制混凝土阳台 | 叠合板式阳台 | 30-01.10.61.05 |
| 38 |  | 叠合梁式阳台 | 30-01.10.61.10 |
| 39 |  | 全预制板式阳台 | 30-01.10.61.15 |
| 40 |  | 全预制梁式阳台 | 30-01.10.61.20 |
| 41 |  | 自定义补充 | 30-01.10.61.XX |
| 42 | 预制混凝土空调板 | 预制混凝土空调板 | 30-01.10.62.05 |
| 43 |  | 自定义补充 | 30-01.10.62.XX |
| 44 | 预制混凝土女儿墙 | 预制混凝土女儿墙 | 30-01.10.63.05 |
| 45 |  | 自定义补充 | 30-01.10.63.XX |
| 46 | 预制基础 | 预制独立基础 | 30-01.10.64.05 |
| 47 |  | 预制条形基础 | 30-01.10.64.10 |
| 48 |  | 预制筏板基础 | 30-01.10.64.15 |
| 49 |  | 预制桩基础 | 30-01.10.64.20 |
| 50 |  | 预制承台 | 30-01.10.64.25 |
| 51 |  | 自定义补充 | 30-01.10.64.XX |
| 52 | 预制飘窗 | 预制飘窗 | 30-01.10.65.05 |
| 53 |  | 自定义补充 | 30-01.10.65.XX |
| 54 | 预制整体沉箱 | 预制整体沉箱 | 30-01.10.66.05 |
| 55 |  | 自定义补充 | 30-01.10.66.XX |

4.3 钢材料制品信息模型分类

#### 4.3.1 装配式建筑混凝土钢材料制品信息模型分类应体现装配式建筑产品特点，同时应符合《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269-2017中表A.0.10的建筑产品的相关规定。

#### 4.3.2 产品信息模型的数据表达中，钢材料制品信息模型分类应符合表4.3.2的规定。

【条文说明】本节对钢材料制品信息模型进行了详细分类，表中未涵盖部分宜按照装配式建筑钢材料制品的特点进行扩充；扩展钢材料制品信息模型分类编码时，应按照本标准4.1.6条规定执行。

##### 表4.3.2 钢材料制品信息模型分类

| 序号 | 分类 | 子项 | 分类编码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 钢筋 | 钢筋 | 30-03.10.00.05 |
| 02 |  | 钢筋网片 | 30-03.10.00.10 |
| 03 |  | 钢筋桁架 | 30-03.10.00.15 |
| 04 |  | 钢筋骨架 | 30-03.10.00.20 |
| 05 |  | 自定义补充 | 30-03.10.00.XX |
| 06 | 热轧型钢 | 圆钢 | 30-03.30.10.10 |
| 07 |  | 方钢 | 30-03.30.10.15 |
| 08 |  | 扁钢 | 30-03.30.10.20 |
| 09 |  | 工字钢 | 30-03.30.10.25 |
| 10 |  | 槽钢 | 30-03.30.10.30 |
| 11 |  | 角钢 | 30-03.30.10.35 |
| 12 |  | T形钢 | 30-03.30.10.40 |
| 12 |  | 自定义补充 | 30-03.30.10.XX |

4.4 预埋件产品信息模型分类

#### 4.4.1 装配式建筑预埋件产品信息模型分类应体现装配式建筑产品特点，同时应符合《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269-2017中表A.0.15属性的相关规定。

#### 4.4.2 产品信息模型的数据表达中，预埋件信息模型分类应符合表4.3.2的规定。

【条文说明】本节对预埋件产品信息模型进行了详细分类，表中未涵盖部分宜按照装配式建筑预埋件产品的特点进行扩充；扩展预埋件产品信息模型分类编码时，应按照本标准4.1.6条规定执行。

##### 表4.4.2 预埋件产品信息模型分类

| 序号 | 分类 | 子项 | 分类编码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 施工安装预埋 | 压槽 | 41-05.13.14.02 |
| 02 |  | 吊具 | 41-05.13.14.04 |
| 03 |  | 锚栓 | 41-05.13.14.06 |
| 04 |  | 连接件 | 41-05.13.14.08 |
| 05 |  | 施工安装预埋件 | 41-05.13.14.10 |
| 06 | 水电预埋 | 线管 | 41-05.13.14.12 |
| 07 |  | 套管 | 41-05.13.14.14 |
| 08 |  | 接线盒 | 41-05.13.14.16 |
| 09 |  | 水电洞口 | 41-05.13.14.18 |
| 10 |  | 手孔 | 41-05.13.14.20 |
| 11 |  | 电箱 | 41-05.13.14.22 |
| 12 |  | 消防柜 | 41-05.13.14.24 |
| 13 |  | 地漏 | 41-05.13.14.26 |
| 14 |  | 水管 | 41-05.13.14.28 |
| 15 |  | 止水节 | 41-05.13.14.30 |
| 16 |  | 防雷预埋件 | 41-05.13.14.32 |
| 17 | 建筑、结构功能预埋 | 键槽 | 41-05.13.14.34 |
| 18 |  | 滴水线 | 41-05.13.14.36 |
| 19 |  | 减重块 | 41-05.13.14.38 |
| 20 |  | 拉结件 | 41-05.13.14.40 |
| 21 |  | 幕墙预埋件 | 41-05.13.14.42 |
| 22 |  | 门框预埋件 | 41-05.13.14.44 |
| 23 |  | 窗框预埋件 | 41-05.13.14.46 |
| 24 |  | 钢筋套筒 | 41-05.13.14.48 |
| 25 |  | 波纹管 | 41-05.13.14.50 |
| 26 | 其他类型 | 钢筋马镫 | 41-05.13.14.52 |
| 27 |  | 钢筋保护层垫块 | 41-05.13.14.54 |
| 28 |  | 自定义补充 | 41-05.13.14.XX |

5 装配式建筑产品信息模型数据格式

  - 一般规定

#### 5.1.1 装配式建筑产品应依照本标准的产品模型信息分类及参数要求进行数字化表达。

#### 5.1.2 装配式建筑产品模型数据应具有开放性和可扩展性。

#### 5.1.3 属性表中字符字段（string）应为UTF-8格式。

#### 5.1.4 属性表中“空间转换矩阵”字串，使用时应反序列化为List<double>，其由原点转换矩阵3x3，3个平移值(x、y、z)，及(1.,0.,0.,1.)共16个数组成的矩阵，按行的顺序进行记录。

#### 5.1.5 属性表中“拉伸向量”字串，使用时应反序列化为List<double>，将其单位拉伸向量(x、y、z)的三个变量按顺序进行记录。

#### 5.1.6 属性表中“坐标”字串，使用时应反序列化为List<double>，将其x向、y向和z向的(x、y、z)的三个变量按顺序进行记录。

  - 模型数据框架

#### 5.2.1 装配式建筑产品模型信息数据中应包含几何、属性和关联关系信息。

#### 5.2.2 装配式建筑产品模型的几何信息应包含基本几何体的参数化表达、拉伸放样体、布尔运算定义。

#### 5.2.3 装配式建筑产品模型的属性信息应包含材料属性、基本尺寸信息属性以及细部构造信息属性。

#### 5.2.4 装配式建筑产品部品部件属性表数据组成应按表5.2.4采用。

##### 表5.2.4 装配式建筑产品部品部件属性组成

| 序号 | 分项 | 数据表项 | 附录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品信息 | 装配式建筑产品部品部件属性组成 | 表5.3.2 |
| 2 |  | 截面表 | 表5.3.15 |
| 3 | 混凝土核心组件 | 核心组件属性 | 表5.3.3 |
| 4 |  | 洞口属性 | 表5.3.4 |
| 5 |  | 键槽属性 | 表5.3.5-1 |
| 6 |  | 键槽组属性 | 表5.3.5-2 |
| 7 |  | 倒角属性 | 表5.3.6-1 |
| 8 |  | 倒角组属性 | 表5.3.6-2 |
| 9 |  | 缺口属性 | 表5.3.7 |
| 10 |  | 补充体属性 | 表5.3.9-1 |
| 11 |  | 补充体组属性 | 表5.3.9-2 |
| 12 |  | 剪切体属性 | 表5.3.11 |
| 13 | 钢材 | 钢筋属性 | 表5.3.12-1 |
| 14 |  | 钢筋组属性 | 表5.3.12-2 |
| 15 |  | 型材属性 | 表5.3.13-1 |
| 16 |  | 型材组属性 | 表5.3.13-2 |
| 17 | 预埋件 | 预埋件属性 | 表5.3.14-1 |
| 18 |  | 预埋件组属性 | 表5.3.14-2 |

【条文说明】见附。

  - 常用装配式建筑产品模型数据格式

#### 5.3.1 装配式建筑产品部品部件宜由核心组件、补充体、补充体组、洞口、缺口、缺口组、钢筋、钢筋组、型材、型材组、预埋件、预埋件组组成。

#### 5.3.2 装配式建筑产品部品部件属性信息的数据表达应符合表5.3.2的规定。

##### 表5.3.2 装配式建筑产品部品部件属性（PrefabricatedComponent）

| 数据分类 | 数据内容 | 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 构件ID | Guid | string |  |
|  | 构件规格号 | SpecificationNumber | string |  |
|  | 构件归并号 | MergeNumber | string |  |
|  | 构件所属楼层 | StoreyNumber | int |  |
|  | 体积 | Volume | double |  |
|  | 重量 | Weight | double |  |
|  | 分类编码 | Code | string |  |
|  | 定位点坐标 | CoordinatePoints | List<double> | 定位点相对包围盒左下角坐标 |
|  | 核心组件空间转换矩阵集合 | TransformationMatrices | List<double> |  |
| 核心组件信息 | 核心组件ID集合 | MainPartGuids | List<string> |  |
|  | 核心组件空间转换矩阵集合 | MainPartTransformationMatrices | List<double> |  |
| 补充体组信息 | 补充体组ID集合 | ComplementGroupGuids | List<string> |  |
|  | 补充体组空间转换矩阵集合 | ComplementGroupTransformationMatrices | List<double> |  |
| 补充体信息 | 补充体ID集合 | ComplementGuids | List<string> |  |
|  | 补充体局部空间转换矩阵集合 | ComplementTransformationMatrices | List<double> |  |
| 洞口信息 | 洞口ID集合 | HoleGuids | List<string> |  |
|  | 洞口局部空间转换矩阵集合 | HoleTransformationMatrices | List<double> |  |
| 缺口组信息 | 缺口组ID集合 | GapGroupGuids | List<string> |  |
|  | 缺口组空间转换矩阵集合 | GapGroupTransformationMatrices | List<double> |  |
| 缺口信息 | 缺口ID集合 | GapGuids | List<string> |  |
|  | 缺口局部空间转换矩阵集合 | GapTransformationMatrices | List<double> |  |
| 钢筋组信息 | 钢筋组ID集合 | ReinforceGroupGuids | List<string> |  |
|  | 钢筋组空间转换矩阵集合 | ReinforceGroupTransformationMatrices | List<double> |  |
| 钢筋信息 | 钢筋ID集合 | ReinforceGuids | List<string> |  |
|  | 钢筋空间转换矩阵集合 | ReinforceTransformationMatrices | List<double> |  |
| 预埋件组信息 | 预埋件组ID集合 | AccessoryGroupGuids | List<string> |  |
|  | 预埋件组空间转换矩阵集合 | AccessoryGroupTransformationMatrices | List<double> |  |
| 预埋件信息 | 预埋件D集合 | AccessoryGuids | List<string> |  |
|  | 预埋件空间转换矩阵集合 | AccessoryTransformationMatrices | List<double> |  |

#### 5.3.3 装配式建筑产品部品部件基本构成部分应由核心组件来进行描述，核心组件的数据表达应符合表5.3.3的规定。

##### 表5.3.3 核心组件属性(MainPart)

| 数据分类 | 数据内容 | 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 核心组件ID | Guid | string |  |
|  | 用途 | Use | string | 用于说明核心组件在装配式建筑产品部品部件中的用途 |
|  | 材料 | MaterialType | int | 采用第四章重的分类方式 |
|  | 混凝土强度等级 | ConcreteGrade | string | 仅材料为混凝土的时候生效 |
|  | 钢材强度等级 | SteelGrade | string | 仅材料为钢材的时候生效 |
|  | 填充物材料 | FillerMaterialType | int | 采用第四章重的分类方式 |
|  | 体积 | Volume | double |  |
|  | 重量 | Weight | double |  |
|  | 定位点坐标 | CoordinatePoints | List<double> | 定位点相对包围盒左下角坐标 |
| 尺寸信息 | 预制基本体是否异形 | IfSpecialShaped | bool | 预制基本体基本体是否为立方体 |
|  | 预制基本体长度 | Length | double | 【预制基本体是否异形】为【否】，显示其在局部空间转换矩阵X轴投影长度 |
|  | 预制基本体宽度 | Width | double | 【预制基本体是否异形】为【否】，显示其在局部空间转换矩阵Y轴投影长度 |
|  | 预制基本体高度 | Height | double | 【预制基本体是否异形】为【否】，显示其在局部空间转换矩阵Z轴投影长度 |
|  | 预制基本体基本轮廓点 | ontourPoints | List<double> |  |
|  | 基本轮廓延伸方向 | ContourDirectionVec | List<double> |  |
| 洞口信息 | 洞口ID集合 | HoleGuids | List<string> |  |
|  | 洞口局部空间转换矩阵集合 | HoleTransformationMatrices | List<double> |  |
| 补充体组信息 | 补充体组ID集合 | ComplementGroupGuids | List<string> |  |
|  | 补充体组部空间转换矩阵集合 | ComplementGroupTransformationMatrices | List<double> |  |
| 补充体信息 | 补充体ID集合 | ComplementGuids | List<string> |  |
|  | 补充体局部空间转换矩阵集合 | ComplementTransformationMatrices | List<double> |  |
| 倒角组信息 | 倒角组ID集合 | ChamferGuids | List<string> |  |
|  | 倒角组局部空间转换矩阵集合 | ChamferTransformationMatrices | List<double> |  |
| 键槽组信息 | 键槽组ID集合 | KeyWayGuids | List<string> |  |
|  | 键槽组局部空间转换矩阵集合 | KeyWayTransformationMatrices | List<double> |  |
| 缺口组信息 | 缺口组ID集合 | GapGuids | List<string> |  |
|  | 缺口组局部空间转换矩阵集合 | GapTransformationMatrices | List<double> |  |
| 钢筋组 | 钢筋组ID集合 | ReinforceGroupGuids | List<string> |  |
|  | 钢筋组空间转换矩阵集合 | ReinforceGroupTransformationMatrices | List<double> |  |
| 钢筋 | 钢筋ID集合 | ReinforceGuids | List<string> |  |
|  | 钢筋空间转换矩阵集合 | ReinforceTransformationMatrices | List<double> |  |
| 预埋件组 | 预埋件组ID集合 | AccessoryGroupGuids | List<string> |  |
|  | 预埋件组空间转换矩阵集合 | AccessoryGroupTransformationMatrices | List<double> |  |
| 预埋件 | 预埋件ID集合 | AccessoryGuids | List<string> |  |
|  | 预埋件空间转换矩阵集合 | AccessoryTransformationMatrices | List<double> |  |

【条文说明】 装配式建筑部品部件的基本形体应由核心组件进行描述，当构件中存在几种材料及属性相差较大的进本形体时，应由多个核心组件进行描述。

#### 5.3.4 装配式建筑产品中的预制洞口的数据表达应符合表5.3.4的规定。

##### 表5.3.4 洞口属性(Hole)

| 数据分类 | 数据内容 | 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 洞口ID | Guid | string |  |
|  | 洞口截面ID | SectionGuid | string |  |
|  | 洞口厚度 | Thickness | double |  |
|  | 洞口拉伸向量 | DirectionVec | List<double> | 单位向量 |
|  | 定位点坐标 | CoordinatePoints | List<double> | 定位点相对包围盒左下角坐标 |

#### 5.3.5 属性相同的键槽宜以键槽组的形式进行描述，键槽的数据表达应符合表5.3.5-1的规定，键槽组的数据表达应符合表5.3.5-2的规定。

##### 表5.3.5-1 键槽属性(KeyWay)

| 数据分类 | 数据内容 | 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 键槽ID | Guid | string |  |
|  | 键槽类型 | Type | int | 井字形、矩形 |
|  | 键槽底面高度 | BottomHeight | double | 矩形键槽使用 |
|  | 键槽顶面高度 | TopHeight | double | 矩形键槽使用 |
|  | 键槽底面宽度 | BottomWidth | double | 矩形键槽使用 |
|  | 键槽顶面宽度 | TopWidht | double | 矩形键槽使用 |
|  | 键槽深度 | Depth | double | 矩形键槽使用 |
|  |  |  |  | 井字形键槽需要补充参数 |
|  | 定位点坐标 | CoordinatePoints | List<double> | 定位点相对包围盒左下角坐标 |

##### 表5.3.5-2 键槽组属性(KeyWayGroup)

| 数据分类 | 数据内容 | 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 键槽ID集合 | Guid | List<string> |  |
|  | 键槽局部空间转换矩阵集合 | TransformationMatrices | List<double> |  |
|  | 定位点坐标 | CoordinatePoints | List<double> | 定位点相对包围盒左下角坐标 |

#### 5.3.6 属性相同的倒角宜以键槽组的形式进行描述，倒角的数据表达应符合表5.3.6-1的规定，倒角组的数据表达应符合表5.3.6-2的规定。

##### 表5.3.6-1 倒角属性（Chamfer）

| 数据分类 | 数据内容 | 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 倒角ID | Guid | string |  |
|  | 倒角截面ID | SectionGuid | string |  |
|  | 倒角厚度 | Thickness | double |  |
|  | 倒角拉伸向量 | DirectionVec | List<double> | 单位向量 |
|  | 定位点坐标 | CoordinatePoints | List<double> | 定位点相对包围盒左下角坐标 |

##### 表5.3.6-2 倒角组属性（ChamferGroup）

| 数据分类 | 数据内容 | 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 缺口ID集合 | Guid | List<string> |  |
|  | 缺口局部空间转换矩阵集合 | TransformationMatrices | List<double> |  |
|  | 定位点坐标 | CoordinatePoints | List<double> | 定位点相对包围盒左下角坐标 |

#### 5.3.7 缺口的数据表达应符合表5.3.7的规定。

##### 表5.3.7 缺口属性(Gap)

| 数据分类 | 数据内容 | 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 缺口ID | Guid | string |  |
|  | 缺口截面ID | SectionGuid | string |  |
|  | 缺口厚度 | Thickness | double |  |
|  | 缺口拉伸向量 | DirectionVec | List<double> |  |
|  | 定位点坐标 | CoordinatePoints | List<double> | 定位点相对包围盒左下角坐标 |
|  | 用途 | Use | string |  |

#### 5.3.8 装配式建筑产品部品部件的核心组件外的附着物宜用补充体组和补充体进行表示，属性相同的补充体宜用补充体组进行表达。

【条文说明】 基本形体外的造型等相关内容的应由补充体及补充体组进行描述。例如：阳台板的封边、连梁挂板的连接节点等。

#### 5.3.9 补充体的数据表达应符合表5.3.9-1的规定，补充体组的数据表达应符合表5.3.9-2的规定。

##### 表5.3.9-1 补充体属性(Complement)

| 数据分类 | 数据内容 | 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 补充体ID | Guid | string |  |
|  | 用途 | Use | string |  |
|  | 材料 | MaterialType | int | 采用第四章重的分类方式 |
|  | 混凝土强度等级 | ConcreteGrade | String | 材料为混凝土的时候生效 |
|  | 钢材强度等级 | SteelGrade | string | 材料为钢材的时候生效 |
|  | 填充物材料 | FillerMaterialType | int | 采用第四章重的分类方式 |
|  | 体积 | Volume | double |  |
|  | 重量 | Weight | double |  |
|  | 定位点坐标 | CoordinatePoints | List<double> | 定位点相对包围盒左下角坐标 |
| 尺寸信息 | 补充体是否异形 | IfSpecialShaped | bool | 补充体基本体是否为立方体 |
|  | 补充体长度 | Length | double | 【补充体是否异形】为【否】，显示其在局部空间转换矩阵X轴投影长度 |
|  | 补充体宽度 | Width | double | 【补充体是否异形】为【否】，显示其在局部空间转换矩阵Y轴投影长度 |
|  | 补充体高度 | Height | double | 【补充体是否异形】为【否】，显示其在局部空间转换矩阵Z轴投影长度 |
|  | 补充体基本轮廓点 | ContourPoints | List<List<double>> |  |
|  | 基本轮廓延伸方向 | DirectionVec | List<double> | 单位向量 |
| 剪切体 | 剪切体ID集合 | GapGuids | List<string> |  |
|  | 剪切体空间转换矩阵集合 | GapTransformationMatrices | List<double> |  |
| 钢筋组 | 钢筋组ID集合 | ReinforceGroupGuids | List<string> |  |
|  | 钢筋组空间转换矩阵集合 | ReinforceGroupTransformationMatrices | List<double> |  |
| 钢筋 | 钢筋ID集合 | ReinforceGuids | List<string> |  |
|  | 钢筋空间转换矩阵集合 | ReinforceTransformationMatrices | List<double> |  |
| 预埋件组 | 预埋件组ID集合 | AccessoryGroupGuids | List<string> |  |
|  | 预埋件组空间转换矩阵集合 | AccessoryGroupTransformationMatrices | List<double> |  |
| 预埋件 | 预埋件ID集合 | AccessoryGuids | List<string> |  |
|  | 预埋件空间转换矩阵集合 | AccessoryTransformationMatrices | List<double> |  |

##### 表5.3.9-2 补充体组属性(ComplementGroup)

| 数据分类 | 数据内容 | 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 补充体ID集合 | Guid | List<string> |  |
|  | 补充体局部空间转换矩阵集合 | TransformationMatrices | List<double> |  |
|  | 定位点坐标 | CoordinatePoints | List<double> | 定位点相对包围盒左下角坐标 |
|  | 用途 | Use | string |  |

#### 5.3.10 对装配式建筑产品部品部件或者装配式建筑产品部品部件核心构件进行剪切应采用剪切体进行描述。

【条文说明】 针对装配式建筑部品部件及基本组件扣减的内容应由剪切体进行表示，例如机电预留预埋在预制构件上的开洞等。

#### 5.3.11 剪切体的数据表达应符合表5.3.11的规定。

##### 表5.3.11 剪切体属性（Cut）

| 数据分类 | 数据内容 | 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 剪切体ID | Guid | string |  |
|  | 定位点坐标 | CoordinatePoints | List<double> | 定位点相对包围盒左下角坐标 |
|  | 用途 | Use | string |  |
| 尺寸信息 | 剪切体是否异形 | IfSpecialShaped | bool | 剪切体基本体是否为立方体 |
|  | 剪切体长度 | Length | double | 【剪切体是否异形】为【否】，显示其在局部空间转换矩阵X轴投影长度 |
|  | 剪切体宽度 | Width | double | 【剪切体是否异形】为【否】，显示其在局部空间转换矩阵Y轴投影长度 |
|  | 剪切体高度 | Height | double | 【剪切体是否异形】为【否】，显示其在局部空间转换矩阵Z轴投影长度 |
|  | 剪切体基本轮廓点 | ContourPoints | List<List<double>> |  |
|  | 基本轮廓延伸方向 | DirectionVec | Double[3] | 单位向量 |

#### 5.3.12 属性相同的钢筋宜以钢筋组的形式进行描述，钢筋的数据表达应符合表5.3.12-1的规定，钢筋组的数据表达应符合表5.3.12-2的规定。

##### 表5.3.12-1 钢筋属性（Reinforce）

| 数据分类 | 数据内容 | 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋基本信息 | 钢筋ID | Guid | String |  |
|  | 钢筋直径 | Diameter | String |  |
|  | 钢筋强度等级 | Grade | Int |  |
|  | 钢筋形状描述 | Shape | String | 采用xx规范 |
|  | 定位点坐标 | CoordinatePoints | List<double> | 定位点相对包围盒左下角坐标 |
|  | 分类编码 | Code | string |  |
|  | 用途 | Use | String |  |

##### 表5.3.12-2 钢筋组属性（ReinforceGroup）

| 数据分类 | 数据内容 | 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋组基本信息 | 钢筋ID集合 | Guid | String |  |
|  | 钢筋局部空间转换矩阵集合 | TransformationMatrices | List<double> |  |
|  | 定位点坐标 | CoordinatePoints | List<double> | 定位点相对包围盒左下角坐标 |
|  | 用途 | Use | String |  |

#### 5.3.13 属性相同的钢型材宜以型材组的形式进行描述，型材的数据表达应符合表5.3.13-1的规定，型材组的数据表达应符合表5.3.13-2的规定。

##### 表5.3.13-1 型材属性（SectionBar）

| 数据分类 | 数据内容 | 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型材基本信息 | 型材ID | Guid | String |  |
|  | 型材形状 | Shape | String | 采用xx规范 |
|  | 等级 | Grade | String |  |
|  | 定位点坐标 | CoordinatePoints | List<double> | 定位点相对包围盒左下角坐标 |
|  | 用途 |  | String |  |

##### 表5.3.13-2 型材组属性（SectionBarGroup）

| 数据分类 | 数据内容 | 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型材组基本信息 | 型材ID集合 | Guid | String |  |
|  | 型材局部空间转换矩阵集合 | TransformationMatrices | List<double> |  |
|  | 定位点坐标 | CoordinatePoints | List<double> | 定位点相对包围盒左下角坐标 |
|  | 用途 | Use | String |  |

#### 5.3.14 属性相同的预埋件宜以预埋件组的形式进行描述，预埋件的数据表达应符合表5.3.14-1的规定，预埋件组的数据表达应符合表5.3.14-2的规定。

#### 表5.3.14-1 预埋件属性（Accessory）

| 数据分类 | 数据内容 | 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预埋件基本信息 | 预埋件ID | Guid | string |  |
|  | 型号 | Model |  |  |
|  | 适用范围 | Aplication Scope |  |  |
|  | 安装方法 | Installation |  |  |
|  | 使用注意事项 | Atention |  |  |
|  | 包装与存储方法 | PackingAndStorage |  |  |
|  | 定位点坐标 | CoordinatePoints | List<double> | 定位点相对包围盒左下角坐标 |
|  | 分类编码 | Code | string |  |
|  | 用途 | Use | String |  |
| 特征参数 | 特征参数1 | Character1 | string |  |
|  | 特征参数2 | Character2 | string |  |
|  | 特征参数3 | Character3 | string |  |
|  | 特征参数4 | Character4 | String |  |
|  | 特征参数5 | Character5 | string |  |
|  | 特征参数6 | Character6 | string |  |
|  | 特征参数7 | Character7 | string |  |
|  | 特征参数8 | Character8 | string |  |
|  | 特征参数9 | Character9 | string |  |
|  | 特征参数10 | Character10 | string |  |
|  | 特征参数11 | Character11 | string |  |
|  | 特征参数12 | Character12 | string |  |
|  | 特征参数13 | Character13 | string |  |
|  | 特征参数14 | Character14 | string |  |
|  | 特征参数15 | Character15 | string |  |
|  | 特征参数16 | Character16 | string |  |
|  | 特征参数17 | Character17 | string |  |
|  | 特征参数18 | Character18 | string |  |
|  | 特征参数19 | Character19 | string |  |
|  | 特征参数20 | Character20 | string |  |

##### 表5.3.14-2 预埋件组属性(AccessoryGroup)

| 数据分类 | 数据内容 | 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预埋件组基本信息 | 预埋件ID集合 | Guid | List<string> |  |
|  | 预埋件局部空间转换矩阵集合 | TransformationMatrices |  |  |
|  | 定位点坐标 | CoordinatePoints | List<double> | 定位点相对包围盒左下角坐标 |
|  | 用途 | Use | string |  |

#### 5.3.15 产品模型中各种截面的数据表达应符合表5.3.15的规定。

##### 表5.3.15 截面表(Section)

| 数据分类 | 数据内容 | 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 截面ID | Guid | string |  |
|  | 名称 | Name | string |  |
|  | 截面类型 | Type | int |  |
|  | 形状参数 | Param | string |  |

附录A 装配式建筑产品信息模型属性

A.0.1 装配式建筑产品信息模型属性信息宜按照表A.0.1的规定进行分类。

##### 表A.0.1 装配式建筑产品信息模型属性分类表

| 属性分类 | 属性类型编码段 | 属性类型 |
| --- | --- | --- |
| 项目属性 | 001-099 | 项目名称、项目地址、建筑总高度、建筑地下总层数、建筑地上总层数、项目容积率、建设单位、设计单位、设计标准、生产单位、生产过程质检信息、生产验收标准、运输单位、安装或施工单位、安装过程验收信息、安装或施工验收标准、监理单位、项目开工时间、项目交付时间、设计使用年限、设计使用年限截止时间、生产时间、运输工作时间、安装时间、安装过程中环境温度、安装过程中环境湿度、现场检测时间、现场检测机构、现场检测方法、现场检测参考标准、现场检测合格标志、送样检测时间、送样检测机构、保修期、保修范围、产品合格证、备注信息、 |
| 物理属性 | 100-199 | 重量、体积、材料、力学特征、截面惯性矩、材料密度、抗弯强度、抗压强度、疲劳强度、挠曲强度、抗冲击强度、剪切强度、抗拉强度、极限强度、屈服强度、黏合强度、延性、弹性、伸长率、硬度、弹性模量、切线模量、比例极限、刚度、应力、应变、抗腐蚀性、耐火等级、易燃性、导热系数、传热系数、碳排放量、抗冻性、 |
| 装配式部品部件属性 | 200-299 | 构件ID、构件规格号、构件归并号、构件类型、力学特征、混凝土强度等级、抗震参数、配筋参数、截面形式、洞口信息、补充体信息、倒角组信息、键槽组信息、缺口组信息、钢筋组信息、预埋件组信息、耐久性、安装方向、安装定位容许偏差、模台面、粗糙面、粗糙度、尺寸容许偏差、连接关系、定位点坐标、 |
| 核心组件 属性 | 300-399 | 预制基本体ID、混凝土强度等级、钢材强度等级、填充物材料、预制体是否是异形、预制基本体长度、预制基本体宽度、预制体基本高度、预制体基本轮廓点、基本轮廓延伸方向、洞口信息、用途、定位点坐标、洞口信息、补充体信息、倒角组信息、键槽组信息、缺口组信息、钢筋组信息、预埋件组信息、连接关系、定位点坐标、 |
| 洞口属性 | 400-449 | 洞口ID、洞口截面ID、洞口厚度、洞口拉伸方向、定位点坐标、从属关系 |
| 键槽属性 | 450-499 | 键槽ID、键槽类型、键槽底面高度、键槽顶面高度、键槽底面宽度、键槽顶面宽度、键槽深度、定位点坐标、从属关系 |
| 倒角属性 | 500-549 | 倒角ID、倒角截面ID、倒角厚度、倒角拉伸方向、定位点坐标、从属关系 |
| 缺口属性 | 550-599 | 缺口ID、缺口截面ID、缺口厚度、缺口拉伸向量、用途、定位点坐标、从属关系 |
| 补充体属性 | 600-649 | 补充体ID、混凝土强度等级、钢材强度等级、填充物材料、补充体是否异形、补充体长度、补充体宽度、补充体高度、补充体基本轮廓点、定位点坐标、连接关系 |
| 剪切体属性 | 650-699 | 剪切体ID、剪切体是否异形、剪切体长度、剪切体宽度、剪切体高度、剪切体基本轮廓点、基本轮廓延伸方向、用途、从属关系 |
| 钢材料制品属性 | 700-749 | 钢筋ID、型材ID、钢筋等级、钢材强度等级、钢筋形状描述、型材形状描述、钢筋直径、长度、保护层、用途、定位点坐标、从属关系 |
| 预埋件属性 | 750-799 | 预埋件ID、型号、特征参数、适用范围、安装方法、使用注意事项、包装与储存方法、定位点坐标、从属关系 |
| 截面属性 | 800-849 | 截面ID、名称、截面类型、形状参数 |

A.0.2 装配式建筑产品信息模型属性类型编码应符合表A.0.2的规定。

##### 表A.0.2 装配式建筑产品信息模型属性类型编码表

| 属性类型编码 | 属性类型 | 属性参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | 项目名称 | （……） |  |
| 002 | 项目地址 | （……） |  |
| 003 | 建筑总高度 | （……） |  |
| 004 | 建筑地下总层数 | （……） |  |
| 005 | 建筑地上总层数 | （……） |  |
| 006 | 项目容积率 | （……） |  |
| 007 | 建设单位 | （……） |  |
| 008 | 设计单位 | （……） |  |
| 009 | 设计标准 | （……） |  |
| 010 | 生产单位 | （……） |  |
| 011 | 生产过程质检信息 | （……） |  |
| 012 | 生产验收标准 | （……） |  |
| 013 | 运输单位 | （……） |  |
| 014 | 安装或施工单位 | （……） |  |
| 015 | 安装过程验收信息 | （……） |  |
| 016 | 安装或施工验收标准 | （……） |  |
| 017 | 监理单位 | （……） |  |
| 018 | 项目开工时间 | （……） |  |
| 019 | 项目交付时间 | （……） |  |
| 020 | 设计使用年限 | （……） |  |
| 021 | 设计使用年限截止时间 | （……） |  |
| 022 | 生产时间 | （……） |  |
| 023 | 运输工作时间 | （……） |  |
| 024 | 安装时间 | （……） |  |
| 025 | 安装过程中环境温度 | （……） |  |
| 026 | 安装过程中环境湿度 | （……） |  |
| 027 | 现场检测时间 | （……） |  |
| 028 | 现场检测机构 | （……） |  |
| 029 | 现场检测方法 | （……） |  |
| 030 | 现场检测参考标准 | （……） |  |
| 031 | 现场检测合格标志 | （……） |  |
| 032 | 送样检测时间 | （……） |  |
| 033 | 送样检测机构 | （……） |  |
| 034 | 保修期 | （……） |  |
| 035 | 保修范围 | （……） |  |
| 036 | 产品合格证 | （……） |  |
| 037 | 备注信息 | （……） |  |
| （…） | 自定义补充 | （……） |  |
|  | 重量 | （……） |  |
|  | 体积 | （……） |  |
|  | 材料 | （……） |  |
|  | 力学特征 | （……） |  |
|  | 截面惯性矩 | （……） |  |
|  | 材料密度 | （……） |  |
|  | 抗弯强度 | （……） |  |
|  | 抗压强度 | （……） |  |
|  | 疲劳强度 | （……） |  |
|  | 挠曲强度 | （……） |  |
|  | 抗冲击强度 | （……） |  |
|  | 剪切强度 | （……） |  |
|  | 抗拉强度 | （……） |  |
|  | 极限强度 | （……） |  |
|  | 屈服强度 | （……） |  |
|  | 黏合强度 | （……） |  |
|  | 延性 | （……） |  |
|  | 弹性 | （……） |  |
|  | 伸长率 | （……） |  |
|  | 硬度 | （……） |  |
|  | 弹性模量 | （……） |  |
|  | 切线模量 | （……） |  |
|  | 比例极限 | （……） |  |
|  | 刚度 | （……） |  |
|  | 应力 | （……） |  |
|  | 应变 | （……） |  |
|  | 抗腐蚀性 | （……） |  |
|  | 耐火等级 | （……） |  |
|  | 易燃性 | （……） |  |
|  | 导热系数 | （……） |  |
|  | 传热系 | （……） |  |
|  | 碳排放量 | （……） |  |
|  | 抗冻性 | （……） |  |
| （…） | 自定义补充 | （……） |  |
|  |  | （……） |  |
|  | 构件ID |  |  |
|  | 构件规格号 | （……） |  |
|  | 构件归并号 | （……） |  |
|  | 构件类型 | （……） |  |
|  | 力学特征 | （……） |  |
|  | 混凝土强度等级 | （……） |  |
|  | 抗震参数 | （……） |  |
|  | 配筋参数 | （……） |  |
|  | 截面形式 | （……） |  |
|  | 洞口信息 | （……） |  |
|  | 补充体信息 | （……） |  |
|  | 倒角组信息 | （……） |  |
|  | 键槽组信息 | （……） |  |
|  | 缺口组信息 | （……） |  |
|  | 钢筋组信息 | （……） |  |
|  | 预埋件组信息 | （……） |  |
|  | 耐久性 | （……） |  |
|  | 安装方向 | （……） |  |
|  | 安装定位容许偏差 | （……） |  |
|  | 模台面 | （……） |  |
|  | 粗糙面 | （……） |  |
|  | 粗糙度 | （……） |  |
|  | 尺寸容许偏差 | （……） |  |
|  | 连接关系 | （……） |  |
|  | 定位点坐标 | （……） |  |
|  | 自定义补充 | （……） |  |
|  | 预制基本体ID | （……） |  |
|  | 混凝土强度等级 | （……） |  |
|  | 钢材强度等级 | （……） |  |
|  | 填充物材料 | （……） |  |
|  | 预制体是否是异形 | （……） |  |
|  | 预制基本体长度 | （……） |  |
|  | 预制基本体宽度 | （……） |  |
|  | 预制体基本高度 | （……） |  |
|  | 预制体基本轮廓点 | （……） |  |
|  | 基本轮廓延伸方向 | （……） |  |
|  | 洞口信息 | （……） |  |
|  | 用途 | （……） |  |
|  | 定位点坐标 | （……） |  |
|  | 洞口信息 | （……） |  |
|  | 补充体信息 | （……） |  |
|  | 倒角组信息 | （……） |  |
|  | 键槽组信息 | （……） |  |
|  | 缺口组信息 | （……） |  |
|  | 钢筋组信息 | （……） |  |
|  | 预埋件组信息 | （……） |  |
|  | 连接关系 | （……） |  |
|  | 定位点坐标 | （……） |  |
|  | 自定义补充 | （……） |  |
|  | 洞口ID | （……） |  |
|  | 洞口截面ID | （……） |  |
|  | 洞口厚度 | （……） |  |
|  | 洞口拉伸方向 | （……） |  |
|  | 定位点坐标 | （……） |  |
|  | 从属关系 | （……） |  |
|  | 自定义补充 | （……） |  |
|  | 键槽ID | （……） |  |
|  | 键槽类型 | （……） |  |
|  | 键槽底面高度 | （……） |  |
|  | 键槽顶面高度 | （……） |  |
|  | 键槽底面宽度 | （……） |  |
|  | 键槽顶面宽度 | （……） |  |
|  | 键槽深度 | （……） |  |
|  | 定位点坐标 | （……） |  |
|  | 从属关系 | （……） |  |
|  | 自定义补充 | （……） |  |
|  | 倒角ID | （……） |  |
|  | 倒角截面ID | （……） |  |
|  | 倒角厚度 | （……） |  |
|  | 倒角拉伸方向 | （……） |  |
|  | 定位点坐标 | （……） |  |
|  | 从属关系 | （……） |  |
|  | 自定义补充 | （……） |  |
|  | 缺口ID | （……） |  |
|  | 缺口截面ID | （……） |  |
|  | 缺口厚度 | （……） |  |
|  | 缺口拉伸向量 | （……） |  |
|  | 用途 | （……） |  |
|  | 定位点坐标 | （……） |  |
|  | 从属关系 | （……） |  |
|  | 自定义补充 | （……） |  |
|  | 补充体ID | （……） |  |
|  | 混凝土强度等级 | （……） |  |
|  | 钢材强度等级 | （……） |  |
|  | 填充物材料 | （……） |  |
|  | 补充体是否异形 | （……） |  |
|  | 补充体长度 | （……） |  |
|  | 补充体宽度 | （……） |  |
|  | 补充体高度 | （……） |  |
|  | 补充体基本轮廓点 | （……） |  |
|  | 定位点坐标 | （……） |  |
|  | 连接关系 |  |  |
|  | 自定义补充 | （……） |  |
|  | 剪切体ID | （……） |  |
|  | 剪切体是否异形 | （……） |  |
|  | 剪切体长度 | （……） |  |
|  | 剪切体宽度 | （……） |  |
|  | 剪切体高度 | （……） |  |
|  | 剪切体基本轮廓点 | （……） |  |
|  | 基本轮廓延伸方向 | （……） |  |
|  | 用途 | （……） |  |
|  | 从属关系 | （……） |  |
|  | 自定义补充 | （……） |  |
|  | 钢筋ID | （……） |  |
|  | 型材ID | （……） |  |
|  | 钢筋等级 | （……） |  |
|  | 钢材强度等级 | （……） |  |
|  | 钢筋形状描述 | （……） |  |
|  | 型材形状描述 | （……） |  |
|  | 钢筋直径 | （……） |  |
|  | 长度 | （……） |  |
|  | 保护层 | （……） |  |
|  | 用途 | （……） |  |
|  | 定位点坐标 | （……） |  |
|  | 从属关系 | （……） |  |
|  | 自定义补充 | （……） |  |
|  | 预埋件ID | （……） |  |
|  | 型号 | （……） |  |
|  | 特征参数 | （……） |  |
|  | 适用范围 | （……） |  |
|  | 安装方法 | （……） |  |
|  | 使用注意事项 | （……） |  |
|  | 包装与储存方法 | （……） |  |
|  | 定位点坐标 | （……） |  |
|  | 从属关系 | （……） |  |
|  | 自定义补充 | （……） |  |
|  |  | （……） |  |
|  | 截面ID | （……） |  |
|  | 名称 | （……） |  |
|  | 截面类型 | （……） |  |
|  | 形状参数 | （……） |  |
|  | 自定义补充 | （……） |  |

# 本标准用词说明

- 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁“；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的采用“可”。

- 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合......的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1. 《信息分类和编码的基本原则和方法》GB/T 7027

2. 《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269-2017

3. 《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301

4. 《装配式建筑部品部件分类和编码标准》T/CCES14

中国工程建设标准化协会标准

装配式建筑产品信息模型数据标准

T/CECS-XXX：202X

# 条文说明

# 制定说明

《装配式建筑产品信息模型数据标准》T/CECS-XXX202X，经中国工程建设标准化协会20XX年XX月XX日以第XXX号公告批准、发布。

本标准在编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国工程建设中装配式建筑产品信息模型应用的实践经验，同时参考了有关国家标准、行业标准。

为便于广大装配式建筑软件开发、设计、科研院所、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，标准编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

# 目次

1 总则	38

2 术语	38

3 基本规定	38

4 装配式建筑产品信息模型分类	39

4.1 一般规定	39

4.2 混凝土材料制品信息模型分类	39

4.3 钢材料制品信息模型分类	40

4.4 预埋件制品信息模型分类	40

5 装配式建筑产品信息模型数据格式	41

5.2 模型数据框架	41

5.3 常用装配式建筑产品模型数据格式	41

# 1 总 则

#### 1.0.1 本条规定了制订本标准的目的，并遵循科学性、兼容性、可操作性的原则进行制定。

#### 1.0.2 本条规定了本标准的使用范围。本标准仅针对装配式建筑预制钢筋混凝土构件的产品信息模型进行分类，钢结构构件、木结构构件以及装修类、机电类部品的分类暂不列入。

# 2 术 语

#### 2.0.1 建筑产品信息模型是为了更好的向受众传递真实产品的信息，它记录或承载了建筑产品真实几何和非几何的三维信息，所承载的信息在设计、施工、运营等阶段中发挥作用。

#### 2.0.2 本条定义引自现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231。

#### 2.0.3 本条定义引自现行国家标准《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269。

#### 2.0.4 本条定义引自现行国家标准《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269。

#### 2.0.5 这里的几何信息主要是指BIM模型空间结构的几何表示，但也包括其平面投影中一维和二维图形元素的几何表达。

#### 2.0.6 非几何信息通常也称之为属性信息，这里采用非几何信息是为了与几何信息相对应。

# 3 基本规定

3.0.1 装配式建筑产品信息模型应以产品制造目标为描述对象，除基本的混凝土制品本身外，还需包含内部的结构钢骨架、建筑及结构的功能预埋件、机电设施预埋件、施工安装预埋件、制造过程辅助埋件等全专业、全过程应用信息。

- 装配式建筑产品信息模型分类

4.1 一般规定

#### 4.1.1 分类原则宜选用装配式建筑产品最稳定的本质特征作为分类基础和依据，并按其属性或特征以一定的排列顺序予以系统化，在有新的装配式建筑产品出现时，不应改变已建成的分类体系；分类方法应与国际标准，国家标准协调一致；分类要从系统工程的角度出发，把局部问题放到系统中处理，达到系统最优。

#### 4.1.4 本条对装配式建筑产品信息模型分类和编码的总原则进行规定。采用本标准的分类与编码方法，可实现部品部件在设计、生产、运输、施工和运营维护全过程信息的共享和传递。

#### 4.1.5  BIM技术对建筑部品部件的信息要求较高，需要不同维度的信息以适应不同的应用者，采用传统编码技术难以满足信息编码的新要求，编制组在进行大量的BIM基础应用研究的基础上，按照计算机编程的规律，提出了采用“基本信息码”、“几何信息码”以及“属性信息码”的三段编码方式，在统一编码下，便于全产业链各个环节的信息传递，提高效率。

#### 4.1.6 编码示例： 装配式建筑产品信息模型描述：2022年由厂商代码A02生产的叠合梁构件，安装于项目代码C12345的项目。

基本信息码：22,C12345,A02,30-01.10.20 .05,1

#### 4.1.7 编码示例： 装配式建筑产品信息模型描述：基本长度2000mm，基本宽度1500mm,基本高度/厚度60mm，定位点坐标（10000,20000,30000）。

几何信息码：2000.1500.60.10000,20000,30000。

#### 4.1.9 采用装配式建筑产品信息模型属性码可以对装配式建筑产品信息模型的各种属性进行描述，属性类型编码采用三位000~999数字表示。例如205（C30）表示装配式部品部件混凝土强度等级为C30。

#### 4.1.10 属性类型编码的作用在于快速明确标识出所对应的属性类型，因此唯一性原则、延续性原则、不变形原则是必须遵守的。否则在数据建设过程中，容易出现混乱，最终导致装配式建筑产品信息模型数据建设的失败。

4.2 混凝土材料制品信息模型分类

#### 4.2.2 本节对混凝土材料制品信息模型进行了详细分类，表中未涵盖部分宜按照装配式建筑混凝土材料制品的特点进行扩充；扩展混凝土材料制品信息模型分类编码时，应按照本标准4.17条规定执行。

4.3 钢材料制品信息模型分类

#### 4.3.2 本节对钢材料制品信息模型进行了详细分类，表中未涵盖部分宜按照装配式建筑钢材料制品的特点进行扩充；扩展钢材料制品信息模型分类编码时，应按照本标准4.17条规定执行。

4.4 预埋件产品信息模型分类

#### 4.4.2 本节对预埋件产品信息模型进行了详细分类，表中未涵盖部分宜按照装配式建筑预埋件产品的特点进行扩充；扩展预埋件产品信息模型分类编码时，应按照本标准4.17条规定执行。

# 5 装配式建筑产品信息模型数据格式

5.2 模型数据框架

#### 5.2.4 装配式建筑部品部件的数据组织方式宜按照表1部品部件的特征进行组织。例如：国家建筑标准设计图集15G365-1中预制混凝土剪力墙外墙WQM-3930-2124宜按照表5.3.2进行组织：

表1  预制混凝土剪力墙外墙数据组成示例

| 序号 | 数据表项 | 数量 | 描述内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配式建筑产品部品部件属性组成 | 1 | 表 5.3.2 |
| 2 | 核心组件属性 | 3 | 表 5.3.3 |
| 3 | 洞口属性 | 1 | 表 5.3.4 |
| 4 | 键槽属性 | 0 | 表5.3.5-1 |
| 5 | 键槽组属性 | 0 | 表5.3.5-2 |
| 6 | 倒角属性 | 1 | 表 5.3.6-1 |
| 7 | 倒角组属性 | 1 | 表 5.3.6-1 |
| 8 | 缺口属性 | 0 | 表 5.3.7 |
| 9 | 补充体属性 | 0 | 表 5.3.9-1 |
| 10 | 补充体组属性 | 0 | 表 5.3.9-2 |
| 11 | 剪切体属性 | 0 | 表5.3.11 |
| 12 | 钢筋属性 | 13 | 表5.3.12-1 |
| 13 | 钢筋组属性 | 6 | 表5.3.12-1 |
| 14 | 型材属性 | 0 | 表5.3.13-1 |
| 15 | 型材组属性 | 0 | 表5.3.13-2 |
| 16 | 预埋件属性 | 4 | 表5.3.14-1 |
| 17 | 预埋件组属性 | 4 | 表5.3.14-2 |
| 18 | 截面表 | 0 | 表5.3.15 |

5.3 常用装配式建筑产品模型数据格式

#### 5.3.3 装配式建筑部品部件的基本形体应由核心组件进行描述，当构件中存在几种材料及属性相差较大的进本形体时，应由多个核心组件进行描述。

#### 5.3.8 基本形体外的造型等相关内容的应由补充体及补充体组进行描述。例如：阳台板的封边、连梁挂板的连接节点等。

#### 5.3.10 针对装配式建筑部品部件及基本组件扣减的内容应由剪切体进行表示，例如机电预留预埋在预制构件上的开洞等。