T/CECS ×××-202×

中国工程建设标准化协会标准

智能网联公交系统工程设计规程

Design code for engineering of intelligent and connected bus system

（征求意见稿）

中国计划出版社

中国工程建设标准化协会标准

智能网联公交系统工程设计规程

Design code for engineering of intelligent and connected bus system

T/CECS ×××-202×

主编单位：	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

批准单位：	中国工程建设标准化协会

施行日期：	202x年xx月x日

前　　言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2020年第二批工程建设标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字[2020]23号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外现行标准，并在广泛征求意见的基础上，制订本标准。

本标准共分7章和1个附录，主要技术内容包括：总则、术语和符号、基本规定、道路与场站设施、智能设施、车辆选型、综合管理平台和附属设施。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会城市交通专业委员会归口管理，由上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（地址：上海市中山北二路901号；邮政编码：200092）。

主编单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

参编单位：上海电科智能系统股份有限公司

交通部公路科学研究院

同济大学

宇通客车股份有限公司

北京星云互联科技有限公司

上海城建设计院

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1　总　　则	10

2 术 语	11

3 基本规定	12

3.1 总体设计	12

3.2 体系架构	12

3.3 智慧分级	13

4 道路与场站设施	16

4.1 一般规定	16

4.2道路工程	16

4.2 站台设计	17

4.3 停车与维修保场	19

5 智能设施	22

5.1一般规定	22

5.2 路侧感知设施	22

5.3 计算设施	24

5.4 通信设施	25

5.5 定位设施	25

6车辆选型	27

6.1 一般规定	27

6.2 自动驾驶公交车辆	27

7 综合管理平台	29

7.1 一般规定	29

7.2 平台功能模块设计	29

7.3 信息安全	37

8 附属设施	39

8.1外场设备布线、供电和接地	39

8.2外场设备基础	39

8.3外场设备杆件和机箱	40

用词说明	43

引用标准名录	44

条文说明	46

Contents

1　General provisions	10

2  Terms and symbols 	11

3  Basic requirements	12

3.1 Overall design	12

3.2 System structure	12

3.3 Intelligent classification	13

4  Road and terminal facilities	16

4.1 General regulation	16

4.2 Road engineering	16

4.2 Station design	17

4.3 Parking and maintenance	19

5  Intelligent facility	22

5.1 General regulation	22

5.2 Roadside sensing facility	22

5.3 Computing facility	24

5.4 Communication facilities	25

5.5 Locating facility	25

6  Vehicle selection	27

6.1 General regulation	27

6.2 Autonomous bus	27

7  Integrated management platform	29

7.1 General regulation	29

7.2 Platform function design	29

7.3 Information safety	37

8  ancilary facilities	39

8.1 External wiring,power supply and grounding equirements	39

8.2 Basic requirements for field equipment	39

8.3 Bar and case requirements for field equipment	40

Word description	43

List of quoted standards	44

Explanation of provisions	46

1　总　　则

1.0.1　为规范智能网联公交系统工程设计，统一技术标准，提高智能网联公交系统工程设计的科学性和系统性，满足出行需求，保障行车安全，制定本标准。

1.0.2　本标准适用于智能网联公交系统工程的设计。

1.0.3　智能网联公交工程设计，除应执行本标准外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1智能网联公交车intelligent and connected bus

指搭载车载计算单元、感知设备、监控设备、网联通讯、定位设备等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与路智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、信息数据交互、车云协同调度等功能，可实现“安全、高效、舒适、节能”行驶的新一代公交车。
2.0.2智能化硬件设备及配套软件设施 roadside facility

布置在道路沿线的用于交通安全、交通服务、交通管理的智能化附属设施。
2.0.3路侧感知设备 roadside perception equipment

布置在道路沿线，能够实现视频监控、交通信息采集、智能监测等功能的设备，对检测区域内的机动车、非机动车、行人等交通参与者进行识别及位置检测。
2.0.4路侧计算单元 roadside computing units

布设在公路沿线，具备信息汇聚和转发、数据快速处理与融合计算等功能的设施。
2.0.5智能网联公交系统分级 intelligent and connected bus classfication

对智能网联公交系统达到的功能和服务水平进行的分级。

3 基本规定

## 3.1 总体设计

3.1.1 智能网联公交系统工程设计应以提升公交运行效率、安全和服务品质为目标。

3.1.2 智能网联公交系统工程设计应根据设计的智慧等级，结合工程建设阶段特征、运营特征以及交通需求，确定智慧化建设场景。

3.1.3 智能网联公交系统工程设计应采用安全可靠技术和产品，并应论证对现有常规交通的影响。

3.1.4 智能网联公交系统工程设计应充分考虑智能设施的复合利用，充分发挥设施的效益。

3.1.5智能网联公交系统工程设计宜兼顾道路其它智慧化需求，包括交通管理、运维养护等，做好设备设施的兼容。

## 3.2 体系架构

3.2.1智能网联公交系统体系框架宜由智能车、基础设施、智能设施、管理平台和配套设施等组成，并宜符合图3.2.1的要求。

图3.2.1 智能网联公交系统架构

3.2.2智能车可分为辅助驾驶和完全自动驾驶两种类型。

3.2.3基础设施根据公交运行的空间位置，可分为道路、场站和站体。
3.2.4智能基础设施宜包括感知、计算、通信、定位和管控等。

3.2.5运营管理平台根据使用对象需求可分为出行服务、运营调度和安全监管等功能模块。
3.2.6配套设施宜包括充电、供配电、管线和杆件载体设施等。

## 3.3 智慧分级

3.3.1智能网联公交系统宜根据车辆协同支撑程度以及能否实现自动驾驶进行分级。

3.3.2 智能网联公交系统按功能可分为D1、D2和D3三级，并应符合下列规定：

1 D1级宜在公交智慧化现状基础上融合智能网联计算，通过车路协同，实现提升公交运行效率、服务和运行安全水平提升等功能。

2 D2级宜在D1基础上，实现有条件的自动驾驶功能；

3 D3级宜在D2级基础上，实现全过程、完全无人化公交的运营。

3.3.3　各智慧等级智能网联公交的智慧化应用场景设计宜符合表3.3.3的规定。

表3.3.3 各等级智能网联公交智慧运营场景设计内容

|  |  | 运营场景 | D1 | D2 | D3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路 | 基本路段 | 限速预警 |  |  |  |
|  |  | 道路环境预警 |  |  |  |
|  |  | 人行过街预警 |  |  |  |
|  |  | 超视距盲区预警(弯道） |  |  |  |
|  |  | 交通事件预警 |  |  |  |
|  | 立交 | 汇入预警 |  |  |  |
|  |  | 分流预警 |  |  |  |
|  | 平面交叉口 | 公交信号优先 | ◎ | ◎ | ◎ |
|  |  | 闯红灯预警 | ◎ |  |  |
|  |  | 弱势交通参与者碰撞预警 |  |  |  |
|  |  | 绿波车速引导 | ◎ |  |  |
|  |  | 左转辅助预警 | ◎ |  |  |
|  | 自动驾驶 |  | ○ |  |  |
| 场站 | 维保场 | 自动泊车 | ○ | ◎ |  |
|  |  | 自动充电 | ○ | ◎ |  |
|  |  | 自动维保、洗车 | ○ | ◎ |  |
|  | 车站 | 精准停靠 | ◎ |  |  |
|  |  | 站台预警 |  |  |  |
|  |  | 辅助出站 | ◎ |  |  |
|  |  | 客流监测 | ◎ |  |  |
|  |  | 到站信息发布 |  |  |  |
|  |  | 乘客上车自动确认 | ○ | ◎ |  |
|  | 首末站 | 自动清客 | ○ | ◎ |  |
|  |  | 发车计划预告 |  |  |  |

注：○可或不作要求；◎宜；应

4 道路与场站设施

## 4.1 一般规定

4.1.1 智能网联公交系统应做好道路余场站配套设施的支撑。

4.1.2 道路工程应做好支撑自动驾驶公交运行的交通组织、标志标线等附属交通工程设施设计。

4.1.3智能网联公交站台，宜由站台、亭棚、站牌、休息座椅、垃圾桶、智能服务等设施组成。

## 4.2道路工程

4.2.1 智能网联公交系统作为快速公交系统时，应设置专用路或专用车道，专用路或专用车道的设置应符合下列规定：

1专用路或专用车道应综合客流分布、沿线道路特点、交通组织、运营组织等各因素全线布置。

2 专用车道宜布置在道路最内侧车道，可采用物理分割或标线分隔。当受条件限制时，专用车道布置在道路外侧车道时，应做好交叉口渠化设计，不宜与其他车道产生交织。

3专用车道与其他车道分隔应采用物理隔离或标线分隔，快速路宜采用物理隔离。

4.2.2采用物理隔离的专用车道为单车道时，连续隔离长度不应大于300m，当无法满足时宜设置应急停车港湾。

4.2.3采用磁钉、标线识别等辅助定位的智能网联公交车道宽度不应小于3.0m，无辅助定位设施的智能网联公交车道宽度不宜小于3.5m。

4.2.4 道路平曲线半径小于250m处不应设置车站。

4.2.5 车站处道路纵坡不应大于2%，且不宜将车站设置在凹曲线底部。

4.2.6当设置港湾式车站时，港湾停车道线形、超高、加宽等标准同正常车道，宽度不应小于3.0m。

4.2.7 通行具备标线识别功能的智能网联公交车辆的车道标线，按识别功能的要求进行专项设计。

4.2.8智能网联公交专用车道（专用路）及停靠站需进行提示。

4.2.9智能网联公交提示标志牌版面和字体同所在城市道路的常规公交专用道或专用路标志牌。

4.2.10 当交叉口智能网联公交转弯时与常规车辆的流线冲突点大于2处时，宜设置信号灯专用相位。

## 4.3 站台设计

4.3.1 站台造型设计宜满足色彩美观、形态适宜、造型与城市文化相符的特点，能反映城市环境特色，材料因地制宜，并应考虑无障碍设施和行人的安全。

4.3.2站台表面应选用透水材料保持站台干燥、平整，同时停靠站台的公交车辆数，大于等于2辆时，应在站台一侧设置护栏；站台宽度应大于2m，宜为4m~5m，当条件受限时，宽度不得小于1.5m；站台与机动车道的高差宜取15cm-20cm；站台长度可根据以下公式计算：

Lb=n(lb+2.5)

Lb——公共汽（电）停靠站站台长度（m）

n——同时在站台停靠的公交车辆数，无实测数据时，取n=公交线路数+1；

lb——公交车辆长度，一般为15m~20m。

4.3.3站台交通组织设计应根据城市道路条件、站台类型，考虑社会效益、环境效益与经济效益的协调统一，合理采用技术标准，体现以人为本、资源节约、环境友好的设计要求，优先考虑公共交通和行人、非机动车交通。

站台交通组织设计范围应包括：

- 港湾式站台：包含公交站台宽度及两侧渐变段范围内的公交车通行空间及对应路幅的非机动车、人行通行空间。

- 路侧式站台包含：公交站台宽度及上下游各15m的车辆渐变段范围内的公交车通行空间及对应路幅的非机动车、人行通行空间。

4.3.4 当站台设置为港湾式站台时，加减速段设计参数应符合现行行业标准《城市道路工程设计通用规范》CJJ 37的有关规定。当公交车道为专用车道时，其对应港湾式站台加减速段设计参数应符合表4.2.6的规定。

表4.2.6公交专用车道港湾式站台加减速段设计参数

| 设计参数 | 行车道设计速度（km/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 60 | 50 | 40 |
| 加减速段最小长度（m） | ≥55 | ≥45 | ≥35 |
| 加减速段反向曲线的最小半径（m） | ≥190 | ≥140 | ≥85 |

4.3.5 站台交通组织设计应符合下列要求：

1应满足交通安全原则要求，保障各类交通流的有序流动、降低交通冲突概率。

2应符合供需平衡原则要求，合理调节交通流的通行需求，使之与道路通行能力相匹配；

3 应符合均衡分布原则要求，从空间和时间上调整疏导交通流，使之分布趋于均匀；

4应符合交通分离原则要求，在时间和空间上，将行人、非机动车、机动车交通流分离，减少混合运行和互相干扰；

5应符合交通连续原则，能保证车辆和行人连续移动，减少停车次数和等候时间。

## 4.4 停车与维修保场

4.4.1智能网联公交停车场设计应符合下列要求：

1停车场应具备为线路运营车辆结束运营后提供合理的停放空间、场地和必要设施等主要功能，并应能按照规定对车辆进行低级保养和小修工作；

2停车场应均匀地布置在各个区域性运营线路的重心处，与各运营线路的距离宜控制在1km~2km以内；

3停车场用地应安排在水、电供应，消防和市政设施条件齐备的地区；

4停车场应与充电站合建，停车场应根据车辆的配置、配备充电弓、驻停式无线充电等设施；

5停车场应具备自动充电、智能调度、自动驾驶、智能监控系统、自动标定等技术综合应用，实现车辆场站内自主完成充电、泊车、标定等作业流程，从而实现场站内智慧化管理；

6停车场出入口方向应通向场外交通路线，应在出入口设置栅栏，避免社会车辆进入场站；

7场站内行人区域宜与车辆运行区域分开，避免无关人员进入车辆运行区域。
4.4.2智能网联公交维修保养场功能设计应符合下列要求：

1应能满足智能网联公交车全天时全天候场景下安全运行，并实现车辆场站内自主完成充电、泊车、洗车、标定、换电等作业流程；

2应能满足场站智能网联汽车的泊车路径规划，能根据运营需求和车辆状态匹配车辆的充电位、泊车位、洗车位、修车位等，规划多台车辆的作业流程和顺序，自动规划车辆场站内最优行驶线路，指令下发至车辆；

3应具备远程驾驶接管设备和功能；

4应能监控驾驶自动化系统运行状态，能实时监控停车位、充电位、洗车位、修车位状态，状态信息自动同步智能调度系统，并可视化展示；

5应包含无线充电系统或受电弓充电设施；能满足公交车等大型车快速充电，有一定泊车容错范围，覆盖泊车误差；

6应具备事件数据记录和自动驾驶数据存储功能；

7应能满足场站的日常管理，运营调度。
4.4.3智能网联公交维修保养场功能布局应符合下列要求：

1保养场应具有承担运营车辆的各级保养任务，并应具有相应的配件加工、维修能力和修车材料及燃料的储存、发放等功能。保养场应包括生产管理设施、生产辅助设施、生活服务设施和环保设施等；

2保养场应避免建在交通复杂的闹市区，居住小区和主干道旁，宜选择在交通流量较小，且有两条以上比较宽敞、进出方便的此干道附近；

3保养场应距所属各条线路和该分区的各停车场均较近；

4保养场附近应具备齐备的城市电源、水源和污水排放管线系统。

5应能提前预判车辆核心零部件电池、电机、空调、雷达和定位设备等故障，并生成故障预警信息，信息自动同步智能调度系统。

5 智能设施

## 5.1一般规定

5.1.1智能基础设施宜包括路侧感知设施、路侧计算设施、路侧通信系统等。

5.1.2路侧感知设施应能实现对智能网联公交线路的交通流信息采集、交通参与者感知、交通信号控制信息等功能。

5.1.3路侧计算系统宜能够支持包括公交信号优先策略计算、交通安全预警计算以及自动驾驶等功能。

5.1.4路侧通信设施应为车辆与路侧设施提供无线通信链路，实现感知，交通信息与车辆信息的交互。

5.1.5智能基础设施应具备时钟同步功能。

5.1.6智能基础设施设备应具备自诊断与报警功能，当设备检测信号丢失、系统设备故障、网络通讯故障等各种情况发生时，系统能够自诊断、记录并报警。

5.1.7智能基础设施宜配备UPS不间断电源，并应具有良好的防雷接地措施。

5.1.8智能基础设施设计宜采用性价比高、技术成熟和可靠性高的产品。

5.1.9智能基础设施设计应根据智能网联公交的智慧等级、功能要求，合理设置。

## 5.2 路侧感知设施

5.2.1 路侧感知设施应根据智能网联公交运行与管理调度需求，采集感知相应参数，并宜符合表5.2.1的规定。

表5.2.1 路侧感知设施交通感知类型

|  |  | 交通感知类型 |
| --- | --- | --- |
| 道路 | 基本路段 | 事件检测（公交车道障碍物、违规停车、行人非机动车闯入、逆行等）、沿线路开口端的安全预警 |
|  | 立交 | 分合流出入口，采集主线及匝道交通流状态 |
|  | 交叉口 | 交叉口流量、排队长度等交通流信息检测 交通参与者检测；行人、非机动车及机动车的分类识别，检测包括参与者的定位、位置轨迹、运动状态信息） 交通信号控制信息采集 |
| 场站 | 维保场 | 空车位信息、充电桩占用信息；交通事件采集（行人闯入、充电异常等） |
|  | 车站 | 站台客流信息、站台进站车辆信息（位置、速度等）；站台交通事件采集（站台停车区域行人非机动车闯入、异常停车等）；港湾式站台主线车辆检测，支撑辅助汇入预警 |
|  | 首末站 | 流信息、车内乘客清客 |

5.2.2 路侧感知设施应根据智能网联公交智慧等级，感知采集性能宜符合表5.2.2的规定。

表5.2.2 路侧感知设施交通感知性能要求

| 性能指标 | 智慧等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D1 | D2 | D3 |
| 交通感知精度 | 80% | 85% | 95% |
| 交通事件检测精度 （事件召回率100m内） | 90% | 95% | 98% |

5.2.3路侧感知设备部署位置和数量应结合感知范围、设备检测范围、设备检测视角、道路几何特征等综合确定，宜符合下列规定：

1宜在交叉口范围内实现感知全覆盖；

2采用专用车道时，感知范围宜覆盖专用车道；

3 D2级和D3级宜在道路沿线宜实现全覆盖感知；

4 站台区域宜实现感知的全覆盖。

## 5.3 计算设施

5.3.1计算设施宜由 MEC 构成，包括数据处理与控制单元、数据存储单元、通信接口。

5.3.2计算设施功能宜包括对摄像机、雷达等感知设施的数据处理和分析结果上报，支持地图数据 与路端感知数据的融合处理，可根据实际情况增加相应的路端设备控制，支持本地或远程数据的存储、检索功能。

5.3.3计算设施应符合下列规定：

1 通信设施接入方面，MEC宜支持多台 RSU 设备通过交换机及 ONU 等设备接入。

2 感知设施接入方面，MEC宜支持路侧感知设备通过交换机及 ONU 等设备接入，包括视频检测设备、毫米波雷达、激光雷达、交通标志、环境监测设备等。

3控制设施接入方面，MEC应支持路侧控制设备通过交换机及ONU、RSU 等设备接入，包括交通情报板、信号机等。

4数据处理接入方面，MEC应支持对多源传感数据融合处理、对高精度地图和高精定位信息的分析计算、对V2X 场景和交通事件的智能识别与处理等。

5 数据存储计算方面，MEC应能够对接入的智能检测设备、毫米波雷达、激光雷达等采集的原始数据按需存储及计算能力。

6 综合管理平台对接方面，MEC应支持与综合管理平台对接，并采用统一数据接口；可扩展协议接口，MEC宜具有较强的可扩展性。

7 安全防护方面，应具有良好的防雷接地措施。做好防水防尘、监控覆盖，设置在物理层较难接 触的位置，防止被入侵和破坏。

## 5.4 通信设施

5.4.1路侧通信设施应支持一种车路直连无线通信制式，宜使用PC5通信制式作为该直连通信制式，用于完成公交车辆与路侧设施的直连通信交换。

5.4.2路侧通信设施宜具备GNSS定位与时间同步能力。

5.4.3路侧通信设施应具备有线通信接口，与路侧计算单元连接或者交通信号机等设备连接。

5.4.4路侧通信设施宜具备支持4G-LTE，与5G-NR等接入蜂窝移动网络的能力，作为对有线通信接口的补充。

5.4.5空旷条件下，路侧通信系统直连通信端到端时延应不大于100ms，有效通信范围不宜低于250m。

## 5.5 定位设施

5.5.1智能网联公交工程宜根据运行场景的需求，设置辅助定位设施满足运营条件需求，并应满足表5.5.1的要求。

表5.5.1智能网联公交运营场景与定位设施配置要求

| 运营场景 |  | 定位设施 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1级 | D2、D3级 |
| 道路 | 常规道路 | ○ |  |
|  | 隧道场景（GNSS信号受遮挡段） | ◎ |  |
| 站台 |  | ◎ |  |
| 场站（室内） |  | ◎ |  |

注：○可或不作要求；◎宜；应

5.5.2智能网联公交工程宜根据运行场景的需求，辅助定位设施应满足表5.5.2的要求。

表5.5.2智能网联公交运营场景与定位技术要求

| 运营场景 |  | 定位精度要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1级 | D2、D3级 |
| 道路 | 常规道路 | 1-10m | <1m 定位时延：≤100ms |
|  | 隧道场景（GNSS信号受遮挡段） | 1-10m | <1m 定位时延：≤100ms |
| 站台 |  | 0.1m | 定位时延：≤100ms |
| 场站（室内） |  | 水平定位精度：误差≤±100cm。 垂直定位精度应达到能够区分楼层的水平 定位时延：≤1s | 水平定位精度：误差≤±20cm; 垂直定位精度：误差≤±20cm; 定位时延：≤100ms |

5.5.3辅助定位设施应具备设备或系统自动故障检测与报警功能。

6车辆选型

## 6.1 一般规定

6.1.1 智能车辆选型设计应确定车辆尺寸、规模、智能化等级以及功能要求。

6.1.2 智能车辆选型设计原则宜符合下列规定要求：

1 宜根据线路功能定位、客运总量、最大断面客流量和线路运营组织等综合确定；

2 宜满足设计的智慧等级、各种运营场景功能要求；

3 宜优先选择技术成熟、安全可靠、低碳环保的车辆。

6.1.3 智能车辆乘客门方向应根据站台形式选择，中央岛式站台宜采用左开门；中央侧式站台、路边侧式站台宜采用右开门。根据运输需求，可考虑配备双侧开门车辆。

6.1.4 车辆相关应急疏散设施配置应符合现行国家标准《机动车运行安全技术条件》GB7258的规定。

## 6.2 自动驾驶公交车辆

6.2.1自动驾驶公交车辆应符合现行国家标准《汽车驾驶自动化分级》GB/T 4042中规定的4级及以上驾驶自动化要求。

6.2.2 自动驾驶公交车辆应配备向车内乘客和车外交通参与者提供信息交互的设备。

6.2.3自动驾驶公交车辆应配备车内监控设备，且监控范围应保证对车内空间的完全覆盖，并能满足个人信息保护法要求。

6.2.4最大载客数应符合现行国家标准《机动车运行安全技术条件》GB 7258和《客车结构安全要求》GB 13094中相关规定，最大允许总质量安应按照《机动车运行安全技术条件》GB 7258中的要求进行核定，安全员的质量按照75kg计算。

6.2.5自动驾驶公交车辆应具备火灾检测自动报警功能，能够检测动力电池、发动机舱、驾驶舱、车厢的起火情况，并发出报警信号。

6.2.6自动驾驶公交车辆载终端所使用的关键芯片，包含但不限于处理器、存储模块、通讯IC等用于处理、存储和传输敏感信息的芯片以及安全芯片，应减少暴露管脚。车载终端能够对抗针对加解密操作的密码分析攻击、侧信道攻击、故障注入攻击等破坏数据保密性和完整性的安全威胁， 保证车载端所存储的关键数据不被泄露或篡改、芯片功能可以正常使用。

6.2.7自动驾驶公交车辆操作系统、固件系统、应用软件和配置文件的升级、加载和安装时，应验证提供方的身份真实性和来源的合法性；应具备对自身受到信息 安全攻击的感知能力，当受到信息安全攻击时，宜进行信息安全告警或攻击阻止的响应。

7 综合管理平台

## 7.1 一般规定

7.1.1智能网联公交综合管理平台应具有公交车辆运营调度、乘客信息服务、信号优先、设施设备运维管理、综合监控等功能模块。

7.1.2智能网联公交车辆运营调度模块应实现营运调度管理、预约管理、到站信息服务功能。

7.1.3智能网联公交乘客信息服务模块应实现信息发布、异常监控、发布终端设备管理、发布屏节目编播、音频广播、智慧出行功能。

7.1.4智能网联公交信号优先模块应实现运行监测、效果分析、统计、控制管理和辅助决策功能。

7.1.5智能网联公交设施设备运维管理模块应实现设施设备运行状态监测、异常状态报警、报修任务流程管理、设施设备资产管理功能。

7.1.6智能网联公交综合监控模块应实现公交线路全景展示、数据采集与管理、系统运行状态实时监控与展示、智能调度运营展示、营运指标与报表展示功能。

7.1.7智能网联公交综合管理平台的可靠性和可维护性应符合现行国家标准《计算机软件可靠性和可维护性管理.》GB/T 14394的规定。

7.1.8 智能网联公交综合管理平台信息安全应符合现行国家标准《信息安全技术—网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239中第三级及以上安全要求。

## 7.2 平台功能模块设计

7.2.1系统平台设计宜包括运营调度管理系统、乘客服务系统、信号优先系统、设施设备运维管理系统和综合监控系统等，并应符合表7.2.1的规定。

表7.2.1智能网联公交系统平台与分级要求

| 功能模块 | 详细功能 | D1 | D2 | D3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营调度管理系统 |  |  |  |  |
| 车辆营运调度管理 | 行车计划管理 |  |  |  |
|  | 智能调度管理 |  |  |  |
|  | 调度指令下发管理服务 |  |  |  |
|  | 营运分析报表 |  |  |  |
|  | 营运基础数据管理 |  |  |  |
| 预约管理 | 预约请求管理 | ◎ | ◎ |  |
|  | 预约请求响应与分配决策 | ◎ | ◎ |  |
|  | 行程路径规划管理 | ◎ |  |  |
|  | 运能配置管理与分析 | ◎ | ◎ |  |
| 到站信息服务 | 到站时间预测 |  |  |  |
|  | 手机客户端行程规划和车辆实时到站信息预报 |  |  |  |
|  | 车载客户端行车预报 |  |  |  |
|  | 电子站牌到站预报 |  |  |  |
| 安全员pad端 | 三维场景展示 | ◎ |  |  |
|  | 车辆实时位置展示 |  |  |  |
|  | 查询排班计划 |  |  |  |
|  | 接收到站预报信息 |  |  |  |
|  | 回复中心指令 | ◎ |  |  |
|  | 上报故障信息 | ◎ |  |  |
| 乘客服务系统 |  |  |  |  |
| 乘客信息发布管理 | 到站预报信息管理 |  |  |  |
|  | 公益信息管理 | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 紧急信息管理 |  |  |  |
| 发布终端设备管理 | 终端屏幕管理 |  |  |  |
|  | 终端分区管理 | ◎ |  |  |
|  | 终端分组管理 | ◎ |  |  |
|  | 终端策略管理 |  |  |  |
| 智慧出行app | 线路查询和规划 |  |  |  |
|  | 出行预约 | ◎ |  |  |
|  | 乘车检票 | ◎ |  |  |
|  | 实时车辆到站情况查询 |  |  |  |
| 信号优先系统 |  |  |  |  |
| 公交信号优先系统运行监测 | 专用道运行状态综合展示 |  |  |  |
|  | 车辆实时运行状态监测 |  |  |  |
|  | 公交优先运行状态监测 |  |  |  |
| 公交信号优先效果分析评价 | 车辆运行历史统计分析 |  |  |  |
|  | 车辆信号优先请求及反馈分项统计 |  |  |  |
|  | 信号优先请求及反馈明细 | ◎ |  |  |
| 交叉口信号优先及反馈统计 | 总体统计 |  |  |  |
|  | 分项统计 |  |  |  |
| 公交信号优先控制管理和辅助决策 | 公交信号优先策略方案管理 |  |  |  |
|  | 下发信号优先控制指令 |  |  |  |
|  | 公交信号优先控制策略智能设计 | ◎ |  |  |
|  | 信号协调控制分析 |  |  |  |
| 综合监控系统 |  |  |  |  |
| 公交线路全景展示功能 | - |  |  |  |
| 远程数据采集与管理 | 车辆实时信息采集与管理 |  |  |  |
|  | 路侧实时信息采集与管理 |  |  |  |
| 系统运行状态实时监控与展示功能 | 公交车辆实时运行状态监控展示 |  | ◎ | ◎ |
|  | 站台实时状态监控展示 |  |  |  |
|  | 路侧设备状态监控展示 |  |  |  |
|  | V2X场景的协同感知与控制过程的全方位监管 | ◎ |  |  |
|  | 设备故障或系统运行异常及时告警 |  |  |  |
|  | 车载视频AI分析 |  |  |  |
| 智能调度运营展示功能 | 公交线路运营调度展示 |  |  |  |
|  | 基于GIS线路图的车辆运行展示 |  |  |  |
| 车辆远程干预功能 | 公交系统与运营状态实时监控 | ◎ | ◎ |  |
|  | 公交远程干预控制 | ◎ | ◎ |  |
| 营运指标与报表展示功能 | 公交车辆营运管理统计 |  |  |  |
|  | 客流分析 |  |  |  |
|  | 信号优先统计 |  |  |  |
|  | 行程车速统计 |  |  |  |
| 三维可视化展示功能 | - | ◎ | ◎ | ◎ |
| 设施设备运维管理系统 |  |  |  |  |
| 设施设备资产管理 | 资材分类管理 |  |  |  |
|  | 资材信息导入 | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 资材信息录入 |  |  |  |
|  | 资材信息查询 |  |  |  |
|  | 资材信息审核 |  |  |  |
|  | 资材统计报表 |  |  |  |
|  | 故障维修统计 |  |  |  |
|  | 机房管理 | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 机房监控 |  |  |  |
|  | 设备报修日志 |  |  |  |
|  | 报修管理 |  |  |  |
|  | 设备报修任务归档 |  |  |  |
| 设备监控管理 | 设备GIS监控展示 | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 设备运行监控 |  |  |  |
|  | 设备监控 |  |  |  |
|  | 设备监控起停历史管理 | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 报警推送策略管理 |  |  |  |
|  | 设备报警历史查询 |  |  |  |
|  | 设备异常统计 | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 报警推送历史查询 |  |  |  |
|  | 运行异常高发设备分析 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 我的通知 | 个人通知 |  |  |  |
|  | 通知管理 |  |  |  |
| 设置 | 操作记录 |  |  |  |
|  | 系统用户管理 |  |  |  |
|  | 菜单管理 |  |  |  |
|  | 权限管理 |  |  |  |
|  | 页面对象管理 |  |  |  |
|  | 角色管理 |  |  |  |

注：○可或不作要求；◎宜；应

7.2.2 综合监控系统功能要求应符合下列规定：

1应实现公交线路全景展示功能；包括可视化场景展示智能网联公交运行道路以及相交道路路况、行人过街通道、站台信息；智能网联车辆、V2X路侧设施设备的位置和运行状态，以及智能网联车辆的历史轨迹。特殊工况下对车辆远程干预控制。

2 应实现远程数据采集与管理，包括车辆实时信息、路侧实时信息的采集与管理。

3应实现系统运行状态实时监控与展示功能，包括对路侧设备状态、站台实时状态、车辆实时状态、V2X场景的协同感知与控制过程的全方位监管、设备故障或系统运行异常及时告警、车载视频AI分析。

4 应实现智能调度运营展示功能，包括公交线路运营调度展示、基于GIS线路图的车辆运行展示。

5 应实现营运指标与报表展示功能，包括公交车辆营运管理统计、客流分析、信号优先统计、行程车速统计等。

7.2.3 综合监控系统性能要求应符合下列规定：

1信息发布更新频率应不大于为10s；

2信息查询准确率应不低于98%。

7.2.4 运营调度管理系统功能要求应符合下列规定：

1 应实现车辆营运调度管理，包括行车计划管理、智能调度管理、调度指令下发管理服务、营运分析报表、营运基础数据管理。

2 应实现预约管理，包括预约请求管理、预约请求响应与分配决策、运能配置管理与分析。

3 应实现到站信息服务，包括到站时间预测；手机客户端行程规划和车辆实时到站信息预报；车载客户端行车预报；电子站牌到站预报。

4 应实现安全员pad端，包括三维场景展示、车辆实时位置展示，查询排班计划、接收到站预报信息、回复中心指令以及上报故障信息。

7.2.5运营调度管理系统性能要求应符合下列规定：

1运营调度管理系统的性能要求应符合现行国家标准《快速公交(BRT)智能系统 第2部分:调度中心系统技术要求》GB/T 31455.2的规定；

2系统自身稳定运行时支持同时在线的车载信息终端数目不宜小于预测容量的2倍~3倍；

3原始数据的保存应根据行业主管部门的要求和企业运营管理的需求确定；

4单台调度终端应具备日均调度300个车次的能力；

5车次里程的自动统计准确率应达到98%以上。

7.2.6乘客信息服务系统功能要求应符合下列规定：

1应实现乘客信息发布管理，包括到站预报信息管理、公益信息管理、紧急信息管理。

2应实现发布信息异常监控，包括对信息发布屏幕终端显示状况的实时监控、异常信息的历史查询。

3应实现发布终端设备管理，包括终端屏幕管理、终端分区管理、终端分组管理、终端策略管理。

4应实现发布屏节目编播管理，包括素材采编、节目制作、节目发布。

5应实现音频广播管理，包括音频播放管理、对应分区广播管理。

6 应实现智慧出行app，包括线路查询和规划；出行预约；乘车检票；实时车辆到站情况查询。

7.2.7乘客信息服务系统性能要求应符合下列规定：

1智能网联公交乘客信息服务模块的性能要求应符合《快速公交(BRT)智能系统 第2部分:调度中心系统技术要求》GB/T 31455.2的规定；

2 Web服务器并发访问能力应大于每秒200次；

3 Web网页和手机客户端换乘查询时间应小于5s；

4 Web网页和手机客户端车辆实时到站查询时间应小于3s。

7.2.8信号优先系统功能要求应符合下列规定：

1应实现公交信号优先系统运行监测，包括专用道运行状态综合展示、车辆实时运行状态监测、公交优先运行状态监测。

2应实现公交信号优先效果分析评价，包括车辆运行历史统计分析、车辆信号优先请求及反馈分项统计、信号优先请求及反馈明细。

3应实现交叉口信号优先及反馈统计，包括对全线所有交叉口信号优先请求类型和请求响应率的总体统计；包括分项统计，如区间行程时间统计、路段行程时间统计、交叉口公交延误停车统计、车辆公交延误停车统计。

4应实现公交信号优先控制管理和辅助决策，包括公交信号优先策略方案管理、下发信号优先控制指令、公交信号优先控制策略辅助设计、信号协调控制分析。

7.2.9信号优先系统性能要求应符合现行国家标准《快速公交（BRT）智能系统 第3部分：车载信息终端及车载外围设备技术要求》GB/T 31455.3的规定，并应符合下列要求

1车载单元与路侧单元的握手时间不大于1s；

2公交优先申请过程中，无线传输与数据处理的延时时间不大于200ms。

7.2.10设施设备运维管理系统功能要求应符合下列规定：

1应实现设施设备运行状态监测，包括设施设备运行状态实时监测、设施设备历史状态查询统计。

2应实现设施设备异常状态报警，包括设施设备异常状态判别、设施设备异常报警信息推送、设施设备异常报警信息查询、设施设备异常报警统计分析。

3应实现设备报修任务流程管理，包括设备报修任务建立、设备报修签收管理、设备报修任务处理、设备报修任务审核和设备报修任务归档功能。

4应实现设施设备资产管理，包括对资材分类管理、资材履历管理等功能。

7.2.11设施设备运维管理系统性能要求应符合现行国家标准《资产管理—综述、原则和术语》GB/T 33172、《资产管理—管理体系—要求》GB/T 33173、《资产管理 管理体系》GB/T 33174资产管理体系的规定。

## 7.3 信息安全

7.3.1设备安全防护、云安全防护、信息安全保障要求应符合现行行业标准《智能网联汽车车载端信息安全技术要求》T/CSAE 101的规定。

7.3.2中心系统应具有冗余的网络安全架构，应符合现行国家标准《信息安全技术—防火墙安全技术要求和测试评价方法》GB/T 20281、《信息安全技术—网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239、《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 第2部分：云计算安全扩展要求》GA/T 1390.2的规定。

7.3.3中心计算环境应具备安全防护措施，应符合现行国家标准《信息安全技术—防火墙安全技术要求和测试评价方法》GB/T 20281、《信息安全技术—网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239、《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 第2部分：云计算安全扩展要求》GA/T 1390.2的规定。

7.3.4中心平台中的应用软件应具备安全防护措施，应符合现行国家标准《信息安全技术—防火墙安全技术要求和测试评价方法》GB/T 20281、《信息安全技术—网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239、《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 第2部分：云计算安全扩展要求》GA/T 1390.2的规定。

7.3.5平台与设备交互应具备安全防护措施，应符合现行国家标准《信息安全技术—防火墙安全技术要求和测试评价方法》GB/T 20281、《信息安全技术—网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239、《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 第2部分：云计算安全扩展要求》GA/T 1390.2的规定。

8 附属设施

## 8.1外场设备布线、供电和接地

8.1.1 外场设备布线应整齐,转弯处曲率半径应符合规范要求,并留有适当余量。

8.1.2 外场设备布线应防止机械损伤,线缆两端应连接牢固，线缆标识应清晰。

8.1.3 外场设备宜就近低压配电柜取电,根据外场设备配置情况,合理设置外场配电箱及基础。

8.1.4 户外配电电缆宜采用铠装交联聚乙烯电力电缆。在外场设备箱的出线及外场设备处应分别加装额定通流量不小于15kA的浪涌保护器,电力电缆截面应考虑适当的远期容量。

8.1.5 可变信息标志采用门架方式安装时宜采用三相配电，其他外场监控设备可采用单相配电。

8.1.6 外场监控设备宜采用“树干型”配电方式,距离相近的设备宜共用一条电力电缆,但设备数量不宜多于5个。外场监控设备配电宜三相平衡。

8.1.7 外场设备应有效防雷和可靠接地。

## 8.2外场设备基础

8.2.1 外场设备基础旁应设有电力、通信人(手)井或接线箱。

8.2.2 外场设备基础应根据设备(含杆件)尺寸、重量,结合最大风速、地基承载力等进行设计。

8.2.3 外场设备基础内穿线管出头不应小于 50mm,在预留餐内应穿11# ~14#钢丝。

8.2.4 外场设备基础应预留下法兰盘和地脚螺栓,地脚螺检出头不应小于100mm,且应对出头部分加以保护。

8.2.5桥梁及城市地下道路外场设备基础应与新建主体工程结构件一同浇筑。

8.2.6 外场设备基础接地应符合设计要求。

## 8.3外场设备杆件和机箱

8.3.1 外场设备杆件宜采用热浸锌钢质杆件。

8.3.2 杆体预留穿线孔距离地面应大于300mm。预留穿线孔应配橡胶护套,孔的上方应有防水檐。

8.3.3 盖板厚度不应小于3mm,盖板应用螺钉固定在杆体上。

8.3.4 杆件底部应焊接固定法兰盘。

8.3.5 机箱内设备的安装方式、安装位置、接线方式等应符合设计要求。

8.3.6 机箱内应粘贴设备系统图、接线图等相关技术文件。

8.3.7 机箱显著位置应标明箱体的防护等级,其防护等级应符合设计要求。

8.3.8 机箱内应设置浪涌保护器和专用接地铜排,并应设置援地标志。

8.3.9 熔断器和电源开关处应设置警告标志。

8.3.10机箱应避开有害气体来源以及存放腐蚀、易燃、易爆等火灾危险程度高的地方。

8.3.11 机箱应避开强电磁场的干扰。

8.3.12 机箱安装在人行道或绿化带时,应尽量减轻对周边的影响。

8.4外场设备可维护性

8.4.1 外场设备应具有运行质量、工作状态、开/关门的自检功能。

8.4.2 外场设备出现故障或异常时,应能自动在本地及向交通监控中心、交通监控分中心发出声光告警信息,可初步判断故障并定位故障。

8.4.3 外场设备报警后可维持基本功能或经过维修后可继续实现原有功能。

8.5外场设备标识

8.5.1 外场设备本体应具有其验证、认证或符合性规则标签。

8.5.2 外场设备应采用中文标识产品名称、型号、生产厂名和厂址、生产日期。

8.5.3 外场设备应标识基于GIS-T的设备维护系统内的设备编码。

8.5.4 使用不当易造成外场设备本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品,应当在显著位置标识警示标志或中文警示说明。

8.6 外场设施的防盗

8.6.1 外场设备和管线、电缆宜采用人防、物防和技防措施。

8.6.2 管线、电缆应使用防盗标识桩。

8.6.3 技术防盗系统应在本地及交通监控中心、交通监控分中心产生声光报警,并在交通监控中心、交通监控分中心反映预警位置信息。

8.6.4 预警探测器宜灵敏、检测精度高、防震。

8.6.5 安全隐患较严重区域应增加以下安全措施:

1 接线箱内的铜质电力电缆应使用电缆防盗夹。

2 接线箱盖板应焊接封闭,焊接处不得少于四处,每处连缘焊接长度应大于 20mm。

3 户外配电箱应设置防盗铁笼、防盗锁具。

4 户外配电箱至设备引上点(上高架)除采用穿线钢管外，还应外加水泥包封,水泥包封高度应大于2.5m

用词说明

为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

引用标准名录

- 《城市道路交通标志和标线设置规范》GB 51038

- 《道路交通标志标线》GB 5768

- 《道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线》GB 5768.3

- 《计算机软件可靠性和可维护性管理》GB/T 14394

- 《信息安全技术—网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239

- 《汽车驾驶自动化分级》GB/T 4042

- 《机动车运行安全技术条件》GB 7258

- 《客车结构安全要求》GB 13094

- 《快速公交(BRT)智能系统 第2部分:调度中心系统技术要求》GB/T 31455.2

- 《快速公交（BRT）智能系统 第3部分：车载信息终端及车载外围设备技术要求》GB /T 31455.3

- 《信息安全技术—防火墙安全技术要求和测试评价方法》GB/T 20281

- 《信息安全技术—网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239

- 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 第2部分：云计算安全扩展要求》GA/T 1390.2

- 《汽车驾驶自动化分级》GB/T 40429

- 《机动车运行安全技术条件》GB 7258

- 《客车结构安全要求》GB 13094

- 《机动车运行安全技术条件》GB 7258

- 《计算机软件可靠性和可维护性管理》GB/T 14394

- 《信息安全技术—网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239

- 《资产管理—综述、原则和术语》GB/T 33172

- 《资产管理—管理体系—要求》GB/T 33173

- 《资产管理 管理体系》GB/T 33174

中国工程建设标准化协会标准

智能网联公交系统工程设计规程

Design code for engineering of intelligent and connected bus system

条文说明

制定说明

本规程制定过程中，编制组针对智能网联公交系统工程进行了广泛深入的调查研究，总结了我国智能网联公交系统工程领域的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过结合国内实践经验与国外先进理论，总结了智能网联公交基本规定、道路与场站设施、智能设施、车辆选型、综合管理平台和附属设施 等内容。

为便于广大技术和管理人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。

本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目 次

2　术语与符号	49

3 基本规定	50

3.2 体系架构	50

5 智能设施设计	52

5.5 定位设施	52

7 综合管理平台设计	53

7.2 平台功能模块设计	53

2　术语与符号

2.0.1智能网联公交系统是采用先进的无线通信技术、人工智能、自动驾驶等技术，全方位实现车车、车路动态实时信息交互，并在全时空动态交通信息采集与融合的基础上进行公交车辆主动安全控制和道路协同管理，充分实现车、路、人的有效协同，保证交通安全，提高公交运行效率，从而形成的安全、高效和绿色的新一代公共交通系统。

城市智能网联公交系统可以实现更可靠、更智能、更安全的公交运营模式，有助于促进构建绿色交通体系，提升城市公共交通服务品质。项目编制对全国智能网联公交系统的规划、设计、建设和运营具有指导作用，有利于推动自动驾驶技术的发展和落地，具有重要的战略意义。

智能网联公交系统是当智慧道路和自动驾驶结合的特定领域，也是行业公认为能够率先实现自动驾驶的领域，具有广阔应用前景，当前在上海、深圳、北京、广州、武汉等国内多个城市都在开展智能网联公交系统示范应用。

3 基本规定

## 3.2 体系架构

3.2.1 本条构建了智能网联公交的系统架构组成，相比传统公交，智能网联公交系统具有以下几方面差异：

1、车辆全面升级，搭载先进车载传感器、控制器等装，实现在特定范围的自动驾驶。

2、道路与站台基础设施智慧升级，智能路侧设施、站台智能化设施等配置全面支持车辆智慧运营。

3、全面融合现代通信与网络技术：基于车路协同，实现车与（站、路、人等）智能信息交换、共享。

因此，智能网联公交系统不仅仅是智能公交自身，还需要相关配套设施，共同构成。从工程建设方面，还需要统筹考虑基础设施、智能设施、管理平台和辅助配套设施等。

3.3 智慧分级

3.3.1 目前智能网联公交技术不断发展，其功能和技术成速度也不断完善，为更有针对性的开展智能网联公交系统，达到预期建设效果，需要结合当前发展状况及未来发展趋势，综合进行智慧化水平分级。

分级角度根据车辆协同的应用程度，以及对自动驾驶的支撑程度，进行综合分级。根据国内外研究和实践，一般将车路协同应用程度分为三级，如下表：

| 智慧等级 | 车路协同程度 | 实现功能 |
| --- | --- | --- |
| D1 基础智慧化 | 基础信息交互 | 基础智能化能力，宜提升效率、服务水平和安全；可不具备（不要求）自动驾驶功能；车路协同功能以信息交互为主，供车路作为辅助决策应用，以及作为驾驶人信息提醒。 |
| D2中度智慧化 | 初级协同 | 实现对应自动驾驶L3级及以下的自动驾驶功能需求；或在运行域范围以路段为主，未包含场站等特殊范围；在车路协同方面，路侧信息能够与车端感知信息进行充分融合，供自动驾驶车路应用。 |
| D3高级智慧化 | 高级协同 | 支撑全过程完全无人驾驶场景实现，在运行域范围包括公交所有运营场景，都具备实现自动化运行。 |

5 智能设施设计

## 5.5 定位设施

5.5.2智能网联公交工程宜根据运行场景的需求，辅助定位设施应满足表5.5.2的规定。

| 运营场景 |  | 定位精度要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1级 | D2、D3级 |
| 道路 | 常规道路 |  |  |
|  | 隧道场景等GNSS信号受遮挡问题 | 定位导航 1-10m | 自动驾驶定位 <1m |
| 站台 | 辅助精准停靠站台 | 辅助精准停靠站台 | 自动精准停靠站 |
| 场站 | GNSS信号受遮挡 | 场库车位级导航 | 实现自动泊车、自动停靠充电 |

7 综合管理平台设计

## 7.2 平台功能模块设计

7.2.1智能网联公交综合管理平台应具有公交车辆运营调度、乘客信息服务、信号优先、设施设备运维管理、综合监控等功能模块。

综合监控系统应建立以公交站台网联协同安全及监管、智慧公交状态及网联信息共享发布、智能网联公交乘客体验监控及安全预警和交叉路口智能网联监管及安全预警组成的智能监管及安全预警网联系统。

7.2.10 智能网联公交设施设备管理范围包括但不限于OBU车载单元、RSU路侧单元、多功能高清摄像头、激光雷达、MEC边缘计算设备、信号优先主机、信号机、雷视一体机、微波雷达等。