|  | T/CECS XXX—202X |
| --- | --- |

中国工程建设标准化协会标准

民用建筑工程低碳设计标准

Standard for design of Low-carbon civil building engineering

（征 求 意 见 稿）

XXXX出版社

202X 年·北京

中国工程建设标准化协会标准

民用建筑工程低碳设计标准

Standard for design of Low-carbon civil building engineering

（征 求 意 见 稿）

T/CECS  XXX—202X

| 主编单位： | 清华大学 北京中标绿建工程设计研究院有限公司 |
| --- | --- |
| 批准单位： | 中国工程建设标准化协会 |
| 施行日期： | 2025年x月x日 |

XXXX 出版社

2025 年·北京

- 前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发2022年第二批协会标准制订、修订计划的通知》（建标协字〔2022〕40号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分为10章，主要内容包括：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.低碳管理；5.场地低碳设计；6.建筑低碳设计；7.材料与资源；8.设备与能源；9.给水排水；10.废弃物。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区分会归口管理，由清华大学负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给清华大学（地址：北京市海淀区双清路30号清华大学建筑学院，邮编：100084，邮箱：th_1yzx@126.com）。

| 主编单位： | 清华大学 北京中标绿建工程设计研究院有限公司 |
| --- | --- |
| 参编单位： |  |
| 主要起草人： |  |
| 主要审查人： |  |

- 目  次

1 总        则	                                                                                                            1

2 术        语	2

3 基本规定	3

4 低碳管理	4

5 场地低碳设计	6

5.1 规划设计	6

5.2 生态影响	9

6 建筑低碳设计	11

6.1 布局设计	11

6.2 采光遮阳	12

6.3 自然通风	13

6.4 围护结构	14

6.5 室内环境	15

7 材料与资源	16

7.1 选材	16

7.2 节材	16

7.3 运输储存	17

8 设备与能源	19

8.1 能源系统	19

8.2 电气设施	20

8.3 暖通空调	21

8.4 监测控制	22

9 给水排水	24

10 废弃物	26

附件A 设计、施工、运营阶段关键技术指标	27

本标准用词说明	30

引用标准目录	31

条文说明	33

- Contents

1 General provisions	1

2 Term	2

3 Basic requirement	3

4 Low-carbon management	4

5 Low-carbon site design	6

5.1 Planning and design	6

5.2 Ecological impact	9

6 Low-carbon building design	11

6.1 Building space layout	11

6.2 Lighting and shading	12

6.3 Natural ventilation	13

6.4 Building envelope	14

6.5 Indoor environment	15

7 Material and source	16

7.1 Material selection	16

7.2 Material saving	16

7.4 Transportation and storage	17

8 Equipment and energy	19

8.1 Energy systems	19

8.2 Building electrics	21

8.3 Hvac	21

8.4 Monitoring and controling	22

9 Water supply and sewerage	24

10 Waste	26

Annex A key technical indicators for design 	27

Explanation of wording in this standard……………………………………………30

List of quoted standards…………………………………………………….……….31

Addition: explanation of provisions…………………………………………………33

总  则

1.0.1	为贯彻碳达峰、碳中和的国家战略，健全市场化减碳机制，提高能源利用效率，发展可再生与零碳能源建筑应用，加快推动民用建筑低碳设计与建设技术水平，逐步实现低碳、近零碳、零碳排放，制定本标准。

1.0.2	本标准适用于新建、改建、扩建的民用建筑低碳设计工作。

1.0.3	民用建筑低碳设计应统筹考虑建筑全生命周期内，满足建筑形态及功能和节能、节地、节水、节材、减少碳排放的辩证关系，体现经济、社会、环境效益的统一。

1.0.4	民用建筑低碳设计除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准协会有关标准的规定。

术  语

2.0.1	民用建筑  civil building

民用建筑是非生产性的居住建筑和公共建筑。

2.0.2	低碳建筑  low carbon buildings

在建筑生命周期内，适应气候特征与场地条件，通过优化建筑用能需求，提升能源系统效率，充分利用可再生能源和建筑蓄能，减少碳源和增加碳汇，实现建筑生命周期碳排放性能优化的建筑。

2.0.3	碳排放  carbon emission

在预设的计算条件或实际运行条件下，划定的建筑物项目范围与其相关的建材生产及运输、建造及拆除、运行阶段产生的温室气体排放的总和，以二氧化碳当量表示。

2.0.4	直接碳排放  direct carbon emission

建筑项目划定范围内运行阶段用于满足功能需求的直接燃烧化石能源带来的碳排放。

2.0.5	间接碳排放  indirect carbon emission

建筑项目划定范围内运行阶段外购电力、外购热力、外购冷力等产生的碳排放。

2.0.6	隐含碳排放  embodied carbon emission

建筑使用的建材生产与运输、建筑建造、建筑拆除过程中产生的碳排放。

2.0.7  建筑碳汇  building carbon sink

在划定的建筑物项目范围内，绿化、植被从空气中吸收并固化消除的二氧化碳的过程或物质含量。

2.0.8	光伏建筑一体化  building integrated photovoltaic（BIPV）

光伏发电设备作为建筑材料或构件应用于建筑上的形式，也称建筑集成光伏发电系统。

2.0.9	生命周期成本  life cycle cost

建筑资产或其部件在整个生命周期满足性能要求的成本。

2.0.10	可再生能源  renewable Energy

从自然界获取可再生非化石能源，包括太阳能、风能、水能、生物质能等。

2.0.11	可再循环材料  recycle materials

通过改变物质形态实现多次循环利用的材料。

2.0.12	生态影响  ecological impact

建筑工程占用、施工施工活动干扰、环境条件改变、时间或空间累积作用等，直接或间接导致物种、种群、 生物群落、生境、生态系统以及自然景观、自然遗迹等发生的变化。生态影响包括直接、间接和累积的影响。

2.0.13	生态敏感区  ecological sensitive region

包括法定生态保护区域、重要生境以及具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。其中，法定生态保护区域包括：依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；重要生境包括：重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。

基本规定

3.0.1	民用建筑低碳设计应以单栋建筑或建筑群为对象。当涉及系统性与整体性指标时，应基于该建筑所属工程项目总体进行设计。

3.0.2	低碳设计应综合建筑全生命周期的技术与经济特征，对建筑性能、材料性能、建造过程和运维过程进行碳排放综合测算，通过技术、材料、管理等手段，实现建筑碳排放的降低。

3.0.3	民用建筑应积极进行低碳设计理念、方法、技术应用等方面创新。

低碳管理

4.0.1	民用建筑低碳管理应碳排放工作专人，核算能耗与碳排放数据，进行低碳宣传。

- 4.0.2	民用建筑低碳管理流程，应符合下列规定：

明确项目碳排放源，确定边界范围；

提出碳减排目标、路径、技术措施；

测算基准场景的碳排放量与碳汇量；

确定项目数据源与碳排放因子取值；

计算项目排放源的碳排放数据；

汇总优化后碳排放量、碳汇量，完成碳排放指标分析。

4.0.3	民用建筑低碳管理内容，应符合下列规定：

      - 民用建筑低碳设计需求；

低碳设计目标策略；

安装施工特殊要求与限制，预估设计和施工风险；

当地政策法规；

智能管理系统预算和专业技术；

项目任务书的可变性和可维护性。

- 4.0.4	低碳管理制定隐含碳减少策略，应符合下表4.0.4的规定。

表 4.0.4  隐含碳减少策略内容

| 类别 |  | 策略内容 |
| --- | --- | --- |
| 设计 | 预设 选址 | 宜利用既有建筑与回收再利用材料。 |
|  |  | 宜利用场地自然资源，合理规划地下空间和场地内热资源、水资源等。 |
|  | 概念 设计 | 应确定灵活、高效的空间布局与结构体系 |
|  |  | 宜进行建筑体量、围护结构、景观环境等建筑隐含碳权衡。 |
|  |  | 宜进行整体建筑全生命周期评估。 |
|  |  | 应选择减少隐含碳的建筑系统和组件。 |
|  |  | 宜选择本地重复使用与本地采购材料。 |
|  | 深化 设计 | 应确定材料特性，以减少隐含碳。 |
|  |  | 应确定不同类型民用建筑工程设计与结构改造对隐含碳排放的影响。 |
| 建设 | 招标 采购 | 应纳入隐含碳目标，设定建筑系统或具体材料目标。 |
|  |  | 应要求供应商提供产品隐含碳数据、环保产品声明。 |
|  |  | 应确定能鼓励投标厂家提供低隐含碳材料和方案的分包选择流程。 |
|  | 建设 | 应编制建筑垃圾管理实施方案，确定建筑垃圾减量化目标。 |
|  |  | 确定施工额外隐含碳减排，制定财务绩效奖励办法。 |

- 4.0.5	应设置建筑碳排放管理系统，动态统计、计算、分析、优化建筑运行碳排放量等目标。

4.0.6	低碳管理宜分别从设计、竣工、运营三个阶段进行评价，低碳设计阶段评估，应在完成建筑施工图设计及审查备案后进行；竣工阶段的评估，应在完成验收后进行；运营阶段的评估，应在投入使用一年以上进行。评估内容宜符合附件A的规定。

场地低碳设计

规划设计

场地规划选址，应符合下列规定：

宜选择已发开用地或废弃用地，占比宜不低于75%；

应检测场地土壤污染并采取改良措施，改良后应符合国家相关标准规定；

应进行场地再利用评估，确定项目全生命周期成本和隐含碳排放量；

应将场地内有利用和保护价值的既有建筑纳入低碳设计规划。

应优先选择良好市政基础设施和公共服务设施的场地，降低总建设量。

场地低碳规划，宜符合下列规定：

初期阶段，对标类似项目、简化能量建模、分析已有数据，提出碳预测模型，预测场地年度能耗总量和名类，减少峰值负荷与长期运营碳排放；

运营阶段，宜持续记录场地碳源的年度排放量和累计排放量，包括现场燃烧、电网供电、制冷剂、隐藏碳等。

场地能源系统低碳设计，应符合下列规定：

按电、热、冷、气使用需求与资源条件，选用零碳、低碳能源；

建设太阳能光电、太阳能光热、水源热泵、生物质发电等可再生能源利用设施，提高可再生能源利用率、电气化率、余废热利用率；

编制既有场地改造更新专项规划；

建立能源监控系统，精细化管理能源利用分类、分项、分户。

场地供热系统低碳设计，应符合下列规定：

宜利用余热、废热；

宜利用太阳能、地热能、生物质能可再生资源；

宜利用深层地热、浅层地热、空气源热泵和太阳能采暖；

宜采用直接供热或梯级供热；

宜选用热泵系统、储能技术；

应按热源条件和输配方式，确定供热设备、管网材料与尺寸；

利用地热能应调查周围土壤分层、温度分布和渗透能力，评估对临近地下空间影响。

场地供电系统低碳设计，应符合下列规定：

电网输配应协调集中式与分布式发电；

宜采用风能、太阳能低碳电力；

宜选用光伏建筑系统，合理规划光伏立面组件安装位置和组件形式；

宜采用生物质供热、生物天然气、农村沼气、垃圾发电等生物质能技术；

应提供电力需求侧管理与多样化用电服务；

应选择安全、高效、环保、易维护和长寿命的供电设备，并应优先使用大容量、高效率、长时间的蓄电设备；

场地蓄能系统低碳设计，应符合下列规定：

应按气候、地质和能源条件，选择场地蓄能系统类型；

宜选用分布式储能系统；

宜集成场地蓄能系统与其他可再生能源系统；

宜智能控制场地蓄能系统；

宜按投资成本和环境影响，选择储能技术与设备。

场地可再生能源应优先本地消纳，蓄能系统可再生能源利用率应符合下列规定：

利用储电单种蓄能方式，可再生能源利用率提升10%以上；

集成储电、蓄热两种蓄能方式，可再生能源利用率提升20%以上；

集成储电、蓄热、蓄冷三种蓄能方式，可再生能源利用率提升30%以上；

可再生能源系统应满足现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021的要求。

场地排水系统低碳设计，应符合下列规定：

合理规划地表径流与竖向设计，雨水有组织自流汇入再利用设施；

宜符合海绵城市规划控制要求，实现雨污分流区域占比宜不低于90%；

宜回收污废水排水热量；

再生水、污废水回收利用，应选择节能、低碳的处理工艺。

场地绿地灌溉与水景造景，采用雨水、再生水等非传统水源，用水量占比宜不低于80%；

应选择节能低碳污水处理工艺，回收利用黑水、灰水，减少清水用量。

场地园林景观低碳设计，应符合下列规定：

提高灌木层、乔木层等固碳碳汇植物比例；

确定合理林相结构，绿地郁闭度应在0.4-0.7之间；

选择适应当地气候和土壤条件植物，本地植物比例宜不小于70%；

应保持混交状态，宜采用垂直绿化、屋顶绿化、树围绿化、护坡绿化、等立体绿化与复层绿化；

应按树种种类、数量、栽种年数、占地面积，记录绿化碳汇数值；

植物自然代谢废弃物，应单独或区域性集中处理，转化为生物质可再生能源再利用；

宜采用表层土回收利用的生态补偿措施；

宜按自然水体碳汇特征进行景观设计；

室外场地宜选择透水、多孔的铺装材料及构造，净化、消纳径流；

场地交通组织低碳设计，应符合下列规定：

应优化场地内部交通路线，推行网格式微路网布局；

应建设公共交通和慢行交通为主的低碳交通设施，路网密度不应小于3公里/平方公里；

应设立专用自行车道和步行道，场地内配建不少于1个自行车租赁站点；

应设置电动汽车充电设施或预留安装条件；

宜设置电动汽车充电桩智能管理系统，实时监测并单独计量充电桩的运行状态、用电量数据，可与其他能源协同，实现智能柔性充放电；

宜预留电气化和氢能源车辆等新型低碳交通工具应用条件；

应利用已有道路，新建道路循环材料利用率宜≥10%。

应集中管理场地交通、市政、其他能源消耗、可再生能源降碳量、场地碳汇降碳量，场地碳排放管理系统应符合下列规定：

场地碳排放动态采集、计算、分析、可视化；

场地碳排放数据查询、记录、警示、下载、数据报表生成；

与场地其他系统集成能力与权限；

场地内能源产生和用能量，以及用于本场地之外输量；

场地可再生能源设施发电量、场地用电量、向外输电量；

场地购入的绿色电力数量；

场地电动汽车充电桩总重放电量；

市政照明及其他场地公共设施的用电量。

生态影响

场地选址选线及低碳规划设计，应避让各类生态敏感区，符合自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等管理要求以及国土空间规划、生态环境分区管控要求，应符合国家现行标准《环境影响评价技术导则生态影响》HJ 19-2022的有关规定。

应明确场地选址、建设规模、总平面及施工布置、施工方式、施工时序、建设周期和运行方式，各种工程行为及其发生的地点、时间、方式和持续时间，以及设计方案中的生态保护措施等。应明确措施内容、设施规模及工艺、实施位置和时间、责任主体、实施保障、实施效果等，编制生态保护措施平面布置图、生态保护措施设计图，并估算生态保护投资。

结合民用低碳建筑特点和区域生态环境状况，分析项目在施工期、运行期以及服务期满后可能产生生态影响的工程行为及其影响方式，判断生态影响性质和影响程度。重点关注影响强度大、范围广、历时长或涉及重要物种、生态敏感区的工程行为。

保持场地的生态平衡和生物多样性，应符合下列规定：

保护场地内原有植物资源多样性，对古树名木采取特殊保护措施；

宜使用截水沟和排水系统阻隔径流，保护河道、湿地、淡水区、地下水井，减少水资源被污染、淤积和侵蚀风险；

宜调查场地内和周边区域，动物的分布及活动规律，制定生物多样性管理计划，规划有利于动物跨越的生态走廊，不应在繁殖期等关键时期开展项目的场地清理或其他工作。

加强土地集约利用，推广节地技术与节地模式，提高土壤碳储存能力。

建筑低碳设计

布局设计

民用建筑低碳设计应包括新建建筑低碳设计和既有建筑低碳改造。

应按地域、气候、环境、文化、经济、功能、技术、美学等因素低碳设计策略，满足建筑全生命周期内安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居等要求。设计应符合国家现行标准《绿色建筑评价》GB/T 50378-2019的有关规定。

低碳设计应利用碳排放模拟计算软件等工具，结合建筑全生命周期经济效益，确定低碳技术措施和设计参数。

应结合场地环境与气候特点，采用有利于太阳能、风能等可再生能源利用的建筑布局形式，提供可再生能源设施的安装条件；利用生态景观与绿化等措施，降低建筑能耗及碳排放量。

建筑形态低碳设计，应符合下列规定：

宜为南北朝向；

宜采用错列式、斜列式总平面布局，不宜互相遮挡；

造型宜简洁，建筑体形系数、窗墙面积比、屋顶透光面积比应符合国家现行标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021的有关规定；

应采用被动措施，充分利用天然采光、自然通风、遮阳设计、围护结构保温隔热，确定适宜的建筑空间形态。

建筑功能低碳布局，应符合下列规定：

应合理分区热环境，集中布置室内热环境需求相近的功能空间，确定能源机房位置，缩短能源供应输送距离；

应优先进行模块化和装配化设计，灵活配置空间；采用轻质隔墙划分内部空间，便于后期重复利用和改造；

宜采用开放式布局，减少内部限定和围合构件；

建筑降碳率、建筑碳排放强度应不低于国家现行标准《近零能耗建筑技术标准》GBT 51350-2019的有关规定：建筑综合节能率宜 ≥60%，建筑本体节能率宜 ≥30%；可再生能源利用率宜 ≥15%。

既有建筑低碳改造，应符合下列规定：

老旧建筑宜修缮改造和保留利用；

确定改造时序，结合房屋安全情况，明确空调、照明、电梯等重点用能设备和外墙保温、门窗改造等重点内容；

使用预制构件和部品部件，进行标准化、少规格、多组合改造设计；

结合实际制定供热分户计量改造方案；

调试保养公共建筑空调、照明、电梯等重点用能设备，确保用能系统全工况低能耗、高能效运行；

加强既有建筑加装光伏系统，进行光伏建筑一体化改造设计；

改造设计应选用可循环建材、耐久性建材和本地材料，降低建筑材料运输的碳排放，宜采用建筑拆除时便于材料循环利用的措施。

采光遮阳

建筑平面设计应优化天然采光条件，减少照明能耗与碳排放，应符合下列规定：

应规划建筑朝向与功能布局，按房间功能和窗户朝向设置遮阳方式；

大进深室内空间宜采用中庭、采光天井、采光天窗、集光导光设备、外窗反光板和散光板等设施；

宜控制眩光、改善天然采光均匀性，眩光控制策略不应增加照明能耗；

宜设置天然采光监测系统，并与室内照明控制系统联动。

地下空间宜采用下沉庭院、采光天井、采光天窗、集光设备、导光设备等设施，充分利用自然光。

建筑遮阳系数和太阳得热系数应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定，应符合下列规定：

应按场地环境、使用功能、建筑造型、围护结构材质及窗口朝向等因素综合确定，并宜与建筑朝向、窗户尺寸、保温隔热等被动式设计相结合；

宜采用可调节外遮阳、可调节中置遮阳的方式；

当采用固定外遮阳时，南向宜采用水平固定的方式，东、西向宜采用垂直固定的方式；

未设置外遮阳设施时，东、西、南向的建筑外窗、玻璃幕墙宜采用变色玻璃、调光玻璃等选择性遮阳措施；

宜采用智能控制系统，自动调节遮阳装置；

宜采用低碳环保的遮阳材料，减少材料生产过程中的碳排放；

遮阳系统宜与可再生能源系统结合。

自然通风

建筑自然通风应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定，并应符合表6.3.1的规定：

- 表6.3.1  建筑自然通风

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 设计策略 | 应合理规划建筑位置、布局、形态，和开窗位置、尺寸、数量，最大限度地利用自然条件，减少依赖空调等机械通风系统。 |
| 设置方式 | 宜利用中庭等开敞公共空间，热压形成通风路径，强化通风效果。 |
|  | 应确保室内通风路径通畅、长度适当、贯穿主要功能空间，避免通风短路。 |
|  | 自然通风进、排风口布置应充分利用空气风压、热压，促进空气流动。 |
|  | 宜按需设置防风措施。 |
| 智能控制 | - 应使用计算机模拟分析，评价自然通风质量、优化建筑低碳设计策略。 |
|  | 宜利用智能技术监控室内外环境参数，包括空气流动率、室内外温差等，自动调节自然通风。 |
| 再生能源 | 宜应用可再生能源和清洁能源，减少建筑物的整体能耗。 |

自然通风外窗和洞口设置，应符合下列规定：

宜采用大流量系数进排风口、窗扇、门、洞、平开窗、上悬窗、中悬窗等，提高自然通风效果；

通风口尺寸和位置应按建筑通风需求确定，避免设置在污染源附近。

围护结构

围护结构宜选择拥有碳足迹评价的产品和技术，碳排放计算应符合国家现行标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019和《民用建筑能耗数据采集标准》JGJ/T 154-2007的有关规定。

围护结构应削弱、消除热桥，确保热桥内表面温度高于房间空气露点温度，专项设计应符合国家现行标准《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350-2019的有关规定，并应符合下列规定：

应选择良好保温性能、低导热系数材料；

在墙角、梁柱及门窗框与墙体连接处、楼板边缘、穿墙管线周围等部位应采用特殊节点构造或成型保温构件；

宜铺设连续完整保温层；

应采取密闭措施，采用柔性防水材料、密封胶等；

开洞位置尺寸应与建筑功能空间布局、室内分隔墙体等协同配置。

屋面、地面低碳设计，应符合下列规定：

应选择体积吸水率低、抗压强度高、尺寸稳定性好、全生命期碳排放低的保温隔热材料；

屋面保温层应与外墙的保温层连续，不得出现结构性热桥；当采用分层保温材料时，应分层错缝铺贴，各层之间应妥善粘接；

屋面保温层靠近室外一侧应设置柔性防水材料，宜延续到女儿墙顶部盖板内，保温层下应设置隔汽层。宜避免在隔汽层与防水层间进行湿作业；

凸出屋面结构体的保温层，应与屋面和墙面保温层连续，不得出现结构性热桥；可设置金属盖板，提高耐久性；

屋面可再生能源利用设施，应与主体同步设计施工。

墙体低碳设计，应符合下列规定：

严寒、寒冷、夏热冬冷气候区墙体宜采用外保温体系；采用其他保温构造应采取阻断热桥及防潮措施；

建筑外墙宜采用复合构造，内侧宜采用混凝土、砖石、砌块等重质材料，外侧宜采用轻质高效保温材料；

外结构悬挑、延伸构件，宜设置独立基础形式或主体结构断开；当外挑构件与墙体未断开时，应在外墙上预埋断热桥的锚固件连接固定，并宜减少接触面积、增加隔热间层、使用非金属材料降低传热损失。

透光围护结构低碳设计，应符合下列规定：

外门窗及透光幕墙应系统设计传热系数、太阳得热系数、空气渗透量、可见光透射比等指标；

外门窗应按墙体保温系统构造方式，选择整体外挂、内嵌等安装方式；

外门窗与基层墙体连接件应采用阻断热桥的处理措施；

玻璃幕墙框架应采用断桥隔热型材系统，宜选用三玻双中空低辐射玻璃、气体填充玻璃、热镀膜玻璃；

外门窗洞口热工性能应符合国家现行标准《外窗热工缺陷现场测试方法》GB/T 39684-2020的有关规定。

室内环境

低碳建筑室内空间环境参数，应符合下表6.5.1的规定：

表6.5.1  低碳建筑主要室内空间环境参数

| 类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 光环境 | 自然采光：建筑室内主要功能空间至少60%面积比例区域的采光照度值不低于采光要求的小时数平均，应不少于4h/d。 |
|  | 照明强度：建筑照明数量和质量应符合国家现行标准《建筑照明设计标准》GB 50034-2013的有关规定。 |
| 空气质量 | 自然通风：新风量应符合国家现行标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012 的有关规定规定。 |
| 热环境 | 温度、相对湿度：宜按季节变化建立热环境模型，使用当地热舒适标准确定建筑内热舒适度等级。 |
| 声环境 | 噪声控制：建筑隔音、室内环境噪声级、残响时间应符合国家现行标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010、《建筑环境通用规范》GB 55016-2021的有关规定。 |

应采用热舒适分析工具，对建筑室内年度供暖或制冷负载、过热风险以及控制策略进行预测评估，合理设置供暖通风与空气调节系统。

应在主要室内空间设置空气温度和相对湿度、新风量、噪声等环境监测装置，联动智能控制系统，优化供暖通风、空气调节系统的运行策略，提高能源利用效率，满足建筑低碳设计和使用者热舒适性要求。

材料与资源

选材

低碳建筑材料选择，应符合下列规定：

选用具有绿色建材标识认证或有明确碳足迹标签的材料与部品，不采用国家和地方限制使用或淘汰的建筑材料；

选用高性能材料、耐久性材料、可再循环材料、可再利用材料，减少使用合成材料，优先使用可再生资源。可循环材料和再利用材料用量的质量百分比，住宅建筑宜高于10%，公共建筑宜高于15%；

因地制宜选用本地材料，降低建筑材料运输的碳排放；

选用具有碳捕集能力的天然固碳建材和竹木、高性能建筑用钢、纤维复材、气凝胶等新型建筑材料与结构体系；

选用多种以废弃物为原料生产的建筑材料，当选用单种利废建材，单种占同类建材的用量比宜不低于50%；当选用多种利废建材，每种占同类建材的用量比均宜不低于30%。

应选用生产、运输、施工、使用、拆除过程中，污染少、能耗低、碳排放低的建筑材料。

应选用资源消耗低、可集约化与工业化生产的建筑材料。

应在设计阶段估算建筑全生命周期使用建材数量，利用行业或厂家数据计算建筑隐含碳排放总量，明确建筑各个部分以及各种材料的碳排放比例与减排的潜力。设计文件中应注明与实现低碳目标有关的建筑材料及其性能指标。

在保证经济性的情况下，优先选用功能性建筑材料，应符合下列规定：

宜选用具有自清洁能力的材料；

宜选用改善室内空气品质与室内热环境的材料；

宜选用耐久性优良的材料；

宜选用防潮、防霉和自密实材料。

节材

应通过调整装修设计策略节约材料用量，并应符合下列规定：

采用建筑、结构、设备、室内装修一体化设计；

采用简约化、功能化、轻量化的装修风格，选用无外加饰面层的材料；

使用耐久性好、易维护、易更换拆除、可循环利用的装饰材料、产品。

优化结构体系控制材料用量，应符合下列要求：

根据受力特点选择材料用量少的结构体系，宜采用节材节能一体化、低碳性能较好的新型建筑结构体系；

合理采用高耐久性的建筑结构材料；

改建、扩建建筑的结构加固设计时，应采用加固作业量最少的结构体系加固或构件加固方案，并应采用节材、节能、环保的加固技术。

应充分利用既有建筑资源，包括建筑施工、既有建筑拆除和场地清理时产生的尚可继续利用的材料，应符合下列规定：

可再利用的既有建筑，宜维护、重复利用既有建筑结构和围护结构，再利用面积百分比宜达到65%；

可拆除的废弃建筑，应在拆除前评估废品，确定保留在现场的再利用材料及转移到回收市场的回收材料的类型和数量。

优先选择国家和地方推荐和认证的节能低碳建筑材料、设备和技术，应符合下列规定：

选用工业化程度较高的装配式材料、技术；

结合建筑信息模型（BIM）技术计算分析建筑碳排放，降低单位建筑面积碳排放强度，宜符合下表7.2.3的规定：

表7.2.4  建筑全生命周期评估LCA

| 类型 | 概念设计 | 技术深化 | 施工后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本工程量 | 概念设计估算 | 概念设计估算工程量 ±10% | 竣工数量 |
| 碳足迹数据 | 通用数据或 材料商数据 | 1. 指定材料供应商提供的碳排放数据 2. 其他材料供应商提供的技术相似的产品EPD 3.该产品类别通用EPD 4.相关产品的平均LCA数据 |  |
| 产品数量 | 典型值或通用值 | 概念设计估算工程量 ±10% | 按建成数量计算 |
| 产品运输距离 |  | 预估运输距离 | 实际运输距离 |
| 产品使用寿命 |  | 当前项目安装场景估计 | 实际竣工场景预测 |

应考虑太阳辐射、温度变化、降水潮湿等环境因素对材料安全性及耐久性的影响，包括老化、变形、磨损、褪色、腐蚀等；应采取相应的控制措施，减少材料的更换和维护。

运输储存

应编制材料运输与储存方案，控制运输与储存过程产生的碳排放总量在固碳目标范围内。

减少运输距离和时间，降低能源消耗和碳排放。

调整运输结构，推进多式联运，提高材料运输效率。

采用智能化、数字化、轻量化的材料运输与储存工具。

减少包装废弃物，或采用可持续包装与环保包装。采用回收和再利用的方式，减少资源浪费和环境污染。

运输与储存设施应使用可再生能源与节能设施。

设备与能源

能源系统

能源管理系统，应符合下列规定：

在概念设计阶段进行能源建模，预估建筑全生命周期能源消耗量，制定能源策略，进而明确脱碳计划；估算年度能源消耗内容包括电网供电、电网供气、区域供热、区域供冷、液体及气体燃料、现场的再生电力：

应估算规划许可证范围内建筑运行阶段碳排放量、可再生能源降碳量和建筑碳抵消量，并进行分类分项动态统计、计算、分析和展示；

安装能源分项监测、计量与控制装置，冷热源、输配系统和照明系统等各部分能耗应高效运行、自动监控、独立分项计量；并对比实际和预测能源绩效，进行持续管理。

优先选用可再生能源系统，能源用量不低于建筑总运行能耗10％，可再生能源系统选用应符合表8.1.2的规定：

表8.1.2  可再生能源应用及满足相关规定

| 能源系统 | 能源应用 | 规定要求 |
| --- | --- | --- |
| 冷热源 & 热水热源 | 太阳能光热系统 | 太阳能热水系统应符合国家现行标准《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018、《民用建筑太阳能热水系统应用技术规程》DB22/T 5072-2024的有关规定。太阳能热利用效率不应低于现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801-2013规定2级水平。 |
|  | 空气源热泵系统 | 空气源热泵供暖时应采用低环境温度型机组，冬季设计工况状态下热泵机组制热性能系数（COP）应符合国家现行标准国家现行标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021的有关规定。室外温度低于空气源热泵机组平衡点温度，应设置辅助热源。应采取防冻措施。 |
|  | 地源热泵系统 | 地源热泵系统工程应符合国家现行标准《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005、《浅层地热能利用通用技术要求》GB/T 38678-2020、《地源热泵系统工程技术规程》DB42/T 1304-2017。地源热泵系统设计制热性能系数与制冷能效比，应不低于国家现行标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801-2013 规定2级水平。 |
|  | 电厂工业余热 |  |
| 供电 系统 | 光伏发电系统 | - 光伏系统应符合国家现行标准《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368-2019、《太阳能光伏发电系统与建筑一体化技术规程》CECS 418-2015、《建筑太阳能光伏系统技术规程》DB22/T 5095-2015的有关规定。 |
|  | 风光互补系统 |  |

应优先选用多能互补可再生能源系统，按建筑的用能特点设置多种能源应用比例，合理利用储能设备提高系统稳定性。

可再生能源系统应与建筑主体统一规划设计、同步施工验收，能源系统设计应符合下列规定：

新建建筑应综合考虑场地条件、资源条件、建筑功能、安全环保等因素，结合建筑形态、立面设计、安装维护要求进行建设；

既有建筑扩建、改建时增设或改造可再生能源系统，应通过建筑结构安全、防水防火等性能评估。

应根据太阳能资源条件、建筑利用条件和用能需求，统筹光伏和光热系统。低碳建筑光伏分布式应用应以智能光伏系统为核心，并应以储能、建筑电力需求响应等新技术为载体。

电气设施

终端用能应建立以电力为核心的能源消费体系，推进建筑用能电气化，提高建筑用电占建筑能耗比例。

应统筹集中式与分布式发电、可再生能源等低碳能源、电力需求侧管理与多样化用电服务等，提升低碳电力比例。

根据当地条件，选用分布式能源系统，利用光伏并网、智能微网、蓄能、用能设备协同控制等技术，优先消纳可再生能源电力，参与电力需求侧响应。

应结合建筑及周边场地可再生能源系统，设置储电、蓄热（冷）、电动车充电桩等蓄能设施，并优先选用大容量、高效率、长寿命的蓄能存储设备。

应结合先进信息通讯技术，设置实时监测分析、智能调控的管理功能，满足分布式发电、用电设施接入、用户多元化的需要。

供配电系统低碳设计，应符合下列规定：

合理选择供电电压等级、变压器台数和容量，压器负载率控制在60~80%的范围，并应保持三相负荷平衡分配；

确定不同季节负荷变化特性的节能措施，当季节性负荷、工艺负荷较大时，为其单独设置变压器，并具有退出运行的措施；

当供配电系统谐波或设备谐波超出国家或地方标准谐波限值规定时，应对建筑内主要电气和电子设备或其所在线路采取高次谐波抑制和治理措施；

变配电室靠近负荷中心及大功率用电设备，低压供电半径不超过250米。

照明系统低碳设计，应符合下列规定：

优先利用自然采光，合理设计人工照明及智能控制系统；宜结合自然采光情况实现分区设计、分组控制、自动调节；

选用高效节能的照明光源、灯具；

确定合理的照度指标，照明功率密度值（LPD）宜比国家现行标准《建筑照明设计标准》GB 50034-2014要求降低40%以上。

照明系统智能控制，应符合下列规定：

实时监测室内自然光照度；

自动调节人工照明的亮度；

定时控制、场景控制、分组控制；

可与建筑智能监测管理系统集成。

电梯系统采用节能控制系统，应符合下列规定：

电梯能效等级宜达到国家现行标准《电梯自动扶梯和自动人行道的能量性能第2 部分电梯的能量计算与分级》GB/T 30559.2-2017 规定1级能效要求；

配备高效电机及先进控制系统，程序集中调控和群控；

采用变频调速节能拖动技术、感应传感器、能量回馈装置。

机电控制系统控制设备启停或调节，应符合下列规定：

照明系统根据使用需求情况对各区进行自动启停或调节；

空调末端设备根据热舒适度的需求自动启停或调节；

空调系统新风量根据二氧化碳含量进行调节；

空调冷热源供冷供热量根据建筑使用情况和需求量自动调节；

建筑智能化系统硬件应选用功耗低、长寿命的设备和产品。

暖通空调

应按当地地理气候、建筑功能要求，被动措施优先、主动技术优化，选择综合能源利用率高的冷热源和空调系统形式。

应优先选用地源热泵、空气源热泵、太阳能光热系统、工业余热等非化石能源供暖形式，梯级利用能量。

应模拟全年暖通空调动态负荷和能耗变化，计算空调系统综合能效，优化冷热源、空气处理设备、输配设备容量，综合考虑容量和台数的合理搭配。

空调系统低碳节能集中设计，应符合下列规定：

利用自然通风或增大系统新风比，减少制冷设备运行时间；

按系统负荷变化，调整运行的机组台数和相关运行参数。

空调制冷应采用对全球气候变暖和臭氧空洞影响较少的工质。宜采用蒸汽压缩循环的冷水（热泵）及直膨式空调机组应优先使用低GWP值的替代制冷剂，并采取有效防泄漏措施。

应优先选用废热和工业余热作为供暖、空调系统热源，热源机组能效应满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB550514-2021的规定。

宜根据当地的分时电价政策和建筑物暖通空调负荷的时间分布，合理采用蓄能系统供冷或供热。

合理设置新风热回收系统，热回收装置性能应高于国家现行标准《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350-2019的有关规定。

宜设置新风旁通管

应按通风量要求，新风机组、通风机组优先采用变频节能技术。

监测控制

宜设置建筑智能管理系统，动态统计分析建筑能耗量和碳排放量等指标。

智能管理系统功能设计，应符合下列规定：

采集存储建筑运行阶段碳排放量、可再生能源降碳量、建筑碳抵消量的分类分项动态数据；

能耗数据、碳排放数据的查询、预警、记录和下载；

监测、管理和控制系统运行，实现运行数据可视化；

挖掘分析节能策略，控制和调节设备及阀部件运行；

智能管理系统计量和监测内容，应符合下表8.4.3的规定：

8.4.3  分项计量和监测内容

| 分项类别 | 计量和检测内容 |
| --- | --- |
| 物理性能 | 保温性能，传热性能，热桥，防结露 |
| 气密性 | CO2浓度控制，无组织通风 |
| 室内环境 | 干湿球温度，湿度，CO2浓度，照度，噪声 |
| 能耗数据 | 冷热量、电量、气量和其他能源消耗量 |
|  | 可再生能源发电量、蓄能系统蓄放能量 |
|  | 电动车充桩充放电量 |
| 室外环境 | 室外温度和太阳辐射照度 |

智能管理系统计量监测，应符合下列规定：

采用具有远传功能的智能计量表具和传感器，计量表具和传感器满足建筑运维管理和碳核查要求；

数据采集频率和存贮周期满足碳排放核查要求和建筑机电系统运行要求。

智能管理系统的低碳运行，应符合下列规定：

采用功耗低、寿命长的硬件设备和产品；

根据季节变化及建筑使用实际情况，增加和细化调整智能管理系统的联动功能、运行参数、工作模式、控制逻辑以及报表输出的类型和方式；

根据供冷季、供暖季、年度运行能耗和碳排放数据，分析电气、暖通空调等运行状态并评估碳排放表现。

给水排水

9.0.1	水系统规划方案，应符合下列规定：

合理利用非传统水源；

设置节能供水技术、节水器具设施，降低给排水系统碳排放；

采用污水处理技术，确保污水达标排放；

设置水资源智能管理系统，监控管理确保水资源合理分配和使用。

9.0.2	非传统水源利用，应符合下列规定：

      - 符合国家现行标准《建筑中水设计规范》GB 50336-2018、《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400-2016的有关规定，设置供水管道标识；

严禁与生活饮用水管道连接，水池（箱）、阀门、水表、给水栓、取水口等应采取防止误接、误用、误饮措施；

设置备用水源、溢流装置及相关切换设施。

9.0.3	供水系统设计，应符合下列规定：

      - 充分利用城市供水管网水压；

二次加压供水宜选用变频供水、水箱水泵供水、管网叠压供水等节能供水技术，应符合国家现行标准《二次加压与调蓄供水工程技术规程》CJJ 140的有关规定；

采取减压限流节水措施，设置减压阀、调节阀门开启度减少超压出流水量浪费。

9.0.4	排水系统设计，应符合下列规定：

      - 按减量化、稳定化、无害化、资源化原则，选用节能降耗的工艺；

排水管网布局宜与下沉绿地、生物滞留设施、人工湿地等周边海绵设施有效衔接，利用自然净化能力，提高雨水径流污染过程控制能力与碳汇能力；

宜利用建筑空调器排水管收集凝结水和融霜水，汇入雨水收集系统；

排水附属设施应定期维护、检修，降低管渠渗损率、设备损耗率，维持高效运行。

9.0.5	给排水管网布置，应符合下列规定：

      - 采用耐腐耐久高水力性能管材、管件和阀门等给排水管网配件；

      - 宜优化管道接口形式，减少管道系统漏损；

管网布置应遵循管线短、占地少、不破坏环境、施工维护方便、运行安全的原则，进行降低能耗和漏损的优化设计；

管网、设备应与结构系统、外围护系统、内装系统等协同设计，宜采用管线分离方式，方便拆装，适应建筑功能及空间变化；

根据水平衡测试的要求，分项、分级安装计量水表，进行分区计量管理。

9.0.6	热水系统设计，应符合下列规定：

      - 应设置完整热水循环系统；

热水热源应优先采用余热、废热，以及太阳能、空气源热泵等可再生能源，合理配置辅助加热系统；

按水量大小、用水点分布，选用局部热水供应系统或集中热水供应系统，集中热水供应系统宜与给水系统分区一致，并在用水点处设置冷、热水供水压力平衡措施；

循环管道宜同程布置；当需要进行异程布置时，宜在热水回水立管上设导流循环管件、温度控制或流量控制的阀门。

9.0.7	节水系统设计，应满足下列规定：

      - 节水系统应与非传统水源利用系统综合设计；

节水器具应符合国家现行标准《节水器具应用技术标准》DB11/T 343-2022规定水效1级产品；

采暖空调冷却水应循环使用，水质应符合国家现行标准《采暖空调系统水质》GB/T 29044-2012的有关规定；

空调冷凝水宜结合中水、雨水回用系统集中回收利用，当未设中水、雨水回用系统时，宜收集排至雨水调蓄设施；

绿化灌溉应采用高效节水的灌溉方式，灌溉系统宜采用湿度传感器、雨天自动关闭装置等自动控制启停的节水控制措施及技术。其水质应符合国家现行标准《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920-2020的有关规定；

人工水景应采用循环给水的供水方式，并设置池水循环净化处理系统。

废弃物

10.0.1	废弃物应实现分类收集、运输及处理处置，应符合国家现行标准《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134-2019的有关规定。

10.0.2	废弃物处理应符合无害化、减量化、资源化、低碳化的原则，实现分类收集、密闭运输、循环利用、生态化与低碳化处理。

10.0.3	应合理确定废弃物收集点位置，提倡分类投放、分类收集、分类运输、分类处置。在分类投放、收集及运输过程中应采取防泄漏、防扬散、防雨淋等设施或措施。

10.0.4	一般固体废弃物应优先考虑就地利用、分散处理、集中处理等形式进行资源化利用，资源化利用应选用节能、高效、低碳的技术与设备。一般固体废弃物不应与危险废弃物混合收集、贮存、处理。

10.0.5	厨余垃圾、市政污泥、园林绿化废弃物等市政有机垃圾的处理宜采用预处理、粉碎脱水、油水分离、节能罐式好氧发酵、高温灭菌等方式进行无害化、资源化处理，实现节能降碳与物质的循环利用。

10.0.6	危险废弃物处置必须严格执行《危险废物转移联单管理办法》等相关法律法规进行处理，严禁任何单位及个人私自处理危险废弃物。危险废弃物的贮存应建立记录台账，必须在明显位置设置危险废弃物识别标志。

10.0.7	废气处理与排放，应符合国家现行法律《中华人民共和国大气污染防治法》、现行标准《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996的有关规定。

10.0.8	废气处理应将有毒、有害气体及颗粒物等污染物去除或转化为无害物资，以达到净化空气、保护环境的目的。

10.0.9	废气应根据其种类采用合理、经济、高效的处理方法。

10.0.10	对一般异味的废气宜采用稀释或吸附过滤的处理方法。

10.0.11	对含有病原体、病毒、细菌的废气应采用消毒、杀菌的处理方式。

10.0.12	对含有放射性物质的有害气体宜采用吸附过滤类方法，同时应符合设计或相关国家规范的设置要求。

10.0.13	对含有油脂、气溶胶等颗粒物的废气宜采用静电吸附过滤及光解技术的处理方法。

- 附件A  设计、施工、运营阶段关键技术指标

| 评估项 | 项目名称 |  | 基本信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 建设地点 |  |  |  |  |
|  | 计划使用年限 |  | 预期建筑寿命 |  |  |
|  | 用地面积 |  |  |  |  |
|  | 建筑类型 |  | 居住/办公/商业/其他 |  |  |
|  | 建筑面积 |  | 地上建筑面积、地下建筑面积 |  |  |
|  | 结构形式 |  |  |  |  |
|  | 空调形式 |  |  |  |  |
|  | 预计造价成本 |  | 建筑造价成本包括建筑初期施工相关费用： - 施工，包括准备、材料、设备、人员 - 场地管理 - 建设融资 - 检查、测试、监测 - 运营维护 不含土地购置、清理、方案设计相关费用 |  |  |
| 关键指标设计汇总 | 指标 |  | 单位 |  |  |
|  | 地下面积比 |  | 万m2 |  |  |
|  | 透水地面面积比 |  | % |  |  |
|  | 绿地率 |  | % |  |  |
|  | 建筑总能耗 |  | tce/a |  |  |
|  | 单位面积能耗 |  | kWh/m2a |  |  |
|  | 节能率 |  | % |  |  |
|  | 总水量 |  | % |  |  |
|  | 非传统水量 |  | m3/a |  |  |
|  | 用水总量 |  | m3/a |  |  |
|  | 非传统水源利用率 |  | % |  |  |
|  | 建筑材料总重量 |  | t |  |  |
|  | 可再循环、再利用 材料重量 |  | t |  |  |
|  | 可再循环、再利用 材料利用率 |  | % |  |  |
|  | 可再生能源总量 |  | tce/a |  |  |
|  | 可再生能源使用比例 |  | % |  |  |
|  | 可再生能源发电量 |  | 万kWh/a |  |  |
|  | 建筑用电量 |  | 万kWh/a |  |  |
|  | 可再生能源产生发电比例 |  | % |  |  |
|  | 年能耗设计总量 |  | tec |  |  |
|  | 单位面积能耗设计指标 |  | tce/m2.a |  |  |
|  | 建筑分项能耗 | 耗能系统 | 设计能耗 | 分项能耗占总能耗百分比 |  |
|  |  | 暖通空调系统 |  |  |  |
|  |  | 照明插座系统 |  |  |  |
|  |  | 热水系统 |  |  |  |
|  |  | 给排水系统 |  |  |  |
|  |  | 炊事系统 |  |  |  |
|  |  | 电梯运输系统 |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |
| 低碳设计内容 |  | 分类 | 低碳设计内容 |  |  |
|  | 设计策划 | 项目定位 |  |  |  |
|  |  | 建设目标 |  |  |  |
|  |  | 低碳设计方案概述 |  |  |  |
|  |  | 低碳技术策略 |  |  |  |
|  | 场地与室外环境 | 场地规划及选址情况 |  |  |  |
|  |  | 场地资源利用情况 |  |  |  |
|  |  | 用地指标 |  |  |  |
|  |  | 周边公共服务设施 |  |  |  |
|  |  | 出入口公共交通 |  |  |  |
|  |  | 室外环境 |  |  |  |
|  |  | 场地水循环方案 |  |  |  |
|  |  | 景观绿化方案 |  |  |  |
|  |  | 透水地面 |  |  |  |
|  |  | 既有建筑（资源）利用 |  |  |  |
|  |  | 地下空间利用 |  |  |  |
|  | 建筑设计 | 被动节能设计策略 |  |  |  |
|  |  | 建筑朝向和体形 |  |  |  |
|  |  | 可再生能源 |  |  |  |
|  |  | 日照和天然采光 |  |  |  |
|  |  | 自然通风 |  |  |  |
|  |  | 围护结构低碳设计 |  |  |  |
|  |  | 室内环境 |  |  |  |
|  |  | 室内空气质量 |  |  |  |
|  |  | 建筑工业化 |  |  |  |
|  | 结构与材料 | 建筑结构体系节材策略 |  |  |  |
|  |  | 建筑废弃物回收利用 |  |  |  |
|  |  | 可循环再生材料 |  |  |  |
|  |  | 土建装修一体化设计 |  |  |  |
|  | 暖通空调设计 | 空调冷热源 |  |  |  |
|  |  | 输配系统与末端设备 |  |  |  |
|  |  | 通风换气系统 |  |  |  |
|  |  | 智能控制系统 |  |  |  |
|  | 给排水设计 | 管网布局规划 |  |  |  |
|  |  | 节水措施 |  |  |  |
|  |  | 非传统水源利用 |  |  |  |
|  |  | 绿化灌溉 |  |  |  |
|  | 建筑电气 | 供配电系统 |  |  |  |
|  |  | 照明 |  |  |  |
|  |  | 电气设备低碳措施 |  |  |  |
|  |  | 建筑设备监控系统 |  |  |  |
|  |  | 能耗监测系统 |  |  |  |
|  |  | 碳排放监测系统 |  |  |  |
|  | 可再生能源利用汇总 | 可再生能源种类 | 应用规模m2 | 应用总量kW | 年节煤能力tce |
|  |  | 太阳能光伏 |  |  |  |
|  |  | 太阳能光热 |  |  |  |
|  |  | 空气能热泵热水系统 |  |  |  |
|  |  | 地源热泵热水系统 |  |  |  |
|  |  | 风力发电 |  |  |  |
|  |  | 生物质能利用 |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |

- 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待， 对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格， 在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或 “不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为： “应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

本导则引用下列标准。其中，标注日期的，仅对该日期对应的版本适用本导则；不标注日期的，其最新版适用于本导则。

《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996

《建筑照明设计标准》GB 50034-2014

《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010

《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018

《建筑中水设计规范》GB 50336-2018

《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400-2016

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2020

《采暖空调系统水质》GB/T 29044-2012

《电梯自动扶梯和自动人行道的能量性能第2 部分电梯的能量计算与分级》GB/T 30559.2-2017

《浅层地热能利用通用技术要求》GB/T 38678-2020

《外窗热工缺陷现场测试方法》GB/T 39684-2020

《绿色建筑评价》GB/T 50378-2019

《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350-2019

《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368-2019

《民用建筑能耗数据采集标准》JGJ/T 154-2007

《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134-2019

《二次加压与调蓄供水工程技术规程》CJJ 140

《环境影响评价技术导则生态影响》HJ 19-2022

《节水器具应用技术标准》DB11/T 343-2022

《地源热泵系统工程技术规程》DB42/T 1304-2017

中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会 标 准

民用建筑工程低碳设计标准

Standard for design of Low-carbon civil building engineering

（征 求 意 见 稿）

T/CECS  XXX—202X

- 条文说明

制定说明

《民用建筑工程低碳设计标准》（T/CECS XXX—202X）经中国工程建设标准化协会标准202x年x月x日以x号文批准发布。

本标准在编制过程中，编制组针对近年来我国建筑光伏立面系统及光伏构件的设计情况进行调查研究，总结我国建筑工程设计的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过广泛征求意见，反复修改后制订。

为了便于广大建筑工程设计人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《民用建筑工程低碳设计标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准条文说明，对条文规定的目的、依据及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准的参考。

- 目次

1 总  则	36

3 基本规定	37

4 低碳管理	38

5 场地低碳设计	40

5.1 规划设计	40

5.2 生态影响	45

6 建筑低碳设计	48

6.1 布局设计	48

6.2 采光遮阳	49

6.4 围护结构	50

6.5 室内环境	51

7 材料与资源	52

7.1 选材	52

7.2 节材	53

7.3 运输储存	53

8 设备与能源	55

8.1 能源系统	55

8.2 电气设施	56

8.3 暖通空调	58

8.4 监测控制	59

9 给水排水	60

10 废弃物	63

- 总则

1.0.1  “十四五”时期，在我国双碳战略背景下建筑节能低碳发展要求得到进一步加强。国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》中明确“加强适用于不同气候区、不同建筑类型的节能低碳技术研发和推广，推动超低能耗建筑、低碳建筑规模化发展。”国家发改委、能源局进一步在《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》强调“提升建筑节能标准，推动超低能耗建筑、低碳建筑规模化发展，推进和支持既有建筑节能改造，积极推广使用绿色建材，健全建筑能耗限额管理制度。”住建部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，规划中表示“开展超低能耗建筑规模化建设，推动零碳建筑、零碳社区建设试点。”节能降碳是推进碳达峰碳中和、加快发展方式绿色转型的重要抓手。因此本标准从民用建筑工程低碳设计入手，有助于锚定“十四五”节能降碳目标任务，更好发挥节能降碳的经济效益、社会效益和生态效益。

1.0.2  本标准强调在新建、改建和扩建项目中遵循绿色建筑原则，为不同类型的民用建筑提供了系统化的低碳设计框架。其中既有建筑改、扩建，有利于充分发掘建筑价值、节约资源、减少碳排放与环境污染，拥有巨大的发展市场。通过规范化的碳排放计算、资源节约措施以及可再生能源的应用，旨在推动建筑行业向更环保、更可持续的发展方向迈进。

1.0.3  本标准要求在建筑初步设计和施工图设计的过程中，综合考虑建筑的形态与功能，关注建筑的全生命周期对环境和资源的影响。建立建筑物全生命周期（建材生产、建设期、运行期和拆除期）碳排放评价方法、工具及标准，在建筑设计阶段，考虑建筑全生命周期碳排放评价边界范围确定的原则和方法，建立评价模型。实现在方案阶段就能进行各项技术措施的全生命周期碳减排效果优化比选，定量计算不同技术方案的单位面积碳减排成本，将建筑碳排放管理和评估关口前置。确保施工过程中对环境的影响最低，运营阶段能为人们提供健康、舒适、低耗、无害的活动空间，拆除后又对环境危害降到最低

1.0.4  符合国家、地方法律法规和其他有关标准规定，是民用建筑低碳设计的必要条件。本标准着重提出节地、节能、节材、节水等低碳设计内容，但结构安全、防火安全等基本要求并不列入本规范。因此低碳设计时，除应符合本规范要求外，还应符合其他国家现行有关标准的规定。

- 基本规定

3.0.1  建筑单体和建筑群均可以进行低碳设计，规划建设应符合法定控制性详细规划，并应满足低碳建筑建设相关专项规划提出的低碳设计控制要求。

单栋建筑应为完整建筑，不得从中节选部分空间。单体建筑应以该栋建筑所属工程项目的总体为基准进行低碳设计，即所在地城乡规划行政主管部门核发的工程建设规划许可证及其设计条件的控制要求。建筑群是指位置相邻、功能相近、权属相同、技术体系相同（近）的两个及以上建筑单体组成的建筑群及建筑群内的特定区域，包括住宅建筑群和办公建筑群。

低碳设计应以建筑单体或建筑群为对象，计算系统性、整体性指标时，应选择大小合理、口径一致的边界。物理边界以建筑规划用地面积范围为准，控制指标以物理边界内规划、设计、运行阶段采取的技术措施为准。

3.0.2  低碳建筑是在全生命周期内，遵循“减量化、再利用、再循环”的原则，兼顾资源节约和环境保护，最大限度地降低建筑材料和能源消耗，优化碳排放性能优化的建筑类别。因此需要综合考虑建筑场地、建筑形式、建筑技术、投资预算之间的关联影响，比选碳排放性能最优的建筑形式、技术、设备、材料，推动建筑行业的绿色转型与可持续发展。

场地选择，优先选择具备良好生态环境和交通条件的场地，减少对自然生态的破坏和交通碳排放。建筑形式，采用有利于自然通风、采光和保温的建筑形式，降低对人工能源的依赖。技术应用，引入先进的低碳技术，如太阳能、地热能等可再生能源技术，提升能源利用效率。设备选用，选用高效节能的设备和设施，减少能源消耗和碳排放。材料使用，优先使用低碳、可再生和可循环利用的建筑材料，减少材料生产和运输过程中的碳排放。

3.0.3  随着建筑技术的不断发展，低碳建筑的实现手段愈加多样化，新技术和适宜技术的不断涌现显著提升了低碳建筑的综合效益，包括经济效益、社会效益和环境效益。低碳建筑鼓励结合项目特征在设计方法、新技术利用与系统整合等方面进行创新设计：

在条件允许时，优先采用被动措施实现设计目标；

各专业应利用现代信息技术进行协同设计；

通过精细化设计提升常规技术与产品的功能；

新技术的应用应进行适宜性分析；

设计阶段应定量分析，预测建筑建成后运行状况，并设置监测系统。

在进行低碳设计创新的同时，必须确保建筑整体功能的合理落实，并满足结构、消防等基本安全要求。通过这些措施，低碳建筑不仅能够实现更高的综合效益，还能推动建筑行业的可持续发展。

低碳管理

4.0.1  因地制宜的设计策略要求在设计过程中充分利用当地的自然资源和环境优势，以最大限度地减少能源消耗和碳排放。被动式技术强调通过优化建筑的自然通风、采光和保温性能，减少对人工能源的依赖。通过结合当地气候特点和环境条件，进行可再生能源利用系统与建筑一体化同步设计，延长建筑使用寿命，提升建筑的能源效率和环境友好性。

4.0.2  低碳设计管理的基本流程图如图1所示：

图1：低碳设计管理流程图

碳源和碳汇：碳源指的是建筑过程中产生二氧化碳的各个环节，如材料生产、运输和施工等；碳汇则是指能够吸收和储存二氧化碳的途径，如绿化和使用可再生材料等。应对项目所在地的碳排放源和碳吸收汇进行详细分析，识别主要碳排放环节和潜在碳汇途径，为制定低碳技术策略提供科学依据。

前期调研：在设计初期，应进行详细的调研工作。这包括了解项目所在地的气候、环境条件、现有资源和技术水平等，以便为后续的设计提供科学依据。

项目定位与建设目标：明确建筑的用途、功能、规模等，并根据项目定位制定低碳建设目标。

技术可行性：根据碳源和碳汇分析结果，制定相应的低碳技术策略，包括但不限于节能设计、可再生能源利用、高效设备选用、绿色材料应用和废弃物管理等方面，确保各项技术措施的有效实施。评估所选用的低碳技术是否在项目中可行。这包括技术的成熟度、适用性以及与现有条件的兼容性等。

经济环境与社会效益：应对各项低碳技术的增量成本与效益进行详细分析，综合考虑初始投资、运行成本和环境效益，确保在经济效益、环境效益和社会效益上实现最佳平衡，推动建筑行业的绿色转型和可持续发展。

风险评估：在项目实施过程中，应设置相应的监控系统，对低碳技术的应用效果进行实时监测和评估，确保设计目标的实现，并根据监测结果进行必要的调整和优化。

4.0.4  隐含碳是指建筑材料在开采、生产、运输过程中产生的碳排放。减少隐含碳是实现建筑低碳化的关键：一方面在能够更早地掌握建筑可能实现的低碳性能，及时优化或调整建筑方案或技术措施，为建成后的运行管理做准备；另一方面是作为设计评价的过渡，与各地现行的设计标识评价制度相衔接。

场地低碳设计

规划设计

低碳设计场地选址优先考虑对已开发用地或废弃用地的开发利用。废弃用地包括不可建设用地（各种原因未能使用或尚不能使用的土地，如裸岩、石砾地、陡坡地、塌陷地、盐碱地、沙荒地、沼泽地、废窑坑等)、仓库与工厂弃置地等。利用前应对废弃用地进行检测并进行相应处理。对原有的工业用地、垃圾填埋场等场地进行再生利用时，应提供场地检测与再利用评估报告，为场地改造措施的选择和实施提供依据。

民用建筑项目的选址应优先选择具备良好市政基础设施和公共服务设施的场地，以降低建设总量，这是实现低碳设计的重要原则之一。根据《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》，合理的选址不仅能有效降低建筑能耗，还能减少对自然资源的消耗，进而降低碳排放。良好的市政基础设施如交通、供水、排水等，不仅提升了建筑的使用效率，还能在运行阶段减少能源浪费。例如，靠近公共交通的建筑能够鼓励居民使用公共交通出行，从而减少汽车使用频率，降低交通排放。此外，公共服务设施的完善，如教育、医疗和商业服务，可以提高居民的生活质量，减少因基础设施不足而产生的额外建设需求，这在一定程度上也避免了城市扩张带来的生态压力。因此，选址时综合考虑市政和公共服务设施的配备，不仅是对资源的有效利用，也是实现经济、社会和环境效益统一的重要手段。这种综合考虑符合国家标准对低碳设计的要求，有助于推动建筑行业向可持续发展转型。

在场地设计的初期阶段，通过简化能量建模、对标类似项目和分析已有数据，提出碳预测模型是实现低碳建筑的重要步骤。这种方法论不仅符合《建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）中对能效提升的要求，还为建筑的长期可持续性提供了科学依据。通过构建碳预测模型，可以有效预测场地的年度能源用量和系统能源使用名目，从而在设计阶段就识别出潜在的能源需求和碳排放热点。这一过程有助于优化建筑设计，减少峰值负荷，降低运行阶段的碳排放。研究表明，建筑运营阶段的能耗占全球能源消耗的近三分之一，因此，早期的能量建模和碳预测对于实现整体减排目标至关重要。此外，通过对标类似项目，可以借鉴成功经验，优化设计方案，确保资源的高效利用。简化能量建模的方法，如使用动态模拟软件和历史数据分析，不仅提高了预测的准确性，还能够为后续的运营阶段提供数据支持，使得建筑在使用过程中能够持续监测和调整能源使用策略。因此，这一标准强调了在场地设计初期进行全面、科学的碳预测的重要性，为推动建筑行业向低碳转型奠定了基础。

在运营阶段，持续记录场地碳源的年度排放量和累计排放量，包括现场燃烧、电网供电、制冷剂及隐藏碳等，符合国家低碳设计标准的要求。这一做法不仅有助于全面了解建筑的碳排放特征，还为后续的减排措施提供了数据支持。根据《公共建筑运营单位（企业）温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，建筑运营期间的实际碳排放应包括直接和间接排放，其中直接排放来源于化石燃料的使用，而间接排放则主要来自电力消耗。通过对不同碳源的记录，能够识别出主要的碳排放环节，从而制定针对性的减排策略。例如，现场燃烧产生的碳排放可以通过优化燃料使用和提高设备效率来减少，而电网供电的碳强度则可以通过使用可再生能源来降低。研究表明，建筑运营阶段的能耗占全球能源消耗的近三分之一，因此，准确记录和核算各类碳源的排放量，对于实现建筑行业的低碳转型至关重要。此外，隐藏碳的识别与评估，能够揭示材料生产、运输及其生命周期内未被直接计入的碳足迹，这为全面降低建筑整体碳排放提供了更深入的视角。因此，建立健全的碳排放监测体系，是推动建筑行业实现可持续发展的重要举措。

优先使用零碳、低碳能源，不仅符合《建筑节能设计标准》GB 50189中对建筑能源效率的规定，也与《十四五可再生能源发展规划》相一致，后者明确提出要加快可再生能源的利用，以减少对化石燃料的依赖。通过优先采用可再生能源，可以显著提高建筑的可再生能源利用率和电气化率，降低运营过程中的碳排放。例如，太阳能光伏系统能够将太阳能转化为电力，满足建筑用电需求，而水源热泵则利用水体的热能进行供暖和制冷，进一步提升能效。此外，生物质发电作为一种低碳能源形式，可以有效替代传统化石燃料，减少温室气体排放。研究表明，城市地区的可再生能源利用不仅有助于降低二氧化碳排放，还能推动经济发展和改善居民生活质量。因此，通过综合考虑各类能源需求与资源条件，并优先使用可再生能源设施，不仅可以实现建筑的低碳目标，还为构建绿色、可持续的城市环境奠定了基础。

本标准参考《建筑节能设计标准》GB 50189、《十四五可再生能源发展规划》的要求中对资源高效利用的指导思想。

余热和废热是指在能源利用过程中未被有效利用的热能，如工业生产中的高温废气或设备运行产生的冷却水等。通过回收这些热量，可以显著降低能源消耗和碳排放，提升系统整体能效。研究表明，合理利用余热可使能源效率提高5%-10%。

采用直接供热或梯级利用方式供热，可以最大化能源的使用效率，降低建筑运营中的碳排放。利用热泵系统和储能技术，可以提高地热资源的利用率，确保在不同季节和负荷条件下的稳定供热。

使用高效设备，如热泵和高效换热器，可以有效提升系统的整体能效，降低运营成本。同时，优化供热管网设计不仅能够减少热量损失，还能提高能源利用率。例如，合理减小管径尺寸可以降低流体阻力，减少能耗，同时结合先进的输配技术，能够最大限度地提升输热能力。

利用地下热能应符合《地热资源开发利用管理办法》的相关规定，强调科学评估地热资源的环境适应性。通过了解土壤的分层和温度分布，可以有效判断地热资源的可用性和开发潜力，避免因过度抽取导致地热资源枯竭或地下水位下降。根据研究，合理的渗透能力评估有助于优化地热系统的设计，确保热量有效传递并减少环境影响。此外，这种调查还可以识别潜在的地下水污染风险，保障周边生态环境的安全。

本标准参考《建筑节能设计标准》GB 50189对能源结构优化的要求。分布式发电，如太阳能光伏和风力发电，有效降低对集中式电网的依赖，提高能源利用率，增强系统的灵活性和可靠性，减少碳排放。此外，结合集中式发电的优势，实现更高效的能源管理和调度，确保在不同负荷条件下的稳定供电。

光伏建筑一体化（BIPV）不仅能够将光伏组件与建筑结构有机结合，实现空间的高效利用，还可以降低建筑能耗，减少碳排放。采用智能微网技术能够优化能源管理，提升系统的灵活性和可靠性，同时蓄能系统的应用则有助于平衡供需，提高可再生能源的利用率。

采用生物质能技术符合《可再生能源法》和《生物质能开发利用规划》的相关政策，强调生物质作为清洁能源的重要性。生物质供热利用农作物秸秆、畜禽粪便等资源，通过直接燃烧或热电联产技术转化为热能，有效减少对化石燃料的依赖，降低碳排放。生物质热电联产系统不仅提高了能源利用效率，还能实现废物的资源化利用。此外，城市垃圾发电通过焚烧处理减少填埋量，回收能源，符合可持续发展的目标。因此，推动生物质能的应用将有助于实现建筑行业的低碳转型和环境保护目标。

根据《电力需求侧管理办法》（2023年版）的相关规定，旨在提高电能利用效率和优化电力资源配置。通过实施需求侧管理，能够有效调节用电负荷，减少高峰时段的电力需求，降低能源消耗和碳排放。根据国家发展改革委的研究，合理的需求响应措施不仅可以平衡电网负荷，还能提升可再生能源的消纳能力。此外，多样化的用电服务，如智能用电和绿色用电，能够满足用户的个性化需求，提高用户参与度，从而推动整体能源结构向低碳转型。

根据《电力发展“十四五”规划》的战略方向。通过整合先进的信息通信技术，可以实现对电力系统的智能化管理，提高电网的灵活性和可靠性。分布式电源的接入不仅能够提升可再生能源的利用率，还能通过智能微网技术优化负荷管理，平衡供需关系，降低峰值负荷。

场地蓄能系统低碳设计根据《可再生能源法》和《电力需求侧管理办法》的相关规定，强调科学评估和合理配置蓄能系统的重要性。通过有效利用如水蓄能、相变蓄能等技术，可以在电力需求低谷时储存多余的可再生能源，在需求高峰时释放，从而平衡电网负荷，减少对传统化石燃料的依赖。

通过智能控制系统，可以实时监测和调节蓄能设备的运行状态，优化充放电策略，从而减少能量损失和提高响应速度。这一过程涉及多个关键技术，包括数据采集、实时分析和反馈控制。智能控制系统利用传感器和物联网技术，持续跟踪蓄能设备的性能参数，如电池状态、充放电速率和环境条件等，从而实现精准管理。此外，智能控制系统还能够预测未来的能源需求和生产情况，通过数据分析优化资源配置，从而降低运行成本和碳排放。

根据《可再生能源法》和《能源法》的相关政策，通过优先本地消纳，可减少输电损耗，提高能源自给自足能力，确保可再生能源的高效利用。集成储电技术能够在电力需求低谷时储存过剩的可再生能源，并在需求高峰时释放，从而平衡负荷，降低对传统化石燃料的依赖。此外，集成储电、蓄热和蓄冷等多种蓄能方式，将进一步提升可再生能源的利用率。例如，通过蓄热技术，可以在低需求时段储存热能，在高需求时段释放，优化热能供应；而蓄冷技术则可以在夏季高温时段提供冷却，减轻空调负荷。这种综合应用不仅提高了系统的灵活性和稳定性，还能有效削减尖峰负荷和运营成本。

场地排水系统低碳设计应符合《民用建筑节水设计标准》GB 50555的规定。统筹场地内外水资源，优先接驳市政给排水体系，同步规划建设供水、排放和非传统水源利用一体化设施，鼓励雨污分流，倡导污水建筑工程项目化分类处理和回用，构建项目循环水务系统。

此外，应充分利用非传统水源。从单体建筑、小区社区多层面统筹建设雨水、中水回用系统。采用低影响开发的理念，建设雨水收集、利用、控制系统，优先采用透水铺装，合理采用下凹式绿地、雨水花园和景观调蓄水池等方式利用雨水，实现与其他自然水系和排水系统的有效衔接。

其中年径流总量控制率定义为，通过自然和人工强化的人渗、滞蓄、调蓄和收集回用，场地内累计一年得到控制的雨水量占全年总降雨量的比例。外排总量控制包括径流减排、污染控制、雨水调节和收集回用等，应依据场地的实际情况，通过合理的技术经济比较，来确定最优方案。

设计时应根据年径流总量控制率对应的设计控制雨量来确定雨水设施规模和最终方案，有条件时，可通过相关雨水控制利用模型进行设计计算；也可采用简单计算方法，通过设计控制雨量、场地综合径流系数、总汇水面积来确定项目雨水设施需要的总规模，再分别计算滞蓄、调蓄和收集回用等措施实现的控制容积，达到设计控制雨量对应的控制规模要求。

屋面雨水和道路雨水是建筑场地产生径流的重要源头，易被污染并形成污染源，故宜合理引导其进人地面生态设施进行调蓄、下渗和利用，并采取相应截污措施。地面生态设施是指下凹式绿地、植草沟、树池等，即在地势较低的区域种植植物，通过植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水，达到控制径流污染的目的。

根据《国家生态文明建设实施方案》的指导思想，场地园林景观低碳设计应强调生态系统在应对气候变化中的重要作用。通过增加灌木和乔木的种植比例，可以显著提升土壤有机碳含量，增强土壤的固碳能力。研究表明，森林生态系统的固碳能力远高于草地和农田，主要是由于木本植物的生物质碳更易于长期储存。通过优化园林景观设计，提高植物覆盖率和多样性，不仅能增强城市绿化效果，还能在一定程度上缓解城市热岛效应，改善微气候。这种综合措施符合国家对生态环境保护与可持续发展的总体要求，有助于实现碳达峰和碳中和目标。

根据《国家生态文明建设实施方案》，合理的林相结构有助于提高植物的光合作用效率，从而增加生物量和土壤有机碳的储存。绿地郁闭度是衡量植被覆盖程度的重要指标，适宜的郁闭度不仅可以提高植物的生长速率，还能有效减少土壤水分蒸发，改善微气候条件。研究表明，绿地郁闭度在0.4-0.7之间，植物能够充分利用阳光进行光合作用，同时避免因过度竞争导致的生长抑制。此范围内的郁闭度能够有效促进灌木层和乔木层的共存，形成多层次的植被结构，从而增强生态系统的稳定性和抗逆性。此外，合理配置不同层次的植物，有助于提升生物多样性，为各种生物提供栖息环境，进一步增强生态服务功能。

根据《固体废物污染环境防治法》的相关要求，集中处理园林植物废弃物，如修剪下来的树枝和落叶，可以有效减少垃圾填埋和焚烧带来的环境负担。采用堆肥化或生物质燃料技术将这些废弃物转化为有机肥料或清洁能源，不仅能够提高土壤肥力，还能减少温室气体排放。此外，宜采用表层土回收利用的生态补偿措施，这种方法能够有效改善土壤结构，显著提升土壤的有机碳储存能力，从而增强土壤的固碳功能。

根据《城市道路交通规划设计规范》GB 50688，场地交通组织低碳设计实施网格化道路规划，完善项目内部微路网建设，优化项目道路与城市主干道的接驳设计。综合考虑社区及其周边的公共交通站点布局，打造以人为本的慢行交通系统。提升公交、地铁和自行车等多种交通方式的换乘便捷性，构建紧凑高效的公共交通和慢行交通网络。

为便于建筑使用者选择公共交通出行，在选址与场地规划中应重视建筑及场地与公共交通站点的有机联系，合理设置场地出入口，并设置便捷的步行通道联系公共交通站点，如建筑外的平台直接通过天桥与公交站点相连，建筑地下空间与地铁站点相连等。

根据《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》、《国家氢能产业发展规划》的相关政策，旨在推动交通领域的绿色转型。随着全球对低碳经济的重视，氢能源作为一种清洁、可再生的能源形式，已被广泛认可为未来交通工具的重要动力来源。氢能车辆具有零排放、能量转换效率高等优点，能够有效减少温室气体排放，并改善城市空气质量。

在电气化方面，电动汽车和电气化公共交通系统的推广也在不断加速。通过预留相关技术条，可以为未来的基础设施建设提供灵活性和适应性，以便于快速集成新型低碳交通工具。这不仅有助于提升城市交通系统的整体效率，还能促进可再生能源的利用，推动城市向低碳、可持续发展迈进。

根据国家发改委《“十四五”循环经济发展规划》的相关要求，强调在基础设施建设中推动资源的高效利用和循环经济的发展。可以通过使用再生沥青、废旧混凝土等材料，有效减少新材料的需求，降低资源消耗和环境影响。

《国家碳排放权交易市场建设方案》和《碳达峰碳中和标准体系建设指南》的相关规定，旨在为实现碳中和目标提供数据支持和管理依据。通过建立碳排放管理平台，可以系统性地收集各类用能数据，包括建筑物的能耗、交通运输的排放及其他相关活动的碳足迹，形成全面的碳排放数据库。

有效的数据管理不仅有助于实时监测和评估碳排放水平，还能为制定减排策略提供科学依据。通过整合不同来源的数据，管理平台可以实现对碳排放的动态监控，及时调整能源使用策略，从而降低整体碳排放。同时，这一平台的建立也为企业和政府提供了透明的信息披露机制，提升社会对碳管理工作的认知与参与度。根据《温室气体核算与报告标准》，通过规范化的数据收集与报告，可以确保信息的准确性和可靠性，为实现国家的碳达峰与碳中和目标奠定坚实基础。因此，在场地设计中设置碳排放管理平台，是推动低碳发展、促进可持续城市建设的重要措施。

根据《国家水资源管理办法》和《城市节水行动计划》的相关政策，通过建立水资源管理系统，可以实时监测和分析水资源的数量与质量，确保中水和再生水的有效利用。

根据《建筑节能设计标准》GB 50189的相关规定，智能照明系统通过传感器和控制算法，能够实时调节照明强度和时间，减少20%-30%不必要的能源消耗，从而降低整体电力需求。此外，采用高效节能灯具，如LED灯具，具有更长的使用寿命和更低的能耗，相比传统白炽灯具，其能效可提高50%以上。

生态保护

本标准根据《生态文明建设实施方案》和《国土资源部关于加强土地利用管理的通知》的相关政策，通过选择生态价值较低的地块进行建设，可以有效避免对重要生态系统和生物多样性的破坏，降低建设活动对环境的负面影响。

低生态价值地块指在生态功能、物种多样性和环境质量方面相对较低的土地。这类地块通常由于人类活动，如城市化、农业开发或工业用地，导致其生态系统受到严重破坏，生物多样性减少，土壤质量下降。因此，这些地块在进行建设或开发时，相对容易进行改造，而不会对重要的生态系统造成显著影响。

在国家低碳设计标准中，优先利用低生态价值地块进行民用建筑工程，旨在减少对高生态价值区域的开发压力，从而保护重要的自然栖息地和生物多样性。通过选择这些低生态价值地块进行建设，可以有效降低对环境的负面影响，同时为城市基础设施的发展提供必要的空间。

此外，利用低生态价值地块还可以为后续的生态恢复和环境修复创造条件。通过合理规划和设计，可以将这些区域转变为具有一定生态功能的空间，实现资源的再利用和循环利用。因此，在制定土地利用政策和规划时，应优先考虑低生态价值地块，以促进可持续发展和绿色建筑目标的实现。

本标准强调了在进行场地内外生物资源调查评估时，需要进行生物资源调查评估：对场地内外的生物资源进行全面调查，了解物种的种类、数量及其生态环境，以便为生态保护提供科学依据；并保证生态系统的平衡和生物多样性，防止生态失衡和物种灭绝。其中：

对古树名木实施专项保护，制定具体的管理方案，确保其生长环境不受干扰，并定期进行健康评估和记录。临时使用林地后，必须在一年内恢复植被和林业生产条件。对于因人为活动造成的植被损失，应进行补种，确保生态恢复。定期调查外来入侵物种的种类及其影响，采取相应的控制措施，防止其对本地生态系统的破坏。

使用截水沟和排水系统可以有效阻隔地表径流，防止雨水携带污染物进入河道、湿地等水体，保护淡水资源和地下水井；将地表径流引导至沉沙池或人工湿地进行净化处理，去除悬浮物、重金属等污染物，降低径流对水体的污染风险；拦截坡面径流，排水沟可以有序排出积水，减少地表径流对土壤的冲刷和侵蚀，防止水土流失。

通过设置监测点、使用红外相机、声学监测等方式，记录场地及周边区域内动物的种类、数量、栖息地及活动规律；收集到的数据应进行分析，以识别关键栖息地和动物迁徙路径，特别是在繁殖期和其他关键生物学阶段的活动模式；基于调查结果，制定针对特定物种和栖息地的生物多样性管理计划，明确保护目标和措施（包括栖息地恢复、外来物种管理和人类活动的调控）；规划生态走廊，确保动物能够安全跨越人类活动区域，连接不同栖息地，以促进基因流动和物种繁衍。

根据《中华人民共和国土地管理法》和《生态文明建设实施方案》的相关要求，通过高效的工程手段减少土地占用，提升土地集约程度，从而在有限的空间内实现更高的经济和社会效益。例如，利用立体开发模式，可以在同一地块上实现多种功能，如地下停车场与地上绿地的结合，有效降低对新增用地的需求。同时，推广节地模式，如“用存量换增量”，通过改造低效用地和旧建筑，实现资源的再利用，减少对新土地的开发压力。这些措施不仅有助于保护生态环境，还能提高土壤的碳储存能力。研究表明，合理的土地利用和管理可以促进土壤有机碳的积累，从而增强土壤的固碳能力。根据自然资源部的数据，采用节地技术和模式后，单位GDP建设用地使用面积显著下降，推动了经济发展与资源环境代价的双重优化。因此，加强土地集约利用与节地技术推广，将为实现国家碳中和目标提供重要支撑。

建筑设计

一般规定

民用建筑的低碳设计包括新建建筑的低碳设计和既有建筑的低碳改造设计。新建建筑应严格遵循《建筑节能设计标准》，在设计阶段就融入节能、环保和可再生能源利用的理念，推广超低能耗和近零能耗建筑，以减少运营阶段的能耗和碳排放。根据《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，到2025年，我国将大力推进新建绿色建筑的比例，确保其能效水平达到国际先进标准。

对于既有建筑，节能改造同样至关重要。我国已有建筑总量庞大，能耗和碳排放强度高，因此，实施节能降碳改造成为必经之路。根据国务院办公厅发布的《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》，各地区需制定年度改造计划，重点关注外墙保温、门窗改造等关键环节，以提升整体能效20%以上。此外，通过引入智能管理系统和可再生能源技术，如光伏发电和地源热泵，可以进一步优化既有建筑的能源使用效率。

    - 根据《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366，建筑的碳排放涵盖了从材料生产、施工到运营和拆除的各个阶段，因此在设计初期进行全面的碳排放评估至关重要。使用建筑碳排放计算分析软件等工具，可以对不同设计方案进行动态模拟，评估其在各阶段的碳排放情况。这些软件支持多种建筑类型和气候条件，能够提供精确的碳排放数据，帮助设计师识别潜在的减排措施，并优化设计参数。例如，通过选择高效节能材料、合理配置可再生能源系统等手段，可以显著降低建筑的运营阶段能耗和碳排放。

- 6.1.6  南北朝向的建筑在采光和通风方面具有显著优势。冬季时阳光能够有效照射到室内，提供必要的热量，从而降低采暖需求；而在夏季，良好的通风设计可以帮助建筑避免过度的热量积累，减少空调使用，从而降低冷却负荷。

通过因地制宜地分析，以“被动优先，主动优化”为原则，结合不同地区气候、环境、人文特征，根据具体建筑使用功能要求，充分利用自然通风、自然采光、太阳得热，控制体形系数和窗墙比等，才能为后续定量分析优化打下坚实的基础，为最终获得最优设计策略提供依据。在很多情况下，通过被动式建筑设计降低建筑能耗具有一次性的特点，与采用主动节能技术相比，不需要考虑设备效率下降、调试使用不当、设计工况与实际工况偏离等常见问题。

6.1.8  《超低能耗公共建筑设计标准》等相关政策的指导思想。建筑综合节能率是指在设定计算条件下，建筑设计的能耗综合值相较于基准建筑能耗综合值的减少量所占比例。随着绿色建筑标准的推广和实施，越来越多的新建公共建筑和居住建筑开始注重节能设计。实施综合节能措施后，建筑能耗可降低20%-30%；而在一些超低能耗建筑中，这一比例甚至可以高达到60%以上。建筑综合节能率不仅可以显著降低运营阶段的能源消耗，还能有效减少碳排放，为实现国家的碳达峰和碳中和目标做出贡献。

建筑降碳率的提升，需要通过优化建筑设计、采用高效节能设备和可再生能源技术来实现。研究表明，合理的建筑布局、优质的围护结构和智能化管理系统能够显著减少能源消耗，从而降低二氧化碳排放。此外，碳排放强度作为衡量建筑环境影响的重要指标，应严格控制在国家规定的范围内，以确保建筑在运营阶段对环境的负担最小化。

随着国家对绿色建筑和低碳技术的重视，推广近零能耗建筑已成为行业发展的重要方向。通过实施这一标准，不仅可以提升建筑的能效，还能为实现国家的碳达峰和碳中和目标提供有力支持。因此，在新建和改造项目中，必须严格遵循《近零能耗建筑技术标准》的要求，以推动建筑行业向更高效、更环保的方向发展。

6.1.9  既有建筑低碳改造设计应符合《建筑节能设计标准》和《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》的相关要求，旨在提高改造效率，降低施工成本，同时减少对环境的影响。

预制构件的使用能够显著提高施工的速度和质量，减少现场施工对周围环境的干扰。通过标准化设计，可以实现更高的资源利用率，降低材料浪费，并且便于后期维护和管理。此外，采用少规格、多组合的设计理念，可以灵活应对不同建筑的改造需求，提升改造的适应性和可持续性。

供热分户计量可以确保每个住户根据实际使用情况支付相应的费用，激励用户合理使用热能，减少不必要的浪费。根据研究，实施供热分户计量后，用户的热能使用量可减少10%-30%。通过实时监测和数据分析，管理者能够及时发现并解决系统中的问题，从而进一步提升供热系统的整体效率。此外，结合现代技术，如智能控制系统和物联网（IoT）技术，可以实现对供热系统的动态管理，优化运行模式，降低能耗。全电气化的一体式建筑设备系统也可与供热分户计量方案相结合，实现多种能源的协同利用，推动建筑向零碳转型。

使用可循环建材，如再生混凝土、再生木材等，可以有效减少对新材料的需求，降低生产过程中的能源消耗和碳排放。耐久性建材则有助于延长建筑的使用寿命，减少频繁维修和更换所带来的资源浪费。此外，选择本地材料不仅可以降低运输过程中的碳排放，还能支持地方经济发展，减少环境影响。

采光遮阳

根据《建筑采光设计标准》，良好的天然采光不仅能降低人工照明的需求，还能提升室内环境质量，满足使用者的视觉和心理需求。在设计中，应考虑建筑的布局和窗体设计，以最大化自然光的引入。例如采用错列式或斜列式布局可以减少建筑间的遮挡，提高采光效果。

采用合理的措施控制眩光，包括遮挡光源、调整灯具安装位置和角度、选择合适的灯具类型。例如，使用具有较大遮光角的灯具可以有效减少直接眩光，使得人眼不易受到强光刺激，从而提升视觉舒适度。合理配置窗户面积和位置，结合反射材料，可以有效改善室内的光照均匀性，降低眩光现象。

通过传感器等设备实时监测室内自然光照强度，并将其数据传输至控制系统，为室内照明控制系统提供实时数据。通过联动，实现室内照明与自然光的动态平衡，最大限度地利用自然光，减少人工照明能耗和碳排放。

- 6.2.3  建筑遮阳设计应满足现行国家和地方标准中遮阳系数或太阳得热系数的相关要求，宜采用低碳环保的遮阳材料以及可调节太阳得热系数（SHGC）的调光玻璃，减少材料生产过程中的碳排放。这一设计理念符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189和《民用建筑热工设计规范》GB 50176的相关规定。

遮阳系数（SC）和太阳得热系数（SHGC）是评估建筑围护结构性能的重要指标。SC表示通过透光围护结构（如窗户）进入室内的太阳辐射与标准玻璃透过量的比值，而SHGC则更为全面地考虑了直接透射和吸收再辐射的热量12。使用低碳环保材料，如再生塑料或天然纤维，可以显著降低生产过程中的碳排放，同时提高建筑的可持续性。调光玻璃作为一种新型材料，能够根据光照强度自动调节透光率，从而有效控制室内温度和光照，减少空调和照明的能耗。

  - 围护结构

碳足迹评价是指通过量化评估产品或服务在其整个生命周期内产生的温室气体排放总量。围护结构的碳足迹评价应涵盖材料的生产阶段、施工阶段、使用阶段及报废阶段的隐含碳排放。根据ISO 21930-2017标准，建筑产品和服务的环境产品声明（EPD）可以为材料选择提供透明的信息，使设计师能够在满足性能需求的同时，优先选择低碳材料。此外，采用低碳环保材料，如再生材料和本地材料，不仅可以降低运输过程中的碳排放，还能支持地方经济发展。因此，在设计阶段进行全面的碳足迹评估，可以显著降低建筑的隐含碳排放，达到节能减排目标。

建筑维护结构在使用过程中，当围护结构两侧出现温度与湿度差时，会造成维护结构内部温湿度的重新分布。若围护结构内部某处温度低于了空气露点温度，围护结构内部空气的水分或渗入围护结构内部结构的空气中的水分将发生冷凝。因此，应防止水蒸气渗透进入围护结构内部，并控制围护结构内部不产生冷凝。供暖建筑的外墙、屋面应根据现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求，进行内部冷凝验算。

    - 本条文参考现行国家标准《建筑节能设计标准》GB 50189、《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624。外围护结构的保温层应连续完整，避免出现断裂或缝隙，以确保保温效果的连续性。在墙角等易形成热桥的部位，应采用成型的保温构件，以减少热量的集中流失。在严寒、寒冷和夏热冬冷气候区，应优先采用外保温、隔热系统。外保温系统将保温层设置在外墙外侧，利用墙体的热惯性，减少室内温度的波动，最大限度地减少热量的流失，提高建筑的整体保温性能和室内舒适度。相比之下，内保温系统将保温层设置在内墙一侧，虽然施工较为方便，但难以避免热桥，且无法充分利用墙体的热惯性。

在墙体、屋面及地面工程中，选择合适的保温和隔热材料是确保建筑节能和舒适性的重要环节。选择较低导热系数的材料，以减少热量的传导，提升建筑保温性能。此外，，考虑材料的强度和施工便捷性，适当的密度可以提高材料的抗压强度和耐久性，具备足够的抗压强度，以承受建筑物的荷载，确保结构的安全性和稳定性。保温材料的燃烧性能应符合相关的消防安全标准，确保在火灾情况下具有良好的安全性。

本条文参考《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151。在门窗工程设计中，选择合适的保温和隔热材料至关重要。所选材料应具备良好的保温性能，以减少热量通过门窗的传导，降低建筑的能耗。优质的保温材料能够有效降低冬季热损失和夏季热增益。中空玻璃的露点温度应符合设计要求，以防止在低温环境下出现结露现象，避免霉变和结构损坏。应选择具有适当遮阳系数的玻璃，以有效阻挡夏季阳光直射，减少室内温度上升，从而降低空调负荷和能耗。所选材料的可见光透射比应合理，以确保室内采光充足的同时，避免过多的热量进入。合理的透光率可以提升居住环境的舒适度。

室内环境

6.5.2  热舒适分析工具，能够模拟建筑在不同气候条件下的热环境，预测建筑室内温度、湿度、气流速度等参数，量化室内环境对居住者热感觉的影响。通过这些工具，设计师可以准确预测建筑在不同气候条件下的供暖和制冷需求，并识别潜在的过热风险。例如，使用CBE热舒适工具，可以为设计提供基于实际数据的热舒适区计算结果，从而优化HVAC（供暖、通风与空调）系统的设置。

材料与资源

选材

绿色建材标识认证由权威机构授予，确保所选材料在生产、使用和废弃阶段均符合环保标准。选择绿色建材，设计师能够有效降低建筑生命周期内的碳排放。而具有碳足迹标签的产品提供了详细的生命周期碳排放数据，使消费者和设计师能够清晰了解材料的环境影响，为低碳设计提供了科学依据。

天然固碳建材，如某些类型的混凝土和砖块，能够在生产和使用过程中吸收二氧化碳，从而实现负碳排放。竹木作为一种快速生长的可再生资源，其碳捕集能力显著，并且具有优良的力学性能和美观性，适合用于结构和装饰。高性能建筑用钢因其强度高、重量轻、耐久性强，在减少材料使用量、降低整体结构的能耗的同时，提升了建筑的抗震和抗风能力。纤维复合材料和气凝胶等新型材料则通过其优异的热绝缘性能和轻质特性，有助于提高建筑的能效，降低供暖和制冷需求。例如，气凝胶以其极低的热导率而闻名，可以显著减少热损失，从而降低能耗。结合这些新型材料与结构体系，不仅能够提升建筑的整体性能，还能有效减少对环境的影响。

- 7.1.3 可集约化与工业化生产的材料，如预制构件和装配式建筑技术，能够在工厂中进行标准化生产，减少现场施工时间和材料浪费。这种方法不仅提高了施工效率，还降低了施工过程中的噪音和污染，符合现代建筑对环保的要求。

7.1.4  在设计阶段进行全面的材料使用量估算和隐含碳排放计算，可以为后续的减排措施提供科学依据。通过建立材料碳排放数据库，设计师能够清晰地了解不同材料在整个生命周期内的碳足迹，优化材料选择，降低整体碳排放。设计文件中应详细注明与实现低碳目标有关的建筑材料及其性能指标，包括材料的耐久性、热工性能和环境影响等。这不仅有助于评估建筑的环境友好性，还能为后期的运营管理提供数据支持。通过这种系统化的方法，可以有效识别出减排潜力较大的部分，为实现低碳目标提供切实可行的解决方案。

7.1.5  具有自清洁能力的材料通常基于超疏水原理，能够在雨水或风力等自然力的作用下，自动去除表面污垢和灰尘。例如，模仿自然界荷叶表面的微观结构，开发了多种超疏水涂层，可以使水珠在表面上形成较大的接触角，从而滚动并带走附着的污物。这种自清洁效应不仅能保持建筑外观的整洁，还能减少人工清洁所需的水和化学清洁剂，从而降低资源消耗和碳排放。研究表明，使用自清洁材料的建筑在维护方面可以减少约50%的清洁频率，这不仅节省了人力成本，还降低了因清洁产生的碳排放。这类材料通常具有较强的耐候性，能够有效延长建筑表面的使用寿命，减少因材料更换而产生的资源浪费。

节材

7.2.1  一体化设计强调建筑各个部分的协调与整合，综合考虑建筑、结构、设备及室内装修的相互关系，有效减少材料的重复使用和浪费。例如，在初期设计阶段，设计师可以利用BIM（建筑信息模型）进行全方位的模拟和分析，确保每一项材料和构件的使用都是必要的，从而减少不必要的开支和资源浪费。

此外，合理选择低碳环保材料和高效设备也是实现节约的重要环节。采用可再生材料、轻质高强材料以及模块化构件，不仅降低施工过程中的能耗，还能提升建筑的整体性能。同时，在室内装修中，选用多功能家具及灵活布局设计，可以最大限度地提高空间利用率，减少装修所需材料。通过这些设计策略，不仅能够有效控制成本，还能提升建筑的可持续性与舒适性。

7.2.3  通过充分利用可再循环、可再利用及利废建材，节约建材的同时也降低建筑材料的碳排放量。可再循环材料指的是需要通过改变物质形态可实现循环利用的土建材料，如钢筋、铜、铝合金型材等；可再利用材料指的是在不改变材料的物质形态情况下直接进行再利用，或经过简单组合、修复后可直接再利用的土建材料，如旧钢架、旧木材、旧砖等；还有的建筑材料则既可以直接再利用又可以回炉后再循环利用，例如旧钢结构型材等。利废建材即“以废弃物为原料生产的建筑材料”，是指在满足安全和使用性能的前提下，使用废弃物等

作为原材料生产出的建筑材料，且该建筑材料的性能同时满足国家现行有关标准的规定。废弃物主要包括建筑废弃物、工业废料和生活废弃物。在满足使用性能的前提下，鼓励利用建筑废弃混凝土，生产再生骨料，制作成混凝土砌块、水泥制品或配制再生混凝土；鼓励利用工业废料、农作物秸秆、建筑垃圾、淤泥为原料制作成水泥、混凝土等。

运输储存

应通过调整运输结构，推进多式联运，提高材料运输效率。这一策略符合现代物流管理的最佳实践，旨在降低运输成本和碳排放，同时提升物流系统的整体效率。多式联运是指结合公路、铁路、水路和航空等多种运输方式，以实现最佳的运输效率和经济效益。通过合理选择运输方式，可以最大限度地利用各类交通工具的优势。例如，铁路运输适合长途大宗货物，而公路运输则更灵活，适合短途配送。研究表明，采用多式联运可以降低15%-20%的运输成本和 30%-40%的碳排放。在推进多式联运过程中，应重视运输结构的优化。包括合理规划运输路线，利用智能导航系统减少不必要的行程，以及通过集装箱化和标准化包装提高装载率，从而降低单位运输成本。此外，优化货物装载和卸载流程，采用自动化设备和信息技术，能显著提高物流作业效率。

智能化工具，如智能托盘和自动化传送带系统，能够实时监控和管理物料流动，确保物流过程的可视化和信息透明，从而减少货物损失和提高验收效率。数字化技术的应用，如仓库管理系统（WMS）和调度系统，可以实现对库存状态的实时监控和数据分析，使得材料运输更加高效。通过集成先进的软件系统，企业能够优化库存管理，减少过剩和缺货现象，从而降低整体运营成本。

设备与能源

能源系统

8.1.2  根据《中华人民共和国可再生能源法》规定，可再生能源是指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源。目前，可在建筑中规模化使用的可再生能源主要包括太阳能、地热能和空气热能。《民用建筑节能条例》规定：国家鼓励和扶持在新建建筑和既有建筑节能改造中采用太阳能、地热能等可再生能源。在具备太阳能利用条件的地区，有关地方人民政府及其部门应当采取有效措施，鼓励和扶持单位、个人安装使用太阳能热水系统、照明系统、供热系统、供暖制冷系统等太阳能利用系统。

在进行低碳建筑设计时，应根据《中华人民共和国可再生能源法》和《民用建筑节能条例》等法律法规，在对当地资源条件和适用条件分析基础上，结合国家与地方的引导与优惠政策，优先采用可再生能源利用措施。应针对建筑所处的地理位置、环境条件、可再生资源情况、利用可再生能源后对环境产生的影响、技术经济性等进行可行性研究分析，并进行技术方案论证。

太阳能利用技术包括被动式太阳房、主动式太阳能光热利用和太阳能光电利用。太阳能光伏发电适宜在市政电网未覆盖的地区利用，太阳能热水在一些农村已经普遍应用，尤其是家用太阳能热水系统。太阳能供暖已经实施多项示范工程，是改善建筑冬季供暖室内热环境的有力措施之一。因此，在建筑中，选择的系统类型应与当地的太阳能资源和气候条件、建筑物类型和投资规模等相适应，在保证系统使用功能的前提下，使系统的性价比最优。

热泵技术包括应用浅层地热能的地源热泵系统和空气源热泵系统。地源热泵系统分为地埋管地源热泵系统（又称土壤源热泵系统）、地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统。空气作为热泵的低位热源，取之不尽，用之不竭，可以无偿地获取，而且其安装和使用都比较方便，但在严寒和寒冷地区使用时需考虑防冻等问题。

8.1.3  多能互补系统通过整合太阳能、风能、地热能等不同类型的可再生能源，能够有效应对各类能源的间歇性和波动性。例如，在一个典型的多能互补系统中，太阳能电池板可以在白天提供电力，而风力发电机则在风力充足时补充电力，这样可以实现能源供应的稳定性和灵活性。根据研究，采用多能互补的分布式能源系统可以提高能源利用效率，减少对传统化石燃料的依赖，从而降低碳排放。

合理设计各种能源的应用比例是实现高效运行的关键。通过对建筑用能特点的分析，可以确定不同能源在满足供暖、制冷和电力需求中的最佳比例。例如，在冬季供暖时，可以优先利用地热能和太阳能，而在夏季制冷时则可以侧重于风能和光伏发电。这样的设计不仅能够提高系统的经济效益，还能够降低整体运营成本。

同时，储能设备的合理利用也是确保系统稳定性的必要条件。通过引入蓄电池或蓄热装置，可以有效平衡不同时间段内的供需差异，提高可再生能源的消纳能力。

8.1.4  《民用建筑节能条例》规定：对具备可再生能源利用条件的建筑，建设单位应当选择合适的可再生能源，用于供暖、制冷、照明和热水供应等；设计单位应当按照有关可再生能源利用的标准进行设计。可再生能源建筑应用系统，应当与建筑主体工程同步设计、同步施工、同步验收。

目前，建筑的可再生能源利用的系统设计（例如太阳能热水系统设计），与建筑主体设计脱节严重，因此要求在进行建筑设计时，其可再生能源利用设施应与主体工程设计同步，从建筑及规划开始即应涵盖有关内容，并贯穿各专业设计全过程。供热、供冷、生活热水、照明等系统中应用可再生能源时，应与各专业节能设计协调一致，避免出现因节能技术的应用而浪费其他资源的现象。

电气设施

根据《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》的相关规定，建筑终端用能电气化是实现低碳目标的重要途径。根据研究，建筑电气化将电力作为终端能源消费的主要形式，替代传统的化石能源。通过将传统的供暖、热水和炊事等系统转变为高效的电力设备，如电热泵和电磁炉，不仅能够提高能源利用效率，还能改善室内空气质量，降低因使用化石燃料而产生的健康风险。此外，提高建筑用电比例还有助于降低居民的能源成本。当前，我国居民用电价格相对较低，与天然气等化石燃料相比，采用电力供能具有经济优势。通过推广光伏发电等可再生能源技术，可以进一步增强建筑的自给自足能力，实现“产、消、储”的多功能能源系统。

集中式发电与分布式发电是两种主要的电力生产方式，各自具有不同的特点和应用场景。集中式发电是指在大型发电厂中集中生产电力，通常以火电、水电、核电等传统能源为主。这种方式的优点在于可以利用规模经济，降低单位电能的生产成本，且技术成熟，能够提供稳定的大规模电力供应。然而，集中式发电也存在一些缺点，如长距离输电导致的能量损耗、对环境的影响以及在自然灾害或故障时可能引发大规模停电等问题。分布式发电则是指在靠近用户的地点配置小型发电设备（一般功率低于30MW），如太阳能光伏、风力发电、小型燃气轮机等。这种方式的优势在于能够提高供电的可靠性和灵活性，减少输配电损耗，并且能够更好地满足局部负荷需求。分布式发电系统通常具有较高的安全性，因其各个小型发电单元相对独立，故障时不会导致大规模停电。此外，分布式发电还可以利用可再生能源，降低碳排放，有助于实现可持续发展目标。

根据《分布式发电管理暂行办法》，国家鼓励发展分布式发电，以促进节能减排和可再生能源的利用。这一政策推动了分布式发电技术的发展，使其在农村、偏远地区及城市商业区等多种场景中得到广泛应用。通过与集中式发电相结合，分布式发电可以有效提升整个能源系统的灵活性和韧性，为未来的智能电网建设奠定基础。

8.2.3  电力需求侧管理（DSM）是指通过合理的技术、经济和管理措施，优化电力资源配置，促进节约用电和提高用电效率的综合性管理活动。根据《电力需求侧管理办法》（2023年版），DSM在实现碳达峰和碳中和目标中扮演着重要角色，其核心目标是减少电力消耗、提高能源利用效率，并推动可再生能源的消费。在当前全球能源转型的大背景下，电力需求侧管理的实施不仅有助于降低温室气体排放，还能缓解电力供应压力，提升电力系统的灵活性和稳定性。通过需求响应机制，用户可以根据电网负荷情况调整用电模式，从而实现“移峰填谷”，有效平衡电力供需。例如，在用电高峰期，用户可以选择减少非必要用电，或利用储能设备进行调节，不仅能降低电费支出，还能为电网提供辅助服务。

此外，随着智能电网和物联网技术的发展，电力需求侧管理的手段愈加多样化。智能用电设备能够实时监测和调节用电状态，使用户在享受便利的同时，也能参与到节能减排中来。例如，智能家居系统可以根据实时电价和用电负荷自动调整家庭设备的运行时间，从而实现经济与环保的双重效益。

8.2.6  根据《电力供应与使用管理条例》和《低压配电设计规范》，选择合适的供电电压等级和变压器容量可以有效降低输电损耗。变压器负载率控制在60%至80%之间，有助于确保变压器在安全、稳定的状态下运行，避免因过载而导致的设备损坏或故障。研究表明，当变压器长期处于高负载状态时，其绝缘寿命会显著缩短，增加了维护成本和安全隐患。其次，保持三相负荷的平衡分配是提高电能质量的重要环节。三相不平衡会导致线路损耗增加、设备过热以及电动机性能下降等问题。根据《配电网建设与运行管理规范》，在设计阶段应尽量将单相负荷均匀分配到三相中，以减少不平衡现象的发生。通过合理配置负荷，可以有效降低对配电变压器的压力，提高其使用效率。

根据《电力需求侧管理办法》，季节性负荷的变化特性，如冬季采暖和夏季降温负荷，导致尖峰负荷通常会在短时间内急剧增加，这对电力系统的稳定性构成挑战。因此，在这些高负荷期间，为特定工艺或设备设置专用变压器，可以有效分担主变压器的压力，确保供电的可靠性。通过这种方式，可以避免因负荷过重而导致的设备故障或停电风险。应设置专用变压器还可以实现灵活的运行管理。当季节性负荷减少时，这些变压器可以通过退出运行来降低能耗和维护成本。根据《电力供应与使用管理条例》，合理配置变压器台数和容量，有助于提高设备利用效率，并降低整体运营成本。

谐波是指电流或电压波形中频率为基波整数倍的成分，其存在会导致设备过热、效率降低、计量误差以及保护装置误动作等问题。根据《电力系统谐波管理暂行规定》，高次谐波的危害不仅影响电力设备的正常运行，还可能引发严重的安全隐患。因此，及时采取有效的抑制措施至关重要。常见的谐波抑制措施包括安装无源滤波器、有源滤波器、动态无功补偿装置。

8.2.9  变频调速技术通过调整电机的转速来匹配电梯的实际负荷需求。传统电梯在运行时往往以固定速度工作，导致在低负荷时能源浪费。而采用变频器后，电机可以根据乘客需求动态调整速度，从而实现节能。同时，安装门开关传感器和乘客检测传感器，系统能够实时监测乘客流量和电梯的使用状态。当没有乘客时，电梯可以自动进入待机模式，降低待机功耗。此外，智能调度系统结合感应传感器的数据，可以优化电梯的运行路线和调度策略，进一步减少不必要的能耗。

暖通空调

8.3.2  能量梯级利用是指根据不同能量品位的特性，逐级合理利用能源，以提高整体能源利用效率。这一概念强调在能源转换和使用过程中，优先利用高品位能源，再逐步向低品位能源转化和利用，从而实现资源的最大化利用。随着可再生能源技术的发展，如地源热泵、空气源热泵和太阳能光热系统等非化石能源供暖形式的推广，能量梯级利用的理念也得到了进一步加强。这些系统不仅能够有效减少对传统化石燃料的依赖，还能通过多种形式的能量回收和再利用，实现更高效的能源管理。在工业领域，余热回收技术也是能量梯级利用的重要应用。通过对工业生产中产生的废热进行回收和再利用，可以将其转化为蒸汽或电力，供其他工艺使用，从而实现资源的循环利用。

8.3.2  动态负荷模拟能够反映出建筑在不同气候条件和使用模式下的实际能耗。这种模拟通常基于建筑物的热工特性、内部热源、外部气候数据等因素，利用专业软件进行计算。研究表明，通过动态模拟，可以识别出高峰负荷和低谷负荷的变化趋势，为合理配置冷热源系统提供依据。

综合能效比（EER）和季节性能效比（SEER）是评估空调系统能效的重要指标。设计时应考虑设备在部分负荷条件下的性能表现，以确保在实际运行中能够达到最佳能效。在设计时，结合不同类型的机组，如定频与变频机组的组合，可以在不同负荷情况下实现更高的能效。

8.3.5  蒸汽压缩循环是目前最常用的制冷技术，其工作原理是通过压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器四个主要组件实现制冷过程。根据《制冷剂使用管理办法》，采用低GWP值的制冷剂，可以显著减少温室气体排放。

直膨式空调机组是一种常见的空调系统，其工作原理基于蒸汽压缩制冷循环，主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器四个关键组件组成，结构简单、安装方便和成本相对较低。同时，直膨式空调机也存在一些局限性。例如，在大型建筑或数据中心中，由于制冷负荷变化较大，单一的直膨式系统可能无法满足需求，这时需要结合其他类型的空调系统，如水冷系统，以实现更高的能效和灵活性。为了提高直膨式空调机组的能效，现代技术如变频控制和低GWP值制冷剂的使用被广泛推广。变频技术能够根据实际负荷动态调整压缩机的运行速度，从而减少能源消耗。而使用低全球变暖潜力（GWP）值的替代制冷剂，则有助于降低对环境的影响。

8.3.7  分时电价政策是一种通过设定不同时间段的电价来引导用户合理用电的机制。该政策旨在平衡电力供需，提高能源利用效率，并促进可再生能源的消纳。以下是分时电价政策的几个关键要素：（1）分时电价将一天划分为多个时段，包括高峰、尖峰、平段、低谷和深谷等。每个时段的电价不同，通常高峰时段电价显著高于低谷时段，差距可达3-4倍；（2）鼓励用户在低谷时段使用电力，从而缓解高峰时段的电力需求压力。（3）推动了储能市场的发展，在低谷时段储存能量，在高峰时段释放，不仅提高了发电企业的经济效益，也鼓励用户投资储能设备，以降低用电成本；（4）通过价格波动，用户可以更好地理解用电成本和资源稀缺性，从而在日常生活中做出更环保的用电选择，有助于实现碳达峰和碳中和目标。

监测控制

8.4.4  智能管理系统中的计量和监测设备的准确性对于建筑运维管理和碳核查至关重要。为确保系统能够满足这些要求，计量表具和传感器的精度应符合国家及地方标准，并具备一定的技术规范。计量设备的选择应优先考虑高精度的仪器。传感器的精度应具备实时监测能力，能够准确反映环境变化和设备状态。这包括温度、湿度、流量等参数的监测，确保数据的实时性和准确性，从而为建筑能效管理提供支持。例如，智能计量系统可以通过自动抄表技术提高数据采集的成功率，减少人工抄表带来的误差。定期校准和维护是确保计量设备精度的重要措施。通过建立设备全生命周期的管理流程，包括定期检定、维护和更新，可以有效避免因设备老化或故障导致的数据不准确问题。

在建筑的智能管理系统中，数据采集频率和存储周期必须满足碳排放核查要求和建筑机电系统的运行要求。数据采集频率应根据建筑机电系统的运行特性和碳排放核查的要求进行合理设置。一般来说，关键参数（如温度、湿度、电力消耗、流量等）的采集频率应至少为每小时一次，以便及时反映系统的运行状态和能耗情况。在一些高动态负荷情况下，可能需要更高的采集频率（例如每分钟或每5分钟），以确保能够捕捉到瞬时变化。数据存储周期应根据法规要求和实际应用需求来确定。通常，碳排放核查需要保存至少三年的历史数据，以便进行审计和分析。因此，智能管理系统应具备足够的存储能力，以保存长期的数据记录。

给水排水

9.0.1  制定水资源利用方案是绿色建筑给水排水设计的必要环节。在进行绿色建筑设计前，应充分了解项目所在区域的市政给水排水条件、水资源状况、气候特点、地质地貌等客观情况，综合分析研究各种水资源利用的可能性和潜力，制定水资源规划方案和海绵城市建设内容，提高水资源循环利用率，减少市政供水量和雨、污水排放量。水资源规划方案，包括但不限于以下内容：

- 当地政府规定的节水要求、地区水资源状况、气象资料、地质条件及市政设施情况等的说明；

- 项目概况：当项目包含多种建筑类型，如住宅、办公建筑、旅馆、商店、会展建筑等时，可统筹考虑项目内水资源的综合利用；

- 海绵城市建设内容，包括年径流总量控制率、径流峰值流量、径流污染控制率、雨水资源回用率等海绵城市建设指标要求，以及低影响开发源头减排设施设计方案；

- 确定节水用水定额、编制水量计算表及水量平衡表；

- 给水排水系统设计方案介绍；

- 采用的节水器具、设备和系统的相关说明；

- 给排水系统智慧管理和运营的的相关说明；

- 非传统水源利用方案：对中水、雨水等水资源利用的技术经济可行性进行分析和研究，进行水量平衡计算，确定中水、雨水等非传统水源的利用方法、规模、处理工艺流程等。

9.0.2  中水包括市政再生水（以城市污水处理厂出水或城市污水为水源）和建筑中水（以生活排水、杂排水、优质杂排水为水源），应结合城市规划、城市中水设施建设管理办法、水量平衡等，从经济、技术和水源水质、水量稳定性等各方面综合考虑确定。当项目周围存在市政或集中再生水供应时，使用市政或集中再生水达成节水目的，具有较高的经济性。当附近没有市政或集中再生水供应时，宜经过技术经济比较，确定中水系统设置。

为确保非传统水源的使用不带来公共卫生安全事件，供水系统应采取可靠的防止误接、误用、误饮措施。其措施包括：非传统水源供水管道外壁涂成浅绿色，并模印或打印明显耐久的标识，如“再生水”、“雨水”、“中水”等；对设在公共场所的非传统水源取水口，设置带锁装置；用于绿化浇洒的取水龙头，明显标识“不得饮用”，或安装供专人使用的带锁龙头。

非传统水源严禁与城镇自来水管道连接。当采用城镇自来水作为非传统水源的备用水源时，应通过补水箱间接补水，并采取可靠的防污染措施；或设置独立供水系统供应用水点。

9.0.3  合理设计供水系统，保持系统压力稳定，可避免因供水压力过高或压力骤变，造成系统超压工作，造成管网损坏，导致管网漏损。

在二次加压供水系统中，优先选用变频供水、水箱水泵供水和管网叠压供水等节能技术，可以显著提高系统的能效和经济性。变频供水系统通过调节泵的转速来适应实际用水需求，避免了传统定速泵在低负荷时的能源浪费。根据负荷变化自动调整流量，能够在不同用水高峰和低谷时段实现最佳运行状态，从而提高整体能效。水箱水泵供水通过设置蓄水箱来平衡用水需求的波动。在用水高峰期，蓄水箱能够提供额外的储备水量，减少对主供水管网的压力。同时，在低峰期，泵可以从蓄水箱中提取水源，降低直接从市政管网取水的频率，从而有效减少能耗。管网叠压供水通过设置多个泵组并联或串联工作，可以实现对不同楼层或区域的有效供水。叠压供水系统能够根据实际需求灵活调整各个泵的运行状态，提高了系统的灵活性和可靠性。

为减少建筑给水系统超压出流造成的水量浪费，应合理进行系统分区、采取减压措施，同时应满足卫生器具配水点的水压要求。高层建筑分区供水压力应满足《建筑给水排水设计规范》GB 50015 中的相关要求。减压限流的节水措施包含设置减压阀、调节阀门开启度等技术措施。

9.0.4  空调系统在运行过程中会产生冷凝水，当室内空气经过冷却后，空气中的水蒸气在蒸发器表面凝结成水，形成冷凝水；在制冷或除霜过程中，外部环境中的湿气也会导致冷凝水的产生。房间空调器的凝结水流量不大，但持续时间较长，总水量不小。并且现行规范要求单独设立管排除，非常便于收集。尤其夏季蒸发量较大、降雨量较少的酷暑时段是对雨水收集系统的一个很好的补充。住宅建筑设计一般都会为每个厅室设置室外的空调机平台和排水管。有雨水收集系统时收集室外机的夏季凝结水和冬季的融霜水现实可行。公共建筑的空调系统类型各不相同，要完全收集有一定的困难，因此可因地制宜的收集凝结水或融霜水。

9.0.6  低碳建筑生活热水热源应进行技术经济比较，综合考虑余热、废热、太阳能、空气源热泵、燃气、燃油、电加热等各种能源方式，可采用单一能源，也可采用多种能源的组合。绿色建筑设计中应优先采用废热回收及可再生能源作为热源以达到节能减排的目的。具有稳定、可靠的余热、废热的场所，应优先余热、废热、地热直接加热或预加热系统制备热水。太阳能日照时数大于1400h/a 且年太阳能辐照量大于4200MJ/㎡及年极端最低气温不低于—45℃地区，应充分利用屋面安装太阳能热水系统。夏热冬冷、夏热冬暖地区宜采用空气源热泵制备热水。

集中供应生活热水的建筑，应设置完善的热水循环系统。集中热水供应系统的节水措施有：保证用水点处冷、热水供水压力平衡的措施；最不利用水点处冷、热水供水压力差不宜大于0.02MPa；采用带恒温控制和温度显示功能的混合器、混合阀；公共浴室可设置感应式或全自动刷卡式淋浴器等。设有集中热水供应的建筑中，考虑到节水及使用舒适性，当因建筑平面布局使得用水点分散且距离较远时，宜设支管循环、设置自调控电伴热等技术措施，以保证使用时的冷水出流时间较短。

9.0.7  应满足现行国家标准《节水型生活用水器具》CJ/T 164 及《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870的要求。绿色建筑还鼓励选用更高节水性能的节水器具。目前我国已对部分用水器具的用水效率制定了相关标准。节水器具可做如下选择：

- 节水龙头：加气节水龙头、陶瓷阀芯水龙头、停水自动关闭水龙头；

- 坐便器：压力流防臭、压力流冲击式6L 直排便器、3L/6L 两档节水型虹

- 吸式排水坐便器、6L 以下直排式节水型坐便器或感应式节水型坐便器，缺水地

- 区可选用带洗手水龙头的水箱坐便器；

- 节水淋浴器：水温调节器、节水型淋浴喷嘴等；

- 营业性公共浴室淋浴器采用恒温混合阀、脚踏开关等。

废弃物

10.0.1  废弃物的处理必须遵循相关法律法规，涵盖了废物的产生、收集、运输、贮存、利用和处置等各个环节。

污染控制：法律要求废物产生单位必须对其产生的废物进行分类和管理，确保在处理过程中采取有效的污染防治措施。例如，废塑料的管理标准明确规定了废塑料的分类收集、贮存和再生利用的技术要求，以减少环境污染。

安全处置：对于危险废物，法律规定了更为严格的管理措施，包括安全填

埋和无害化处理的技术要求，确保废物在处置过程中不会对环境造成二次污染。

监督与执行：法律还强调了对固体废物处理活动的监督管理，相关部门需定期检查和评估废物处理设施的运行情况，确保其符合环保标准。

责任与惩罚：政府应制定相关政策和法规，鼓励和规范废弃物分类。设定强制性分类标准，提高公众参与意识，并对不符合分类要求的行为进行处罚。

10.0.3  固体废物的分类方法很多，按其组成可分为有机废物和无机废物；按其危害状况可分危险废物（氰化尾渣、含汞废物等）、有害废物（指腐蚀、腐败、剧毒、传染、自燃、锋刺、放射性等废物）和一般废物；按其形态可分为固体废物（块状、粒状、粉状）、半固体废物（废机油等）和非常规固态废物；按其来源可分为工业固态废物、矿业固体废物、农业固体废物、城市生活垃圾、危险固体废物、放射性废物和非常规来源固体废物。

建筑废弃物主要包括：工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、装修垃圾、拆除的垃圾等。2005 年《城市建筑垃圾管理规定》对建筑废弃物相关定义给出进一步的补充，建筑废弃物是建设单位与施工单位在对建筑物、构筑物、道路进行新建、扩建、改建、拆除，以及房屋装饰装修过程中产生的废料。

10.0.4  一般固体废弃物的处理应优先考虑资源的再利用：（1）一般固体废弃物应优先通过无害化、减量化、资源化来处理。尽可能减少废弃物的产生量，最大限度地回收利用资源价值。（2）对于可回收利用的一般固体废弃物，如废金属、塑料、纸张等，应采用分类收集、分选、加工等方式进行资源化利用。例如通过破碎、磁选、涡流分选等技术手段，可将废金属、塑料等有价值物质从固体废弃物中分离回收。（3）对于不可直接回收利用的一般固体废弃物，可采用焚烧发电、制备燃料等方式进行能量回收利用。

一般固体废弃物不应与危险废弃物混合收集、贮存、处理：（1）一般固体废弃物和危险废弃物性质不同，不应混合收集、贮存和处理。混合处理可能会

造成二次污染，危险废弃物的处理也会受到影响。（2）应建立健全的一般固体废弃物和危险废弃物分类体系，实行分类收集、运输和处理。危险废弃物应委

托有资质的单位进行专门处理。（3）加强对一般固体废弃物和危险废弃物的监管，防止非法混合处理。制定相关法规政策，明确禁止混合处理的要求。

10.0.6  危险废弃物处置必须严格执行《危险废物转移联单管理办法》，该办法规定了危险废物的转移、贮存和处置的具体流程，确保危险废物在转移过程中有据可查，防止其在处理过程中出现失控或非法处置的情况。所有涉及危险废物的单位必须按照该办法的要求进行操作，确保合规性。

任何单位和个人不得擅自处理危险废物，必须通过合法的渠道和有资质的单位进行处理。这是为了防止因私自处理而导致的环境污染和公共安全风险。违反上述规定的单位和个人将面临法律责任，包括罚款、停业整顿等处罚，严重者可能会被追究刑事责任。这一措施旨在增强对危险废物处理的监管力度，确保环境和公众安全。

地方环保部门和相关监管机构负责对危险废物的处理进行监督检查，确保所有处理活动符合国家法律法规的要求。通过定期检查和突击检查，确保危险废物的处理不被私自转移或非法处置。所有危险废物的处理过程必须建立详细的记录，包括转移联单、处理单位的资质、处理方法等，以便于追踪和管理。这一记录制度有助于提高透明度，防止违法行为的发生。

危险废弃物的贮存根据《危险废弃管理计划和管理台账制定技术导则》HJ1259 要求制定。应建立记录台账，包括产生单位应建立危险废物台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等信息。台账记录应包括危险废物的名称、类别、代码、产生量、贮存量、利用处置量、接收单位等内容。台账记录应保存 5 年以上。

此外，必须在明显位置设置危险废弃物识别标志。贮存危险废物的场所和容器，应设置危险废物识别标志。标志应当设置在危险废物贮存场所的显著位置，容易识别和辨认。标志应当标明危险废物的名称、类别和代码等内容。

10.0.7  民用建筑的废气主要是项目建成后运营过程中产生的废气，比较突出的有汽车排放尾气，餐厨排放废气，锅炉房/直燃机房燃气燃烧后排放的尾气，医疗建筑产生的医疗废气，实验类建筑产生的生物、化学实验排放的废气，民用建筑配套的污水处理站产生的废气等。废气的种类较多，不同的废气应采用不同的处理方式，处理后的排放标准也不相同。比如污水处理站产生的恶臭，其排放标准应满足 GB14554《恶臭污染物排放标准》的相关规定。核医学及放射科排放废气应分别符合现行国家职业卫生标准《临床核医学放射卫生防护标准》和《医用放射性废物的卫生防护管理》的规定。医用真空系统排放标准应符合现行国家标准《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T 0186 的规定。燃气锅炉和直燃机废气经处理后的污染物排放浓度和排放量还应符合现行国家标准《环境空气质量标准》GB 3095 和《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271。厨房大气污染物排放应符合《环境监测管理办法》和现行国家标准《饮食业油烟排放标准》 GB 18483 等的要求。目前国家对单台汽车尾气有排放标准，但对建筑物地下室的汽车库集聚的汽车尾气并没有明确的标准要求。根据现行国家标准《绿色建筑评价标准》GBT 50378 规定，地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置，超过一定的量值时立即报警并启动排风系统。所设

定的量值可参考现行国家职业卫生标准《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》等相关标准的规定。

10.0.8  有毒有害气体的去除与转化须遵循相关的环境保护法律法规，如《中华人民共和国环境保护法》和《大气污染防治法》。这些法规明确了废气排放的标准和要求，确保废气处理的合规性。还应采用符合国家和地方标准的废气处理技术和设备，确保处理效果达到规定的排放标准，避免对环境造成二次污染。

废气处理技术应有效去除废气中的有毒、有害成分，如挥发性有机化合物（VOCs）、氮氧化物（NOx）、硫氧化物（SOx）等。这些污染物对人类健康和生态环境造成严重威胁，须通过适当的处理方法进行去除。通过化学反应或物理过程将有害气体转化为无害物质。例如，使用催化剂将氮氧化物转化为氮气和水，或通过氧化反应将有机污染物转化为二氧化碳和水。

10.0.10  一般异味废气通常来源于工业生产、生活垃圾处理、污水处理等过程，主要包含挥发性有机化合物（VOCs）、硫化氢、氨气等。这些气体虽然不一定具有毒性，但会对空气质量和人们的生活环境造成影响。

稀释处理方法主要通过将异味废气与大量清新空气混合，降低其浓度，从而减轻其对环境的影响。这种方法适用于浓度较低的异味气体，能够快速有效地降低气体浓度。而吸附过滤处理方法利用活性炭、分子筛等材料的表面吸附特性，将废气中的异味成分捕捉并去除。这种方法适用于处理浓度较高的异味气体，能够有效去除气体中的有害成分。常用的吸附设备包括活性炭吸附塔、催化剂床等。通过定期更换或再生吸附材料，确保处理效果的持续性。

10.0.11 含有病原体、病毒和细菌的废气直接排放会对环境和公众健康造成严重威胁。为了去除或灭活废气中的病原微生物，必须采用消毒和杀菌的处理技术。这些技术能有效降低废气中病原体的活性，防止其传播和扩散。常用的消毒杀菌方法包括高温灭菌、紫外线照射、臭氧氧化和化学消毒等。高温灭菌通过热能破坏病原体的细胞结构，紫外线和臭氧则通过光化学反应或氧化反应消灭微生物。

10.0.12  根据现行《核设施放射性废物处置前管理》的要求，对含有放射性物质的有害气体采用吸附过滤类方法。含有放射性物质的有害气体通常来源于核设施、放射性废物处理等过程，可能含有放射性核素，如氚、碳-14、氡等，直接排放会对环境和公众健康造成严重辐射危害。采用吸附过滤类方法可有效去除这些有害气体中的放射性核素。常用的吸附材料包括活性炭、分子筛、硅胶等,具有良好的吸附性能。通过多级吸附,可大幅降低气体中的放射性核素浓度。

10.0.13  含有油脂和气溶胶的废气通常来源于工业生产、喷涂、清洗等过程。静电吸附过滤技术利用静电力对颗粒物进行捕集。通过施加高电压，颗粒物在电场中被带电，随后被吸附到过滤材料上。对细小颗粒物（如油脂雾和气溶胶）具有较高的去除效率。光解技术利用紫外线（UV）光源对废气中的有害物质进行分解。UV光能够激发废气中的有机分子，使其发生光化学反应，最终转化为无害的气体。