T/CECS XXX—20XX

中国工程建设标准化协会标准

城市生态基础设施规划设计标准 Standard for urban ecological infrastructure planning and design （征求意见稿）

XX出 版 社

中国工程建设标准化协会标准

城市生态基础设施规划设计标准

Standards for urban ecological infrastructure planning and design

T/CECS ×× - 20××

主编单位：中国城市规划设计研究院

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：2 0  ××  年  ×  月  × 日

中国**出版社

2 0××   北   京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《2023年第一批协会标准制定、修订计划》（建标协字〔2023〕10号）的要求，标准编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，研究、消化和吸收国内外有关标准规范的技术内容，并在广泛征求意见的基础上，制定了本标准。

本标准共分5章，主要内容包括：总则、术语、.基本规定、规划格局、设计品质。

本标准由住房和城乡建设部负责管理，由中国城市规划设计研究院负责技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送解释单位（地址：北京市海淀区车公庄西路10号，邮政编码：100044）

主编单位：  中国城市规划设计研究院

参编单位：  北京林业大学

中国城市建设研究院有限公司

清华大学

北京市气候中心

主要起草人：

主要审查人：

目      次

1   总    则	1

2  术    语	2

3   基本规定	4

4   规划格局	6

4.1空间要素	6

4.2空间规模	6

4.3空间结构	6

4.4空间类型	7

5   设计品质	10

5.1生态环境治理设施	10

5.2动植物生境空间	10

5.3调节微气候空间	11

5.4雨洪调节空间	12

5.5 防灾避险绿地	13

5.6公共设施与装备	14

5.7历史文化空间与设施	15

5.8 协同减碳设计	15

用词说明	16

引用标准名录	17

附：条文说明	18

Contents

1   General provisions	1

2  Terms	2

3   Basic requirements	4

4   Planning pattern	6

4.1 Spatial elements	6

4.2 Space scales	6

4.3 Spatial structures	6

4.4 Space types	7

5   design quality	10

5.1 Ecological restoration methods	10

5.2 Habitat space of animals and plants	10

5.3 climatic regulation space	11

5.4 Stormwater management space	12

5.5 Disaster prevention green space	13

5.6 Public facilities and equipment	14

5.7 Historical and cultural spaces and facilities	15

5.8 Collaborative Carbon Reduction Design	15

Word usage explanation...............................................................................................16

Reference standard directory .......................................................................................17

1   总    则

1.0.1	为推动生态优先、绿色发展，在城市中营造人与自然和谐共生的高品质人居环境，提高城市生态基础设施布局的科学性，制定本标准。

1.0.2	本标准适用于城市生态基础设施的规划设计。

1.0.3	城市生态基础设施规划设计除应执行本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会标准的规定。

2  术    语

2.0.1	城市生态基础设施 urban ecological infrastructure

城市生态基础设施是城市中保持、改善和增加生态系统服务所必备的一系列要素和组合。

2.0.2	城市蓝绿空间 urban blue-green space

城市蓝绿空间是城市中各类水域、湿地、绿地等各类自然和人工开敞空间所组成的系统。

2.0.3	城市生态廊道 urban ecological corridor

城市生态廊道是城市中连接生物栖息地、保障生物迁移的通道。

2.0.4	城市水系廊道 urban water corridor

城市水系廊道是城市内常年、季节性的河流、降雨瞬时形成的短时水系及两侧生态缓冲带组成的廊道。

2.0.5	城市通风廊道 urban ventilation corridor

城市通风廊道是为改善城市空气流通、缓解热岛效应、提升空气质量而划定的特定风道系统。

2.0.6	城市生态冷源 urban ecological cold source

城市生态冷源又称为城市绿源（urban green source），是城市中有一定面积、能改善气象环境的农田、林地、水体以及城市绿地。

2.0.7	城市林荫空间 urban tree lined space

城市林荫空间是由乔木组成、可供游览或休憩活动的城市绿地。

2.0.8	生态缓冲空间 buffer strip

生态缓冲空间是市域中偏自然的生态系统和高度人工化的城市建成区的交错过渡地带。

2.0.9	生存需求 biological survival need

生存需求为动植物觅食、繁衍、巢居、休憩、安全庇佑等需求。

2.0.10	关键物种 key species

关键物种是对于维持群落或者生态系统的物种组成、生态系统功能和生物多样性等方面的作用功能起决定性的物种。

2.0.11	内部种 interior species

内部种为需要较稳定的环境条件，往往集中分布在斑块中心部分（核心区）的物种。

2.0.12	边缘种 edge species

边缘种为适应多变的或阳光充足的环境条件，主要分布在斑块边缘部分的物种。

2.0.13	自然带 Urban Wilderness Areas

自然带是指在城市林地绿地区域内保留的较大面积，强调避免人为干预，促进自然演替且具有良好连通性的区域。

2.0.14	生境设施 Habitat Facilities

生境设施是指在人类干预或生态修复过程中，为野生动植物仿真或重建其自然栖息环境而设置的人造或半自然结构与配置。

3   基本规定

3.0.1	城市生态基础设施规划设计包括城市生态基础设施规划格局和城市生态基础设施设计品质。

3.0.2	城市生态基础设施规划应以批准的国土空间总体规划和相关专项规划为依据。

3.0.3	城市生态基础设施规划设计应遵循下列原则：

1多元价值原则。应兼顾自然生态价值和社会文化价值，在保障城市安全韧性、强化资源环境支撑、维护生态功能稳定、保护生物多样性、提升碳汇能力的同时，满足人民美好生活需要、维护社会公平、尊重地域文化。

2系统协同原则。应坚持山水林田湖草沙生命共同体理念，充分利用自然、半自然和人工生态系统，构建具备整体性、系统性、协同性，“点-线-面”相结合的城市生态网络。

3自我适应原则。应坚持复杂自适应系统理念，充分发挥大自然的自组织和自设计能力，以自然修复为主、人工修复为辅，选择基于自然的解决方案和低冲击开发模式。

4因地制宜原则。遵循所在地域的气候、环境、资源、经济和文化等特点，随形就势、就地取材，选择先进适用的技术方案。

5公众参与原则。充分调动政府、市场、社会等多方面力量，尊重当地居民意愿，实现共建、共治、共享。

3.0.4	城市生态基础设施规划设计应达到以下目标：

1城市生态格局完整、生态冷源、通风廊道、水系廊道健全，城市公园绿地体系等级清晰、网络完整；

2城市生态空间品质提升，生态系统服务功能优化，满足动植物栖息、微气候调节、雨洪调节、防灾避险、公共服务、文化传承、协同减碳等功能。

3.0.5	城市生态基础设施规划设计关键指标应符合表3.0.5的规定：

表3.0.5  城市生态基础设施关键指标表

| 类别 | 序号 | 指标 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划格局 | 1 | 城区人均生态基础设施面积 | 大于等于15m2/人 |  |
|  | 2 | 城区地均生态基础设施面积 | 新建城区不宜低于40hm2/km2； 已建城区不宜低于20hm2/km2。 |  |
|  | 3 | 城区级绿道网密度 | 1.0km/km²~1.5km/km² |  |
|  | 4 | 廊道宽度 | 生态廊道：大于等于12m； 通风廊道：大于等于50m； 城市绿道：大于等于3m。 |  |
| 设计品质 | 5 | 山体修复区域植被覆盖度提升率 | 大于5% |  |
|  | 6 | 自然岸线保有率提升率 | 大于0.5% |  |
|  | 7 | 公园自然带比例 | 大于等于10% | 城市公园宜按照10%的比例划定自然带；郊野公园宜按照20%-30%的比例划定自然带。 |
|  | 8 | 乡土树种使用率 | 大于等于80% |  |
|  | 9 | 通风廊道内部及周边绿化覆盖率 | 大于等于30% | 尹杰等, 基于GIS和CFD的城市街道通风廊道研究——以武汉为例. 中国园林, 2019, 35(6): 84-88. |
|  | 10 | 城市雨水就地消纳利用 | 大于等于70% | 《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》 国办发〔2015〕75号 |
|  | 11 | 绿地覆盖面积中乔灌木设计配比 | 50%~70% |  |

4   规划格局

4.1空间要素

4.1.1	城市生态设施应按市域生态基础设施、市区生态设施、社区生态基础设施进行识别和保护：

1 市域生态基础设施应包括一定规模的水体、湿地、林地、大型公园绿地，以及带状蓝绿空间，面积大于等于50hm2。

2 市区生态基础设施应包括城市各类城市公园绿地，通常规模在10~50 hm2。

3 社区生态基础设施应包括社区公园和小微绿地、林荫道，通常规模在0.04~10 hm2。

4.1.2	识别和划定可作为城市生态基础设施的潜力空间，应包括低效产业用地、旧城、旧村用地、其他低效用地及其它可利用的闲置空间。

4.2空间规模

4.2.1	保障人均生态基础设施规模，并应符合下列规定:

1 城区人均生态基础设施面积不应低于15.0m2；

2 城区人均公园保障度不应低于40%。

4.2.2	保障生态基础设施规模，并应符合下列规定:

1 新建城区生态基础设施面积不宜低于40 hm2/km2；

2 已建城区生态基础设施面积不宜低于20 hm2/km2。

4.3空间结构

4.3.1	城市生态基础设施体系布局应符合下列规定：

1 应按服务半径分级配置大、中、小不同规模和类型的公园绿地，规模及服务半径应符合现行国家标准《城市绿地规划标准》GB/T51346的有关规定。

2 加强沿河沿路沿边线型生态基础设施建设，通过构建绿环、绿带、绿楔、绿廊、绿道系统等线状空间，提升城市生态基础设施的完整性。

3 利用识别空间要素所划定的潜力空间，通过留白增绿、拆违建绿、见缝插绿等方式，建设社区公园、口袋公园、小微绿地、街头游园。

4.3.2	提升城市生态基础设施与城市各类功能区域的协同性，应符合下列规定：

1城市生态基础设施应串连自然保护区、风景名胜区、自然公园、城市公园等自然景观要素，以及历史文化街区、历史建筑、历史文化名镇名村等历史文化要素。

2 城市生态基础设施应串联城市居住集中区域与就业集中区域，并在沿线衔接文化体育、商业购物、餐饮娱乐等各类公共服务设施。

3城市生态基础设施应与公共交通系统、城市绿地系统相衔接，建设连续、便捷、安全、舒适的步行骑行空间。

4.4空间类型

4.4.1	城市应建立各级生态廊道体系，并应符合下列规定：

1基于关键物种的生存需求，确定生物生态廊道的潜在路径。

2生态廊道宽度结合关键物种需求、城市生态功能需求和现状用地情况综合确定。

3关键物种为动物时，生态廊道宽度应符合下列规定：

1）无脊椎类动物种群，满足基本生存需求的廊道宽度不宜低于3m~12m；

2）鱼类、小型哺乳类动物种群，满足基本生存需求的廊道宽度不宜低于12~30米；

3）爬行类、两栖类动物种群，满足基本生存需求的廊道宽度不宜低于30~60米；

4）鸟类动物种群，满足生存、迁徙需求的廊道宽度不宜低于12m~60m，满足生存、迁徙、传播需求的廊道宽度不宜低于60m~200m，实现鸟类物种丰富的廊道宽度不宜低于600m~1200m；

5）中等、大型哺乳类动物种群，满足生存、迁徙需求的廊道宽度宜为数百米至数公里不等。

4关键物种为植物时，生态廊道宽度应符合下列规定：

1）草本植物较种群多边缘种，满足生存需求的廊道宽度不宜低于12m~60m；

2）草本植物种群较多内部种，满足生存、传播需求的廊道宽度不宜低于60~100米；

3）乔木种群，满足生存需要的廊道宽度不宜低于60m。

4.4.2	城市水系廊道两侧应设置生态缓冲带，并应符合下列规定：

1生态缓冲带宽度不宜低于30m；

2生态缓冲带可包括驳岸、河漫滩、滨河林地、草地、湿地等；

3生态缓冲带应加强水资源涵养、水土环境保持、洪涝蓄滞和排放、调节微气候、动物多样性栖息和迁徙等生态功能的有效发挥。

4.4.3	城市布局各级通风廊道，应符合下列规定：

1城市主要通风廊道宜贯穿整个城市，应连通城市生态冷源与城市中心热岛强度高的区域，连通城区外通风量大与城区内通风量小的区域。城市主要通风廊道应与城市主导风向近似一致，依托城市快速路、主干路、河道、绿地、高压线走廊及其他类型的带状空旷地为载体，廊道宽度宜大于等于200m。

2城市次要通风廊道应连通城市生态冷源与城市，弥补城市主要通风廊道未覆盖，且通风量较小、热岛强度较高的区域。城市次要通风廊道与区域主导风向的夹角应小于45°，依托城市道路、河道、绿地以及低密度较通透建筑群等作为载体，辅助和延展主要通风廊道的通风效能，廊道宽度宜大于等于50m。

3在大风区或者冬季寒冷地区,应采取阻挡冬季盛行风向的规划布局措施。

4.4.4	城市应结合居民通勤、健身休闲路径对绿道进行分级布局，并应符合下列规定：

1区域级和市域级绿道应跨越多个城市及市域城镇、农业、生态空间，串联区域重要自然景观、历史人文及旅游休闲资源，宽度不宜小于3m。

2城区级绿道应布局在城镇空间内，连接重要城市功能组团、串联各类生态基础设施和重要自然与人文资源，绿道网密度宜为1.0km/km²~1.5km/km²，绿道宽度宜大于等于5m，郁闭度宜大于等于0.7。

3社区级绿道应连接住宅与社区生态基础设施、方便社区居民就近使用，宽度宜大于等于5m。

4城镇空间绿道长度宜超过1km/万人。

4.4.5	城市布局防灾避险绿地，级配标准、服务半径、有效避险面积应遵循《城市绿地防灾避险设计导则》相关要求。

4.4.6	城市应塑造“山-水-城-文”有机融合的城市形态，并符合下列规定：

1构建自然与人文融合的景观风貌系统，应统筹划定大尺度自然山水格局和历史文化资源保护边界，实施分区分类保护管理，保障生态格局和文化要素的连续性和完整性；

2 塑造生态文化复合廊道，应加强城市历史轴线、历史河道、故道遗址等的保护修复，保证生态文化景观视廊畅通，形成具有城市特色的文化景观序列；

3凸显生态文化景观要素，应依托城区内承载历史记忆的街巷、院落和小微空间，增补彰显历史文化的空间载体，提升城市蓝绿空间的文化内涵。

5   设计品质

5.1生态环境治理设施

5.1.1	应坚持山水林田湖草沙一体化保护修复，采用自然恢复为主、人工修复为辅的方式，开展受损山体、河湖岸线和土壤等的修复。

5.1.2	山体修复应结合坡面类型、固土技术及目标植被，选择适宜的植被修复技术，包括垂直绿化、客土喷播、植被生态混凝土等技术进行修复。修复区域植被覆盖度提升率应大于5%。

5.1.3	恢复自然岸线，应满足以下要求：

1对于已受损的自然岸线，宜采用人工生态修复的方法，如种植本土植物、恢复湿地等，以恢复其生态功能；

2宜利用植物或植物与土木工程相结合的方法，构建具有防止水系岸线坍塌、促进水体与土壤相互渗透、兼具自然景观效果的生态护岸；

3宜利用岸线两侧，复原或保持河流的自然型态，打造具有亲水游憩功能的公园。

4恢复后自然岸线保有率提升率应大于0.5%。

5.1.4	棕地土壤修复包括工业棕地、垃圾填埋场和矿山修复等，应恢复生态安全与土地活力，宜结合不同的污染类型，采取原位阻隔填埋、植物修复、微生物修复等方式。

5.2动植物生境空间

5.2.1	应开展城市内的生物栖息地保育，优化植物配置，营造多样化的生境，增加开敞空间与各生境斑块的连接度，开展动物的人工招引和重引入。

5.2.2	宜结合城市公园、郊野公园划定自然带，并应满足以下要求：

1 城市公园宜按占地面积的10%划定自然带；

2 郊野公园宜按占地面积的20%~30%划定自然带。

5.2.3	优化生境植被配置，应满足以下要求：

1 使用乡土树种营造动植物生境空间，乡土树种使用率应大于等于80%；

2 植物的配置应遵照动物的栖息偏好，注重多层次复合的植物群落配置，打造近水区域取食层、地面灌草丛取食层、树冠枝叶取食层和空中取食层，为动物取食提供多种生态位以减少竞争。

5.2.4	营建不同类型的生境设施空间，应满足以下要求：

1 生境水域环境应保证较缓的护岸坡度，预留一定面积的裸露泥滩或砾石滩涂，并结合水中岛屿进行营建；

2 庇护地应保持较多、较高、较密的林冠层和灌草覆盖层，以提供充足的巢材；

3 宜多营造树根、树洞、岩洞、土壤空隙等，以便于动物藏身和储存食物；

4 可植入人工生境设施保留或创造庇护环境，如人工堆置木头、瓦砾、石块，人工巢箱、昆虫旅馆等，以辅助动物隐蔽和栖息。

5.3调节微气候空间

5.3.1	通风廊道内应以绿地、河流、街道、广场、主干路等开敞空间为主，允许保留一定的建筑，并应满足以下要求：

1一级、二级通风廊道的建设用地比例应分别低于20%、25%，建筑密度应分别低于25%、30%；

2 廊道内单栋建筑物垂直于廊道方向的高度、宽度应小于廊道宽度的10%。

3  一级通风廊道两侧建筑高宽比不宜大于0.5，场地间口率不宜小于40%；二级通风廊道两侧建筑高宽比不宜大于1.0，场地间口率不宜小于30%；

4 通风廊道周边500m内的地块应尽可能增加绿化空间，宜保证绿化覆盖率在30%以上；

5 不宜采用封闭的围合式建筑布局，宜采用错列式、斜列式、自由式、对角递增式、高低错落式的建筑布局形式，并保证来风方向的建筑高度较低、或外低内高的建筑布局。

5.3.2	宜在通风廊道的上游、关键节点以及热岛效应较为严重的区域增加城市生态冷源，并满足以下要求：

1绿地面积不宜小于3hm2，且植被覆盖度不宜小于30%。

2利用自然水体提升冷源质量，水域面积宜大于等于0.6 hm2。

5.3.3	结合城市道路设置林荫空间，应满足以下要求：

1林荫道保障景观效果和生态功，能宽度宜在8m~40m之间，长度应大于等于500米；

2 以步行为主的林荫道保障浓密的树荫和舒适的步行环境，树冠与道路高宽比宜达到D/H≤1；

3 人车混行的林荫道平衡遮荫效果和通风条件，同时满足交通需求，树冠与道路高宽比宜达到1≤D/H≤4。

5.4雨洪调节空间

5.4.1	应利用城市滨水绿带、公园中具有调蓄作用的水体，城市竖向中相对低势的开敞空间设置城市雨洪调蓄空间，满足以下要求：

1 滨水空间应形成斜坡宽度不低于5米且坡度不大于30°的植被缓冲空间，用于净化雨水径流污染；

2 公园中具有调蓄作用的水体应注意雨水径流的输送路径的畅通、入流前的净化设计；

3 低势的雨洪滞蓄空间应保障安全，使用水旱两宜的设计手法，保证多功能用途；

4 城市生态基础设施应与城市灰色雨水设施充分协同，实现70%的雨水就地消纳利用。

5.4.2	提升社区对雨水的滞纳能力，应满足以下要求：

1 宜使用透水铺装，人行道、广场等硬化地面透水率不宜小于40%；

2 宜结合社区绿化，设置雨水花园、下凹式绿地、植草沟、生态树池等雨水收集设施，提升社区雨水滞纳能力。

5.5 防灾避险绿地

5.5.1	城市防灾避险绿地分区设计、竖向设计、道路铺装设计、种植设计及配套设施应符合现行国家标准《防灾避难场所设计规范》GB51143相关要求，内容和重点应符合下列规定：

1 长期避险绿地应具备以下灾时功能区：救灾指挥区、物资存储与装卸区、避险与灾后重建生活营地、临时医疗区、停车场与直升机临时停机坪和出入口。中短期避险绿地应具备以下灾时功能区：救灾管理区、物资存储与装卸区、临时避险空间、救援用车停车场、出入口；

2 防灾避险绿地设计应结合现状地形地貌、城市用地竖向规划以 及城市绿地防灾避险功能要求进行竖向设计。竖向设计应满足现行国家标准《防灾避难场所设计规范》GB51143中5.3.5条的要求；

3 应保障所有防灾避险功能区域顺畅通达，走向明晰，并设置明显的标识标牌。长期避险绿地内救援通道宽度应大于5m，中短期避险绿地和紧急避险绿地园路设置应符合现行国家标准《公园设计规范》GB 51192的相关要求，兼顾应急救援、人员疏散等需要。通道、广场铺装面应规整、平坦且排水通畅；

4 防灾避险绿地边缘应布置防护绿带。长期避险绿地边缘防护绿带宽度不应少于10m，宜采用三排乔灌木交互种植，中短期避险绿地边缘防护绿带应采用乔灌木交互种植；

5 防灾避险绿地中亭廊等休憩、游赏设施，应充分考虑灾时转换为防灾避险设施的需要，并符合现行国家标准《中国地震动参数区划图》GB 18306-2015、《建筑抗震设计规范》GB 50011和《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223的相关要求。

5.5.2	防灾避险绿地应急供水、供电设施应满足以下要求：

1 长期、中短期避险绿地的救灾通道和主要避灾场所宜设置一定比例的太阳能照明设置，保障夜间避灾照明需求，并应设置应急发电设施保证灾时、灾后照明系统能够独立运行需要；

2 长期、中短期避险绿地设有独立的供水设施，并结合城市给水、自备水源、河湖水等实现多水源供水和分质供水，生活饮用水水质应达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749规定的要求。紧急避险绿地结合绿地配套设施设置应急供水点。

5.6公共设施与装备

5.6.1	大于1hm2的公园应根据公园面积及类型设置儿童游戏、休闲游憩、运动康体、文化科普、卫生及医疗服务、商业服务、园务管理等设施。设施设置规定应符合现行国家标准《城市绿地规划标准》GB/T51346的有关规定。

5.6.2	提供满足各年龄使用者基本需求的设施，应满足以下要求：

1地形设计应保证环境安全、无视线盲区、坡度适宜，宜增强空间趣味性以提升使用频率；

2活动场地内应避免选取易造成危害的植物，区域内植物空间设计宜避免过于郁闭，应便于社会监护；

3塑造宜人的场地自然环境，场地周边宜采用冠大荫浓的乔木树种提供遮阴，宜在冬季主导风向上布置挡风屏障。宜多布局季节性强、色彩鲜明、芳香、可采摘的本土植物，营造感官互动的生态景观空间；

4 景观小品表面宜光滑，未端或转弯处宜设计成圆角，以避免潜在安全风险。

5公园绿地照明应与主要交通流线相结合，避免产生照明盲区。 公园绿地的出入口、主要活动区域、附属建筑等空间宜设置监控系统，保证重点区域监控无盲区；

6公园绿地规模较大时，宜设置母婴室和第三卫生间。综合公园靠近公共卫生间宜至少设置1处母婴室。儿童活动频繁的大型公园，可设置多处母婴室。

7 应提供灵活布局的大型开放场地，满足各年龄段使用者沟通的交往需求。预留大面积草坪、可供休闲娱乐的滨河空间等，结合宽敞开阔的场地运营较大规模的节庆赛事，丰富各年龄使用者的参与体验。

5.6.3	宜结合公园绿道建设综合服务驿站，满足以下要求：

1一级驿站宜结合大型公园绿地、文化体育设施等进行设置，包括游客集散、旅游度假、商业服务、文化展示与体验等功能，间距宜为5km~8km；

2二级驿站宜结合公园绿地、广场进行设计，包括商业服务，休憩娱乐等功能，间距宜为 3km~5km；

3三级驿站可根据功能需求进行灵活设置，提供一般休憩、自行车停车点、自助售货等功能，间距宜为 1km~2km。

5.7历史文化空间与设施

5.7.1	塑造文化景观路径，应满足以下要求：

1应结合具有自然景观和历史文化特色的节点与设施，设置景观路径；

2强化沿线景观层次性，节点可采取对景、框景、借景、障景等方式，对重要景观视线、视廊进行控制，实现步移景异的景观效果。

5.7.2	塑造与城市生活相结合的文化活动场所，应满足以下要求：

1应提炼当地文化特征，通过打造主题空间、举办展览演出、开展特色体验活动等方式，强化文化场景营造；

2蓝绿空间宜结合文化场馆、文创景观布局，作为文化场所的外延空间，丰富文化主题表现力。

5.8 协同减碳设计

5.8.1	园林植被采取固碳设计，应满足以下要求：

1注重营造配置合理、健康生长的植物群落。公园宜设置自然生态演替区域，降低人工干扰；

2加强城市绿地乔木种类的使用，绿地覆盖面积中乔灌木设计配比宜控制在50%-70%。

5.8.2	园林设施采取降碳设计，应满足以下要求：

1铺装材料应优先考虑采用建筑垃圾粉粹物做基层；

2应优先采用本地化、本土化、可循环再生的材料，避免远距离运输产生的碳排放和材料降解造成的污染；

3宜采用促进园林废弃物场地降解循环的技术手法，使园林废弃物就地消纳、参与在地生态微循环。

用词说明

为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

引用标准名录

本标准引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本标准；不注日期的，其最新版适用于本标准。

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223

《防灾避难场所设计规范》GB51143

《公园设计规范》GB 51192

《城市绿地规划标准》GB/T 51346

《中国地震动参数区划图》GB 18306

附：条文说明

中国工程建设标准化协会标准

城市生态基础设施规划设计标准

T/CECS ×× - 2025

条 文 说 明

1   总    则

1.0.1	本条规定了标准编制目的。城市生态基础设施作为城市生态系统的核心载体，是践行生态文明思想、落实绿色发展理念的关键抓手，更是保障城市可持续发展、提升人民群众生活品质的基础性工程。​

当前，我国城市化进程持续深化，城市规模不断扩张与生态空间约束的矛盾日益突出，部分城市存在生态空间碎片化、功能单一化、服务供给不均等问题：生态系统连通性不足，安全韧性支撑能力薄弱；生态服务与休闲游憩需求脱节，未能充分满足居民日常使用需求；景观风貌同质化严重，地域文化特色未能有效彰显。同时，城市发展对生态环境的依赖度不断提升，人民群众对优质生态产品、宜居生活空间的期盼愈发强烈，传统生态建设模式已难以适应新时代城市发展的新要求。​

面对城市发展的新形势与新挑战，亟待通过标准化建设规范城市生态基础设施规划设计工作。本标准以生态文明思想、绿色发展理念为指导，坚持认识、尊重、顺应生态保护和城市发展规律，聚焦城市生态基础设施的多重核心功能，明确规划设计的原则、内容、重点与技术要求。发挥城市生态基础设施在安全韧性、生态环境、休闲游憩、景观文化等方面的多重功能。通过系统规范的规划设计，构建系统完整、功能复合、普惠高效、特色鲜明的城市生态基础设施体系，为打造宜居、韧性、智慧城市提供坚实支撑，推动实现城市可持续发展与人与自然和谐共生。

1.0.2	本条规定了标准的适用范围。

1.0.3	本条规定了与现行标准的关系。

3   基本规定

3.0.1	本条规定了城市生态基础设施规划设计的主要任务。城市生态基础设施规划的主要任务是实现城市生态格局优化，城市生态基础设施设计的主要任务是实现城市生态品质提升。

3.0.2	本条规定了城市生态基础设施规划设计的依据。城市生态基础设施规划应以批准的国土空间总体规划和相关专项规划为依据。城市生态基础设施设计应以城市生态基础设施规划、批准的国土空间详细规划和相关专项规划为依据。

3.0.3	本条规定了城市生态基础设施规划设计的原则。

3.0.4	本条文提出了城市生态基础设施规划设计的总体目标。

3.0.5	本条文提出了城市生态基础设施规划设计的关键指标。

4   规划格局

4.1空间要素

4.1.1	城市生态基础设施的设置依据共同的目标——保护生物多样性、缓解城市热岛、调节小气气候、改善城市大气环境、削减雨水径流污染、缓解城市内涝、发挥固碳和减碳效能等，针对不同尺度，基于市域、城市建成区，以及城市社区层面，在目标上做微调，并提出对应尺度的生态基础设施规模。

这些规模的确定是按照我国现行标准和基础设施的设置的情况确定的。

市域级的设施主要是湿地、水体、森林等蓝绿生态空间，通常规模较大，考虑到单个面积的可划分性，提出50hm2的最小尺度。

城市建成区通常用地比较紧张，结合公园设计规范中综合性公园的规模要求，斌考虑满足生态要求的基本尺度，确定了10 hm2的最小尺度。

社区尺度的绿地规模则更小，现有居住区规划设计规范中提出的社区绿地的最小规模要求为0.4 hm2。同时，基于当前城市存量发展阶段特征，鼓励结合城市微更新打造“口袋公园”，面积一般在0.04 hm2~1 hm2之间。

4.1.2	在城市生态基础设施规划设计标准中纳入潜力空间生态化改造条款，是应对城市空间资源约束与生态需求增长矛盾的必然选择，其核心目的在于激活存量空间价值、优化生态格局，实现城市可持续发展。该条款明确以优化城市生态格局为目标，重点识别和划定四类可作为城市生态基础设施的潜力空间，在治理污染、修复生态、保障安全的基础上实施生态化改造，具体包括：​

低效产业用地：涵盖已废弃或列入市、区工业布局调整计划、待搬迁的工业及仓储用地，以及已废弃的露采矿山用地等长期闲置或低质利用的产业相关空间；​

旧城、旧村用地：指布局散乱、设施落后，不具有保留价值，且按规划确定应实施改造的旧城区、危旧房、城中村和村庄用地；​

其他低效用地：依据规划可利用的空旷地、边角地、夹心地、插花地等零星低效空间；​

其它可利用的闲置空间：包括轨道基础设施沿线空间，高架桥下、人行天桥下的空间，城乡边界空间，街头三角地与建筑退界空间，建筑屋顶、平台、廊桥空间等分散性闲置载体。​

上述潜力空间的生态化改造具有多重关键作用，具体体现在三方面：​

一是盘活低效资源，破解生态用地困局。随着城市开发强度逼近极限，新增生态用地空间日益稀缺。而低效产业用地、旧城旧村用地等存量空间长期处于闲置或低质利用状态，通过生态化改造，既能避免 “摊大饼” 式的城市无序扩张，又能充分释放存量空间的生态潜力，为城市生态建设补充宝贵载体。如上海杨浦滨江将废弃工业码头改造为生态岸线，深圳华侨城将旧厂房转化为湿地公园，均生动印证了存量空间的生态价值转化潜力。​

二是修补生态断点，完善系统连通性。轨道沿线、高架桥下、街头三角地等闲置空间往往是城市生态网络的 “断点”，导致生态斑块破碎化、廊道连通性不足。将此类空间纳入生态基础设施建设，通过 “见缝插绿”“立体增绿” 等方式构建小微绿地、空中绿廊、垂直绿化等生态载体，可有效串联分散的生态斑块，增强城市生态廊道的连通性，提升生物迁徙效率与生态服务效能。例如新加坡充分利用建筑退界与屋顶空间打造垂直绿化网络，显著改善了城市生态系统的完整性。​

三是促进功能复合，实现多重效益平衡。潜力空间的生态化改造坚持生态修复与民生需求并重，兼顾生态、社会、经济多重效益。在生态层面，通过污染治理、植被恢复等措施改善区域生态环境；在民生层面，融入口袋公园、社区花园、游憩步道等功能，为居民提供优质生活空间，如城中村改造中配套建设社区绿地，既优化人居环境，又满足居民休闲需求；在功能拓展层面，建筑屋顶绿化、平台绿化等还兼具隔热降噪、雨水调蓄等实用功能。此外，结合文化展示、休闲体验、文创产业等功能开发，可推动生态价值向经济价值转化，如成都 “高线公园” 利用废弃铁路打造文创生态廊道，不仅修复了区域生态，更带动了周边商业活力与区域价值提升，实现生态效益、社会效益与经济效益的有机统一。

4.2空间规模

4.2.1	保障人均生态基础设施规模直接关系居民生活质量及安全健康。足够的绿地、公园等设施为居民提供休闲、健身、社交空间，缓解城市生活压力；生态基础设施在应对突发灾害时可作为应急避难场所，保障居民生命安全，人均规模达标才能确保在灾害发生时，每位居民都有足够安全的避险空间。此外，良好的生态环境有助于提升居民身心健康，降低焦虑、抑郁等心理疾病风险。

保障人均生态基础设施规模，重点从数量和分布两方面进行指标设置，保证空间公平性。数量指标通过人均生态基础设施面积进行管控，空间分布通过人均公园保障度进行管控。

人均生态基础设施面积方面，《国家园林城市标准》中，城区人均公园绿地最低值不低于5.0m2/人，现行国家标准《城市用地分类与规划建设用地标准》GB 50137最低值不低于10.0 m2/人，《国家生态园林城市标准》中人均公园绿地面积不小于14.8 m2/人。相比于公园绿地，生态基础设施内涵更加丰富，空间范围更加广阔。同时，随着居民对生态空间的需求加强，该指标值建议在现有人均绿地面积指标基础上进行提升。

人均公园保障度方面，中国城市规划设计研究院发布的中国主要城市公园评估报告（2021年）中，提出“人均公园保障度”指标，含义为建成区内人均公园面积总和超过5平方米的区域占比。该指标的设定实现了从传统指标“数值评价”公园绿地 总量与人口总量的关系，转向“空间评价”公园绿地布局与人口分布的关系。根据该报告，我国主要城市人均公园保障度最高值为76.69%，最低值为29.85%，平均值为52.29%。其中，人均公园保障度超过40%的城市共30个，超过50%的城市共19个。根据以上测算结果，结合城市发展的现实需求，设定城区人均公园保障度不低于40%的指标。

4.2.2	保障地均生态基础设施规模，是提升城市韧性、实现城市可持续发展的重要支撑。从城市韧性提升看，充足的地均生态基础设施是构建“弹性城市”的物质基础。高密度的生态空间（如绿地、湿地、生态廊道）可形成立体生态网络，有效缓解城市热岛效应，缓冲极端气候冲击，凸显生态空间对城市安全的 “韧性底盘”作用。从可持续发展角度，保障地均生态基础设施规模是破解“城市病”、实现人地协调的关键抓手。一方面，生态基础设施通过提供碳汇、空气净化、水土保持等服务，直接支撑“双碳”目标。另一方面，地均指标约束下的紧凑开发模式，合理的地均配置能引导土地高效利用，避免“摊大饼”式扩张，为城市长远发展预留生态弹性。

现行国家标准《城市用地分类与规划建设用地标准》GB 50137-2011明确 “绿地与广场用地” 占城市建设用地比例为 10%~15%（其中公园绿地大于等于8%），是地均生态基础设施的核心构成部分。《绿色生态城区评价标准》城区实施立体绿化，各类园林绿地养护管理良好，城区绿化覆盖率较高，应按下列规则分别评分并累计：绿化覆盖率达到37%，得3分；达到42%，得4分；达到45%，得5分。新加坡城市绿地覆盖率目标 从 1991 年规划的 24% 逐步提升至当前的 47%，并计划 2030 年进一步增至 50%。

考虑到新建城区及已建城区的差异，将该指标进行分类设置。新建城区注重生态基础设施重空间的预留，已建城区重点通过城市更新扩充潜在生态基础设施空间。

4.3空间结构

4.3.1	本条文旨在破解城市生态空间碎片化、服务不均等问题，构建“均衡、连通、高效”的生态基础设施体系，实现生态服务普惠化与生态系统完整化。​

按服务半径分级配置大中小规模公园绿地，核心是满足居民差异化需求与活动规律，且遵循现行国家标准《城市绿地规划标准》GB/T51346中公园体系“分级配置、均衡布局”等原则。其中，大型综合公园服务全市、承载文化与大型活动，社区级绿地满足就近游憩，形成“全市—社区”层级服务体系，可明确各绿地功能与服务半径，避免资源错配，从根本上改善生态服务不均等问题。​

加强沿河沿路沿边线型生态设施建设，构建绿环、绿带、绿道等线状空间，是破解生态空间“碎片化”的关键，核心是修补生态断点、提升连通性。线状设施是生态网络的“串联纽带”：生态廊道可促进物种迁徙、维持生物多样性，解决孤立斑块生态功能弱的问题；绿道能引导绿色出行，缓解交通压力，实现“生态+民生”复合功能，比如沿河绿道可兼顾防洪与休闲，提升城市韧性。​

利用潜力空间建设小微绿地，是高密度城市破解生态用地紧张的创新方式。通过留白增绿、见缝插绿等低成本方式“挤”出生态空间，可弥补大型绿地覆盖短板。其中“口袋公园”需符合《口袋公园建设指南》“开放、约400m2、有游憩功能”的要求，同时衔接《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，结合十五分钟生活圈“微更新”，用零碎空地建小微绿地、口袋公园，促进邻里交往。这种模式能丰富生态空间类型与密度，提升可达性，实现居民“推窗见绿、出门入园”，还能激活存量空间价值，避免城市无序扩张。

4.3.2	标准中制定此条款，旨在打破城市生态基础设施与其他功能区域的空间与功能割裂，通过系统性衔接，实现生态价值、社会价值与经济价值的最大化，推动城市从 “功能分区” 向 “融合共生” 转型，最终实现生态空间更高效、城市特色更鲜明、居民生活更美好的发展目标。

融合自然与人文资源，塑造城市特色魅力。当前城市发展中，生态资源与历史文化资源常因功能分区而各自孤立，导致城市风貌同质化、文化特色流失。将生态基础设施串联自然保护区、风景名胜区与历史文化街区，可形成“山水为底、文化为魂”的空间格局。例如，深圳山海连城项目通过构建“一脊一带二十廊”生态魅力骨架，积极串联自然保护区、风景名胜区、自然公园及城市公园等自然景观要素。横贯深圳中部连绵百公里的绿色山脉，借助山林步道体系与生态廊桥，将众多自然保护地、森林公园等紧密相连，构建起1000km“三径三线”远足径体系。其中，首条山海通廊“塘朗山-大沙河-深圳湾”廊道全线贯通，无缝衔接自然郊野公园、生态水廊和滨海休闲带，让市民能够亲身领略自然生态的魅力。

优化职住与服务连接，激发城市内生动力。职住分离、公共服务分布不均是现代城市的普遍痛点。通过生态基础设施串联居住区与就业区，既能缩短通勤距离、缓解交通压力，又能依托沿线设置文化场馆、商业综合体等设施，形成“生态+生活+生产”的复合功能带。例如，深圳光明科学城以绿道连接科研园区与社区，并布局图书馆、运动中心等服务节点，既提升了居民生活便利性，又增强了人才吸引力，推动创新要素集聚。这种衔接模式有效激活城市经济循环，提升区域发展活力与竞争力。

构建绿色交通网络，提升城市活力品质。传统城市交通以机动车为主，步行与骑行空间碎片化、不连续，降低了城市生活品质。生态基础设施与公共交通、绿地系统衔接，可打造连续、安全的慢行网络，引导绿色出行。如哥本哈根的“超级线性公园”与地铁站点无缝对接，居民通过步行、骑行即可抵达城市各功能区，减少碳排放的同时提升了出行体验。

4.4空间类型

4.4.1	生态廊道宽度对于生态功能的发挥有重要影响。一般情况下，生态廊道宽度在满足最小宽度要求的基础上越宽越好，随着廊道宽度的增加，内部种逐渐增加，边缘种在增加到一定程度后趋于稳定。

生态廊道的宽度取决于关键物种的生存需求、廊道植被构成（植被垂直、水平形态及年龄结构、覆盖度、多样性等）、廊道其他功能需求（游憩、文化遗产保护、交通运输等）及现状用地情况等。本标准依据邬建国、俞孔坚、朱强等学者的相关研究成果，针对不同类型的关键物种归纳出具有针对性的生态廊道适宜宽度。

表4.4.1 生态廊道适宜宽度

| 关键物种类型 | 廊道宽度 | 生物生存需求的功能 |
| --- | --- | --- |
| 无脊椎动物 | 3~12m | 基本满足保护无脊椎动物种群的功能 |
|  | 大于等于12m | 满足保护无脊椎动物种群的功能 |
| 草本植物 | 12m~30m | 包含草本植物多数的边缘种，但多样性较低 |
|  | 30m~60m | 包含较多草本植物的边缘种，但多样性低 |
|  | 60m~100m | 包含较大的草本植物多样性和内部种；满足草本植物传播以及生态多样性保护的功能 |
| 鱼类、小型哺乳动物、爬行动物、两栖类动物 | 12m~30m | 满足保护鱼类、小型哺乳动物的功能； |
|  | 30m~60m | 满足保护鱼类、小型哺乳动物、爬行动物、两栖类动物的功能；为鱼类繁殖创造多样化的生境 |
| 鸟类 | 12m~30m | 包含鸟类多数的边缘种，但多样性较低；满足鸟类迁徙 |
|  | 30m~60m | 包含较多鸟类边缘种，但多样性低，满足鸟类迁徙 |
|  | 60m~100m | 包含较大的鸟类多样性和内部种，满足鸟类迁徙和传播以及生物多样性保护的功能 |
|  | 100m~200m | 保护鸟类，保护生物多样性比较合适的宽度 |
|  | 大于等于600m~1200m | 含有较多鸟类内部种；能创造自然的、物种丰富的景观结构 |
| 乔木 | 大于等于60m | 许多乔木种群存活的最小廊道宽度 |
| 中等、大型哺乳动物 | 数百米至数公里不等 | 满足中等及大型哺乳动物的迁徙 |

生态廊道的路径可采用“源地识别-阻力面构建-廊道提取”评估方法构建，首先确定保护的关键物种，其次识别关键物种适宜生境分布区，建构生境保护区间的最小阻力模型，评估最小成本路径，生成生态廊道最佳适宜廊道，结合城市用地功能布局，最终确定生态廊道空间布局。

4.4.2	相关研究表明，水系生态廊道的生物缓冲带宽度一般大于30m才能有效降低温度，增加河流生物食物供应，有效过滤污染物，发挥相应生态功能。河流两岸污染负荷越高、滨河地带坡度越大、周边人类活动或建设强度越高、廊道植被越多样、地形越复杂的河流生态廊道宽度应当越宽。本标准依据俞孔坚、车生泉、朱强等学者的相关研究成果，依据发挥的不同生态效益归纳出具有针对性的水系廊道生态缓冲带适宜宽度。

表4.4.2 河流生态廊道生态缓冲带适宜宽度

| 生态缓冲带宽度 | 生态效益 |
| --- | --- |
| 30m~80m | 有效降低温度、增加河流生物食物供应、有效过滤污染物 |
| 大于等于80m | 较好控制沉积物及土壤元素流失 |

4.4.3	在对城市进行气候评估基础上，结合城市特点、用地布局等因素，构建通风廊道，连通城市内外生态冷源，引入新鲜空气，发挥改善局地气象环境、缓解城市热岛效应、提高城市宜居性。通风廊道构建时并非大拆大建，而是应充分考虑城市现有建设格局和未来用地规划，识别可有效利用的城市大型绿地、水体、河道、路网以及其他通风潜力较高的区域。其中，研究表明，城市大型绿地和水体对周边区域具有明显降温和通风效应；河道和路网通常是地表粗糙度较低、通风能力强的带状空间，且构建成本相对较低，因此可作为城市通风廊道的载体，连接城市内外的生态冷源。

4.4.4	城市绿道建设是国家践行生态文明、推动高质量发展的重要抓手，其意义远超“种树修路”的传统认知，而是通过生态网络构建、绿色生活引导、文化价值激活等多维度作用，实现城市从“规模扩张”向“内涵提升”的转型。《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（2016年）明确提出“优化城市绿地布局，构建绿道系统，实现城市内外绿地连接贯通，将生态要素引入市区”，首次将绿道建设提升至国家战略层面。《关于推动城乡建设绿色发展的意见》（中共中央办公厅、国务院办公厅，2021年）将绿道纳入“区域生态网络”建设范畴。近年来，北京、上海、深圳、成都、杭州等城市先后开展了城市绿道系统建设，与城市绿地系统衔接，在城市生态修复与韧性提升、社会健康与公共服务均等化、绿色出行与低碳转型等方面成效显著。

本条文根据各城市的实践，将城市绿道分为三个等级，区域级和市域级绿道强调城市对风景区等自然景观的串连，城区级绿道强调连接重要城市功能组团与各类功能用地，社区级绿道强调居民的就近使用，相关指标值设置参考如下表。

表4.4.4  城市绿道宽度设置依据

| 城市实践 | 绿道建设要求 |
| --- | --- |
| 《上海市绿道建设导则》 | 新建绿道游径宽度应小于3.5m。绿道游径为步行骑行综合道的，步行道、自行车车道之间应设置绿化带等隔离设施。 |
| 《东莞市城市与社区绿道分类建设标准》 | 慢行道宽4米以上，其中自行车道宽2.5m以上，人行道宽1.5m以上。 |
| 新加坡公园连接道网络(Park Connector Network，简称“PCN”)计划 | 宽4 m的标准型路径：用于慢跑、步行的步道宽度为1.5 m，供自行车、电动滑板车、独轮车和电动助力自行车等使用的骑行道宽度为2.5 m。 宽度小于3.5 m的共享型路径：适合用地紧凑空间，使用者共用空间，步道和骑行道没有进行独立划分。 宽6 m的舒适型路径：适合场地相对宽松的空间，步道宽度为2 m、骑行道宽度为4 m，其中2 m的步道宽度可支持两辆轮椅同时通行。 |
| 《海盐县绿道网专项规划（2021-2035）》 | 规划绿道密度每平方公里0.94km。其中中心城区远期规划绿道密度将达到每平方公里1.3km。 |
| 嘉兴市中心城区 | 绿道密度达到1.2km/km2（2021年）。 |
| 深圳市 | 深圳的绿道平均密度达到 1.2 km/km2（2018年）。 |
| 《湖北省绿道规划刚要》 | 分为综合型绿道及单一型绿道。综合型绿道骑步分行，，骑行道路面宽度不小于3m，步行道路面宽度不小于2m。单一型绿道骑步混行，道路面宽度不宜小于3m。 |

综合以上材料，城市绿道宜根据出行方式划定宽度，主要区分骑步分行或者骑步混行。区域型绿道步行可能性较小，主要以骑步混行进行设置。城市中应鼓励骑步分行，对于有条件的地段采用5m的绿道宽度布局。

4.4.5	城市防灾避险绿地是城市生态基础设施的重要组成部分，是人民群众紧急避险、疏散转移或临时安置的重要场所。近年来，我国地震等自然灾害频发，对完善城市综合防灾体系，提升城市生态基础设施防灾避险功能提出了更高要求。防灾避险绿地与城市的深度融合，作为城市灾害应急响应的“生命保障线”、生态系统的“韧性缓冲带”、城市安全的“风险隔离墙”，是提升城市安全韧性、实现可持续发展的核心举措。根据《城市绿地防灾避险设计导则》要求，防灾避险绿地宜以中短期避险绿地和紧急避险绿地为主，城市人口规模在300万人以上的I型大城市和特大城市可根据用地条件、经济发展水平和实际需要设置长期避险绿地；I型大城市、特大城市和抗震设防烈度7度以上的城市，宜结合城市用地条件，根据实际情况和城市综合防灾规划，按“长期避险绿地-中期避险绿地-短期避险绿地-紧急避险绿地”4级配置；抗震设防烈度7度及以下的小城市、中等城市、II型大城市，宜按“中期避险绿地-短期避绿地-紧急避险绿地”3级配置。同时，该导则规定了防灾避险绿地服务半径、有效避险面积等相关要求。

4.4.6	构建自然与人文融合的景观风貌系统是新时代推进高质量城市发展的重要任务，体现了生态优先、文化传承、以人为本的空间治理理念。城市应统筹自然山水格局、历史文化资源和城市空间结构，划定生态与文化保护边界，实施分区分类保护管理，优化重大设施选址与景观格局，形成具有地域特色、文化内涵和生态价值的城市景观体系。

5   设计品质

5.1生态环境治理设施

5.1.1	本条文参照“山水林田湖草沙一体化保护和系统治理”理论，要求统筹山水林田湖草沙多要素开展整体性修复。应符合《山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）》（自然资办发〔2020〕38号）关于自然恢复为主、人工修复辅助的保护修复原则。

5.1.2	山体植被修复技术参照现行国家标准《裸露坡面植被恢复技术规范》GB/T 38360的坡面分类体系和技术标准体系。具体实施时需结合修复区域的坡质特征（岩石、土石混合、纯土质），按照缓坡（坡度小于25°）、陡坡（坡度25°~55°）、崖坡（坡度大于55°）三个坡度等级，制定差异化修复工程技术方案。 应符合《垂直绿化工程技术规程》CJJ/T 236、《边坡喷播绿化工程技术标准》CJJ/T 292和《生态混凝土应用技术规程》CECS 361技术要求。

修复成效依据《生态保护修复成效评估技术指南（试行）》HJ1272的“植被覆盖度”指标要求，结合《区域生态质量评价办法（试行）》中的植被覆盖度计算方法制定。修复后植被覆盖度提升率应满足最高评分要求，即植被覆盖度提升率大于5%，以确保山体生态功能的显著恢复。

5.1.3	河湖岸线修复参考现行国家标准《堤防工程设计规范》GB50286、《河湖生态系统保护与修复工程技术导则》SL/T 800及《河湖生态缓冲带保护修复技术指南》（环办水体函〔2021〕558号）要求。修复过程中需保留或复原河流自然蜿蜒形态，通过浅滩营造、植被缓冲带建设等技术恢复河岸腹地生态廊道，打造兼具亲水活动与生态科普功能的滨水空间。护岸工程需满足防洪标准（不低于20年一遇）与渗透性能要求，避免硬质化改造，对现有硬质护岸应实施覆土植生或锚杆加固等生态化改造。

修复成效依据《生态保护修复成效评估技术指南（试行）》HJ1272中“自然岸线保有率”指标要求。修复后自然岸线保有率提升率应满足最高评分要求，即自然岸线保有率提升率大于0.5%，以确保水岸环境品质的显著提升。

5.1.4	本条文参照《建筑设计资料集》（第三版）城市典型棕地的分类，结合《建设用地土壤污染风险评估技术导则》HJ 25.3风险管控原则制定。具体修复技术选择可参考《污染场地修复技术应用指南(征求意见稿)》（环办函〔2014〕564号 ）：

1原位阻隔填埋是将污染土壤进行掩埋覆盖，采用防渗、封顶等配套设施防止污染物扩散的处理方法。填埋法不能降低土壤中污染物本身的毒性和体积，但可以降低污染物在地表的暴露及其迁移性。适用于重金属、有机物及重金属与有机物复合污染类型场地，不宜用于水溶性强的污染物类型场地。工程应用应符合《污染地块风险管控技术指南—阻隔技术（试行）》（环办土壤函〔2017〕1787号）。

2植物修复是利用特定植物的吸收、转化、清除或降解土壤中的污染物，从而实现土壤净化、生态效应恢复的治理技术。但尚不能达到完全修复有机污染土壤的目的，常与微生物修复结合使用。适用于砷、镉、铅、镍、铜、锌、钴、锰、铬、汞等特定重金属污染类型场地，应根据污染物类型选择适宜的修复植物。应符合《矿山植被生态修复技术规范》DB11/T 1690。

3微生物修复是利用原有或接种微生物降解（代谢）土壤中污染物，并将污染物质转化为无害的末端产品的过程。但不能降解所有进入环境的污染物，且特定微生物只降解特定污染物，受各种环境因素的影响较大，常与植物修复结合使用。适用于面积较大，易生物降解的有机物污染类型场地，不宜用重金属、难降解的有机物污染土壤。应符合《微生物法修复化工污染土壤技术规范》HG/T 20719。

修复目标需根据污染场地类型与再利用规划用途差异化制定，应符合现行国家标准《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600、《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》（公告 2014年 第78号）、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》HJ 651、现行国家标准《生活垃圾填埋场稳定化场地利用技术要求》GB/T 25179要求。

5.2动植物生境空间

5.2.1	开展生物栖息地保育在于维护和提升物种及遗传多样性，确保生态系统稳定运行并持续提供水质净化、洪水调节、气候缓冲等关键服务；同时，通过构建连通的栖息地网络增强生态系统对气候变化与外来干扰的韧性，并为社会提供休憩、教育与健康养生场所。

依据《好城区技术导则》及上海浦东高东镇近自然城市生命地标实践，在城区中首先以斑块为单元，划定大于等于2hm2的生物多样性恢复区，并在新建和改建绿地中至少种植80%的乡土适生植物；同时通过生态功能区恢复和公园自然化改造，优化植物配置并增加各栖息地斑块的连接度；最后辅以人工招引和重引入措施，以加速本地物种的定殖和生态功能的重建，以此高效、经济地提升城市生态系统的多样性和韧性。

5.2.2	通过建设自然带，对现有林地、绿地、湿地的特定区域进行改造和再野化管理，以此改善野生动植物栖息环境，增加生物物种，提升生物多样性，逐步恢复和完善城市生态系统。

依据《北京市自然带建设技术导则》及《北京市绿隔地区公园建设与管理规范 (试行)》的相关规定，郊野公园每处不少于 1 处自然带，平原造林区域大于等于 1000 亩的应建设不少于 1 处。绿隔公园自然带面积比例。一道绿隔公园不小于 10%，二道绿隔不小于 20%，郊野型和生态涵养型公园应科学划定生态自然带，面积不小于公园面积的 10%。

5.2.3	依据目标动物的取食与栖息行为，设计从湿地边缘到林冠和空中多重植被层次，不仅满足不同物种在空间和季节上的取食需求，还能有效分散觅食压力、减少种间竞争，从而提升城市绿地的生物多样性与生态服务功能。优先使用对当地气候、土壤和生态系统高度适应的乡土树种，构建稳定的动物—植物共生斑块，既能保证植物群落的抗逆性和区域景观风貌，又能为本地野生动植物提供安全的栖息和迁徙通道，避免外来树种带来的生态入侵风险。

依据《国家森林城市评价指标》（2023 年修订），在所有绿地、道路和生态廊道中乡土树种使用率不得低于80%，并通过专项监测确保指标持续达标。在具体实施中，应参照地方湿地公园与鸟类栖息地营建指南，合理选择沿岸、灌丛、乔木及藤本等植物组合，实现动植物生态位互补。

5.2.4	营建不同类型的生境空间能通过增加生境异质性，提供多样化生态位和资源，促进物种丰富度与生态功能的提升，构建连通的湿地、林地、草地等斑块网络，增强景观连通性与生态系统的稳定性和抗逆性，促进物种迁移与基因流动，并提供洪水调节、水质净化、休憩与环境教育等生态服务，增进人类健康与社会福祉。

依据全国湿地保护规划（2022—2030年）、《生物多样性背景下城市动物生境营建的策略与方法》（刘芝若，2023），为了提升水域生境的生态功能，应设置不陡于 1:3 的缓坡护岸，方便水生和半水生动物自由迁移，在岸线保留一定面积的裸露泥滩或砾石滩涂，为底栖动物和涉禽提供觅食空间，并结合水中岛屿布置，增加栖息微环境，丰富生物多样性；在陆域植被中，通过高覆盖度的林冠层缓冲极端温度与湿度波动并持续提供巢材，配合密集的灌草层不断补给枝茎和草茎、营造隐蔽网络，为鸟类、小型哺乳类及两栖爬行动物提供避敌通道与觅食场所；利用树根盘织的根茬、树干空洞、岩石缝隙和土壤裂隙等多样化固体结构构建“隐蔽网格”，并在林下、草丛或岸边零散堆置木头、石块及瓦砾，为松鼠、刺猬、小型两栖类提供隐蔽与觅食场所；同时人工鸟箱和以竹管、稻草、碎瓦等填充的昆虫旅馆，为目标鸟类及传粉昆虫和益虫提供筑巢与越冬场所。

5.3调节微气候空间

5.3.1	在主要通风廊道处，应保持廊道空间的开阔程度，对通风廊道上的建筑高度和密度进行严格管控；建筑排列应与软轻风玫瑰相结合。尽量保留和增加生态冷源用地，利用合理的建筑布局和风廊规划来降低热岛效应和改善区域环境质量。

廊道内部的建筑高度、密度和布局应严格管控，践行利于通风的空间模式。应是疏而高低错落的建筑，而非密且高度一致的建筑。研究表明，相同建筑密度下，建筑错列排列比对齐排列的网格通风效果好15％～20％。当底部为大型集中式裙房、上部为分散塔楼的住宅或综合体时，应合理构建微风通道，防止底部裙房的集中体量阻挡街区人行高度的气流。建筑长边与来风方向形成的夹角宜为30º~60º，这样既可以保证所邻街道有一定的风速，同时容易形成建筑内部的穿堂风，风速比较均匀。

5.3.2	生态冷源可有效反映城市绿地生态功能水平，对降温、增湿、减流、改善城市小气候具有重要意义。质量较好的生态冷源主要为森林和水体；城市绿地属于二级到三级冷源，但面积偏小；平原农田由于存在季节物候性，冷源质量虽稍差，但面积大，有不可忽视作用。可通过合理布局绿地，扩大绿地面积，形成连续的绿化带和生态廊道，或利用自然水体（河流、湖泊等）、人造水体设施（人工湖、喷泉等）增加城市的水面面积，以此来增加城市生态冷源。要使人造水体有效调节微气候，其面积需要达到一定规模。一般来说，当人造水体面积在数千平方米以上时，可以对局部小气候产生明显的调节作用。但具体效果还与水体深度、形状、周围环境等因素密切相关。

可根据绿量和土地利用类型进行城市生态冷源的定量化评估。基于高分辨率卫星资料和遥感技术，估算评估区绿量值，结合土地利用类型，分析生态冷源空间分布特征，计算方法按照现行国家标准《城市总体规划气候可行性论证技术》GB/T 37529—2019要求执行。

5.3.3	优先在人口密度大、缺乏大型公园绿地、人行道及非机动车道两侧等布设城市林荫空间。尤其是在空气流通较差和城市热岛效应明显的区域，结合所需预留的通风廊道宽度、长度、走向等布设林荫空间，从而优化城市内部空间结构，保障生态流动。另外，可进一步考虑街道两侧、公园等种植树木的布局、尺寸等对局地气候环境的影响，合理布局城市林荫空间树木高宽比以及距离建筑远近等，从而更好地发挥林荫空间的微气候调节作用。

城市林荫空间中树木的高宽比（通常指道路宽度与行道树高度的比值，即D/H）对于微气候调节效果具有显著影响。

5.4雨洪调节空间

5.4.1	1坡度宽于5m的良好覆被的绿带能够起到对于雨水径流中悬浮颗粒物的阻挡、沉积的作用，进而削减污染物的浓度，30°以下的坡度能使径流冲刷控制在较缓的流速，利于对径流污染的控制。

2 主要规定了公园水体接纳客水，对于客水水质要做好污染控制，避免在雨季对公园水体的污染，影响游客的游赏体验。

3 我国的季风气候导致多数地区降雨集中在6月~9月，通常11月至次年2月降雨稀少，因此具有消纳雨洪作用的场地，要考虑旱季的景观和场地使用的要求，做出既适应雨季又满足旱季的景观并兼顾功能的复合性。

4 依据《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》 国办发〔2015〕75号的内容确定。

5.4.2	2013年4月，国务院办公厅发布《关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》，通知要求：“各地区旧城改造与新区建设需因地制宜配套建设雨水滞渗，新建城区硬化地面中，可渗透地面面积比例不宜低于40%。有条件的地区应对现有硬化路面进行透水性改造，提高对雨水的吸纳能力和蓄滞能力。”

现行国家标准《室外排水设计规范》 GB 50014中4.15.1条规定：“城镇基础设施建设应综合考虑雨水径流量的削减。人行道、停车场和广场等宜采用渗透性铺面，新建地区硬化地面中可渗透地面面积不宜低于40%，有条件的既有地区应对现有硬化地面进行透水性改建；绿地标高宜低于周边地面标高5cm～25cm，形成下凹式绿地。”

2021年4月，国务院办公厅发布的《关于加强城市内涝治理的实施意见》中明确：“要提高硬化地面中可渗透面积比例，因地制宜使用透水性铺装，增加下沉式绿地、植草沟、人工湿地、砂石地面和自然地面等软性透水地面，建设绿色屋顶、旱溪、干湿塘等滞水渗水设施。”

现行国家标准《城镇内涝防治技术规范[附条文说明]》GB 51222中4.2.3  透水路面的设置，应符合下列规定：

1  人行道、广场、室外停车场、步行街、自行车道和建设工程的外部庭院等宜采用渗透性铺装；

2  新建地区硬化地面中可渗透地面面积比例不宜小于40％，易发生内涝灾害的地区不宜小于50％；

3  有条件的地区应对既有硬化地面进行透水性改建。

综合考虑以上政策法规和标准规范等规定，考虑到地区的差异性，本规范规定新建地区硬化地面中可渗透地面面积不宜小于40％，同时强调绿地空间对于雨水的渗滞能力的设计。

5.5 防灾避险绿地

5.5.1	本条提出了绿地发挥防灾避险功能，确保平灾转换的场地竖向和铺装、植物配置、休息设施等方面的要求。

5.5.2	主要考虑利用灾害发生后水电等基础设施的保障能力，以确保避险场所功能的有效发挥。

5.6公共设施与装备

5.6.1	城市生态基础设施的完善不仅局限于绿化指标，而是通过设施的“全功能加载”，实现从“看绿”到“用绿”的转变，体现城市生态基础设施“以人为本”的核心理念。

《关于加强生态修复城市修补工作的指导意见》（住建部，2017年）增加公共空间，完善社区服务设施，强调公园绿地需承担文化娱乐、科普教育、健身交友等综合功能。

《关于科学绿化的指导意见》（国务院办公厅，2024年）要求生态空间与公共服务设施融合，例如在公园绿地中配置应急避难、医疗救助等设施，提升生态空间的社会服务效能。

《口袋公园建设指南（试行）》（住建部，2024年）明确要求口袋公园需配置儿童游戏、运动健身、文化展示等设施，强调“平灾结合”功能，例如在日常作为社区活动空间，灾时转换为应急避难场所。

《常州市城市绿地系统规划（2021—2035年）》明确“生态空间+公共服务”复合模式，要求新建公园按每公顷100m2配建服务设施，包括急救站、直饮水设备等，强化绿地的民生服务功能。

《宁波市城镇社区公共服务设施规划设计指南》（2024年）提出“三级服务核”（街道之家、邻里之家、业主之家），要求社区公园与教育、养老设施集中布局，形成“15分钟生活圈”。

5.6.2	全龄友好的城市生态空间，本质是“以人民为中心”发展思想的空间投射。它拒绝将儿童视为“临时使用者”、老人视为“次要服务对象”，而是通过科学布局让每个年龄层都能在绿色空间中找到归属感。这种“全龄共享”的空间范式，不仅提升了生态基础设施的使用效率，更通过代际互动、群体共融，重塑了城市的温度与凝聚力。

城市生态空间作为公共资源，须保障所有群体的使用权益。全龄友好理念通过细节设计消除“隐性排斥”：盲道串联全园、轮椅专用观景台（如上海徐汇滨江的无障碍观江平台）让残障人士平等享受自然；母婴室、儿童洗手池（如广州珠江公园的亲子卫生间）为带幼龄儿童的家庭提供便利；适老化健身器材、防滑地面（如杭州运河绿道的老年活动区）降低老年人使用风险。北京朝阳公园的调研显示，全龄设施使特殊群体使用率提升40%，真正实现“公共空间为公众”的初心。

现代城市的功能分区易导致代际、群体隔离，而全龄友好空间通过“场景共融”创造自然互动契机。重庆中央公园将儿童沙坑与老年太极广场相邻布置，家长看护儿童时可与老年人交流；苏州护城河步道的“亲子阅读角”“老年戏曲角”，让不同年龄层在共享空间中产生交集。这种“无意图社交”场景，使生态空间从“路过之地”变为“停留之所”，如成都桂溪生态公园的全龄设施带动游客停留时间从1.5小时延长至3.2小时，社区归属感显著增强。

5.6.3	在标准中设置相关条款，核心目的在于破解当前绿道“重建设轻服务”的短板，通过分级分类布局与功能差异化配置，系统性提升生态空间的服务效能与使用体验，具体作用体现在以下方面：

分级布局优化服务覆盖半径，契合居民使用频率与活动距离规律。一级驿站依托大型公园与文体设施，承载游客集散、旅游度假等高阶功能。例如，深圳光明区大顶岭绿道的“三桥”驿站，集休憩、商业、科普于一体，服务全市性旅游客流。二级驿站以社区公园、广场为节点，提供商业零售、休闲娱乐功能。例如，成都锦城绿道社区驿站，满足周边居民日常休闲需求。三级驿站灵活布局于绿道沿线，提供基础服务，确保市民步行15分钟内即可获取补给。这种梯度化配置避免服务空白与资源浪费，实现绿道服务效能的最大化。

各级驿站功能定位明确，精准对接不同场景需求。一级驿站融合文化展示、商业服务功能，例如杭州西湖绿道驿站结合非遗工坊与特色餐饮，打造文旅消费场景；二级驿站侧重生活便利性，如广州生物岛绿道驿站设置轻食店、运动装备租赁点，服务健身人群；三级驿站聚焦基础保障，通过自行车停车、自助售货等设施，解决市民短途出行的即时需求。差异化配置既提升绿道的吸引力，又避免功能同质化竞争，使驿站成为串联生态、生活、消费的“活力节点”。

根据空间功能与使用者需求增设特色设施，赋予驿站场景化服务属性。滨河驿站配置桨板收容、码头设施，契合水上运动需求，如深圳大沙河生态长廊驿站为皮划艇爱好者提供装备寄存与安全服务；社区驿站增设便民设施，如上海苏州河绿道驿站配备微波炉、医药箱，满足居民遛弯、晨练时的应急需求。这种“基础功能+特色定制”模式，既保障驿站的普适性，又增强其与特定场景的适配度，提升绿道的使用黏性与口碑。

5.7历史文化空间与设施

5.7.1	在标准中设置此条文，旨在通过文化景观路径串联城市生态与人文资源，破解当前生态空间碎片化、文化特色割裂的问题。景观路径以自然山水、历史古迹、特色建筑等为节点，既能整合生态斑块，增强生态系统连通性，促进物种迁徙与栖息地修复；又能挖掘城市文化脉络，将历史街巷、非遗场所等文化元素融入绿色空间，形成“移步换景、串珠成链”的特色体验。例如，杭州余杭区以良渚文化为核心，整合运河、径山、古镇等文化资源，打造全长约50km的“良渚文化大走廊”；上海45km滨江绿道以黄浦江两岸贯通工程为核心，通过“三道贯通”（漫步道、跑步道、骑行道）串联起徐汇、黄浦、浦东、杨浦等区的滨水空间，将工业遗存、自然景观与现代城市功能深度融合，打造世界级的“城市公共客厅”；深圳“山海连城”以通山、达海、贯城、串趣为核心理念，依托“一脊一带二十廊”生态骨架，构建起绵延330km的生态游憩绿脊，串联梧桐山、大沙河、深圳湾等自然与人文地标，滨水蓝带则以200km滨海骑行道为脉络，将工业遗存与生态景观巧妙融合，通过文化赋能让山海焕发新生机。

5.7.2	在标准中设置此条款，旨在破解当前城市生态空间“重景观、轻人文”的困境，通过文化与生态的深度融合，实现空间价值的多维提升。具体而言，其核心目的与作用体现在以下两方面：

从文化传承角度，城市在快速发展中面临文化记忆流失、地域特色趋同的问题。通过提炼当地文化特征，打造主题空间、举办民俗展览等，能将非遗技艺、传统节庆等文化元素融入生态空间，使文化传承从静态展示转向动态体验。例如，广州永庆坊以荔湾区恩宁路的历史骑楼建筑群为载体，举办非遗技艺体验、汉服巡游等沉浸式文化互动，将千年文化街区转化为非遗主题活态展示空间，既保留了岭南传统建筑肌理，又注入了现代生活功能，让传统文化在生态场景中焕发新生。

从空间活力提升角度，单一的绿化景观易造成审美疲劳，而蓝绿空间与文化场馆、文创景观结合，可形成“文化+生态”的复合场景。如苏州金鸡湖畔将美术馆、图书馆等文化设施与滨湖绿地融合，形成艺术展览、户外阅读等特色场景；深圳大沙河生态长廊设置“科技文化绿道”，沿途布局科创雕塑、互动装置，使生态空间成为激发创意的载体。这种融合不仅丰富了生态空间的功能层次，更通过文化活动吸引人流，延长停留时间，激活空间经济价值，最终实现生态效益、社会效益与经济效益的统一。

5.8 协同减碳设计

5.8.1	作为生态基础设施的植物景观其重要的功能之一就是碳汇作用，最大的碳汇就是植物群落的健康生长，且尽可能的降低其人工养护管理的投入，进而做到养护管理中最大可能的减碳。

植物群落中更多木本植物的使用其碳汇的效能更大，因此提出了50%~70%的乔木占比。

5.8.2	此条文主要考虑材料，降低运输距离、就地消纳，循环利用减碳。