T/CECS XXX- 2025

中国工程建设标准化协会标准

废弃矿山绿色改造与生态修复技术规程

（拟改为：城市工矿区绿色改造与生态修复技术规程）

Technical Regulations for Green Transformation and Ecological Restoration of Urban Industrial and Mining Areas

（征求意见稿）

****出版社

中国工程建设标准化协会标准

废弃矿山绿色改造与生态修复技术规程

Technical Regulations for Green Transformation and Ecological Restoration of Urban Industrial and Mining Areas

T/CECS *** -2025

主编单位：中国建筑第八工程局有限公司

中建八局文旅博览投资发展有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：2024年××月1日

XXXX出版社

2025 北京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2024年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2024〕15号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分9章和3个附录，主要内容包括：总则、术语、基本规定、基础调查与问题识别、设计、施工、验收、监测与维护以及成效评价等。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会工业固废资源化与生态修复专业委员会归口管理，由中国建筑第八工程局有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给中国建筑第八工程局有限公司（地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号27层，邮政编码：200122，邮箱：cscec8wlbl@cscec.com）。

主编单位：中国建筑第八工程局有限公司

中建八局文旅博览投资发展有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目录

1 总则	6

2 术语	7

3 基本规定	10

4 安全	11

5 基础调查与问题识别	13

5.1 一般规定	13

5.2 基础调查	13

5.3 问题识别	25

6 设计	27

6.1 一般规定	27

6.2 地形地貌设计	28

6.3 地质消灾设计	31

6.4 水土共治设计	36

6.5 景观园林设计	48

6.6 工业遗迹改造设计	51

6.7 矿区建筑设计	52

7 施工	54

7.1 一般规定	54

7.2 基本原则	54

7.3 方案编制	55

7.4 地形地貌施工	60

7.5 地质消灾施工	63

7.6 水土共治修复	67

7.7 景观园林施工	72

7.8 工业遗迹改造施工	73

7.9 矿区内外环境施工	74

8 验收	78

8.1 一般规定	78

8.2 绿色改造验收	78

8.3 生态修复验收	80

9 监测与维护	82

9.1 一般规定	82

9.2 监测	82

9.3 维护	83

10 成效评价	85

10.1 一般规定	85

10.2 评价指标	85

10.3 绿色改造成效评价	86

10.4 生态修复成效评价	88

标准用词说明	91

引用标准名录	92

附  录  A	94

附  录  B	95

表B.1土地利用权属调查表	96

表B.2 土地损毁与土壤污染调查记录表	97

- 总则

1.0.1  为科学推进城市工矿区绿色改造与生态修复，提高环境治理质量和资源综合利用效益，促进生态产品价值实现，制定本规程。

【条文说明】本条明确制定本规程的目的：通过科学推进绿色改造与生态修复，提升治理质量与综合利用效益，促进生态文明建设和绿色低碳发展，服务可持续发展目标。

1.0.2  本规程适用于矿产资源开采活动结束后的城市工矿区绿色改造与生态修复工程，包括露天采场、排土（岩、矸）场、塌陷区、工业场地、污染场地、矿区专用道路等。村镇周边地区可参照执行。

【条文说明】本条界定了适用范围，涵盖矿产资源开发活动结束后涉及的主要空间类型，确保绿色改造与生态修复工作的全面性与系统性。

1.0.3  城市工矿区绿色改造与生态修复工程应坚持生态优先、绿色发展，衔接国土空间规划、功能定位和生态修复规划，遵循“山水林田湖草沙”一体化保护和系统治理理念，统筹推进生态修复与产业转型协同发展。

【条文说明】本条提出总体原则与工作路径，强调与相关规划有效衔接，落实系统治理，促进生态修复与开发利用有机结合。

1.0.4  城市工矿区绿色改造与生态修复应坚持自然恢复为主、人工修复为辅，按照“整合资源、以用定治”的原则，因地制宜采用自然恢复、辅助再生、生态重建、协同治理、综合利用等方式实施。

【条文说明】本条明确技术方针与实施方式，强调在尊重自然演替的基础上，合理配置人工措施，实现分类施策、综合治理与可持续利用。

1.0.5  城市工矿区绿色改造与生态修复除应符合本规程外，还应符合国家现行有关标准的规定。。

【条文说明】本条提出与相关标准的协调要求，以保证工程质量、安全与合规性。

- 术语

2.0.1  城市工矿区	urban industrial mining area

在城市建成区内或周边由于矿产资源开发和工业生产导致的挖损、压占、塌陷和污染而形成的闲置或废弃土地，包括废弃的露天采场、工矿仓储用地、排土（岩、矸）场、塌陷区和污染土地等。

2.0.2  绿色改造工程	green transformation project

对废弃的矿区进行水体、土壤、固体废弃物等污染治理的工程，旨在减少或消除矿区开采活动对生态环境造成的负面影响，恢复矿区的生态平衡，提高土地的利用价值。

2.0.3  生态修复工程	ecological restoration project

在矿产资源开采活动造成破坏的生态破坏区和环境污染直接影响区，依靠自然力量或通过人工措施干预，对地质环境、损毁土地和林草植被、生物多样性等进行系统修复与综合治理，使矿区地质环境达到稳定、损毁土地得到复垦利用、生态系统功能得到恢复和提升的过程及活动。

2.0.4  承灾体	disaster-bearing body

地质灾害可能威胁的各类受灾对象，包括人员、建筑物、工程设施等。

2.0.5  矿区地质灾害	mining area geological disasters

矿区建设和采矿活动引发的危害人类生命财产和生态环境安全的崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等与地质作用有关的现象或事件。

2.0.6  充填采矿backfill mining

堆放采矿过程中形成的废料及剩余物的场地，包括排土场、尾矿库和矸石山。

2.0.7  矿区工业场地	mining area industrial site

指为矿区生产系统和辅助生产系统服务的地面建筑物、构造物以及有关设施的场地。

2.0.8  废弃堆场	abandoned dump site

指煤矿采选过程中产生的含炭岩石及其他岩石等固体废弃物的集中排放和处置场所。

2.0.9  尾矿库	tailings dam

指由筑坝拦截谷口或围地构成的、用于贮存经选矿场选别后排出尾矿的场所。

2.0.9  矿区污染场地	mining area contaminated site

指因堆积、储存、处理、处置或其他方式（如迁移）承载了有害物质，对人体健康或生态环境产生危害或具有潜在风险的矿区空间区域。

2.0.10  土地损毁	land destruction

人类生产建设活动或自然灾害造成土地原有功能部分或完全丧失的过程。

2.0.11  土地污染	land pollution

因生产建设过程中排放的污染物，造成土壤原有理化性质恶化、土地原有功能部分或全部丧失的过程。

2.0.12  生态系统功能	ecosystem function

指生态系统整体在其内部和外部的联系中表现出的作用和能力，随着能量、物质等的不断交流，生态系统亦产生不断变化和动态调整的过程，包括水源涵养、土壤保持、防风固沙、生境不可替代性等。

2.0.13  参照生态系统	reference ecosystem

指能够作为生态恢复基准的本地生态系统，常代表生态系统的非退化状态，包括其植物群、动物群（和其他生物群）、非生物成分、功能、过程和演替状态（未发生退化前的演替状态）。

2.0.14  地质安全隐患	geological safety hazard

指由采矿活动引发或加剧的对人居、生命、财产安全构成威胁的危岩体、不稳定边坡、废弃矿井、地面塌陷、地表开裂等地质安全问题。

2.0.15  自然恢复	natural recovery

指对生态系统停止人为干扰，以减轻负荷压力，依靠生态系统的自我调节能力和自组织能力使其向有序的方向自然演替和恢复。

2.0.16  辅助再生	assisted regeneration

指利用生态系统的自我恢复能力，辅以人工促进措施，使退化、受损的生态系统逐步恢复并进入良性循环。

2.0.17  生态重建	ecological reconstruction

指对因自然灾害或人为破坏导致生态功能受损、生态系统自我恢复能力丧失或发生不可逆变化，以人工措施为主，通过生物、物理、化学、生态或工程技术方法，围绕修复生境、恢复植被、生物多样性重组等过程，重构生态系统并使其进步入良性循环。

2.0.18  地貌重塑	landform reshaping

根据矿区地形地貌破坏方式与损毁程度，结合原有地形地貌特点，在消除地质安全隐患和水土流失隐患基础上，通过有序排弃和土地整形等措施，形成与周边地貌景观相协调的新地貌。

2.0.19  土壤重构	soil reconstruction

指对矿区损毁土地采用工程、物理、化学、生物等改良措施，重新构造土壤基质，形成适宜植被生长的土壤结构与肥力等条件。

2.0.20  植被重建	vegetation reconstruction

指综合考虑生态地理区划、地形地貌、地表物质组成和有效土层厚度等立地条件，选择先锋、抗性强的适生植物种，合理配置、栽植及管护，以乡土植物为主，体现生物多样性，构建持续稳定的植物群落。

- 基本规定

3.0.1  城市工矿区绿色改造与生态修复应按照本规程的有关规定，编制并组织实施矿区绿色改造与生态修复方案。

【条文说明】本条明确须以方案为载体落实本规程要求，确保工程实施过程中矿区生态环境保护与修复治理有序推进。

3.0.2  城市工矿区绿色改造与生态修复范围的确定，应以自然资源部下发的有关文件（数据）为依据，结合风力扬尘、地表径流等导致的超标污染物影响边界，经地方自然资源主管部门调查核实后报送，由自然资源部审定。

【条文说明】本条明确范围确定的依据与程序：以部级文件（数据）为基准，地方调查核实并报送，最终由部里审定，提高范围划定的准确性与权威性。

3.0.3  城市工矿区绿色改造与生态修复应坚持统筹兼顾、综合治理、系统施策的原则，减少施工扰动，防止新增破坏或引发逆向生态演替；优先采用绿色低碳技术和先进工艺，并充分论证其工程适用性与可操作性。。

【条文说明】本条提出实施原则与技术取向：强调系统治理与最小扰动，防范二次破坏，同时推广绿色与先进技术，确保措施有效落地。

3.0.4  城市工矿区绿色改造与生态修复应结合矿区本底条件、地方经济承受能力及改造与修复目标，合理选用施工技术并确定施工顺序。

【条文说明】本条指导技术与工序的选择与安排，突出因地制宜与目标导向，以提高实施的适宜性与效率。

3.0.5  改造与修复完成的各类场地应符合下列要求：

1）安全稳定，不对人类及动植物构成危害；

2）不对周边环境造成污染；

3）与周边自然环境和景观相协调；

4）恢复土地基本功能，因地制宜实现可持续利用；

5）区域生态系统结构与功能得到保护与恢复。

【条文说明】本条明确改造与修复后的目标要求，涵盖安全稳定、环境无污染、景观与生态协调、土地基本功能恢复与可持续利用，以及区域生态系统结构与功能的保护与恢复，旨在实现生态环境整体改善。

- 安全

4.0.1  为确保城市工矿区（含废弃矿区）绿色改造与生态修复工程的施工安全、作业人员生命健康以及生态环境安全，所有相关工程活动应依法依规实施，并符合《中华人民共和国安全生产法》《矿山安全规程》《生态保护修复管理办法》等现行法律、法规及有关标准规范的要求。

【条文说明】本条明确工程活动的合规依据与适用范围，强调依法依规开展。

4.0.2  工程建设应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，统筹安全与生态保护，促进人与自然和谐共生。

【条文说明】本条规定安全管理的基本方针与目标取向。

4.0.3  建设单位应建立健全安全生产责任制，落实全员安全生产责任，明确主要负责人、项目负责人、技术负责人及安全管理机构（人员）的职责。

【条文说明】本条明确建设单位的主体责任与职责分工。

4.0.4  施工单位应设置安全生产管理机构，按规定配备专职安全管理人员，实施全过程安全管理与监督。

【条文说明】本条提出施工单位在组织与人员配置方面的硬性要求。

4.0.5  监理单位应对安全管理措施的落实情况实施审查与监督，采取旁站、巡视、检查等方式开展工作；发现问题或隐患时，应及时提出整改要求并跟踪复查。

【条文说明】本条细化监理单位的监督职责与工作方法。

4.0.6  作业人员应经安全教育与岗位培训合格后上岗；特种作业人员应依法持证上岗。

【条文说明】本条规定作业人员的培训与取证要求

4.0.7  应建立健全应急管理体系，编制矿区绿色改造与生态修复的应急预案（含总体预案、专项预案和现场处置方案），覆盖塌方、滑坡、泥石流、中毒窒息、火灾等事故（事件）的应急处置程序。

【条文说明】本条要求完善应急预案体系并明确覆盖的主要灾害类型。

4.0.8  应按规定配备应急物资（如救援绳索、氧气瓶、灭火器、急救药品等），建立台账并定期检查、维护和更新，确保完好、有效、可用。

【条文说明】本条明确应急物资的配备、管理与保障要求。

4.0.9  应定期组织应急演练，评估演练效果并及时修订完善相关预案和处置流程，提高施工人员的应急处置能力。

【条文说明】本条强调通过演练实现持续改进与能力提升。

4.0.10  应将安全管理与生态环境保护落实情况纳入工程进度考核、阶段性验收及竣工验收内容。

【条文说明】本条将安全管理成效与工程考核验收挂钩。

4.0.11  对违反安全管理规定的单位和个人，应依据有关法律法规及合同约定予以处理。

【条文说明】本条明确违规行为的处理依据。

4.0.12  建设、施工、监理等单位对事故瞒报、谎报、迟报等行为，应依法追究责任。

【条文说明】本条强调事故报告的真实性与时效性要求及相应法律责任。

- 基础调查与问题识别

- 一般规定

5.1.1  在工程设计与实施前，应结合地质环境条件、生态环境问题及预期生态修复目标，开展现状调查与评价，为方案编制提供依据。

【条文说明】本条强调在设计与实施前开展系统调查评价，综合考虑场地地质环境背景、生态环境问题及修复目标，为后续方案与工程实施提供科学支撑。

5.1.2  调查应查明下列内容，系统评价场地稳定性并提出绿色改造与生态修复工程措施建议：

1）地形地貌与地质条件；

2）工程地质与水文地质条件；

3）土地损毁类型与程度；

4）周边环境污染状况；

5）生态状况、地带性植被与乡土物种；

6）资源开发利用现状；

7）潜在安全隐患及风险源；

8）社会影响；

9）土地权属及用地现状；

10）开采历史资料；

11）与工程相关的其他必要基础资料。

【条文说明】本条细化调查内容与成果要求：通过对地形地貌、工程地质与水文地质、生态与污染状况、土地损毁及权属等信息的系统查明，开展场地稳定性评价，形成针对性的改造与修复措施建议，以保证工程安全性与生态效益。

- 基础调查

5.2.1  调查内容，应包括下列方面

1 自然生态状况调查。应查明矿区所在生态单元的区域自然生态条件、矿区地质环境条件及矿区生态状况。

1）区域自然生态条件：气候、水文、土壤、植被、地形地貌，生态系统类型与结构、生态功能定位，生态保护红线、重要生态敏感区、自然保护地等。

2）矿区地质环境条件：地形地貌、地层岩性、地质构造、工程地质与水文地质条件，浅层基岩（出露/埋深）、风化壳、包气带，成土母质与土壤类型等。

3）矿区生态状况：水体、土壤、林草植被及动物等。

【条文说明】本条明确自然生态状况调查的主要内容，保障工程设计与实施能够充分考虑矿区及其周边的自然生态背景与承载条件。

2 矿区概况。调查应包括矿区名称、地理位置（坐标）、范围与面积、建矿时间、闭坑/废弃时间、开采矿类与矿种、采区范围、开采层位与深度、开采方式与规模，以及矿区周边既有修复治理工程情况等。

【条文说明】本条要求提供矿区基本信息，用于准确定位矿区、把握开发历程与影响范围，并为与既有修复工程的衔接与统筹提供依据，避免重复建设。

3 矿区生态环境问题。调查应包括因采矿活动引起的地质灾害（如滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等）、含水层破坏、地形地貌破坏、水土流失、土地损毁、地表水/地下水与土壤污染、生物栖息地破坏、地质遗迹与人文景观破坏等。对水体与土壤污染，应开展专项调查与评价，划定污染影响边界，明确生态修复的环境边界。

【条文说明】本条聚焦采矿活动引发的主要生态环境问题，并要求对水体与土壤污染组织专项调查与评价，以确定污染程度与范围，为污染治理与修复边界判定提供依据。

4 滑坡地质灾害调查应符合下列规定：

1）调查以资料收集、野外踏勘和地面调查为主，必要时辅以监测与测试。

2）在资料收集基础上，对滑坡区地形地貌、滑坡类型与规模开展踏勘，分析滑坡所在区域的地质条件与地质环境。

3）滑坡地质灾害调查测绘比例尺应满足表5.2-1要求。

表5.2-1工程地质测绘比例尺

| 滑坡长度（L）或宽度（W） m | 平面测绘比例尺 | 剖面测绘比例尺 |
| --- | --- | --- |
| L（W）＜500 | 1：500~1：100 | 1：500~1：100 |
| 500≤L（W）＜1000 | 1：1000~1：200 | 1：1000~1：200 |
| 1000≤L（W） | 1：5000~1：500 | 1：5000~1：500 |

4）地面调查内容应至少包括：区域及滑坡区的地形地貌、地质构造、地层（岩性）特征；滑坡边界特征、表部特征与变形活动特征；滑坡类型、形态与规模、运动形式、形成年代、稳定程度；滑坡及其周边地下水特征与地表降雨—径流特征；滑坡及周边的人类工程活动；滑坡灾害影响范围，承灾体类型、数量及危险性；既有防治工程的结构、现状与功效；与矿业活动相关的滑坡发生时间与地点。

5）滑坡地质灾害调查应符合现行行业标准《滑坡崩塌泥石流灾害调查规范（1：50000）》DZ/T 0261、《地质灾害风险调查评价规范（1：50000）》DZ/T 0438、《滑坡崩塌泥石流灾害精细调查规范》DZ/T 0448等有关规定，表格式可参照本文件附录A。

6）调查完成后，应开展稳定性评价与必要的计算，评估滑坡整体稳定性，分析发展趋势，提出合理可行的防治工程方案；滑坡防治工程应符合现行国家标准《滑坡防治设计规范》GB/T 38509的有关规定。

【条文说明】本条明确滑坡地质灾害调查的工作方式、比例尺要求、调查要点、适用标准与成果要求，确保调查成果可用于稳定性评价与防治方案编制，服务绿色改造与生态修复目标。

5 崩塌地质灾害调查应符合下列要求：

1）工程地质调查应在资料收集与遥感解译基础上，开展地形测绘、地质调查、线路踏勘与访问调查。资料应包括地形图、遥感影像、地震、气象、水文、植被、人类工程活动信息及崩塌史料，查明既有工作程度。

2）调查对象包括危岩（土）体、陡崖及崩塌堆积体。

3）调查范围应覆盖陡崖及相邻地段：坡顶应延伸至陡崖岩（土）体卸荷带之外的稳定区；坡脚应延伸至崩塌堆积区外，并超出堆积体可能转化为滑坡或泥石流的影响范围。存在对危岩体起控制作用的区域性结构面时，应视需要扩大调查范围或开展专项地质调查。。

4）调查内容应至少包括：矿业活动直接产生或加剧的崩塌事件的时间、地点、规模、致灾程度、成因及处置情况；高陡矿区工业场地边坡、山区道路边坡、露天采场边坡、采空区山体边部等潜在崩塌部位的危岩（体）特征、致灾范围、受威胁对象、潜在危害及拟采取的防治措施；相关稳定性评估所需参数与现状判定。

5）崩塌地质灾害调查应符合现行行业标准《滑坡崩塌泥石流灾害调查规范（1：50000）》DZ/T 0261、《地质灾害风险调查评价规范（1：50000）》DZ/T 0438、《滑坡崩塌泥石流灾害精细调查规范》DZ/T 0448等有关规定，表格式可参照本文件附录A。

【条文说明】本条明确崩塌调查的资料基础、对象、范围、核心内容与适用标准，要求在既有资料与实地工作结合的基础上，覆盖关键地段并获取稳定性判定所需信息，为治理措施提出与后续设计提供依据。

6 泥石流地质灾害调查应符合下列规定：

1）野外调查应采用遥感解译与实地测量相结合的方法，初步查明泥石流的形成条件、动力条件与堆积条件及其诱发因素，了解危害与成灾情况。

2）调查点应实测具有代表性的剖面，并进行拍照、录像，必要时绘制素描/剖面草图。

3）泥石流地质灾害调查内容应至少包括：与矿业活动相关的泥石流事件信息：发生时间、地点、规模、致灾程度、触发因素、处置情况等；潜在泥石流物源：类型、规模、形态特征及对行洪通道的占据程度等；泥石流沟沟谷形态特征与通道条件；可能的致灾范围、受威胁对象、潜在危害程度及拟采取的防治措施；危险性评估与工程设计所需的关键参数与现状判定。

4）泥石流地质灾害调查应符合现行行业标准《滑坡崩塌泥石流灾害调查规范（1：50000）》DZ/T 0261、《地质灾害风险调查评价规范（1：50000）》DZ/T 0438、《滑坡崩塌泥石流灾害精细调查规范》DZ/T 0448等有关规定，表格式参照本文件附录A。

【条文说明】本条明确泥石流调查的技术方法、外业记录与成果要点，并提出与行业标准的衔接要求，以保障对形成—运移—堆积条件、诱发因素与危害范围的系统识别，为危险性评估、治理措施提出及后续设计提供依据。

7 地面塌陷（地裂缝）地质灾害调查应符合下列规定：

1）采空区调查：应查明采空塌陷区的地层岩性、地质构造、岩体结构、水文地质条件及软弱层等；调查地下工程的性质、规模、开采方式、地下水疏干情况及降落漏斗分布特征等，必要时开展监测与测试。

2）地裂缝发育区调查：应查明地层岩性、地质构造、水文地质与工程地质特征、地下水开采情况等，分析地裂缝灾害的成因机理、形成条件及主要影响因素。

3）调查内容应至少包括：矿区地面塌陷（地裂缝）事件的发生时间、地点、规模、形态特征、影响范围、受威胁对象、致灾程度及处置情况；采空区的形成时间、地点、形态、范围、受威胁对象及防治措施等。

4）地面塌陷（地裂缝）地质灾害调查应符合现行行业标准《地面沉降调查与监测规范》DZ/T 0283、《地质灾害风险调查评价规范（1：50000）》DZ/T 0438等有关规定，内容见本文件附录A。

【条文说明】本条明确采空区与地裂缝发育区的调查要点及成果要求，强调对地层—构造—水文地质条件、地下工程与地下水开采等关键因素的查明，以支撑成因分析、风险识别与防治措施提出。

8 边坡工程地质调查应符合下列规定：

1）比例尺：开采边坡工程地质调查平面图宜采用1∶500～1∶1000，剖面图宜采用1∶200～1∶500，并应根据剖面长度及表达精度选取；剖面线应布设在测绘调查范围内。

2）调查范围：应覆盖修复工程区内可能发生滑坡、崩塌等地质灾害隐患的陡坡地段及其影响区。

3）地质调查应包括下列内容：

a  资料收集与现状调查：在收集与分析区域地质及既有勘查资料的基础上，开展工程地质与生态环境调查，内容包括地形地貌、地质构造、地层岩性、水文地质条件、覆盖层厚度及对周边环境的影响等；

b 边坡外形与结构特征：边坡形态与类型、坡高/坡长/坡宽、坡度与坡向；地层岩性、风化状况、地层产状、断裂/节理/裂隙发育特征、软弱夹层以及地层倾向与边坡坡向的组合关系；不良地质现象的范围与性质；

c 主要结构面：（尤其软弱结构面）类型、岩性、产状、厚度、发育与延伸程度、闭合与风化程度、充填与充水状况、组合关系、力学属性及与临空面的关系；

d 变形迹象：局部溜滑、剥落掉块、建（构）筑物变形破坏、地表裂缝与位移，以及其他可观测异常；

e  水文与水动力条件：边坡外围及其地表汇水面积与汇水量，排水条件（地形、坡度），地下水类型及主要含水层分布，岩体与软弱结构面中地下水分布与含水状况，暴雨、地表水入渗或地下水对边坡稳定的影响；

f 人类工程活动影响：边坡开挖、堆填加载、采石采矿等活动对边坡稳定的影响。

【条文说明】本条明确边坡调查的比例尺、范围与内容要求，强调以资料—外业调查为基础，系统查明边坡几何形态、结构面特征、水文条件与人类活动影响，为稳定性评价与后续治理设计提供依据。

9 尾矿堆填场调查应符合下列规定：

1）地质灾害调查：应查明堆体物质组成、结构性状（密实度/松散度）、渗透性与渗流条件、基底岩土性质、场地坡度与微地貌特征、地下水环境等。

2）污染状况调查：应开展环境污染现状调查、尾矿固体废物属性判别及周边环境质量评价。

3）煤矸石堆填场调查应符合下列规定：

a 明确煤矸石堆场的范围、特征、堆存状态、堆体内部温度（自燃指示）、边坡稳定性、地下水环境、既有治理措施及其有效性与环境影响，为生态恢复治理提供依据；

b 对堆存煤矸石的理化组成进行分析，并按《煤和煤矸石淋溶试验方法标准》GB/T 34230开展煤砰石淋溶试验。

c 以煤矸石堆场区域为主要调查对象，必要时延伸至堆场可能影响的外延区域。

4）应符合现行行业标准《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》HJ 651、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB 18599、《工矿废弃地土地复垦水土环境质量调查评价规范》DZ/T 0472等有关规定。

【条文说明】本条明确尾矿与煤矸石堆填场的地质灾害与污染状况调查要点，要求系统查明堆体结构性状、渗流与地下水条件及周边环境质量，结合固体废物属性判别与必要试验，为稳定性评价、污染防控与生态恢复治理提供依据。

10 含水层破坏调查应符合下列规定：

1）含水层破坏调查应在水文地质调查基础上进行，查明矿区（矿床）的水文地质类型、特征与空间分布，主要供水水源类型及水量等。

2）含水层破坏包括因采矿活动或矿区地质灾害导致的含水层结构改变、地下水位下降（埋深增大）、水量减少或疏干，以及地下水位下降引起的地表水位降低与地表缺水、土壤盐碱化、地下水水质污染、地下水渗流路径改变等。

3）含水层破坏调查内容应至少包括采矿活动影响的地下含水层类型、层位与结构；矿坑充水水源及充水途径；矿坑排水量、疏排水去向与综合利用量；地下水位下降幅度与被疏干含水层面积；地下水水质参数与变化特征；地下水渗流路径；受影响区域面积、影响程度与影响对象；对地表水与土壤的影响面积、影响程度及引发的环境问题；含水层破坏的防治措施及其成效。

4）含水层调查应符合现行行业标准《矿区水文地质工程地质勘查规范》GB/T 12719、《矿区地下水含水层破坏危害程度评价规范》GB/T 42362等有关规定；通过水样采集与测试分析评价采矿对水环境的影响，水质样品采集与相关表格样式可参照本文件附录A。

【条文说明】本条明确含水层破坏调查的基础要求、破坏内涵、核心调查要素及适用标准，强调以水文地质工作为基础，系统识别采矿对含水层结构、水量、水位、水质与渗流场的影响，并形成防治措施及成效评估，服务后续治理与评价。

11 地形地貌景观破坏调查应符合下列规定：

1）调查范围与对象：应包括因矿区建设、采矿活动及矿区地质灾害导致的原有地形条件与地貌特征改变，以及由此引起的植被损毁、地质遗迹与人文景观破坏等。

2）调查内容：应至少包括露天采区、废石（土、渣）堆场、尾矿库、工业广场/办公生活区及矿区道路等要素，具体如下：

a 露天采区：位置、形成时间；露采边坡几何参数（高度、宽度、坡度、台阶宽度及数量）及稳定性；底部平台形状、尺寸、面积；采坑口形状、长短轴方向与长度、影响范围与深度；涉及的各类保护地与地质遗迹的类型、面积；被占（破坏）的地类及面积。。

b 废石（土、渣）堆场：位置、堆积时间与状态、物源；最大高度、占地面积、体积/堆积量；与交通干线、城镇等的距离；涉及保护地与地质遗迹的类型、面积；占用地类及面积。。

c  尾矿库：位置、堆存时间与状态、占地面积与堆存量；占用地类及面积；与交通干线、城镇等的距离。

d 工业广场、办公生活区及矿区道路：位置、占地面积；矿区道路长度、宽度；被破坏地类及面积；与交通干线、城镇等的距离；涉及保护地与地质遗迹的类型、面积。

e 治理措施与成效：地形地貌景观恢复治理采取的措施、实施时间节点、完成工程量及景观/生态改善成效。

3）应形成对地形地貌景观破坏现状与影响的调查评估结果，为生态修复与景观整治方案提供依据；相关表格样式与内容要求可参照本文件附录A。

【条文说明】本款明确地形地貌景观破坏调查的对象与主要内容，要求系统查明采场、堆场、尾矿库、工业场地及道路对地形地貌与景观的影响，并同步记录治理措施与成效，为后续生态修复与景观整治提供依据。

12 林草植被调查应符合下列规定：

1）调查对象与范围：应调查生态修复区及其周边1 km范围内的天然植被与人工植被。天然植被调查包括地带性植被群落类型、物种组成、群落结构、空间分布、覆盖度/郁闭度与高度；人工植被调查包括栽植的乔木林、灌木林、人工草地及农作物类型等。应选取不同生境类型，重点关注坡度大、土层薄、干旱及寒冷等不利生境，分析植物生态适应性。

2）生长状况与群落指标：应调查树木与草类的生长状况，包括株高、（必要时）胸径、冠幅等；重点获取林地郁闭度与草地盖度。应在具有代表性的样地/样线内开展观测与计算，并记录调查时间、气候条件及生境特征。

【条文说明】本款明确修复区及周边植被的调查范围、要素与方法要求，通过对天然与人工植被的群落结构、分布与生长状况的系统识别，评估生态适应性，为修复目标分解、物种选择与配置及养护管理提供依据。

13 废弃物排放及综合利用调查应符合下列规定：

1）固体废弃物排放及综合利用：应查明固体废弃物的类型与来源、堆放位置及场地条件（含防渗与排水）、排放/年产生量与累计产生量、累计积存量、主要有害物质及受影响对象与影响范围、综合利用量/方式与综合利用率、已采取的防治措施及运行效果，以及水土流失状况等；必要时开展样品采集与检测，评价环境风险。

2）废水排放及综合利用：应查明废水类型与主要污染因子、排放去向（纳管/外排/回用）及排放口位置、年排放量与累计产生量、受影响对象与影响范围、年综合利用量/方式与综合利用率、已采取的防治与达标控制措施及其效果等；必要时开展水样监测，评价对受纳水体/地下水的影响。

3）危险废物调查：应查明危险废物名称、类别与来源、物理形态、主要有害成分及危险特性（如易燃性、腐蚀性、毒性、反应性等）、产生量与贮存量、贮存设施及防渗措施、转移与处置去向及合规性（如转移联单执行情况）、污染程度与环境风险等。

【条文说明】本款明确固体废弃物、废水与危险废物的调查要点与成果要求，要求系统识别“产生—贮存/排放—影响—综合利用—防治”的全过程信息，为污染防治与资源化利用提供依据。

14 土地利用现状应符合下列规定：

1）调查范围：应包括土地利用类型调查与土地权属调查。

2）土地利用类型调查内容与要求：

a 资料收集与现状判读：应收集并利用最新的土地调查资料，查明不同类型土地的利用状况，分析土地利用现状与存在问题；

b 规划衔接与要素核实：结合所在地国土空间规划（或土地利用总体规划），调查工程修复区范围内的土地利用类型、数量、质量等级，说明各类土地所占比例，水利与道路等配套设施状况以及主要农作物生产水平。

c 分类体系：土地利用现状分类按照《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资源部，2020年11月）分类体系。与《中华人民共和国土地管理法》“农用地、建设用地、未利用地三大类”相对应。

3）土地权属调查要求：

a 说明复垦区土地的所有权、使用权和承包经营权状况；

b 集体所有土地权属应具体到行政村或村民小组；

c 需要征（租）土地的工程，应说明征（租）前的权属状况。

d 土地利用权属调查表可参照本文件附录B 表B.1。

【条文说明】本条明确土地利用现状与权属两类调查要点，要求与国土空间规划和现行分类体系有效衔接，并做到权属清晰、层级到位，为复垦定位与后续治理提供依据。

15 土地损毁调查应符合下列规定：

1）调查内容：

a 挖损、塌陷与压占：查明因采矿活动（露天采场、采空塌陷、生产场地、采矿废弃物、办公及生活设施等）造成的土地类型、权属、位置、范围、面积、原因与程度；

b 土地污染：查明采矿活动（地下含水层破坏、废液排放、堆积物淋滤液等）对矿区及周边土壤的污染，应开展土样采集与测试评价以判定污染程度与范围；

c 水土流失：查明因采矿及相关建设活动诱发的水土流失对土地的损毁特征与程度；

d 地质灾害：查明地质灾害对土地的损毁范围、类型与程度。。

2）类型分类：应按损毁主体、损毁方式与场地类型实行三级分类（可参照本文件表5.2.2）：

a 一级类型：矿业等人类工程活动损毁、自然灾害损毁；

b 二级类型：人类活动损毁包括挖损、塌陷、压占等；自然灾害损毁包括水毁土地等；

c 在二级分类基础上，结合场地类型细化三级分类。土地损毁与土壤污染调查记录表格式可参照本文件附录B 表B.2。

表5.2-2土地损毁类型表

| 一级分类 |  | 二级分类 |  | 三级分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
| 1 | 生产建设活动损毁 | 11 | 挖损土地 | 111 112 113 | 露天采场（坑） 取土地 其他 |
|  |  | 12 | 塌陷土地 | 121 122 123 | 积水性塌陷地 季节性积水塌陷地 非积水性塌陷地 |
|  |  | 13 | 压占土地 | 131 132 133 134 135 136 137 | 排土场 废石场 矸石山 尾矿库 赤泥堆 建筑物、构筑物压占土地 其他 |
|  |  | 14 | 其他 | 141 142 | 污染土地 其他 |
| 2 | 自然灾害损毁 | 21 | 水毁土地 |  |  |
|  |  | 22 | 其他 |  |  |

【条文说明】本条规范土地损毁调查的内容与分类方法，要求系统识别挖损/压占、污染、水土流失及地质灾害等致损途径，并通过采样检测、分级分类与台账记录，为矿区环境治理与土地复垦提供准确基线与评估依据。

16 污染场地调查应符合下列规定：

1）应对金属、煤、盐、石油等矿区开采活动可能造成的水体及土壤污染开展调查。调查范围为疑似污染场地的边界范围，并可根据实际情况适当扩大至场地外潜在影响区。

2）应查明疑似污染场地的土层结构及分布、地下水位、地下水垂向水力梯度、地下水水平流速及流向等水文地质条件；查明污染场地土壤与地下水中主要污染物的种类、浓度（污染程度）、时空分布、存在形态及迁移、转化、富集规律，明确主要污染源及影响范围，为污染场地修复提供科学依据。

3）污染场地调查应符合现行行业标准《环境地质调查规范（1：50000）》DZ/T 0437、《工矿废弃地土地复垦水土环境质量调查评价规范》DZ/T 0472等有关规定。

【条文说明】本条规定了污染场地调查的范围、内容与执行标准。调查应系统识别矿业活动造成的土壤与地下水污染状况，通过水文地质与污染物迁移分析，查明污染范围、浓度与成因，为污染修复方案编制及矿区生态环境治理提供基础数据和技术支撑。

17 其他调查应包括对已实施恢复治理工程的成效评估、公众意愿调查、土源调查及其他支持修复工程的条件调查。

1）已实施恢复治理工程成效调查：

调查矿区已实施的地质环境恢复治理工程措施及成效，包括地质灾害防治、土地复垦与生态修复、废水与废渣处置及综合利用、含水层保护等方面；内容应包括治理项目的主要措施、实施时间、资金投入来源及金额、综合治理面积、综合利用量、治理效果评估等；调查矿区地质环境监测工作的对象、方法、周期、成果及监测成效。

2）公众意愿调查：

调查公众对矿区生态修复的总体意愿及修复利用方向的意见与建议；调查对象应包括矿区生态修复义务人、土地使用权人、周边居民及其他相关利益方；调查方式可采用问卷、访谈、座谈会等形式，确保结果具有代表性和可采信性。

3）土源调查：

调查矿区及周边区域适用于生态修复工程的土源分布、储量、运输条件及可利用性；查明相关权利人意愿及取用后对土源地生态系统的影响；结合资料收集与实验室分析，检测土壤质地、容重、有机质、易溶盐、pH值等指标，为修复用土选择提供依据。

4）其他条件调查：

调查矿区生态修复可利用的水源（井、泉、河流、水库等）、灌排与供电设施、矿区内外道路状况；调查修复工程所需材料的市场供应情况与价格、当地劳动力资源、用工条件及劳务信息等，评估修复实施的基础保障条件。

【条文说明】本条明确矿区生态修复中除主要地质、生态调查外的其他必要调查内容。包括已实施治理工程的成效评估、公众参与意愿调查、修复材料（土源）可获得性调查及实施条件调查。该类调查有助于全面掌握修复基础条件、社会可接受性及资源保障，为修复方案优化与实施决策提供支撑。

5.2.2  调查方法

调查方法宜根据工程特点、区域环境条件及调查目的，综合采用下列方法：

1）遥感调查：利用多源遥感影像资料，识别矿区生态环境现状、地表形态特征及生态问题分布，为外业调查提供宏观基础。

2）踏勘调查：采用路线穿越与追索相结合的方法，了解矿区自然生态、地质环境概况及主要生态地质问题的分布特征。

3）物探调查：根据踏勘结果选择合适的物探方法。对单一物探方法难以判定或地质条件复杂的区域，应采用两种及以上方法组合，以提高识别精度与可靠性。

4）钻探、井探与槽探：用于查明地下结构、地层岩性及水文地质条件。具体操作方法应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021以及现行行业标准《钻探、井探、槽探操作规程》(YS/T 5208)的有关规定。

5）样品采集与分析测试：在现场采集岩（土）体、土壤、水体、植被等样品，按规定方法进行取样、封存、运输与实验室分析测试。分析测试应符合相关标准和技术规范要求，用于判定污染特征、物理化学性质及生态修复参数。

6）航空摄影与无人机航测：采用无人机低空航拍技术获取目标区域的实时影像信息，生成矿区三维实景模型，用于地形分析、生态破坏识别与修复方案设计，提高调查效率与精度。

【条文说明】本条规定了城市工矿区绿色改造与生态修复调查常用方法。调查应根据地质环境特征和工程目的，综合运用遥感、踏勘、物探、钻探与样品测试等手段，必要时结合无人机航测技术，实现多尺度、多手段的综合调查与信息互补，为后续分析评价和修复方案设计提供可靠基础数据。

5.2.3  调查结果

调查结果应系统反映城市工矿区绿色改造与生态修复前的自然环境基础与生态地质问题现状，主要包括以下内容：

1）自然生态现状及识别出的矿区生态问题与综合评价结果；

2）地形与微地貌特征；

3）采场位置、深度、规模、岩土体结构特征、岩性及主控结构面特征；

4）开采面位置、范围、高度、坡度、岩性及主控结构面特征；

5）废弃物类型、来源、位置、范围、高度、坡度、物质组成、密实程度及渗透性等；废弃物堆（场）的数量、压占土地、破坏植被及潜在致灾可能性；

6）地质环境条件及相关岩土体结构、物理力学性质参数；

7）边坡结构类型、组成、可能失稳变形模式、影响范围、危害对象及危害程度；

8）边坡稳定性分析结果、发展趋势及相应防治措施建议；

9）土地损毁类型、面积及分布特征，复垦的可行性、类型与范围；

10）受损植被种类、分布范围及覆盖度（郁闭度）变化；

11）土壤、地下水、地表水体等环境介质的污染状况与主要污染物特征。

【条文说明】本条明确了调查成果应包含的主要内容。调查结果应全面反映工矿区自然生态、地质环境、土地利用、污染与灾害等现状信息，为绿色改造与生态修复方案设计、工程布置和后期评估提供科学依据。

- 问题识别

- 参照生态系统设定

参照生态系统的建立应基于受损生态系统的历史状态，或参考周边未受损的本地原生生态系统及类似生态系统。通过六个生态系统属性（胁迫因素、物质条件、物种组成、结构多样性、生态系统功能和外部交换）来描述参照生态系统的状态，为生态修复目标和成效评价提供基准。

【条文说明】本条规定了矿区生态修复中参照生态系统的设定方法。参照生态系统可依据受损生态系统的历史信息或邻近未受扰动的原生生态系统建立，并以六个关键生态属性描述其状态，为生态修复目标确定与实施效果评估提供依据。。

- 生态系统尺度诊断应满足以下要求：

1 依据参照生态系统关键属性指标，对受损生态系统的自然地理条件、物种组成、生态系统结构、生态功能及外部交换进行对比诊断，识别二者差异；

2 评价受损生态系统的退化程度与自然恢复能力；

3 诊断可采用历史数据法、类比法、指示物种生境法、指标最优法及综合分析法等方法，并根据资料条件和调查尺度合理选用。

【条文说明】本条要求以参照生态系统为基准，通过关键属性对比分析，诊断受损生态系统的退化特征与恢复潜力。诊断方法可根据资料条件和生态特征灵活选择，为修复目标分解与技术路径设计提供依据。

- 针对具体的保护与修复单元，可采用微域尺度诊断法。

1 应对照参照生态系统关键属性指标，分析修复对象的生态问题、风险特征及影响因素；

2 评价需修复生态系统的受损类型、退化程度与恢复力；

3 可采用定性、半定量或定量方法进行评价，方法选择应符合修复单元特征与数据条件。

【条文说明】本条针对具体修复单元提出微域尺度诊断方法。通过与参照生态系统关键指标对比，识别修复对象的生态问题、退化程度和恢复力。根据实际数据条件，可采用定性、半定量或定量方法，以满足不同精度的评价需求。

- 诊断结果应用主要有以下方面：

1 依据参照生态系统与诊断结果，采用定性、半定量或定量方法，分别评估生态系统格局、生态系统服务功能、生态系统质量及主要生态问题；

2 明确不同尺度实施区域需重点解决的生态问题类型、规模、程度与空间分布，提出工程实施范围与区域，划定保护修复单元，确定保护修复目标，并提出工程布局、模式及修复路径。

【条文说明】本条规定了生态系统诊断结果的应用方式。通过定性、半定量或定量方法对生态系统格局、服务功能、质量及主要生态问题进行评估，明确修复区域的关键问题及治理重点。在此基础上，提出工程范围、保护修复单元划分及目标、布局、模式和路径，为后续生态修复工程的实施提供科学依据。

- 划分矿区生态问题分级：

矿区生态问题分级应基于参照生态系统与现状调查结果，结合矿区的地质安全隐患、土地损毁、水资源破坏和生态退化等主要问题进行综合评价。

1 分级应综合考虑生态问题的面积、分布、影响因素、程度及成因；

2 生态问题等级的确定可参照表5.3-1进行评价，明确不同类型生态问题的严重程度与优先治理顺序；

3 评价结果应作为制定生态修复目标、工程优先级及资金配置的依据。

表5.3-1矿区生态问题严重程度分级表

| 严重程度分级 | 分级特征 |
| --- | --- |
| I级 | 场地存在重大地质安全隐患，地质条件不稳定，或场地存在具有影响环境安全的重大水土污染问题，或存在严重土地损毁、水资源破坏，地表植被生境受到严重影响，生态退化严重。 |
| II级 | 场地存在一定的地质安全隐患，地质稳定性较差，或场地局部存在水土污染，存在一定程度土地损毁、水资源破坏，局部植被盖度与质量受到影响，物种生境条件较为稳定，生态系统结构与功能较为完好。 |
| III级 | 场地不存在地质安全隐患和水土污染，地质稳定性与水土质量良好，地表仅存在少量土地损毁或水资源破坏，仅局部植被盖度与质量受到影响，物种生境条件稳定，生态系统结构与功能完好。 |

【条文说明】本条规定了矿区生态问题的分级方法。分级工作应建立在参照生态系统与现状调查基础上，综合分析矿区地质安全隐患、土地损毁、水资源破坏与生态退化等要素，评估其范围、影响程度及成因。通过分级可实现生态问题的精准识别与排序，为修复目标制定和工程决策提供支撑。

- 设计

- 一般规定

6.1.1  城市工矿区改造修复方案应在完成基础调查与问题识别的基础上编制，并应确保与区域发展规划、国土空间规划、土地利用规划及生态环境保护规划等相关规划相衔接。

【条文说明】本条规定了修复方案编制的前提条件和总体要求。方案应以详实的基础调查和生态问题识别为依据，确保方案的科学性和针对性；同时，应与上位规划相协调，保证修复工作的整体性、系统性和可持续性。

6.1.2  方案编制应依据场地条件、相关技术标准及修复目标，针对地形地貌景观破坏、土地资源占用与损毁等地质环境问题，结合区域自然与社会经济特征，提出与周边环境协调、技术合理、经济可行的设计方案。

【条文说明】本条强调修复方案应充分考虑场地特征、区域差异与相关标准要求，针对主要地质环境问题提出切实可行的工程设计方案，实现与周边自然与人文环境的协调统一。

6.1.3  方案编制应遵循“保护自然、恢复自然、融入自然”的理念，贯彻突出重点、分步实施、科技引领、注重实效的原则。应根据问题轻重缓急，分阶段推进，优先实施生态破坏和环境污染严重的重点治理工程；鼓励广泛应用新技术、新工艺和新材料，选择适宜的保护与治理模式，不断提升生态保护与修复成效。

【条文说明】本条提出方案编制的基本理念和实施原则。要求遵循生态优先、科学治理、分步推进的方针，突出重点治理区域，鼓励技术创新与工程集约化，确保修复工程的实效性与可持续性。

6.1.4  方案主要内容应包括：前言、城市工矿区概况、总体定位与修复目标、主要任务与工作部署、跟踪监测、投资估算及保障措施。方案成果应包括文本、附图和附表，内容应系统、完整、逻辑清晰，符合修复工程设计与管理的要求。

【条文说明】本条明确了改造修复方案的主要内容及成果形式。方案应从总体到专项系统阐述修复目标、任务、措施与保障体系，并通过文本、附图、附表多维呈现，为后续设计、实施与评估提供依据。

6.1.5  改造修复方案应组织专家论证。论证环节应包括现场踏勘、室内审查、质询答辩和修改定稿等环节，重点论证方案中各工程项目的必要性、可行性、技术合理性与经济合理性。

【条文说明】本条规定了修复方案的技术论证程序。通过专家现场与室内联合论证，确保方案科学、合理、可实施，并对工程措施的技术与经济可行性进行充分审查和优化。

6.1.6  改造修复方案是矿区改造修复工程设计、资金管理、工程实施、监测监管、竣工验收、绩效评价及综合成效评估等工作的基本依据。

【条文说明】本条阐明修复方案在矿区改造全过程中的作用。方案不仅是工程设计与施工管理的依据，也是资金使用、监测监管、竣工验收及绩效评价的基础性文件，对保证修复目标实现和工程成效具有核心指导意义。

- 地形地貌设计

6.2.1  地形地貌整治宜包括挖（填）方、废石（渣）清理、采坑（塌陷）回填、泥潭治理、地形整理与覆土（覆绿）等工程；可根据需要设置石笼、干砌/浆砌挡墙、排水沟（渠）等附属工程措施。

【条文说明】本条明确整治的主要工程类型及常用工程措施，为后续设计与实施提供项目清单与做法指引。

6.2.2  应明确废石（渣）清理、采坑（塌陷）回填等工程的平面范围与工程量（体积/方量），并确定地形整平的标高控制值及测量控制要求。

【条文说明】本条强调工程量与标高控制的刚性要求，保障整治的可计量、可验收与质量可控。

6.2.3  地形地貌修复的植物选择应优先采用适应当地气候和土壤条件、抗逆性强、耐贫瘠、易成活、易养护、根系发达、种源稳定、水土保持功能强、管理要求适中的乡土植物；应综合配置乔木、灌木、草本与攀援植物，兼顾固氮与非固氮、深根性与浅根性、经济林与生态林的合理组合，提升群落稳定性与生态防护能力。

【条文说明】本条提出优先乡土化与多层次混交配置原则，以增强群落适应性与长期稳态。

6.2.5  乔木、灌木、攀援植物可采用苗木或营养体栽植，宜按丛植、列植、面植等方式配置；草本植物可配施生态修复靶向菌剂，采用喷播或人工播种，并应结合当地降水与立地条件择优确定种植方式。

【条文说明】本条规范不同生活型植物的栽植材料与配置方式，并提出因地制宜的技术选择要求。

6.2.6  应根据矿区地形地貌、土壤与植物需水特性以及修复标准，合理选择喷灌、微灌或其组合系统。喷灌系统的设计与施工应符合现行国家标准《喷灌工程技术规范》(GB/T 50085)的有关规定；微灌系统的设计与施工应符合现行国家标准《微灌工程技术标准》（GB/T 50485）的有关规定。

【条文说明】本条明确灌溉系统的选型原则与执行标准，确保水分管理的规范性与有效性。

6.2.7  坡面绿化

1 坡比在范围时，按照绿化施工方法可分为：植生袋绿化、植生长袋绿化、飘台种植槽法绿化技术、燕槽绿化、植生孔绿化、爬藤覆盖式绿化法、悬垂枝覆盖式绿化法等。

2 坡比在范围时，按照材料配方及喷播基质形状不同，绿化施工方法可分为：客土喷播法、植被混凝土喷播法、高次团粒绿化、植生袋绿化、植生长袋绿化、喷射木纤维法等：

3 坡比在范围时，按照绿化施工方法可分为：框格梁生态护坡技术、客土喷播法、植被混凝土喷播法、高次团粒绿化、植生袋绿化、植生长袋绿化、喷射木纤维法、鱼鳞坑客土绿化等；

4 坡比在时，按照绿化施工方法可分为：覆土绿化、鱼鳞坑客土绿化等。

5 喷播基质厚度应考虑绿化喷播技术、坡比、年降水量、岩体性质、风化程度、裂隙发育、坡向、植物种子萌发和幼苗生长等因素，在此基础上，可降低喷播基质的厚度。

上述绿化方法、基质（覆土）厚度及绿化类型应按表6.2-1执行。

表6.2-1边坡绿化方法、基质（覆土）厚度及绿化类型

| 绿化施工方法 | 边坡类型 | 坡率 | 厚度（mm） | 绿化类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 飘台种植槽法 | 岩质边坡 | ≤1:0.2 | 300~800 | 乔灌草型、藤类植物 | 覆土 |
| 燕槽绿化 | 岩质边坡 | ≤1:0.2 | 300~800 | 乔灌草型、藤类植物 | 覆土 |
| 悬垂枝覆盖式绿化 | 岩质边坡 | ≤1:0.2 | 300~800 | 乔灌草型、藤类植物 | 覆土 |
| 植生孔绿化 | 岩质边坡 | ≤1:0.2 | 300~800 | 灌草型、草本型、藤类植物 | 覆土 |
| 爬藤覆盖式绿化法 | 岩质边坡 | ≤1:0.2 | 300~800 | 藤类植物 | 覆土 |
| 植生袋绿化 | 边坡 | ≤1:0.2 | 200~500 | 灌草型、草本型 | 覆土 |
| 高次团粒喷播 | 岩质边坡 | ≤1:0.5 | 80~160 | 乔灌草型、灌草型、草本型 | 基质 |
| 植被混凝土喷播 |  | ≤1:0.5 | 80~160 | 乔灌草型、灌草型、草本型 | 基质 |
| 有机质喷播 | 岩质边坡 | ≤1:1.0 | 100~180 | 乔灌草型、灌草型、草本型 | 基质 |
| 客土喷播 |  | ≤1:1.0 | 90~180 |  | 基质 |
| 喷射木纤维 | 岩质边坡 | ≤1:1.0 | 90~180 | 乔灌草型、灌草型、草本型 | 基质 |
| 框格梁绿化 | 岩质边坡 | ≤1:1.0 | 300~500 | 乔灌草型、灌草型、草本型 | 覆土 |
| 鱼鳞坑客土绿化 | 岩质边坡 | ≤1:1.0 | 500~800 | 乔灌草型、灌草型、草本型 | 覆土 |

注：针对裂隙发育的变质岩、低强度和裂隙发育的岩浆岩和沉积岩，且降雨量大的地区取低值。

【条文说明】本条按坡比分级提出坡面绿化的工法匹配关系，并明确喷播（覆土）基质厚度的确定原则。实施中应先确保边坡稳定与排水畅通，再选择与坡比、基质条件和立地环境相适配的绿化工艺，依据表6.2-1落实方法与厚度控制。

6.2.8  铺网设计

1 当边坡坡比不小于 1∶1.2 时，应铺设植被固定网；当边坡坡比小于 1∶1.2 时，可不铺网。

2 铺网材料可采用镀锌金属网、树脂网、塑料网等，网孔直径宜为 30 mm～60 mm；在满足强度与耐久性的前提下，宜优先选用可降解材料。

3 铺网至边坡顶部时，应向坡顶后部延伸，延伸距离不小于 1.5 m。

4 网钉材质、规格及数量应综合边坡岩体性质、坡比、网自重与喷播（覆土）基质荷载等因素确定，并应符合表6.2-2的规定。铺网应与坡面贴合、顺水方向搭接、边缘加密锚固，严禁空鼓、翘边。

5 铺网应与排（截）水、喷播（覆土）等工序统筹安排，先稳固、后铺网、再喷播（覆土）；遇岩质陡坡或局部松动块体时，应先完成必要的加固与清危处理。

表6.2-2 边坡绿化网钉的材质和规格

| 网钉材质 | 金属网钉 |  | 硬木网钉 |  | 竹制网钉 |  | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 主网钉 | 次网订 | 主网钉 | 次网订 | 主网钉 | 次网订 | 根据边坡 条件进行 专门设计 |
| 直径（mm） | ≥14 | ≥10 | ≥35 | ≥30 | ≥35 | ≥30 |  |
| 长度（mm） | ≥500 | ≥300 | ≥600 | ≥500 | ≥600 | ≥500 |  |

【条文说明】本条明确铺网的适用坡比、材料与网孔建议范围、顶部延伸要求及锚固原则，要求与喷播（覆土）及排水等工序协同实施，以确保坡面绿化的稳定性与耐久性。

6.2.9  绿化植物的选择应符合下列规定：

1 应优先选择抗虫害、耐干旱、耐瘠薄、根系发达的植物；

2 应选择取种便捷、贮存稳定、发芽率高的种子；

3 应优先选用适宜本地立地条件的乡土植物，并与拟采用的喷播/栽植工艺相兼容；

4 不应选用已知外来入侵种和绞杀性植物。

6.2.10  目的植物群落设计应依据边坡立地条件、岩体性质、气候条件和养护管理方式等因素，合理确定群落类型、层次结构、配置密度与目标功能（如水土保持、生态防护、景观提升、生物多样性等）。

6.2.11  立地条件恶劣、管理粗放或不进行常态化养护的边坡，宜采用乔—灌—草型或灌—草型植物群落设计。

6.2.12  当边坡坡脚与人行道水平距离小于3 m或边坡垂直高度小于2 m时，宜采用灌—草型或草本型植物群落设计。

6.2.13  平台绿化：在边坡平台宜设置种植槽并配合爬藤覆盖式绿化；种植槽内宜采用乔—灌—草型或灌—草型配置，坡脚段宜采用爬藤覆盖式绿化。

6.2.14  坡顶绿化：在边坡坡顶宜采用种植槽与爬藤下挂式组合绿化；种植槽内宜采用乔—灌—草型或灌—草型配置，并与爬藤下挂形成联动覆盖。

6.2.15  底盘绿化：矿区露天开采高陡边坡底盘宜采用覆土绿化、鱼鳞坑客土绿化等方式；植物配置宜采用乔—灌—草型或灌—草型设计。

- 地质消灾设计

6.3.1  危岩体清除，主要采取以下措施：

1 应综合现场条件、安全要求及技术经济可行性，选择适宜的清除方法；宜采用人工清除、机械破碎/清除、劈裂（静态破碎）、控制爆破等方式。不宜采用常规爆破；确需采用时，应编制专项爆破设计，明确爆破方法、工序流程、安全与环保措施、震动与飞石控制、监测方案及应急预案等。

2 清除前应对防护对象采取安全防护措施；受威胁对象应撤至影响范围之外；必要时设置临时防护设施（如防护网、拦石棚/墙、警戒线与警戒人员等）。

3 清除作业应按自上而下的顺序进行，宜采用分区、跳段方式组织施工，并应一次成型坡面；严禁先削坡脚造成仰斜作业与二次危岩。

4 清除后应将边坡处理至稳定岩面，清除松动块体与潜在危岩，不得引发新的危岩体或不良地质现象；必要时应同步采取加固与排水措施（如锚杆/锚索、喷混凝土、截排水沟等）。

5 清除完成后，应修整坡面转角与坡顶棱角，使坡面平顺、连续，无明显凸起与凹陷；清除部位与周围坡面应顺接平滑、协调，避免积水与冲刷隐患。

【条文说明】本条规定危岩体清除的方法选择、作业防护、施工顺序、稳定要求与坡面修整。强调“先防护、后清除；自上而下、分区跳段；达稳成型、顺接修整”，并对非常规爆破提出专项设计与安全控制要求，以保障作业安全和边坡长期稳定。

6.3.2  边坡、危岩体加固，主要采取以下措施：

1 应结合边坡岩性、坡度与危岩体稳定程度等因素，选择适宜的加固措施；加固工程应弱化人工痕迹并与周边环境相协调。相关措施的设计与施工应符合现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB50330、《岩土锚固与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086等有关规定。

2 对不稳定边坡，宜选用削坡、锚固、支撑、嵌补、抗滑桩、注浆、排水等措施。

【条文说明】本条明确边坡与危岩体加固的总体原则与常用措施，强调因地制宜、工程与景观协调，并要求严格遵循现行标准规范开展设计与施工。

6.3.3  高陡岩质边坡设计

1 高陡岩质边坡修复治理的结构参数设计应充分考虑潜在失稳模式的安全系数。台阶边坡与总体边坡应分别采取相应的设计步骤与方法。设计时应重点分析：岩体类型及坚硬程度、节理裂隙发育程度、结构面产状与抗剪强度、水文地质条件等，并对不同区域边坡分别开展潜在失稳模式分析。

2 高陡岩质边坡修复治理工程设计阶段应包括下列内容：

1）边坡稳定性计算模型：按分区选取代表性剖面，基于工程地质分析模型明确岩性、结构与水文特征，建立相应的边坡稳定性计算模型；

2）稳定性分析：针对不同区域的计算模型，可采用极限平衡法等方法进行稳定性分析，并按稳定性判别标准对应评价潜在失稳区；

3）结构参数设计：依据台阶边坡与总体边坡的稳定性分析结果，选择合理的结构参数并形成设计方案。

3 边坡结构参数应包括且不限于：台阶高度、台阶平台宽度、台阶坡面角、总体坡角（或分区坡角）、平台（安全平台）布置与宽度、排水与卸荷措施等。

4 边坡结构参数的类比设计可采用：

1）直接类比法：在岩性、构造、地下水与开采深度等条件相近的矿区经验基础上确定参数；

2）经验设计图法；

3）坡角与坡高关系图法：仅作为初步设计参数的定性确定方法。

5 治理设计应满足《非煤露天矿边坡工程技术规范》GB 51016、《滑坡防治设计规范》GB/T38509、《建筑边坡工程技术规范》GB50330等有关规定。

【条文说明】本条从设计原则、稳定性计算与分析、结构参数构成及类比方法等方面明确了高陡岩质边坡的修复治理设计要求，强调分区建模、模式识别与定量分析，并落实相关标准规范的遵循。

6.3.4  泥石流治理，主要采取以下措施：

1 泥石流治理应坚持“源头削减—通道控制—出口防护”的综合治理思路，生态措施与工程措施相结合，统筹上游—中游—下游与沟内—沟外治理，配套排（分）洪与弃渣规范化管理。

2 应实施封育与补植复绿，保护与恢复森林、灌丛及草被，严禁乱砍滥伐，提高植被覆盖度与根系固土能力；宜在汇流面、坡面及堆积扇区采取生物护坡、草方格（或灌草混播）、截排水与漫流消能等措施，削弱物源形成与径流侵蚀强度。

3 工程治理措施：

a 上游拦挡与固源：宜设置拦砂（拦石）坝、栅栏坝、阻沙坎、沉砂池等，削减来沙强度与颗粒级配；

b 沟道整治与排导：应整治沟道断面与糙率条件，设置护岸、排导槽、跌坎/消能工等，保障行洪与排导能力；

c 出口与下游防护：宜设置停淤坝、分洪（溢洪）通道、消能与护脚工程，降低冲淤与冲毁风险；

d 设计应校核设计洪水频率、固液比与代表性粒径，明确通道安全断面与复核水力条件，配套清淤维护制度。

4 位于泥石流危险区的铁路、公路、桥梁、隧道及房屋等，应优先避让；确需穿越或布置时，应采取抬高（架空）、改线、涵洞或桥跨扩容、两侧防护堤/挡墙、基础及护脚加固等工程防护措施，明确设防标准与安全边界。

5 应建立定期巡查与清淤制度，检查拦挡坝、护岸、排导构筑物的稳定性并及时维修；宜布设雨量、泥位（或水位）、视频/声学等监测与预警系统，编制应急预案并开展演练，实施临灾管控与人员疏散。不得在沟道内随意弃渣、占压通道或设置影响行洪排导的障碍。

6 泥石流治理工程的勘察、设计、施工与运维应符合现行国家及行业标准的有关规定，并与本规程相关条款配套执行。

【条文说明】本条从治理原则、生物与工程措施、交通与建筑物防护避让、运行维护及监测预警等方面提出泥石流综合治理要求，强调“先保育稳源、再通道控流、终端减灾”的技术路径，为降低泥石流危害、保护生命财产安全提供规范依据。

6.3.5  地面塌陷（地裂缝）治理，应基于成因分析与稳定性评价，坚持“排水导水—地表整治—生态修复—监测管控”的组合路径。具备条件时应先行表土剥离与分类堆存，工程完成后表土回置并实施植被恢复。不得因施工形成新的陷落或诱发次生灾害。主要采取以下措施：

1 划方平整。对轻度塌陷区，宜实施划方平整，消除波浪状下沉、附加坡度与地表裂缝等对土地利用的不利影响，使地表基本恢复到可利用状态。

2 削高填低。在表土剥离前提下，对高程差异较大的塌陷区，宜“削高—填低”进行地表平整。填方应分层回填、分层碾压，同步完善地表排水组织。

3 挖深垫浅。对局部陷落较深区域，可“挖深—垫浅”，将深陷区材料回用于较浅陷区。具备条件时应先表土剥离并在完工后回置。

4 物料充填。对中、重度塌陷区，可采用煤矸石、湖泥、河砂等物料充填并覆土恢复利用。填充物应符合环境保护要求或采取防污染处理（必要时设置防渗层/阻隔层），不得使用污染物超标或来源不明材料。填充应分层夯实/碾压，并与排（截）水设施同步实施。

5 湿地构建。对永久性或季节性积水塌陷地，宜通过水域整形、陆域再造与植被景观配置等措施，构建生态湿地，发挥蓄滞洪、净化水质与生境营造作用。

6 预治理。对尚未稳定沉降的塌陷区，在科学预测塌陷范围与深度基础上，宜先行表土及有效土层剥离，并结合本条各项工程方法实施阶段性治理与风险管控。

7 地裂缝处置：地裂缝治理宜采取封填与控水相结合的措施：对地表裂缝进行回填夯实或注浆充填，设置拦水/排水沟，防止雨水入渗扩大裂缝；必要时配套表层加固与拦挡，并实施动态监测。

8 施工与监测：治理施工应制定专项方案，明确沉降变形监测、地下水位与水质监测及表土回置与植被成活率考核要求；对重要区段应开展后期巡查与养护，及时修复不均匀沉降与排水损坏。

【条文说明】本条明确地面塌陷（地裂缝）治理的总体思路与主要工程做法，包括划方平整、削高填低、挖深垫浅、物料充填、湿地构建与预治理，并补充地裂缝“封填+控水”的处置原则，突出表土剥离/回置、分层回填压实、排水组织与监测管控等关键环节，确保治理成效与环境安全。

6.3.6  煤矸石场地自燃治理，主要采取以下措施：

1 组织与制度：

a 对具有自燃倾向或已发生自燃的煤矸石堆场，应制定可操作的管理制度、危险预警措施与应急预案，并配备专门治理队伍或专职人员。

b 自燃倾向性高的堆场应建立预警管理制度，形成定期测温、预测预警机制与技术资料库。

2 警戒与临时管控

a 自燃严重或极端天气（如暴雨）期间，应设安全警戒区并实施封锁，禁止无关人员与车辆进入。

b 出现异味、冒烟、喷气、地表高温等异常现象时，尤其在雨雪天气，应加强监测与巡查，及时采取控险措施。

3 灭火前准备

a 灭火前应开展调查与评估，择优选取成熟可靠的治理/灭火技术，编制专项技术方案（含工艺路线、施工组织、安全环保、应急与监测等）。

b 对参战人员实施专业技术与安全培训并配发防护用品，防止中毒与灼伤。

4 灭火原则与作业策略

a 自燃治理与灭火应尽早实施，总体遵循先易后难、先下后上、由外向里的策略，避免诱发次生灾害。

b 大雨和暴雨天气严禁开展灭火作业及影响稳定的开挖活动。

5 禁止性规定与特殊工艺控制

a 严禁用水直接灭火，防止蒸汽爆裂、污染扩散与热应力破坏。

b 不宜采用大规模开挖直接灭火；确需开挖时，应先行导排并释放堆体内部可燃气体，防止阴燃区暴露转为明火并引燃气团，同时采取分区隔离、抑尘与防毒等措施。

6 治理技术

a 隔氧与惰化降温：覆土隔氧、密封覆盖、惰性气体注入（或充填惰化区）、灌（注）浆封堵通道等；

b 降温与切断供氧路径：分层压实、表层封闭、堵漏与控风、导气减压；

c 分区切割与隔离：设置隔离带、挡火沟（带），控制阴燃向未燃区扩展；

d 排水与防渗：完善地表排水与围截水，防止渗入加速反应；必要时设置防渗/阻隔层以防污染迁移。

7 验收与后续治理

a 灭火（治理）完成后，应组织验收，对温度、冒烟与异味、地表稳定与排水状况等进行核查，并形成验收资料。

b 应实施安全与生态恢复措施（如覆土整形、植被恢复、排水系统完善），并建立复燃监测与维护制度，防止再次自燃。

【条文说明】本条明确煤矸石堆场自燃治理的组织保障、预警管控、灭火准备与作业原则、禁止性规定及技术要点，突出“预警—控险—隔氧惰化—降温切断—分区治理—生态恢复”的技术路径，确保治理安全、有效并可持续。

- 水土共治设计

6.4.1  地表水污染控制的目标应为满足工矿区地表水功能区划和水体使用要求。

【条文说明】本条明确污染控制的最终目标是使工矿区地表水体水质达到所在功能区划规定的类别标准，并满足不同的使用需求。治理工作须以《地表水环境质量标准》GB 3838为基本依据，对排入外部水体的，应达标排放；对内部回用于生产、绿化、景观等用途的，也须符合相应水质标准。

6.4.2  工矿区排水体制应符合下列规定：

1 应建设完善的雨污分流制排水系统，应将生活污水和生产废水全部收集并输送至污水厂进行处理达标。

2 应根据废水水质特性实施分质分类收集。

3 既有合流制排水系统应经技术经济比较后实施雨污分流改造。

4 排水系统雨污混接、外水入渗、水体倒灌的调查及治理应符合现行协会标准《城镇排水管道混接调查及治理技术规程》T/CECS 758的有关规定。

【条文说明】强制雨污分流与分类收集旨在从源头保障污水全收集、全处理，提升效能并利于废水回用。工矿区废水成分复杂，实行彻底的分流制和全收集，能有效防止污水直排污染环境，为后续高效处理污水奠定基础。基于工矿区生产废水水质差异大的特点（如酸碱度、重金属、有机物浓度不同），分质收集有利于降低后续混合污水处理难度与成本，并可对高浓度或有价物质进行资源化回收。既有排水系统的改造需结合实际，经济可行。承认历史遗留的合流制系统现状，要求改造前进行技术经济论证，体现了实事求是、精准施策的原则，避免“一刀切”。雨污混接、外水入渗是分流制系统效能的最大威胁，直接导致污水处理厂进水浓度低、运行效能差。

6.4.3  面源污染控制措施应符合下列规定：

1 应根据面源污染物向水体输移规律，采用源头减排、过程控制、系统治理的综合措施达到当地海绵城市规划建设目标。

2 初期污染雨水应收集处理。

3 污染场地应采取清理、隔离或覆盖等措施，阻断雨水淋溶造成的污染物迁移。

4 雨水排口处宜设置面源污染控制设施，宜根据适用条件采用与滨岸环境相协调的功能性人工湿地。

5 应加强汛期水环境监管，建立汛期水质预警体系，对汛期水质异常波动断面进行污染溯源，明确污染过程，采取针对性整治措施。

【条文说明】面源污染控制要求遵循污染物输移规律，采用“源头减排（如LID设施）、过程控制（如截流）、末端治理（如排口湿地）”的组合策略，并与海绵城市目标衔接，体现了当前面源污染控制的成熟技术路线。因初期雨水污染物浓度高，是关键污染源，收集处理初期雨水是控制面源污染的有效手段。污染场地风险管控是通过清理、隔离或覆盖措施进行阻断淋溶污染。面源污染具有间歇性、突发性特点，汛期尤为突出，建立预警体系并进行溯源，是实现精准、高效管理的必要且日益成熟的非工程措施，是智慧技术在面源污染控制管理的应用。

6.4.4  内源污染控制措施应符合下列规定：

1 应根据底泥污染程度、水环境目标、水生生物生长情况及清淤设备适用条件等因素确定底泥处理处置措施、清淤范围及清淤深度。

2 当不具备原位修复底泥的条件时，宜采用精度高的生态清淤工艺。

3 当不具备生态清淤工艺的条件时，宜采用干式或半干式清淤工艺，并应符合现行行业标准《疏浚与吹填工程技术规范》SL 17的有关规定。

【条文说明】要求根据底泥污染程度、水环境目标、水生生物及设备条件等多因素确定清淤方案，体现了系统性、精准化的治理思路，是避免过度工程或治理不足的成熟决策原则。优先推荐高精度生态清淤工艺（如配备环保绞刀头的绞吸式挖泥船），能有效控制扰动、减少污染物扩散、保护水生生态，技术成熟度高。当生态清淤条件受限时（如水域狭窄），允许采用干式或半干式清淤，这两种工艺技术同样成熟，但需注意其对周边环境的影响，确保作业规范、防止二次污染。

6.4.5  原位治理措施应符合下列规定：

1 原位治理措施包含生物膜法、生态浮床法、水生植物法等，宜以单独或组合的方式原位削减污染物。

2 生物膜法的微生物附着载体应布置在水流较缓或静水水域。

3 生态浮床法应采用环境友好材料作为水生植物种植载体，并应根据最不利工况确定固定方式。

4 水生植物法应选择多年生、抗逆性强、水质净化效果好的本土物种，根据水生植物的生态习性选择种植位置、适宜水深和种植密度。

5 水体溶解氧浓度不应低于2mg/L，溶解氧浓度不足时宜采用自然跌水复氧方式。

【条文说明】推荐生物膜、生态浮床、水生植物法等，是因这些技术具有低环境影响、运行成本相对较低、兼具景观效果等优点，是国内外成熟且广泛应用的原位净化技术，可因地制宜单独或组合使用以应对工矿区复杂污染状况。要求生物膜载体布设于缓流或静水区，是基于流体力学与微生物动力学原理，确保微生物能有效附着并形成高活性生物膜，是经过验证的关键设计要点。生态浮床采用环境友好材料并按最不利工况固定，是出于防止材料二次污染及保障设施在风浪、水流冲击下安全耐久的成熟做法。要求水生植物选择本土抗逆物种并科学配置，是基于生态学“适地适种”原则和大量实践证明的、能确保群落稳定成活并发挥长效净化功能的核心要求。溶解氧（DO）≥2mg/L是维持好氧微生物活性与水生态系统健康的基本阈值。优先采用自然跌水复氧，是一种低碳、节能、高效的成熟复氧技术，符合绿色改造理念。

6.4.6  旁路治理措施应符合下列规定：

1 宜建立水质、水动力耦合模型对旁路治理工艺、规模、设施布局等进行分析，出水水质标准应满足管理目标的要求。

2 旁路治理应优先采用功能性人工湿地，工艺应符合现行行业标准《人工湿地污水处理工程技术规范》HJ 2005的有关规定。

3 旁路治理不应影响通航、行洪等水体功能。

【条文说明】本条明确了旁路治理的系统设计方法、技术优选及安全底线要求，旨在实现高效生态化治理。通过模型分析可科学确定工艺参数，保障治理效能。优先选用人工湿地是因其兼具污染削减与生态景观功能，主要参照《人工湿地污水处理工程技术规范》HJ 2005等技术标准。同时，必须确保治理措施不与水体的航运、行洪等基本功能相冲突，这是工程实施的前提条件和安全红线。

6.4.7  废水处理工艺应符合下列规定：

1 对酸性废水，宜采用石灰中和、高浓度泥浆、硫化-石灰中和、物化-膜分离等技术进行处理。

2 对易降解有机废水，宜采用“预处理+生化处理+深度处理”组合工艺进行处理。

3 对难降解有机废水，宜采用“预处理+高级氧化+生化处理+深度处理”组合工艺进行处理。

4 对含重金属的废水处理宜符合中国工程建设标准化协会标准《重金属污水处理设计标准》CECS 92：2016的有关规定。

5 对含高总溶解性固体的废水，宜采用离子交换、浓缩蒸发、膜分离等技术进行处理。

6 对含悬浮物的废水，宜采用混凝沉淀技术进行处理。

7 宜利用闲置地、洼地等空间，构建人工湿地对尾水进行深度净化。

【条文说明】本条依据《污水综合排放标准》GB 8978及《重金属污水处理设计标准》等标准，针对工矿区典型废水特征，分类推荐了经大量工程实践验证的成熟可靠处理工艺。不同性质废水需采取差异化、针对性技术路线，以确保稳定达标、运行经济。鼓励利用人工湿地等生态措施进行尾水深度净化，是实现污染控制与生态修复相结合的重要体现，技术成熟度高。

6.4.8  事故应急防控措施应符合下列规定：

1 应在关键位置设置事故应急池，池容积应能容纳最大单次事故废水量。

2 应配备应急设备和物资。

3 应建设在线水质监测系统，对重点排污口和敏感水体进行实时监控，建立预警预报机制。

4 应编制应急预案，明确应急响应程序、处置措施和责任分工，定期演练。

【条文说明】工矿区环境风险突出，必须建立“收集-监测-预警-处置”的全流程防控体系，以最大限度降低事故污染。所规定的应急池、在线监控、预案演练等措施均为国内外长期实践验证的成熟、有效且法定的环境风险管理手段。

6.4.9  地下水污染控制应遵循下列基本原则：

1 应优先采用源头控制措施，减少污染物产生和渗漏风险，结合末端治理技术，实现综合防控。

2 应根据水文地质条件和污染特征，划分防控区域，针对污染物类型和浓度，采用差异化技术。

3 应统筹考虑地下水与地表水、土壤污染协同治理，整合区域尺度防治措施。

【条文说明】工矿区地下水污染具有隐蔽性、复杂性和难逆转性，必须采取以防为主、防治结合的系统性方法，确立了“源头削减-分区防控-系统治理”的核心原则。所推荐的原则和技术路线借鉴了国内外大量成功工程实践，是当前行业内成熟、可靠且公认的有效做法。

6.4.10  地下水污染源头控制措施应符合下列规定：

1 应改进生产工艺、实施清洁生产技术和循环用水系统，减少有毒有害物质使用量、废水产生量，降低废水排放负荷。

2 对于化学品储存区、生产装置区、废水收集处理设施等关键区域，应设置防渗层。

3 应防止雨水与污染区域接触，避免污染渗滤液的产生。

4 对废弃井筒、钻孔、巷道等可能成为污染通道的设施，应采取封堵措施，防止污染物沿通道迁移。

【条文说明】本条系统规定了地下水污染源头控制的技术与管理要求。源头控制是地下水污染防治最根本、最经济有效的策略。通过推行清洁生产、关键区域防渗、雨污分流及封堵废弃通道等组合措施，可系统性地、全生命周期阻断污染物产生与进入地下水的途径，是实现工矿区地下水污染风险精准管控的核心手段。

6.4.11  地下水污染源分区防治措施应符合下列规定：

1 对化学品储存区、生产装置区、危废暂存场、尾矿库等污染高风险区域，应采用高标准防渗措施，设置渗漏检测系统，实行定期巡查和监测制度。

2 对办公区、道路广场等污染低风险区域，应采用常规标准防渗措施，重点加强雨水管理，防止地表径流污染。

3 对饮用水源地、生态保护区等敏感目标，应设置监测预警井，建立地下水环境风险预警体系，及时发现和应对污染迁移风险。

【条文说明】工矿区内部不同功能区的水文地质条件、潜在污染负荷及环境敏感性差异显著，实施“分区防控、分级施策”是实现精准、经济、高效管理的必然选择。对高风险区域采取刚性阻隔与实时监测，对低风险区域以常规防渗和雨水管理，对敏感目标则建立预警体系。所规定的防渗、渗漏检测、监测预警等技术均为在石油化工、危废处置等领域广泛应用且高度成熟的工程实践，具有良好的可靠性与可操作性。

6.4.12  地下水污染修复技术筛选的流程应符合下列规定：

1 应基于污染源调查勘查和风险评估结果，根据污染物的理化性质、浓度分布、水文地质条件和修复目标，初步筛选适用的修复技术。

2 应通过实验室小试和现场中试，验证修复技术的适用性和处理效果，获取关键设计参数。

3 应从处理效果、实施难度、成本、环境风险等方面进行综合评估，确定最优修复技术。

【条文说明】本条规定了地下水污染修复技术科学筛选的决策流程，强调基于场地特征与风险评估、通过试验验证并进行综合比选的标准化方法。该流程旨在克服技术选择的盲目性，确保所选技术经济可行、环境安全且能达成修复目标。第一步“初步筛选”是基于认知做出理性判断；第二步“小试中试”是通过实践验证技术的场地适应性与有效性，规避工程风险；第三步“综合评估”是实现环境、技术与经济最优化的关键决策环节。

6.4.13  地下水污染修复技术宜采用物理、化学或生物的方法降解、吸附、转移或阻隔污染物，并应符合下列规定：

1 异位修复技术适用于渗透性较好的孔隙、裂隙和岩溶含水层，污染范围大、地下水埋深大的污染地块和采空区积水。

2 异位修复技术包括污染土体开挖法、抽取处理法、物理化学法和微生物法。

3 原位修复技术包括污染土壤气体提取法、井中汽提法、空气搅动法、原位冲洗法、水平井法、加热法、可渗透反应屏障法、原位稳定-固化法、电动力学法、自然衰减法等。

【条文说明】将修复技术划分为“异位”与“原位”两大类是基于其对场地扰动程度和工程介入方式的差异，这种分类是国际通用且科学严谨的框架。异位技术适用于水文地质条件较好、污染范围明确且易于挖掘或抽提，是出于工程可行性与成本效益的考虑。所列举的各项具体技术（如抽取处理、可渗透反应墙、原位化学氧化等）均是在国内外大量场地修复工程中得到广泛应用、验证并不断优化的成熟技术，其适用性、有效性及局限性均已得到充分认知，技术成熟度高，可为工矿区复杂多样的污染场景提供可靠、多元的解决方案。

6.4.14  地下水污染应急防控措施应符合下列规定：

1 应制定地下水污染应急预案，明确应急组织体系、预警指标、响应程序和处置措施。

2 应定期演练并更新地下水污染应急预案。

3 应配备可移动式处理设备、吸附材料等应急设施，发生污染事件时应立即启动应急措施，控制污染扩散。

4 对短期内难以彻底修复的污染场地，应采取限制地下水开采、设置警示标志等风险管控措施。

【条文说明】本条规定了地下水污染应急防控与风险管控的系统性要求，旨在建立“事前预防-事中应急-事后管控”的全过程管理机制。工矿区是环境风险高危区域，制定详实且可操作的应急预案并定期演练，是快速、有效响应突发污染事件，防止污染扩大的制度保障。配备可移动处理设备、吸附材料等是实施应急工程控制，快速切断污染途径的成熟、有效硬件手段。对短期内难以修复的场地，采取限制开采、设置警示等风险管控措施，是遵循风险管控思路，保护人体健康和环境安全的国际通行且成熟的做法。

6.4.15  生态需水计算应符合下列规定：

1 宜根据水文条件和历史生态特点，确定生态需水计算范围。

2 应根据生态保护目标对应的水文过程要求，计算控制断面的基本生态流量、目标生态流量。

3 应根据适用条件和数据获取情况选择合适的生态需水计算方法，并应符合现行行业标准《河湖生态环境需水计算规范》SL/T 712的规定。

【条文说明】生态需水是维系工矿区及周边河湖生态系统结构与功能稳定的核心要素。条文规定的技术路线（明确范围→确定目标→选择方法），是当前水文生态学领域的科学共识。首先确定计算范围是基础，体现了因地制宜的原则；其次要求根据具体的生态保护目标（如维持鱼类洄游、湿地生存等）来推求不同保证率的生态流量，实现了从宏观目标到具体量化指标的转化；最后要求方法选择与SL/T 712保持一致，保证了计算工作的规范性、科学性和结果的可比性。

6.4.16  水源保障措施应符合下列规定：

1 应通过优化工矿区用水工艺、循环利用等方式，减少新鲜水取用量，增加河湖内生态水量。

2 水源的使用应从流域层面确定，宜采用多水源互为备用的方式。

3 宜优先采用再生水、雨水、自然水源作为补水水源。

4 宜充分利用矿井水、选矿废水和尾矿库废水。

5 水源水质应满足水环境管理要求，并宜采用湿地等生态净化措施进一步提高水源水质。

6 补水规模应满足生态需水量要求并兼顾景观水位。

【条文说明】保障生态水源是工矿区生态修复成功的关键。条文首先强调“节流”，通过内部节水从源头增加可用于生态的水量，是最优先、最经济的措施。其次强调“开源”与“优化配置”，要求从流域层面统筹，并优先利用再生水、雨水、矿井水、选矿废水和尾矿库废水等非常规水源，减少废水外排，以实现资源的循环利用，这既符合国家节水战略，也体现了“以废治废”的工矿区特色，技术成熟度高且经济效益显著。最后对“水质”和“水量”提出双重管控要求，确保补水安全有效，其中推荐的生态净化措施是经过广泛验证的低碳技术。整套措施构成了一个从源头到末端、从水量到水质的完整、成熟、可靠的技术体系。

6.4.17  水文调控措施应符合下列规定：

1 应分析水系格局、水资源禀赋，充分利用现状水利工程及自然动能，根据生态需水量提出水文调控措施。

2 水系较复杂的平原河网区域宜采用水质、水动力模型识别河网关键节点，优化调控措施。

3 山区河流应充分利用调节能力较强的水库，利用汛期中小洪水，合理安排下泄量及时段，提出上、下游梯级联合调控措施。

4 应设置水位调控装置，维持水位在生态系统允许的波动范围内。

5 对流动性较差、藻类密度较高的封闭或半封闭景观水体，宜经充分评估论证后实施水动力循环工程。

【条文说明】水文过程是河湖生态系统的核心驱动因子。条文对平原河网与山区河流的不同水文特点，提出了差异化的精准调控策略：平原河网借助水动力水质模型识别关键节点进行优化调度，山区则利用水库群的防洪与蓄水调节能力实施生态泄流与梯级联合调度，这些都是流域管理中经过验证的成熟技术。设置水位调控装置是维持岸边带生态系统稳定的直接有效手段。对封闭水体建议实施水动力循环，则是基于控制藻类、改善水质的成熟工程实践。整套措施构成了一个从分析到调控、从模型到工程的层次分明、安全可靠的技术体系。

6.4.18  河流平面形态修复措施应符合下列规定：

1 河流平面形态修复应根据地域特点、水系格局、行洪治涝、通航、用地规划等情况，遵循宜宽则宽、宜弯则弯的原则，恢复河流平面形态蜿蜒性，合理确定平面形态参数。

2 当受到用地等条件限制，无法修复河流平面形态蜿蜒性时，宜构造主河槽内水流的蜿蜒特性。

【条文说明】自然的蜿蜒形态是河流生态系统健康的核心标志，能增加水流多样性、增强水体自净能力、为水生生物创造丰富栖息地。首先确立了“宜宽则宽、宜弯则弯”的总体原则，这是生态水利学领域的普遍共识和成熟设计理念，要求基于地域特点与多重约束条件进行系统性规划。当受限于城市工矿区既有布局而无法实施大规模平面形态改造时，提出在主河槽内构造水流蜿蜒特性（如通过设置丁坝、潜坝、导流设施等），是一种行之有效的生态补偿技术。该技术通过局部水流扰动创造多样的流速与水深条件，模拟自然河流的部分生态功能，在国内外近自然修复工程中已有大量成熟、成功应用案例，技术可行和生态效益显著。

6.4.19  河流断面多样性修复措施应符合下列规定：

1 河流断面多样性修复应在满足行洪的前提下，以改善水生态系统结构、保护水生生物栖息地和促进生物多样性为目标。

2 应结合现状河床地貌特征、水力条件等因素，顺应自然走势，分段确定河床纵坡，不宜全河段按同一坡比设计，应与栖息地改善措施相结合，形成一定的渐变空间。

3 河流横断面多样性修复应综合考虑河流功能、行洪安全、泥沙冲淤等因素，设置主河槽、河漫滩、河滨带等多种地貌形态，因地制宜采用复合断面，不应采用规则几何断面。

4 宜在河流或主河槽内结合生态系统需求合理布设深潭-浅滩序列，深潭-浅滩的布置位置、大小、组合及深度应根据河流水文特性确定。

【条文说明】自然多样的断面形态是河流生态系统健康的物理基础。修复工作必须在保障行洪安全的前提下，以生态改善为核心目标，体现了统筹安全与生态的现代治河理念。规定纵坡设计应顺应自然、避免单一坡比，是为了形成多样化的流速与水深，满足不同水生生物的需求；要求采用复合断面而非规则几何断面，是为了恢复河漫滩与滨岸带的栖息地与过滤净化功能，均是生态学的成熟原理。特别推荐的“深潭-浅滩序列”是河流地貌学的核心概念，其营造技术在国际上及国内的生态修复工程中均已广泛应用，是创造优质栖息地、增强生物多样性的高度成熟且效果显著的关键技术措施。

6.4.20  滨岸带保护与修复措施应符合下列规定：

1 滨岸带保护与修复应从保护原生植被、恢复湿地功能、增加绿地面积、构建生态的滨岸环境等多个方面综合考虑。

2 滨岸带宽度应根据河湖类型、规模等级、保护目标、用地规划等综合确定。

3 滨岸带保护与修复应遵循自然演变规律，以近自然生态修复为主，人工生态修复为辅分阶段实施。

4 应保护滨岸带生境的完整性、连续性，避免生境破碎化，营造有利于物种基因交换的廊道，打通栖息地斑块，充分考虑水生生物、两栖动物、鸟类以及昆虫的繁衍、迁徙需求。

5 滨岸带保护与修复宜采用生态拦截沟渠、绿篱隔离带、下凹式绿地、生物滞留带等海绵措施。

【条文说明】滨岸带是自然水体最重要的生态屏障和生物栖息地。要求从多维度综合施策，体现了系统性生态治理理念。确定合理宽度是保障功能发挥的空间基础；提倡“近自然修复”是国际主流且高度成熟的技术路线，旨在以最小人工干预实现生态系统自我恢复。强调保护生境完整性与连通性，是为水生生物和陆生生物提供繁衍、迁徙廊道，这是生物多样性保护的核心要求。推荐采用生态拦截沟渠、生物滞留带等海绵措施，是将滨岸带作为面源污染净化“过滤器”的成熟工程技术，能有效削减入河污染负荷。

6.4.21  生态护岸设计应符合下列规定：

1 宜在满足防洪治涝等功能的前提下，根据防洪标准、地形地质等条件选用生态友好的护岸结构与材料。

2 生态护岸按结构形式可分为坡式、墙式、混合式，按材料属性可分为植物式、柔式、块体式、组合式、整体式。

3 应根据岸坡地形地质、水流特点等因素选取适宜的生态护岸结构，满足护岸结构在重力、冲刷力、水流拖拽力、坡内渗流作用力和波浪吸力作用下的稳定性，并应符合国家现行标准《堤防工程设计规范》GB 50286、《水工挡土墙设计规范》SL 379和《水利水电工程边坡设计规范》SL 386的有关规定。

4 岸坡防护结构形式和坡比应根据水文地质条件、材料充足程度、工程实际需求经稳定计算确定，宜优先采用生态型。

【条文说明】生态护岸是协调防洪安全与生态功能的关键工程措施。安全是根本前提，所有生态化措施必须在满足行洪、抗冲、抗滑稳定等要求下实施。对护岸按结构、按材料进行系统分类，是为工程设计提供清晰的技术选项。核心要求是必须根据具体的水文地质条件，通过严格的岩土力学与水力学计算来选取结构形式和确定坡比，确保其在各种荷载组合下的稳定性，这是工程技术成熟可靠的根本保障。在此前提下，“宜优先采用生态型”的导向，旨在推广使用植物、生态袋、鱼巢砖、格宾网等既能稳定岸坡又能营造生境、净化水质的成熟材料和工法，这些技术已在国内外河湖治理项目中得到大量成功应用，技术经济性良好。

6.4.22  地貌单元生态重建措施应符合下列规定：

1 自然河床不应硬底化，条件允许时，宜对已硬化河床进行近自然化改造。

2 结合河床地貌特点，宜在合适位置增设砾石、翼型导流设施、堆石堰和鱼巢等结构。

【条文说明】硬质化河床（如混凝土衬砌）严重割裂了地表水与地下水的联系，破坏了底栖生境，是导致河流生态系统退化的关键因素。禁止新的硬底化并鼓励对已有硬化进行生态化改造，是河流生态修复领域普遍遵循的首要原则。推荐增设的砾石、导流设施、堆石堰和鱼巢等，是国际公认的“自然基于解决方案”的成熟工程技术。这些结构能有效增加水流多样性、形成深潭-浅滩序列、降低水流流速、为水生生物提供觅食、栖息和繁殖场所，其设计方法、结构稳定性及生态效益已在国内外大量河流修复项目中得到充分验证，是恢复河床地貌与生态功能的可靠、高效且可持续的技术手段。

6.4.23  水生植物群落构建措施应符合下列规定：

1 宜根据水深、流速等条件因地制宜地种植沉水植物、浮叶植物和挺水植物，构建健康的水生植物群落。

2 合理布设水生植物的种植范围，水深不满足要求的，可塑造水下平台、潜岛等微地形以满足植物生长需要。

3 对蔓延性强的植物，可通过设置平台、槽沟、种植盆等进行根控。

4 水生植物群落修复应选择适宜当地生长、宜维护、耐污抗污、病虫害少的本土植物，控制种植密度和物种搭配，按稳定结构进行生物多样性配置。

5 消落带植物配置应考虑水文条件，选择耐水淹、耐贫瘠、耐干旱、成活率高的本土植物。

【条文说明】水生植物群落是水生态系统的核心生产者与结构基础。根据水深、流速等生境条件因地制宜地配置沉水、浮叶和挺水植物，是构建稳定群落、实现生态功能最大化的科学前提。通过塑造水下平台、潜岛等微地形来满足植物生长需求，是解决工矿区河湖常面临水深不适问题的常用且有效的工程手段。对蔓延性强的物种进行根控，是避免单一物种过度繁殖、维持群落多样性的重要管理措施。强制选择本土植物并进行多样性稳定配置，是基于生态学“适地适种”和“多样性导致稳定性”的根本原则，能确保群落的长期存活与低维护成本。消落带特殊植物的配置要求，则体现了对水位变动这一关键环境因子的科学考量。

6.4.24  水生动物群落构建措施应符合下列规定：

1 水生动物配置应尊重生物学、生态学、季节性规律，不应盲目放养，应控制水生动物种类、数量和密度，应选择本土物种，严禁投放入侵物种。

2 水生动物配置应综合考虑水生动物食性、生态系统中的营养地位、对水环境的影响，确保水生态系统结构健康稳定。

【条文说明】水生动物是水生态系统的重要组成部分，其群落结构直接影响系统的健康与功能。禁止盲目放养和引入入侵物种，是基于生态学基本原理和我国生物安全管理的强制性要求，是避免引发生态灾难、保护本土生物多样性的首要前提。根据动物的食性（如滤食性、草食性、肉食性）及其在生态系统中的营养地位（如作为消费者或分解者）进行科学配置，旨在重建健康的食物网，通过“上行效应”和“下行效应”调控藻类、水草和底泥等，这是湖泊生态学中经典且成熟的生物操纵理论的核心应用。

6.4.25  食物网体系构建措施应符合下列规定：

1 水生生物链各环节应有相应种类，每环节生物种类不宜过多。

2 应构建多条食物链，形成以浮游植物、沉水植物和有机碎屑为第一营养级的食物链。

【条文说明】食物网是生态系统能量流动与物质循环的核心载体，其结构的合理性直接决定系统的健康与稳定。各环节应有相应种类但不宜过多，是基于生态位理论，旨在避免同一营养级内过度竞争，同时确保各生态功能（如摄食、分解）有生物承担。要求“构建多条食物链，并以浮游植物、沉水植物和有机碎屑为第一营养级”，是基于生态系统多重冗余性和适应性管理的经典理念。以多种初级生产者为基础，能形成更复杂、更稳定的能量输入渠道，增强系统应对环境变化（如某种植物衰退）的缓冲能力，防止食物链断裂。这种“多路径、宽基础”的食物网构建模式，是恢复水生生态系统结构与功能的成熟核心策略。

6.4.26  宜建立水环境智慧监测系统，构建一体化监测网络，整合水质、水文、生态、污染源、排口等数据，支持GIS可视化决策，实现动态预警与溯源。

【条文说明】工矿区水环境系统复杂，污染源多样，传统分散、滞后的管理模式难以满足精准治理与风险防控的迫切需求。构建一体化监测网络并整合多源数据，是实现“水环境-污染源-生态”全要素协同管控的数据基础。GIS可视化决策支持可将复杂数据直观化，极大提升管理效率。动态预警与溯源功能是系统的核心价值，能实现对异常情况的早期发现、快速响应与精准锁定污染来源，变被动应对为主动防控。智慧监测系统所依托的传感器技术、物联网传输、云平台与大数据分析等关键技术均已高度成熟，并在智慧城市、智慧水利、智慧环保等领域得到广泛应用与验证，技术可靠、经济可行，是提升环境治理体系现代化能力的必然趋势和成熟路径。

6.4.27  设计监测点位应覆盖污染源区、治理设施进出口、环境敏感目标，监测频率和指标应根据治理阶段和稳定情况进行动态调整。

【条文说明】全面覆盖“污染源-治理过程-环境受体”是准确评估治理成效、识别潜在风险的关键。监测污染源区可掌握初始污染状况；监控治理设施进出口是量化工程去除效率、评估设施运行状态的直接依据；覆盖环境敏感目标则是保障环境安全的底线要求。要求监测频率和指标动态调整，是基于工程生命周期管理的科学方法：在治理初期或系统不稳定时需加密监测、全面监控；进入稳定运行期后，则可优化频率、聚焦关键指标，从而实现监测资源的高效配置。

6.4.28  污染场地的恢复应切断污染源，防止渗漏与扩散，去除或稳定化/固化污染物，恢复场地生态功能，并确保安全再利用（或再开发）目标达成。

6.4.29  污染场地应采取设置屏障等措施控制污染土壤、污泥、沉积物、非水相液体和固体废物等污染物进一步迁移。

6.4.30  污染场地应因地制宜采用物理、化学、生物、热处理等技术进行场地修复。对于有毒有害污染物和放射性污染物处置，应符合现行国家规范《危险废物焚烧污染控制标准》GB 18484、《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597、《危险废物填埋污染控制标准》GB 18598 和《放射性废物管理规定》GB 14500的有关规定。酸碱污染场地应采用水覆盖法、湿地法、碱性物料回填等方法进行场地修复，使修复后的土壤pH值达到5.5-8.5范围。

6.4.31  污染场地恢复治理达到相关标准要求并经生态环境主管部门组织验收合格后，方可按规划用途转为农业、林业牧业、渔业、建设等用地。

- 景观园林设计

6.5.1  应结合矿区生态修复综合体建设目标，综合采取保育山林、丰富林相、微创修复、融景提升、多样稳定等手段，构建防护林生态安全体系；对低效自然植被实施改造提升，重塑林—草生态空间，恢复野生动植物栖息生境，推动受损生态系统向景观多样、物种丰富、结构稳定、长期持续的地带性林草生态景观转化。

【条文说明】本条强调以系统性治理为导向，通过保育、群落优化与景观融入，提升防护林体系与栖息地质量，实现受损生态系统的功能恢复与格局优化。

6.5.2  针对城市工矿区受扰动土壤，应因地制宜采用土壤改良与覆土措施，可配置草炭（或泥炭）、有机肥、砂等材料，改善土壤理化性质与团粒结构，提升保水、透气与肥力条件；宜开展废弃土壤的就地资源化再利用，形成可持续的生态绿地基底。改良材料与过程不得造成二次污染。

【条文说明】本条提出通过改良材料与覆土提升土壤质量，改善立地条件并促进废弃土壤资源化，支撑植被重建与生态绿地营建。

6.5.3  矿坑采石场产生的废弃石材宜就近处置与分级加工后用于石笼（墙）装填、景观挡土、水系驳岸、外立面饰面等工程，实现无害化与资源化利用；所用石材应满足环境与结构安全要求，石笼、驳岸等构筑物的设计与施工应符合相应现行标准。

【条文说明】本条鼓励废石就地消纳与高效利用，通过工程化应用实现减量化、资源化与景观化的多重目标。

6.5.4  矿坑崖壁整治与景观营建应遵循最小干预原则，优先保留工业崖壁特色；通过山地地形塑造、崖壁肌理修复与必要的安全加固，统筹实现地质消险与景观建造。涉及边坡/崖壁加固的，应与相关现行规范协同执行。

【条文说明】本条要求在确保安全的前提下，最大限度保留工业遗迹景观特征，采用微创方式进行稳固与肌理复原，兼顾安全治理与景观价值提升。

6.5.5  矿坑泥潭治理与水系景观改造，应采用水系景观改造方式，遵循最小干预原则，综合运用土工袋脱水—清淤、快速化学固化/固结、地形地貌重塑、水生态构建与水环境监测等技术，挖掘废弃地利用价值，实现景观重塑与生态修复；清淤物与固化物的处置不得造成二次污染，涉水构（建）筑物应满足安全与环境要求。

【条文说明】本条提出以水生态为导向的综合治理路径，通过脱水清淤、固化稳固、地形重塑与生态营建等手段，低干预实现矿坑泥潭的功能转化与景观提升，并强调全过程环境风险控制。

6.5.6  园林建筑

1 建筑物的位置、规模、造型、材料、色彩及其使用功能应符合园林总体设计要求，并与项目定位和分区功能相一致。

【条文说明】园林建筑的选址与单体设计既要满足使用功能，又要服务整体景观格局与游览动线组织。

2 建筑物应与地形、地貌、山石、水体、植物等造园要素统一协调、有机融合，在保障游人安全、舒适与便利的前提下，实现整体景观效果最优。

【条文说明】强调建筑与自然要素的协调，避免突兀与割裂，提升景观完整性与体验品质。

3 建筑设计应优化体形与空间布局，促进天然采光、自然通风，并合理提高围护结构保温与隔热性能，以降低供暖、空调与照明负荷。

【条文说明】统筹节能、节地、节水、节材与环境保护，降低建设与运行对环境的影响，兼顾经济、社会与生态效益。

4 游人通行量较多的建筑室外台阶宽度不宜小于1.5m；踏步宽度不宜小于30cm，踏步高度不宜大于15cm且不宜小于10cm；台阶踏步数不应少于2级。

【条文说明】为满足安全与观赏需要，参照现行相关规范确定台阶下限要求，避免因踏步过少或尺度不当引发的绊跌风险。

5 亭、廊、敞厅等的吊顶应采用防潮材料。供游人坐憩处不应采用粗糙饰面或易刮伤肌肤与衣物的构造。

【条文说明】强调适应户外环境与游客使用安全的构造与材料选择。

6 游憩和服务建筑应设无障碍设施。无障碍设施应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的相关规定。

【条文说明】保障特殊人群平等、安全使用，完善无障碍通行、服务与标识系统。

7 严寒和寒冷地区经常有人员长期停留的建筑物内，应设置供暖设施，其形式与能源类型应符合当地能源条件与政策要求。

【条文说明】通过合理采暖确保使用舒适性与安全性，并与区域能源政策相衔接。

6.5.7  配套设施

1 护栏应符合下列规定：

1）各类安全防护性、装饰性和示意性护栏不应采用带有尖角、利刺等易造成伤害的构造形式。

【条文说明】示意性护栏为以装饰性方式提示禁入而不承担安全防护功能的设施；防护护栏为具安全防护作用的栏杆、矮墙或花台（池）等。本条旨在避免奔跑、拥挤等情况下因构造锐利导致意外伤害。

2）防护护栏高度不应低于 1.05 m；当设于临空高度≥24 m位置时，护栏高度不应低于 1.10 m。护栏高度自可踩踏面起计。

【条文说明】依据《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 第6.6.3 条第2款。

3）儿童专用活动场所的防护护栏必须采用防攀爬构造；当采用垂直杆件作栏杆时，其杆间净距不应大于 0.11 m。

【条文说明】引自 GB 50352-2005 第6.6.3 条第4款（强条）。

2 驳岸应符合下列规定：

1）公园内水体外缘宜采用生态驳岸。

2）驳岸设计应依据园林总体设计的平面线形、竖向控制点、水位与流速等条件确定。

3）人工砌筑或混凝土浇筑驳岸应符合下列规定：季节性冻土地区的驳岸基础宜大于场地冻结深度，并考虑水体及外侧土体结冻后冻胀作用的影响；必要的运行管理措施应在设计文件中注明；消防车取水点处的驳岸设计应校核消防车满载附加荷载；驳岸地基基础设计应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定。

【条文说明】依据《公园设计规范》GB 51192-2016 第8.3.4。

4）采取工程措施加固驳岸时，其外形、材质与色彩应与环境协调统一。

【条文说明】驳岸形式对景观影响显著，应契合园林特征，有别于一般水工构筑物的技术取向。

3 人体非全身性接触的娱乐性景观用水水质应达到地表水Ⅲ类标准；人体非直接接触的观赏性景观用水水质应达到地表水Ⅳ类标准；与游人接触的喷泉水质不得对人身健康产生不良影响。

【条文说明】Ⅳ类水适用于一般工业保护区及人体非直接接触娱乐用水区；与人体接触的水质至少应达Ⅲ类。《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921 对再生水的景观用水提出了指标要求。

4 用于植物灌溉的管线及设施应设置防止误饮和误接的明显标识。

【条文说明】为防止非饮用水误饮误用，应在绿地灌溉取用点、阀门井等显著位置设置“非饮用水”“此水不能喝”等提示标识。

- 工业遗迹改造设计

6.6.1  工业场地包括办公生活区、工业广场、仓库、临时建筑及其他场地。场地修复宜优先采用原地类修复，并结合场地条件与风貌特色进行提炼，挖掘崖壁矿坑、工业遗址等独有资源，合理组织功能业态与公共开放空间，实现工业遗迹保护与开发再利用的联动融合。

【条文说明】强调原地类修复与场地特色的统筹，兼顾遗产保护与功能更新，促进再利用。

6.6.2  在结构安全鉴定合格与环境风险评估通过的前提下，宜完整保留具有工业风貌价值的建筑、构筑物及钢制生产设备，打造工业遗存展示区；通过最小干预与再生设计，减少建筑垃圾、降低碳排放，实现工业遗存的艺术价值重塑。

【条文说明】提出“先评估、后保留、再利用”的路径，兼顾安全、环保与低碳目标。

6.6.3  对烟囱等高耸构筑物，宜采用景观化加固改造，塑造地标性设施（如工业风格时钟、观景塔等）；对筒仓类构筑物，宜进行功能化改造为书店、咖啡厅、休闲展示等公共空间。上述改造应开展结构安全、消防与无障碍等符合性审查，并与周边景观风貌协调统一。

【条文说明】明确高耸与筒仓构筑物的活化方向及必要的安全与合规审查要求。

6.6.4  废弃工业设备承载工业记忆，宜在去污染、除锈/钝化、防护处理后按仿旧修复方式保留，作为建筑室内外展示品、景观装置或酒店艺术装饰等使用。用于公共区域时，不得存在锐利边缘、夹缝伤害及有害物残留，并应落实稳固安装与安全防护措施。

【条文说明】在保留工业遗存价值的同时，强调再利用的安全性与环境合规性。

- 矿区建筑设计

6.7.1  设计方案要求

1 设计单位应在掌握地质与水文地质条件、施工条件及现状调查资料的基础上，综合考虑台风、降雨、动静荷载及周边环境既有变形等因素，确定深基坑工程设计方案。

2 设计方案应按规定组织专家论证；设计单位应结合论证意见完善并出具施工图设计文件。

3 设计单位应提出周边环境保护措施。当无法确定周边建（构）筑物基础形式与埋深时，应按最不利基础条件提出保护与控制要求。

【条文说明】本条明确深基坑设计方案的编制依据与程序要求，强调在充分掌握场地条件与环境影响的基础上形成设计，并通过专家论证提升方案的安全性与合理性；对周边环境保护提出底线要求，在信息不充分情况下按最不利条件进行安全控制。

6.7.2  施工图设计文件内容

深基坑工程施工图设计文件应包括但不限于下列内容：

1）深基坑工程安全等级与设计使用年限；

2）深基坑及承台、电梯井等坑中坑的支护结构型式与设计参数；

3）监测方案与监测项目，包括测点布置、频次与信息化施工要求；

4）支护结构及周边环境变形预警值与控制值；

5）周边环境保护措施（含既有建（构）筑物、管线与道路等）；

6）基坑周边地面允许荷载；

7）基坑内外地表水排水系统与地下水位控制（降排水）措施；

8）支护结构施工与土方开挖的工序与分段（分层）要求；

9）基本试验与检测要求（材料、锚杆/锚索、喷射混凝土等）；

10）风险源识别、施工期与监测期应急措施及处置流程；

11）其他与安全、质量、环保及文明施工相关的必要说明。

【条文说明】本条规定施工图设计文件的主要组成内容，覆盖安全等级与年限、支护设计、监测与预警、环境保护、排水与降水、施工工序、试验检测及风险与应急等关键要素，确保设计文件满足可施工、可监测、可管控、可验收的要求。

- 施工

- 一般规定

7.1.1  工程施工前应完成下列工作：

1 建立项目管理机构，配备满足工程需要的项目管理人员与作业人员，配置与工程相适应的施工机械设备及检测仪器；

2 组织施工图与技术交底，施工人员应熟悉设计图纸、勘察资料，掌握施工目的、技术要求与质量标准；

3 编制完整的施工组织设计或专项施工方案，并经规定程序审查批准后实施。

【条文说明】本条明确开工前的人、机、料与技术准备要求，确保施工有章可循、资源到位、技术清晰。

7.1.2  施工单位应建立健全施工质量管理体系、质量检验检查制度和质量岗位责任制，严格实施工序（过程）控制，落实质量管理责任。

【条文说明】本条强调体系化与过程化质量控制，明确质量责任到岗到人。

7.1.3  施工单位应制定切实可行的测量放线方案、质量控制方案和工程验收方案，并做好施工记录及相关技术资料的收集、整理与归档。

【条文说明】本条要求将测量、质量与验收前置策划并形成完整的过程记录，满足追溯与验收需要。

7.1.4  工程采用的主要材料、成品、半成品、器具和设备应进行进场验收与现场检验；涉及结构安全的试块、试件以及有关产品和材料应按规定实施见证取样检测，检测结果应符合现行标准及设计要求。

【条文说明】本条通过进场检验与见证取样，保证关键材料与构配件质量可控、可追溯。

7.1.5  建设单位、施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位等应共同参加基础验槽、隐蔽工程及分项、分部（子分部）工程的验收，并形成验收记录，签署验收意见。

【条文说明】本条明确各参建单位共同参与关键节点验收，确保工程质量受控与责任清晰。

- 基本原则

7.2.1  生态优先原则：应尊重自然演替规律，最大限度保护原有生态系统的完整性与稳定性；优先采用生态友好型工艺与材料，减少占扰与临时用地，严格控制噪声、扬尘、废水、固废与光污染排放，避免对珍稀物种、生境与生态廊道造成新的破坏。

7.2.2  因地制宜原则：应结合工矿区地形、地质、水文、气候、植被等自然条件以及社会经济与城市发展需求，开展分区分类诊断与目标分解，明确修复类型、技术路径与控制指标，制定针对性强、可实施的改造与修复方案及阶段性实施计划。

7.2.3  统筹规划原则：应将工矿区绿色改造与生态修复纳入国土空间规划与城市相关专项规划，与基础设施建设、产业发展、公共服务设施等协同衔接；统筹时间序列、项目库、用地与资金要素配置，兼顾生态、经济与社会效益统一，并建立跨部门联审联批与协同实施机制。

7.2.4  公众参与原则：应建立全过程公众参与与信息公开机制，采用公示、问卷、座谈、听证等方式充分听取并吸纳合理意见；对可能影响公众权益的事项开展社会稳定风险评估与反馈处置，设置投诉与意见回复渠道，提升公众环保意识与参与度。

- 方案编制

7.3.1  基本要求

1 方案应在完成基础调查与问题识别的基础上编制，并与区域发展规划、国土空间规划、土地利用规划、生态环境保护规划等相关规划有效衔接。

2 方案应依据场地条件、相关技术标准与修复目标，针对地形地貌景观破坏、土地资源占用与损毁等地质环境问题，结合区域现状特征，提出与周边环境协调统一、技术合理、经济可行的设计方案。

3 方案主要内容应包括：前言、工矿区概况、总体定位与目标、主要任务与工作部署、进度与里程碑、跟踪监测与评估、投资估算与资金筹措、保障措施（组织机制、风险管控与应急）等；成果应包括文本、附图和附表。

4 方案应按规定组织专家论证；论证环节包括现场踏勘、室内审查与质询并修改完善定稿，重点论证各工程（项目）的必要性、可行性、技术与经济合理性。

5 经批准的实施方案是开展工程设计、资金管理、工程实施、监测监管、竣工验收、绩效评价与综合成效评估等工作的基本依据。

【条文说明】本条明确方案编制的前提、内容与程序要求，强调与上位规划衔接、问题导向与可实施性，要求通过专家论证提高方案的科学性与合理性，并将经批准的实施方案作为项目全生命周期管理与评价的依据。

7.3.2  工矿区基本情况

1 应阐述工矿区所在地的区域自然生态条件、地质环境条件与生态状况，主要包括：

a 自然生态条件：气候与降水、水文（流域/水系/水量）、土壤类型与理化性质、植被与生物多样性、生态系统类型与功能；

b 地质环境条件：地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质、矿产资源分布与赋存特征；

c 生态状况：植被覆盖度、典型生境与生态敏感要素、保护地及生态红线要素的涉及情况。

应附区位图、地形地貌示意图、生态敏感区（或保护地）示意图、现场照片等图件。

【条文说明】本条要求系统描述自然与地质背景及现状生态，形成修复目标与技术路径的环境基线。

2 工矿区概况。应阐述工矿区位置、范围与边界（行政区与坐标、面积）、交通条件，建矿与闭坑（停产）时间、规模（产能/服务年限）、开采矿种、开采层位与标高、采矿方法、权属/责任主体等信息；必要时说明现状土地利用与设施构成。应附矿区范围图（含边界坐标）、交通现状示意、典型设施分布图等图件。

【条文说明】本条明确矿区历史与现状要素，为修复边界、对象与约束条件提供基础资料。

3 工矿区生态问题。应阐述矿业活动引发（含既有治理成效）的地质安全隐患、地形地貌破坏、土地损毁、植被破坏、生态系统功能退化/破坏等问题的空间分布、规模与特征，并开展严重程度与危害分析，按规定划分生态问题严重程度等级。应附问题分布图（分级分区）、典型断面/点位照片、历史对比影像等图件。

【条文说明】本条要求对问题类型、范围与强度进行可视化表达并分级，为后续治理分区与措施匹配提供依据。

7.3.3  总体定位与目标

1 应依据国土空间规划对农业空间、城镇空间、生态空间的功能定位，结合工矿区未来用地规划、开发利用方式、土地用途与生态安全格局等，合理确定绿色改造与生态修复的总体方向与功能分区。

定位成果宜明确：修复保育区、整治利用区、开发控制区、生态缓冲区等分区边界与管控要求，提出时序安排与实施优先级，并与相关专项规划（市政基础设施、产业、生态环境、文化遗产等）协同衔接。

【条文说明】本条要求以国土空间用途管制为约束，统筹矿区未来功能与生态安全，形成分区—分级—分期的总体定位，保证与区域发展战略一致、与专项规划协同。

2 工矿区绿色改造与生态修复总体目标。总体目标应覆盖下列方面，并形成可核查的指标：

1）地质安全隐患消除：不良地质体治理、边坡与采空区消险、风险分区与设防达标；

2）地貌重塑：地形整治与景观格局优化，排（截）水系统与侵蚀控制完善；

3）土壤重构：表土剥离回置与改良，立地条件恢复与农业（林草）利用基底构建；

4）损毁土地整治与再利用：复垦类型与面积落实，建设/农业/生态用地结构优化；

5）植被重建与生物多样性：乔—灌—草群落重建、本土物种应用与生态廊道连通；

6）污染治理与环境风险管控：土壤、地下水与固废污染治理达标，二次污染防控；

7）水文与水生态恢复：地下水位与补排关系调控，河湖（坑塘）水生态构建；

8）景观与公共服务：工业遗存活化利用，公共开放空间与游憩服务完善；

9）低碳与资源化：固体废物减量化/资源化利用、碳汇提升与能效优化；

10）监测与管护：全过程监测评估、运维与绩效考核机制。

【条文说明】本条规定总体目标的完整性与可核查性。目标应从安全、生态、用地、污染防治与公共服务等方面统筹设定，并落实到指标或控制值上，以满足设计、实施、验收与绩效评估的全流程需要。

7.3.4  主要任务与工作部署

1 应依据工矿区绿色改造与生态修复的总体定位与目标，并参照**《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》，结合场地地质安全、地形地貌等条件，合理确定地面塌陷区、露天采场、工业广场、废料场、废石堆、排渣（土）场、工矿区道路**等不同场地的修复用途；据此提出主要任务，包括：生态环境保护与恢复治理分区、毁损地植被与景观恢复、水资源保护与水污染防治、大气污染防治、固体废弃物污染防治、土地复垦与土壤污染防治、水土流失控制、地质环境保护与恢复治理、生态环境监测与评价等。

【条文说明】本条强调以用途分区为牵引，完整覆盖生态保护与治理各要素，确保系统性与针对性。

2 应根据已确定的修复用途与主要任务，统筹现状生态问题严重程度与技术经济条件，择优确定采用自然恢复、辅助再生、生态重建等修复方式，必要时组合应用，遵循先控风险—再修复—分区施策—分类治理的原则。

【条文说明】本条突出因地制宜与经济性，确保修复路径可实施、可持续。

3 应依据修复方式并结合场地条件，分别提出采场边坡、工业场地、排渣（土）场、工矿区道路等的改造修复措施；对受污染的土壤、地下水与地表水体，应编制相应修复专项方案与措施。

【条文说明】本条要求将策略落实到可操作的工程措施与专项设计，并同步明确质量、安全与环保管控要点。

4 应围绕地质安全隐患消除、地貌重塑、土壤重构、植被重建、配套工程等任务，提出工程总体部署与分期实施计划（含里程碑），并测算工程量及主要材料、设备与劳动力需求，明确施工季节性安排与资源保障。

【条文说明】本条推动形成“分区—分期—分步”的实施路径，为投资安排与现场管理提供依据。

5 应综合考虑当地经济发展水平、修复技术成熟度、实施周期、资金筹措与运维成本、社会可接受性等因素，开展技术经济可行性分析，宜采用成本—效益/成本—效果方法并进行敏感性与风险分析，提出优化建议。

【条文说明】本条通过可行性与敏感性分析，确保方案在技术、资金与社会层面均具备可落实性和长期效益。

7.3.5  跟踪监测

1 应明确监测目的、范围、对象与指标、方法与仪器、点位布设、质量控制、监测期限与监测周期，以及信息化记录、数据管理与报告要求。

2 应重点监测改造修复后采场、排渣（土）场边坡稳定性，土壤肥力、理化性质，植被重建后植物种类、分布、面积、成活率、覆盖度，回归的动物种类、数量、分布等。

3 应设置预警值与控制值，建立超限预警—原因分析—处置与纠偏—复测确认闭环机制；重要部位宜实施在线（或高频）监测与联合会商制度。

4 监测数据与图件应及时汇交并归档，形成阶段报告与年度报告；监测结果应用于绩效评价与后评估，必要时优化或调整修复措施与养护策略。

【条文说明】本条从“方案—指标—预警—处置—评估”建立监测闭环，突出边坡稳定、土壤与植被重建及动物回归等核心指标，并兼顾水环境与环境影响监测，保障修复成效的持续性与可验证性。

7.3.6  经费估算

根据施工和部署的工程量，测算所需经费，明确经费筹措渠道包括生态恢复与重建、环境污染治理、水土保持、资源综合利用（固废资源）、生态产业发展等工程所需要的资金估算，工程实施与执行计划（含资金计划）等。

【条文说明】本条要求对工程的经费估算，包括各项技术措施的工程量所需资金。同时，明确资金的筹措渠道，确保资金来源的多样性和可靠性，并制定详细的工程实施与执行计划，包括资金的使用计划。

7.3.7  保障措施

1 组织管理保障

应建立项目组织管理体系（或工作专班），明确建设单位、施工单位、监理单位、勘察设计单位、运维单位及地方主管部门的职责分工与协调机制；应建立项目台账、进度里程碑、例会与专报制度，落实目标责任制与问责机制；宜设置公众参与与信息公开渠道，强化部门联动与多规协同。

2 技术保障

应构建技术标准与作业指南体系，明确关键工序技术路线、工艺参数与质量控制点；重要方案应组织专家论证/第三方审核，必要时开展试验段先行与技术比选；应落实技术交底与岗位培训，强化监测—反馈—优化的闭环；宜依托GIS/BIM与监测信息化平台实现过程管控与数据共享。

3 资金保障

应明确资金来源、渠道与责任主体，编制年度/阶段资金使用计划（现金流时序），实行专账管理与绩效约束；应建立支付审批、结算审计与资金监督机制，合理设置预备费与风险金；对社会资本参与的项目，应明确收益与风险分担机制。

4 施工安全与生态环境保障

应落实安全生产责任制与环境保护、水土保持要求，配套文明施工、扬尘/噪声/废水/固废控制措施；应编制极端天气与地质灾害等应急预案并适时演练；对涉及危险性较大的分部分项工程，应按规定开展专项方案编制与审查。不得以赶工期为由降低安全与环保标准。

5 后期管护与运维保障

应明确管护主体、管护期限、养护内容与技术标准，建立巡查维护制度（含边坡与排水设施、植被与生境、监测设备等）；应明确运维经费来源与支付机制，设置成效考核指标（如稳评指标、成活率/覆盖度、污染物控制值、设施完好率等）；宜建立缺陷责任与保修机制及移交验收程序。

6 监测评估与绩效考核

应建立全过程跟踪监测与阶段评估制度，设置预警值/控制值与纠偏措施；应开展绩效考核，将资金拨付、阶段验收与绩效结果适度挂钩；对偏离目标的工程应及时优化方案与调整工期/资源配置。

7 风险管理与应急处置

应编制风险清单与分级管控措施；宜购买相应工程保险/第三者责任保险等风险转移工具。

8 合规与档案管理

应依法合规开展招标采购与合同管理，加强变更与索赔管控；应规范工程档案与监测数据的收集、整理与归档，按规定开展中期与竣工验收、移交。

【条文说明】本条从组织、技术、资金、施工安全与环保、后期管护、监测评估、风险应急及合规档案等方面建立全链条保障体系，确保工矿区改造修复工程“可实施、可监控、可评价、可持续”。

- 地形地貌施工

7.4.1  场地清理

1 应清除施工场地内的植被、腐殖土、垃圾、漂（孤）石等杂物；清表深度宜为 10 cm～20 cm，并根据设计要求与现场实际调整。对软弱、受污染或杂填土部位，清理深度应加大至满足承载与稳定要求。剥离的表土宜分类堆存以供回置，采取防扬尘、防流失措施。

2 应对树根、石块、旧基础、混凝土块等障碍物彻底清理，避免影响后续土方与植被恢复。遇大体量或特殊障碍物时，应编制专项处理方案；必要时可采取机械破除或控制爆破等方式并落实安全隔离与审批。清除后形成的坑槽应分层回填夯实至设计要求。

3 宜同步设置临时截排水系统与沉砂设施，实施抑尘、降噪、固废分类清运等措施，严禁随意掩埋或抛弃清理物。

【条文说明】本条明确清表深度、表土保护与障碍物处置的基本要求，并强调临时排水与环境控制，保障后续开挖与绿化基础条件。

7.4.2  地形重塑

1 土方开挖：应依据设计要求与现场条件选用挖掘机、装载机等设备，按自上而下、分层开挖组织施工；单层开挖宜不超过 3 m，避免超挖与塌方。开挖应预留10 cm～30 cm厚度由人工修整，以保证平整度与设计标高。需设临时支护或防护时，应与开挖同步落实。

2 土方回填与压实：应采用分层回填方法，每层厚度宜为 20 cm～30 cm；配合平碾、振动碾、羊足碾等设备分层压实。压实度应符合设计要求，一般不低于 85%～90%；土体含水量宜控制在最佳含水量±2%范围内。回填材料应满足洁净与环境要求，超挖部位应按设计回填处理。

3 地形塑造与测量放样：应以设计等高线为依据，采用水准仪或全站仪进行高程测量与放样，布设控制桩与高程（坡度）控制点，重点控制坡顶、坡脚与转折点，确保地形连续顺畅、排水通达，并与道路、水系、平台等相互顺接。

4 应结合土壤状况与植被需求，采取添加有机质、调节 pH、优化团粒结构、控制容重等土壤改良措施，提升土壤肥力与质量；改良材料不得造成二次污染。宜在地形塑造完成后及时覆土保墒与防蚀。

【条文说明】本条对开挖顺序与分层控制、回填压实与含水量控制、测量放样精度以及土壤改良提出了可操作要求，确保塑形质量、结构稳定与后续植被成活条件。

7.4.3  排水系统施工

1 应依据地形起伏与区域排水要求，统筹地面排水与地下排水系统。地面排水宜顺应自然地形组织径流，地下排水应结合场地渗透能力与地下水位条件合理设置盲沟、渗沟、排水管（孔）等设施，形成分级排放体系。雨污分流应明确，不得将生产废水或污染水接入雨水系统。

2 地面排水应利用地形坡度，使雨水顺畅排入水体、排水沟或雨水口；沟（渠）与路（场）面、平台、坡面应顺接平顺，避免积水与冲刷。

3 排水沟的沟底应平整，边坡稳定，沟壁可根据需要进行护砌，防止雨水冲刷损坏。排水沟的间距和尺寸应根据地形坡度和雨水流量确定，一般间距不宜超过30m，沟底坡度不宜小于0.3%。在排水沟的转弯处和出水口处，应设置消能设施及防冲加固。

4 盲沟与排水管施工应按设计设置滤料与反滤层，保证排水顺畅且不致带走细颗粒；检查井、集水井与沉砂设施应同步布设，便于检修清掏。

5 施工过程中应采取防淤、防堵、防冲刷措施；完工后应制定定期清理与巡检制度，保持沟槽、井室与出水口的畅通。排放不得造成二次污染与下游不利影响。

【条文说明】本条将原有要求细化为规划—地面—地下—构造—运维的闭环，保留“间距≤30 m、纵坡≥0.3%”等控制指标，并强调消能、防冲与雨污分流。

7.4.4  植物种选择与种植

1 重要生态空间宜优先选用乡土植物，以乔木为骨干（如油松、侧柏等），配植灌木与草本，形成乔—灌—草多层次群落，实现快速恢复与长期稳定。应结合工矿废弃地坡度、坡向、土层厚度与保水条件，采用鱼鳞坑、水平阶（水平沟）等造林整地方式，提高植被根系固土与保墒能力，增强群落稳定性。

2 城镇融合区域可优先选择耐瘠薄、耐污染的先锋类植物（如景天、苜蓿等）进行先期林草恢复，并逐步改良土壤、提升有机质，循序增加植物多样性，强化生态防护与景观功能，促进人与自然和谐。

3 不得选用外来入侵种与有明显生态危害风险的物种；改良材料与养护投入应避免二次污染，与排水系统衔接，防止水土流失。

【条文说明】本条保留“乡土优先、多层配置、鱼鳞坑/水平阶整地、耐瘠薄先锋物种”的技术路径，并补充苗木质量、定植与养护要点及入侵风险控制，保证快速修复与长期稳定兼顾。

7.4.5  植被养护管理

1 新植植被应编制养护浇水计划并定期浇水；定植后及时浇透定根水，缓苗期据天气与土壤含水状况适当增加浇水频次；干旱季节应增加浇水，雨季应加强排水防止积水烂根。浇水宜在清晨或傍晚进行，不得长期积水或冲刷根颈。

2 应结合土壤检测结果合理施肥，以有机肥或缓释肥为主、少量多次为宜；不得施用未腐熟有机肥或超量施肥。追肥后应覆土或浇水，防止烧根并提升养分利用率。

3 应定期修剪，及时去除病虫枝、枯枝、重叠枝、徒长枝，保持通风透光，促进生长与形态美观；草坪应按季节适度修剪并清理下脚料。

4 应优先采用生物与物理防治（如诱捕、生态调控、改良土壤等），减少化学农药用量；确需施药时应选用低毒低残留制剂并按说明书规范配制与喷施，设置警示与防护，不得使用国家禁限用农药或造成二次污染。病残体与施药包装应集中收集处置。

5 应建立定期巡查与养护台账，记录浇水、施肥、修剪、病虫害防治等；对死亡或缺株应及时补植，保证成活率与覆盖度达到设计或合同要求；必要时增设支撑、围堰保水、覆盖物保墒、防风防寒等措施。

6 边坡与平台区域宜同步完善截排水与防冲刷措施，雨后及时巡检并修复冲沟、塌陷，防止根区积水与土壤流失。

7 养护作业应落实人员防护、作业分隔与警示；不得将施药、清洗残液与固体废弃物排入水体或雨水系统；应避免对周边公众与敏感生境造成影响。

【条文说明】本条在“浇水施肥、修剪与病虫害防治”的基础上，补充排水保墒、巡查与补植、作业安全与环保要求，形成从养护计划—过程控制—成效维持—风险防范的闭环，确保植被成活与景观品质的稳定提升。

- 地质消灾施工

7.5.1  深坑岩土工程治理

1 应结合现场调研、测绘与结构面统计（赤平投影），并采用极限平衡法等方法，识别并定位建筑范围内的崩塌体、危岩体及不稳定斜坡体，据此提出分类治理措施并落实到位。

2 宜综合采用严格与非严格条分法开展稳定性计算；在既有深坑监测体系指导下，提出满足施工期边坡安全的坡率法与分区限界，明确开挖分层分段、临时支护与预警阈值。

3 宜采用极限平衡法、二维/三维静力有限元等，对高边坡在天然、加载（施工）、饱水（暴雨）、地震等工况下进行稳定性分析与安全系数校核；地震工况宜采用大型三维动力有限元对矿坑加固前后进行对比评估。

4 应在确定性动力分析框架下开展时程分析，采用大型动力有限元模拟边坡—基础—结构系统在地震作用下的加速度、位移、应力、应变响应，分析相互作用效应，并据此提出抗震设防参数与构造措施建议。

5 宜采用坡面喷播植草、植被（绿色）混凝土等边坡植被防护技术，统筹排水与防蚀，改善坡面稳定条件，恢复山体景观与生态功能。

【条文说明】本条从“识别—计算—监测—校核—治理—生态恢复”构建深坑岩土治理的技术路径。通过赤平投影与极限平衡法识别控制性不良地质体，结合条分法与二维/三维有限元在多工况下进行稳定性校核；对地震工况引入三维动力与时程分析，评估边坡—基础—结构体系的整体响应；并以生态防护手段实现工程安全与景观生态的协同提升。

7.5.2  高边坡加固施工关键技术

1 对高差大、坡面较陡、出渣困难的工况，应设置若干条临时运渣道路/转运平台，实施分段、分平台、分级多次翻运；道路与平台应配套防护与截排水措施，不得自临空开挖面直接抛撒出渣。条件许可时，可结合提升设备、溜槽/溜井等方式提高转运效率，降低对边坡的扰动与风险。

【条文说明】通过多通道、多级转运替代单线直排，减少施工对坡面的扰动，降低滑落与坠物风险，保障施工安全与效率。

2 在堆积体、破碎带等地质较差部位，应通过套管跟进、护筒稳孔、低压成孔/分段扩孔等工艺解决造孔难、穿索难问题；宜采用止浆塞/封闭段注浆、分段回灌与压控注浆等技术降低漏浆；必要时可选用潜孔锤/跟管钻、导向管辅助穿索、润滑减阻等措施。与土建交叉作业应实行平面与时序错峰、隔离防护，并设置监测量测与信息化施工要求。

【条文说明】针对风化破碎与松散介质，提出稳孔、止浆与穿索的组合工艺，确保锚固质量并与土建安全穿插。

3 支护施工前，应对坡面松动岩块、植被和障碍物进行人工清除；对贯通性裂缝进行勾缝或灌浆处理；并应先完成坑口以上土石方开挖与坡面整修，形成安全作业面与临时截排水后再行支护，避免与下方开挖交叉作业。支护施工中宜采取分区分段封闭作业、临边防护与落石防护棚等措施。

【条文说明】先治坡面后支护、先上后下的工序组织，可消除松动隐患与交叉作业风险，保证人员与设备安全。

7.5.3  袖阀管高压旋喷桩加固旋挖桩成孔施工技术

1 工程所用水泥、外加剂、钢材、管路与橡胶件等应加强抽检试验并符合设计及现行标准要求，不得使用不合格材料进场与投入使用。

【条文说明】原材料质量直接关系桩体与注浆系统性能，需严控源头质量风险。

2 水泥浆液应严格按设计配合比计量拌制；为防止灰浆离析，放浆前应再次搅拌后方可倒入存浆桶，并保持必要的缓慢循环搅拌或定时复搅。

【条文说明】保证浆液均匀性与稳定性，提升注浆质量与可灌性。

3 注浆过程中应随时监测泵压与流量等关键参数并记录台账；出现异常应立即查明原因，必要时可采取间歇注浆等措施以实现分段有效注入并达到设计目的。

【条文说明】泵压—流量响应是判别注入效果与地层吸浆性的直观指标，需全过程监控。

4 旋喷桩压浆阶段不得发生断浆，输浆管路不得堵塞；应确保全桩注浆均匀，不得出现夹心层等质量缺陷。

【条文说明】保障喷射连续性与充盈度，防止桩体离析与薄弱夹层。

5 旋挖桩成孔后应使用专用清孔钻头清孔，清孔质量应满足设计与相关规范要求。

【条文说明】清孔到位是确保桩端/桩侧结合质量与承载性能的前提。

6 钻机就位后应进行水平与垂直校正，钻机中心与桩位应一致，并确保桩垂直度满足设计与规范要求。

【条文说明】设备姿态直接影响成孔偏斜与桩体成型质量。

7 捞渣并验收合格后，应及时安装钢筋笼并灌注混凝土，尽量缩短施工间歇；成孔后待灌时间不应超过3 h，以防孔壁坍塌、渣土坠落致桩底不洁。

【条文说明】控制待灌时长，降低孔壁失稳与沉渣再生风险。

8 钢筋笼吊装应对准孔位、垂直缓慢下放，避免碰撞孔壁引发坍落；成孔后应缩短下钢筋笼与导管的时间，防止孔底沉渣沉淀过多。

【条文说明】规范下笼工序与节奏，保证桩底洁净与混凝土灌注质量。

7.5.4  锚杆、锚索施工

1 锚杆（索）材料应符合设计与现行标准要求。孔位偏差应小于 50 mm，孔深偏差应小于 50 mm，钻孔方向偏差应小于 2°。锚杆插入孔内长度不应小于设计长度的 95%，外露长度应满足设计要求。

2 锚杆注浆应采用孔底注浆法，注浆压力应符合设计要求且不应小于 0.6 MPa。注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆；水灰比宜为 0.4～0.5，灰砂比宜为 1:1～1:1.5（重量比）。注浆过程应连续均匀、饱满充盈，并做好压力与用量记录。

3 成孔后宜清孔至设计要求；对渗漏显著部位宜分段加密注浆或二次补浆；对关键工序宜实施旁站与复检。

【条文说明】本条明确锚孔几何允许偏差与孔底注浆关键参数，确保锚固有效长度与注浆密实度，提升受力可靠性。

7.5.5  抗滑桩施工

1 抗滑桩桩位偏差应小于 50 mm，桩身垂直度偏差应小于 0.5%。桩身混凝土应一次连续浇筑完成，浇筑过程中应防止离析，不得擅自留置施工缝。

2 钢筋笼制作允许偏差应符合相关规定；主筋间距偏差应小于 ±10 mm，箍筋间距偏差应小于 ±20 mm，保护层厚度偏差应小于 ±10 mm。钢筋笼吊装应对中、垂直、稳放，并采取定位与支撑措施，确保笼位与保护层。

3 灌注前宜复核孔径、孔深、孔底沉渣与孔壁稳定；灌注过程中宜采用导管法连续浇筑并实时记录坍落度、方量与时间；桩顶宜按设计超灌并及时成型处理。

【条文说明】本条以定位、垂直度与钢筋笼偏差为核心控制点，强调连续灌注和防离析，确保桩身完整性与受力性能。

7.5.6  挡土墙施工

1 挡土墙基础应埋置于稳定地基上，基底承载力应满足设计要求；软弱或扰动土层应按设计处理后方可施工。

2 墙身应砌筑（或浇筑）牢固，砂浆饱满，灰缝厚度均匀并满足设计与规范要求；结构构造（如拉结、伸缩缝、沉降缝）应按设计设置。

3 墙背回填应分层夯实，压实度应符合设计要求；回填料级配与含水量应满足设计与施工规范，施工中应避免对墙体产生不利侧向荷载冲击。

4 墙背宜设置反滤层与泄水孔/渗沟，同步完善截排水，防止静水压力聚集与渗流淘刷；在降雨季节宜实施分段回填与临时排水措施。

【条文说明】本条强调“稳定地基—合格砌筑—分层夯实—有效排水”的成套控制，降低渗流与侧压力对墙体的不利影响，保证长期稳定。

7.5.7  喷射混凝土施工

1 喷射混凝土的设计强度等级不应低于 C20；用于特殊条件（如受力要求高、环境侵蚀性强、冻融显著等）的工程支护，设计强度等级宜不低于 C25。

2 基坑、边坡喷射混凝土支护宜采用干拌喷射法施工；当需长距离泵送、连续大体量作业或对回弹率控制要求较高时，可采用湿喷法，并按设计与产品说明合理选用速凝剂及其掺量。

3 喷射混凝土的材料、配合比、施工工艺、质量检验与安全要求应满足《建筑边坡工程技术规范》GB50330、《岩土锚固与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086等有关规定。

【条文说明】本条明确喷射混凝土的最低强度等级与适用工艺选择，要求严格遵循 GB 50330、GB 50086 等现行规范。通过对基面处理、分层喷射、质量与养护控制等关键环节的提示，保证喷层致密度与整体性，满足支护安全与耐久性要求。

7.5.8  柔性防护网施工

1 以金属柔性网为主要构件，按覆盖、拦截、引导等作用形式构成的落石防护结构系统，包括：主动防护网、被动防护网、引导防护网。

2 当坡面条件可能影响防护网功能或施工安装时，应按设计位置、间距与容许误差放线确定锚杆或混凝土基础的位置，并以有利于防护功能发挥、便于施工、满足设计要求为优先顺序进行布置。设计文件未作规定时，宜按下列原则控制定位误差：

1）局部调整位置时，不应减少设计要求的锚杆/混凝土基础数量。

2）矩阵式锚固网的锚杆间距应保证网片周边与支撑绳的间距不大于网孔边长的1.5倍，且不小于网孔边长的1/3。

3）梅花形锚固网与引导防护网的锚杆间距不应大于设计标准值的1.1倍；锚杆间距的减小不受限制。

4）被动防护网中，柔性锚杆与相邻钢柱基座间的顺坡间距调整量不应超过设计标准值的10%；连线方位误差不应超过5°；且位于与其相邻两个钢柱基座间连线上或下坡侧的锚杆不得设置在上坡侧。

5）被动防护网两相邻钢柱基座间距离的调整量不应大于设计值的20%；同一道防护网的总长度负误差不应超过0.2 m。

6）被动防护网同一钢柱基座的锚杆间距与相对方位误差应严格控制在可顺利安装基座的范围内。

3 材料、构配件、基础与锚固、安装与张拉、检测与验收等施工要求应满足《建筑边坡工程技术规范》GB50330、《边坡柔性防护网系统》JT/T 1328等有关规定。

【条文说明】本条明确柔性防护网系统的类型与功能，提出放线定位的通用误差控制原则，细化被动网钢柱—锚杆体系的几何调整限值，并要求严格遵循 GB 50330、JT/T 1328 等现行规范；同时提示典型工序、张拉与验收要点，确保结构防护性能与施工可实施性。

- 水土共治修复

7.6.1  一般施工要求应符合下列规定：

1 施工前应编制专项施工方案（含安全、环保、质量与监测），按规定程序审查/批准后实施，并对相关人员进行技术与安全环保交底。对涉及危险性较大的分部分项工程，应按规定组织专家论证。

2 所有材料、构配件与设备应符合设计与现行产品标准要求，应实施进场验收与必要的见证取样/性能检测，建立批次台账，不得使用不合格产品。

3 施工过程中应采取有效措施防止二次污染，减少对原有生态系统干扰，保护原生植被与动物栖息地；宜同步设置临时截排水与沉砂设施，落实抑尘、降噪、控光、泥浆/废水/固废分类收集与合规处置等措施，不得随意弃土（渣）或排放污染物入自然水体与雨水系统。

4 施工过程中应按监测方案对边坡位移、周边沉降、支护内力、地下水位（必要时含水质）等关键指标实施动态监测，明确频次、预警值与控制值；当监测异常时应及时预警、分析原因并采取纠偏与应急处置。

5 施工过程中应做好施工日志、检验与试验记录、监测原始数据、影像资料、变更/签证与会议纪要等文件记录，并按规定分类归档，确保可追溯。

6 施工结束后应及时进行临时工程拆除、场地清理、表土回置/覆土、地表稳定与防冲刷等处置，并按设计实施生态恢复与植被重建，确保功能与景观尽快恢复。

【条文说明】本条从前期策划—材料设备—生态环保—监测预警—资料留痕—完工恢复构建全过程管控要求：专项方案与交底保障施工有章可循；进场检验把控实体质量源头；污染防控与生态保护体现“过程生态化”；动态监测与预警降低工程与环境风险；完善记录支撑质量追溯与验收；及时恢复确保修复目标落地与成效延续。

7.6.2  给水排水构筑物的施工应符合现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141的有关规定。

7.6.3  给水排水管道的施工应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。

7.6.4  废水处理设施设备的施工应符合现行国家标准《城镇污水处理厂工程施工规范》GB 51221的有关规定。

7.6.5  底泥清淤的施工应符合现行行业标准《疏浚与吹填工程技术规范》SL 17和《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL 398的有关规定。

7.6.6  泵站的施工应符合现行国家标准《水利泵站施工及验收规范》GB/T 51033的有关规定。

7.6.7  河道的施工应符合现行行业标准《堤防工程施工规范》SL 260、《水利水电工程施工组织设计规范》SL 303和《水利水电工程施工导流设计规范》SL 623的有关规定。

7.6.8  预制构件安装前应对外观、裂缝等情况进行检验，并应按设计要求及现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定进行结构性能检验。

7.6.9  砌体结构的施工应符合现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的有关规定并满足设计要求。

【条文说明】7.6.2~7.6.9本规程在编制过程中，对于技术成熟、规定明确的内容，直接引用了现行国家规范与行业标准，旨在保持与上位标准体系的协调统一，避免重复已有规定，确保本规程的先进性与权威性。具体执行中，请直接遵循所引用的现行国家标准的最新版本。

7.6.10  生态工程的施工应符合国家现行标准《园林绿化工程项目规范》GB 55014和《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82的有关规定，并应符合下列规定：

1 客土喷播基质配比、厚度应符合设计要求，喷射应均匀、无遗漏。

2 生态袋袋体应填充密实，垒砌平整，连接扣牢固，形成稳定结构。

3 植被种植应按设计的种类、密度、季节进行施工，并及时进行浇水、施肥等养护管理，确保成活率。

【条文说明】本条强调客土喷播的配比/厚度与均匀性、生态袋的结构稳定以及“按设计种植+及时养护”的成套控制，体现生态修复“过程生态化”与“种养并重”的要求。

7.6.11  生物滞留设施的施工应符合下列规定：

1 基坑开挖后应进行基底夯实，防止不均匀沉降。

2 防渗层施工应保证完整性，无渗漏。

3 应按设计级配分层铺设砾石、砂、种植土等填料。

4 溢流井、穿孔管等预埋构件的位置和标高应准确。

5 植物应在适宜季节栽种，并选择耐旱、耐淹、去污能力强的乡土物种。

【条文说明】基底夯实是防止工后不均匀沉降导致设施结构破坏或功能失效，是保障地下构筑物安全稳定的成熟通用的土建技术要求。对于需要蓄水或防止污染下渗的区域，防渗层完整性是核心屏障，要求无渗漏是保证其预定水文功能（如蓄水、防渗）的关键技术指标。砾石、砂等填料的级配和填充方式是决定生物滞留设施渗透速率、净化效果和防堵塞性能的核心，按设计级配分层施工是保证其水力功能达到设计目标的必要措施。溢流井、穿孔管是控制水流路径、保证系统安全（超标雨水溢流）和均匀布水/收水的关键部件。其位置和标高准确性是设施能否按设计意图运行的决定性因素。植物是发挥蒸腾作用、净化水质等重要生态功能的核心。选择耐旱耐淹乡土物种并适时栽种，是基于生态适应性原则和大量实践验证的成功经验，能确保植物高成活率及设施长期低维护运行。

7.6.12  人工湿地的施工应符合下列规定：

1 应按设计进行土方开挖和地形整理，保证高程和坡度符合设计要求。

2 防渗层施工应保证完整性，无渗漏。

3 填料铺设应按设计级配分层铺设，形成适宜水生植物生长的基质层。

4 植物种植应选择健壮苗种，按设计的品种、密度、配置模式和季节种植，并及时养护。

5 逐步调整水位，确保植物成活率。

【条文说明】精确的土方开挖和高程控制是保证人工湿地内部水力流程均匀、避免短流、实现设计水力停留时间的基础。对于防止处理后的出水渗漏污染周边土壤与地下水，或防止外部地下水渗入稀释进水浓度，防渗层都是核心环境安全屏障。砾石、砂等填料的级配、厚度和铺设方式是形成适宜微生物附着生长的基质层、决定污染物去除效率和防止堵塞的物理基础。水生植物是人工湿地净化功能的重要组成部分，选择健壮本土苗种、按设计密度和模式种植并及时养护，是确保植物快速定植、形成稳定群落并发挥根区净化作用的成熟且必要的生物措施。湿地植物（尤其是挺水植物）的成活需要逐步适应水生环境。逐步抬升水位直至设计运行水位，是防止苗木淹死或干涸、保障高成活率的关键且成熟的运行管理措施。

7.6.13  生态护坡的施工应符合下列规定：

1 应按设计坡度进行岸坡修整。

2 石笼、生态袋等材料的铺设和填充应牢固、密实。

3 植物种植可采用扦插、喷播、栽植等多种方式，确保成活率。

【条文说明】按设计坡度修整是保证护坡结构抗滑移、抗冲刷稳定性的基础前提。石笼、生态袋等是兼具结构性与生态性的成熟材料，要求“牢固、密实”是确保其整体性、抗水流冲刷能力和耐久性的核心质量控制点。植被是生态护坡发挥根系固土、拦截面源、美化环境等长期生态功能的核心，提倡采用扦插、喷播、栽植等多样化方式，体现了因地制宜、保证成活率的成熟施工原则。客土喷播、液压喷播等喷播技术尤其适用于陡峭边坡，技术成熟度高；选择栽植或扦插则利于精准构建植物群落。确保成活率是衡量生态效果成败的关键，需要通过适地适种（选择乡土植物）、适时施工（选择适宜季节）及后续养护来实现。

7.6.14  地下水修复设施的施工应符合下列规定：

1 钻井施工应符合设计要求，井管安装垂直，滤料填充到位。

2 沟槽开挖、反应材料填充和回填应连续作业，防止塌方和材料污染。

【条文说明】监测井、抽提井、注入井等修复井是实施地下水修复的关键工程设施。井管安装垂直度偏差、滤料填充的级配与高度是决定井的结构安全、出水效率（防淤堵）和监测数据准确性的决定性因素。沟槽开挖后暴露时间过长易导致侧壁坍塌，影响设计结构尺寸并危及施工安全；反应材料若长时间暴露则可能因氧化、潮湿结块而失效。要求“连续作业”是保障修复墙体施工质量、确保其长期有效运行及施工安全的核心且成熟的工程管理措施。

7.6.15  在线监测系统的施工应符合下列规定：

1 传感器安装位置应具有代表性。

2 数据传输线路应能屏蔽干扰。

3 监测站房建设应防雷防潮。

【条文说明】传感器安装位置的代表性是获取真实、有效环境数据的首要前提，位置必须能准确反映所监控区域（如排污口、河道断面）的整体水质或水文状况，避免死水区、湍流区等干扰。数据传输线路应能屏蔽干扰的要求是基于环境监测统计学原理和大量实践验证的核心原则，在线监测信号多为低电压的模拟或数字信号，极易受周边动力电缆、电磁设备等干扰，导致数据失真、跳变或通信中断。采用屏蔽线缆并规范布线，是保证数据完整、可靠传输至监控中心的成熟且必要的工程技术措施。监测站房内安装有精密的数据采集仪、通讯设备等电子装置。雷击是导致设备大规模损坏的主要风险，潮湿环境则会引发线路短路、设备锈蚀和绝缘性能下降。因此，防雷（如安装浪涌保护器）和防潮（如空调、除湿机）是保障昂贵监测设备长期稳定运行、减少故障率的成熟、可靠的基础性防护要求。

7.6.16  水土保持工程

1 护坡工程应结合地形地貌与来水来沙条件，优先采用与周边生态环境相协调的生态型护坡；当采用混凝土护坡、浆砌石护坡时，应同步设置泄水孔、反滤层与排（截）水构造，并通过挂网喷植、种植槽、植草沟等进行生态化处理；不得因封闭硬化阻断天然径流而形成集中冲刷。坡面与平台宜同步完善截排水系统与消能防冲措施。

2 梯田应按设计线形整平，田面坡度不宜大于 3°；田埂宜采用石砌或混凝土结构，埂高不应小于 0.8 m，埂顶宽不应小于 0.4 m；田埂与田面应分层填筑并压实，设置反滤与泄水构造及溢洪排水通道；转角与高差部位宜加固护脚，防止滑移与淘刷。

【条文说明】本条强调“生态优先+工程支撑”，对硬质护坡提出反滤与排水配套及生态化处置要求；对梯田明确几何控制与排水消能，保障稳定与水土保持效益。

7.6.17  土壤生态修复

1 对重金属污染土壤，可采用化学淋洗法或林草植被进行修复，淋洗剂应根据土壤性质和重金属种类选择，淋洗过程应控制好淋洗剂的用量、浓度和流速等参数。植被修复可采用超富集的树种或灌草，因地制宜，实现绿色修复与经济节约。

2 对有机污染土壤，可采用生物修复技术，如添加生态修复靶向菌剂、植物修复等，修复过程中应定期监测土壤中有机污染物的含量变化。

【条文说明】本条对重金属与有机污染两大类修复路径作原则性规定：重金属侧重“淋洗/植物—过程控制—废液处置—达标验收”，有机污染侧重“生物强化—条件优化—过程监测—风险控制”，体现“绿色修复、分区施策、避免二次污染”的要求。

7.6.18 地下水修复

1 地下水修复应采用物理、化学或生物方法，对污染物进行降解、吸附、转移或阻隔，将有毒有害污染物转化为无害物质或使其浓度降至可接受水平，或切断暴露途径，以满足相应的地下水环境功能或使用功能。修复实施不得造成二次污染或引发新的水文地质风险。

2 异位修复技术指抽出处理技术，适用于渗透性较好的孔隙、裂隙和岩溶含水层，污染范围大、地下水埋深较大的污染地块。也可用于采空区积水。

3 原位修复技术包括：微生物修复技术、植物修复技术、地下水曝气技术、化学氧化技术、化学还原技术、双/多相抽提技术、热处理技术、电动修复技术、监测自然衰减技术。

4 风险管控技术包括：阻隔技术、可渗透反应墙技术，阻隔技术利用防渗截污材料与原位土作为原材料组成屏障材料，采用竖向布置的形式施工成地下墙体结构，用于确保设计使用年限内满足污染场地风险管控目标。

5 具体施工要求应满足《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》HJ 25.6等有关规定。

【条文说明】本条在明确修复目标与路径的前提下，细化了异位抽提处理与原位修复的适用条件与关键控制点，并将阻隔/PRB纳入风险管控工具箱；通过监测—预警—评估—验收—运维的闭环管理，保证修复成效与长期稳定性，符合 HJ 25.6 的原则要求。

- 景观园林施工

7.7.1  景观设计与建设

1 广场铺装应采用防滑、耐磨、耐候、宜透水的材料（如透水砖、烧毛花岗岩等），图案与色彩应简洁并与周边景观协调；构造缝、坡度与集排水应满足无积水要求。

2 广场应满足无障碍连续通行与盲道联通要求，出入口与应急疏散通道应顺畅。

3 照明应满足功能照度与景观效果双重需求，宜采用地灯、草坪灯、庭院灯等组合；应控制眩光与溢散光，户外灯具防护等级不低于 IP65，并应设置防雷接地与配电保护。

7.7.2  植物景观配置

1 在道路两旁的绿化种植中，应选择树冠较大的乔木作为行道树，如法桐、国槐等，搭配灌木和花卉，形成丰富的绿化层次。在种植时，应注意树木的间距和对称性，保证绿化效果。

2 对于公园中的水景植物配置，可选择荷花、睡莲等水生植物，搭配岸边的垂柳、菖蒲等植物，营造出具有自然生态气息的水景景观。

7.7.3  园林建筑施工

1 亭、廊等园林建筑的施工应符合设计要求，其结构应牢固可靠，屋面应采用防水、隔热材料，保证其使用功能。建筑的装饰装修应具有传统园林风格，如采用木质构件、琉璃瓦等。

2 假山叠石应选用质地坚硬、形状奇特的石材，如太湖石、黄石等。假山的堆叠应符合自然山水的形态和纹理，做到层次分明、错落有致。

7.7.4  配套设施施工

1 园林座椅、垃圾桶、导视牌等应安装牢固，布点应合理且不妨碍通行与视线；可接触边缘宜倒圆；材质宜选木、石或耐候金属并做防腐防裂处理。

2 园林的给排水系统应布局合理，排水通畅。给水管道应采用耐腐蚀、强度高的材料，如PVC管、镀锌钢管等。排水管道应设置检查井，便于疏通和维护。

【条文说明】本节从铺装与照明、安全与艺术统一、生态复层种植、水景生态化、园林建筑结构与节点安全、假山排水稳固，到配套设施的布点、材料与给排水系统的分流与维护，形成“功能—安全—景观—可持续”的闭环要求，便于设计审查与施工验收落地。

- 工业遗迹改造施工

7.8.1  工业建筑改造

1 改造前应开展现状测绘、结构安全性与耐久性评估、使用荷载复核及消防、抗震、节能、无障碍等专项审查，作为加固与功能改造的依据；改造应在满足安全与功能前提下，保护与延续工业风貌要素。

2 旧厂房改造应根据新功能需求实施结构加固与空间优化：如提高楼板承载力、优化柱网、调整/新增开口、增设夹层与连廊等；涉及承重构件与抗侧体系时应复核受力与构造措施，不得随意削弱或拆除关键受力构件与节点。

3 应保留与修缮具有识别性的工业特色元素（如外墙肌理、门窗比例、桁架/吊车梁、管廊等），对新增构筑与机电系统宜采取可逆性与最小干预设计，使新旧关系协调统一。

4 建筑围护、采光通风、隔热保温、噪声与防腐防锈应同步提升；给排水、电气、暖通与弱电管线宜综合统筹、分层分域布置；消防疏散、耐火等级及无障碍设施应满足现行标准要求。

5 工业设备改造利用为景观雕塑、艺术装置或教学展品时，应进行结构稳定与锚固核验并采取防腐、防割伤与触电防护措施；与公众可达区域的界面应设置必要的安全距离与防护。

【条文说明】本条在“安全—功能—风貌”框架下，明确厂房加固、空间优化与工业元素保留的协同要求，并提出设备再利用的安全控制点与机电性能提升要点。

7.8.2  工业文化传承与展示

1 可设置工业博物馆、展览馆或专题展区，系统展示工业遗存的历史资料、生产流程、设备与产品，建立“时间线—工艺线—人物/事件线”的叙事结构。

2 展示设计宜运用多媒体交互、数字沙盘、AR/VR、沉浸式影像等手段，提升趣味性与参与度；导览系统宜提供多语种与信息无障碍服务。

3 展陈空间的承载能力、消防疏散、电气安全与防雷接地应满足现行标准；涉及珍贵实物或文献应落实防火、防盗、恒温恒湿与防紫外等保护措施；与观众交互的装置应进行人身安全风险评估并配设警示与防护。

4 应建立展陈更新与设备维保机制，定期对多媒体系统、照明与展柜进行巡检维护，确保展示持续稳定运行。

【条文说明】本条强调工业文化的系统化呈现与互动体验，同时对承载、安全与文物/实物保护提出底线要求，确保传承展示与公众安全并重。

- 矿区内外环境施工

7.9.1  深坑内建筑消防快速双向疏散系统

1 宜采用仿真软件模拟深坑建筑内人流疏散，比选不同的疏散路线，选出最佳的疏散路线，最大程度减少损失，对项目方案优化。

【条文说明】由于深坑建筑的独特结构和空间布局，其疏散系统的设计需要特别考虑。本条提出使用仿真软件对建筑内的人流疏散进行模拟，通过模拟不同的疏散路线，可以分析各路线的疏散效率和安全性，从而确定最佳的疏散路径。该方法有助于在紧急情况下迅速疏散人员，减少伤亡和财产损失，并为设计师提供依据，以便疏散方案优化调整。

2 深坑内建筑消防设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

【条文说明】深坑内建筑的消防设计应符合国家消防安全的标准和规范。本条强调深坑内建筑的消防设计应严格遵守《建筑设计防火规范》GB 50016等相关规范的要求，涵盖消防分区、疏散通道、消防设施、火灾自动报警系统、灭火系统等的设计和安装，确保建筑具备有效的防火和疏散能力，从而有效保障人员生命安全和财产安全，最大限度地减少火灾风险。

7.9.2  废弃矿坑逃生通道施工关键技术

1 材料应按进货的批次和数量取样检验，检验结果满足国家标准、设计要求后，方可用于工程。

【条文说明】为确保工程质量，本条要求对所需材料按批次和数量的取样检验。只有材料的检验结果满足国家标准和设计要求时，才可将其应用于工程施工用于工程施工。

2 钻孔时，应保证孔位、孔向、孔斜、孔径、孔深等参数在允许的误差范围。

【条文说明】钻孔的准确性直接影响到锚固效果。本条要求在钻孔过程中严格控制孔位、孔向、孔斜、孔径、孔深等参数，确保所有参数均在规定的误差范围内，以保证施工质量。

3 钢锚梁成品应无明显弯曲、扭转，安装过程中，应防止钢锚梁与硬质物体碰撞、摩擦，避免损坏钢锚梁结构。

【条文说明】钢锚梁的质量对逃生通道的稳定性至关重要。本条要求钢锚梁成品无明显弯曲或扭转，并在安装过程中避免与硬质物体碰撞或摩擦，以保护钢锚梁结构不受损害。

4 钢结构涂料应按涂装配套要求采购，涂料应有规定的国家法定检测机构出具的涂料检验证书，保证合格的涂装材料用于工程涂装施工。涂装后，如发现有气泡、凹陷洞孔、剥离和生锈等，应将漆膜刮除并经表面处理后，予以补漆。

【条文说明】涂料的质量和涂装工艺对钢结构的使用寿命有重要影响。本条要求涂料应具备国家法定检测机构出具的检验证书，并在涂装后检查，如发现质量问题，应及时处理并补漆。

5 构件宜采用工厂化加工，减少材料损耗，降低现场加工对环境的污染。

【条文说明】为了减少材料损耗和现场加工对环境的影响，采用工厂化加工的构件。这种方法不仅可以提高材料利用率，减少浪费，还能降低施工现场的环境污染。

7.9.3  废弃矿坑排水技术

1 矿坑排水设计应结合地下水控制和地面防水系统，综合确定采掘场的排水方式。

2 应设置专门防水和排水设施，汇水量大的工矿区应设置排(截)水沟、拦水坝。

3 防水和排水系统应有与当地地表水体、防洪排涝等水利系统结合，并可行性。

4 工矿区排水方式的选择，应符合下列规定：

1）有条件的露天工矿区应采用自流排水方式；

2）汇水面积小、涌水量不大的工矿区，宜采用露天坑底集中排水；

3）涌水量大、下降速度快、采场作业面积小或需井巷疏干的露天工矿区，可采用井巷排水；

4）汇水面积、涌水量、开采深度大的深凹露天工矿区，宜采用露天坑内分段接力排水或井巷分段接力排水；

5）当采用单一排水方式经济上不合理时，应采用联合排水。

5 当露天矿与矿井共用防洪工程时，防洪标准应符合现行国家标准《煤炭工业矿井设计规范》GB 50215、《冶金矿山采矿设计规范》GB 50830、《矿山地质工作规范》DZ/T 0401的有关规定。

7.9.4  垂直绿化技术

1 垂直绿化安装面应根据崖壁实际情况对原有的加固方式优化改进。

【条文说明】深坑崖壁的特殊地形使得传统的垂直绿化安装方法不适用。由于崖壁外表面高低起伏较大，常规的种植毯固定方式难以保证植物的固定效果。因此，本条要求根据崖壁的具体情况，对原有的加固方式进行调整和优化，以确保植物能够牢固附着在崖壁上，并适应其复杂的地形。

2 深坑崖壁自然环境无法为植物提供稳定的水源时，应采取辅助措施灌溉。

【条文说明】在深坑崖壁的自然环境中，由于可能缺乏稳定的水源，因此植物的生长会受到限制。因此，本条规定，在自然水源不足的情况下，应采取辅助灌溉措施，如安装滴灌系统或喷雾装置，确保植物能够获得足够的水分，从而维持其生长和生存。

7.9.5  室外植物墙施工技术

1 植物墙是垂直种植植物的模块化绿墙的简称，指将植物种植在特定的模块中，安装在具有一定垂直高度，在空间上起隔离作用，以绿色覆盖墙面或附着在特定隔离设施上的一种绿化形式。

【条文说明】植物墙，也称为垂直绿化或模块化绿墙，是一种将植物种植在特制的模块中，并将其安装在一定垂直高度的墙面上或特定隔离设施上的绿化方式。这种绿化形式不仅起到空间隔离的作用，还能以绿色植物覆盖墙面，美化环境，并提高生态效益。

2 龙骨安装应稳定、坚固，框体安装挂牢，植物栽植合理，保证水分渗透到框体的每一棵植物上，确保植物的成活。

【条文说明】为了确保植物墙的稳定性和植物的生长，本条要求在安装过程中应保证龙骨的稳固性和结构强度，确保框体安装牢固。同时，植物栽植需要合理布局，以便水分能够均匀地渗透到框体内的每一棵植物，从而保证植物的成活率。这包括选择合适的灌溉系统，确保植物根系能够得到充分的水分和营养。

- 验收

- 一般规定

8.1.1 按照“谁批准实施方案、谁组织验收”的原则，由行业主管部门依据有关规定会同同级相关部门组织验收；验收前应编制验收方案与材料清单，明确职责分工与时间安排；验收期间形成的验收资料与工程档案应规范管理并统一归档。

8.1.2 工矿区生态修复工程验收包括子项目验收和工程整体验收。因工程规模较小未划分子项目的，可参照子项目验收要求直接开展工程验收；已设置子项目的，应先行完成子项目验收后开展整体验收。各层级验收中应开展生态修复效果评估；对短期内难以显现效果的，应加强监测评估与适应性管理。有关部门可结合本地实际细化验收阶段与内容。

8.1.3 工程验收应按规定抽选验收专家，组建不少于5人且为单数的专家组；专家专业领域应涵盖地质环境、土地复垦、林草生态、水利、财务等，必要时可补充生态环境、规划、法务等相关专业。

8.1.4 验收工作应科学组织，依据各阶段验收条件与依据开展评审，采用定量与定性相结合、室内文件审阅与现场核查相结合的方法，合理实施验收，编制各阶段验收资料，并实事求是给出公正、真实的验收意见与结论。

8.1.5 工程验收完成后，应及时整理各阶段形成的文件资料，分类标注、统一编号并归档保存；电子与纸质档案宜同步建档，确保可追溯。

8.1.6 工矿区生态修复工程验收涉及新增耕地指标、城乡建设用地增减挂钩、耕地质量建设、生态保护红线、存量采矿用地复垦修复与采矿项目新增用地相挂钩等政策的，应按有关规定执行。涉及地类变更的，应通过国土变更调查相关程序予以认定。

【条文说明】本条从组织原则—层级与内容—专家组成—程序方法—资料归档—政策衔接构建完整的验收框架，强调结果评估与适应性管理，保证验收结论的科学性与合规性，并与土地利用与生态保护等相关政策实现有效衔接。

- 绿色改造验收

8.2.1  围护结构节能验收应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411和《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015等有关标准的规定，并核查复验报告与设计文件是否一致。

8.2.2  用水设备应采用节水型器具，如节水型马桶每次冲水量应不大于6L，节水型水龙头流量应不大于0.1L/s。中水回用系统正常运行，中水回用率应达到30%以上，用于绿化灌溉、道路喷洒等。

8.2.3  室内空气质量应符合《室内空气质量标准》GB/T18883要求，如甲醛浓度应不大于0.1mg/m³，苯浓度应不大于0.11mg/m³。室外绿化应达到设计方案要求，绿化种植面积应不低于规划指标，公园绿地应满足居民出行300m见绿的要求。

8.2.4  应建立完善的绿色运行管理制度，如能源管理、水资源管理、设备维护管理等制度。物业管理人员应具备绿色运营管理能力，取得相关培训证书的比例应达到50%以上。智能化管理系统的运行正常，能对能源消耗、设备运行等进行实时监测和控制，如能耗监测系统的监测数据应准确和完整，设备故障报警响应时间应不大于10min。

8.2.5  可再生能源利用

1 太阳能利用：太阳能光伏发电系统安装容量应达到设计要求。对于大型工矿企业厂房改造，其屋顶光伏发电系统安装面积应不低于可利用屋顶面积的70%，发电量应满足企业部分生产或生活用电需求。太阳能热水器系统应满足建筑物50%以上的热水需求。

2 风能利用：在风力资源丰富的地区，风力发电设施建设应符合相关标准，其发电量应达到设计目标，年发电量应不低于装机容量的1800h。

3 地热能利用：地源热泵系统应满足建筑物供暖和制冷需求，其能效比应达到国家标准，制冷能效比应不低于3.5，制热能效比应不低于3.8。

8.2.6  废弃物处理与资源化利用

1 建筑垃圾再利用：建筑垃圾的回收利用率应达到50%以上，可将废弃混凝土加工成再生骨料，用于道路基层、垫层等建设。建筑垃圾的堆放应符合环保要求，避免对周边环境造成污染。

2 工业废弃物处理：工矿区内的工业废弃物应得到合理处置，粉煤灰、炉渣等应进行综合利用，其综合利用率应达到90%以上。危险废物的处理应符合国家危险废物管理规定，确保其对环境无害。

3 生活垃圾分类与处理：生活垃圾分类收集率应达到90%以上，分类处理率应达到80%以上。生活垃圾可回收物的回收利用率应达到35%以上，厨余垃圾应采用生物处理等方式进行资源化利用。

8.2.7  场地生态恢复与景观营造

1 生态景观建设：场地内的绿地率应达到30%以上（可根据当地气候条件和场地功能适当调整），绿化种植应以本土植物为主，搭配适量的外来适生植物，形成乔、灌、草、花相结合的绿化体系。景观水体的水质应达到《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类标准，水面面积应占场地总面积的5%以上（可根据场地实际情况进行调整）。

2 生态驳岸建设：对于场地内的水系，应采用生态驳岸形式，生态驳岸长度占总驳岸长度的比例应达到80%以上。生态驳岸应采用天然材料，如石头、木材等，营造适合生物栖息的环境，增加生物多样性。

3 生物栖息地营造：在场地内设置生物栖息地，如人工湿地、鸟类栖息地等。人工湿地面积应占场地绿地面积的10%以上，湿地内应种植适合当地生长的水生植物，为鸟类、两栖动物等提供栖息场所。

- 生态修复验收

8.3.1  植被覆盖度应达到方案设计要求，草本植被覆盖度应不低于30%，灌木植被覆盖度应不低于20%，乔木植被覆盖度应不低于10%。植物种类应优先选用本土植物，且生长良好，无明显病虫害，群落结构合理，能与周边自然生态环境相协调。

8.3.2  复垦土地应达到相应的质量标准，如土壤肥力、土壤质地、地形地貌等满足后续利用要求。以农业用途为例，土壤有机质含量应不低于1.5%，土壤pH值应在6-8之间，土地平整度应达到±5厘米。

8.3.3  水土流失治理措施有效，如修建的梯田、护坡、挡土墙等工程措施稳定可靠，植被措施生长良好。水土流失强度应降低到规定标准以下，治理后水土流失模数应小于500t/km2·a。

8.3.4  对因开采等活动造成的地形地貌破坏区域进行重塑，使其与周边地形地貌相协调，形成稳定的地形地貌形态，消除地质灾害隐患。工矿区采坑的边坡角应不大于45°，废石堆的堆积角应不大于35°。

8.3.5  生态系统的服务功能得到恢复和提升，如水源涵养功能、土壤保持功能等。修复后的区域水源涵养量应比修复前提高10%以上。

8.3.6   生物多样性保护

1 物种丰富度：应达到生态修复方案中的目标值，如修复后的森林生态系统，其植物物种数应比修复前增加10%以上，动物物种数应比修复前增加5%以上。

2 关键物种保护：对区域内珍稀濒危物种进行有效保护，其栖息地应得到完整保留或合理恢复，关键物种的种群数量应保持稳定或有所增长。

3 生态廊道建设：修复区域内应设置生态廊道，促进生物迁徙和基因交流，生态廊道的宽度应根据修复区域的规模和功能需求确定，如对于大型生态修复区域，生态廊道宽度应不小于30m。

8.3.7  土壤质量

1 土壤肥力指标：修复后的土壤有机质含量、全氮量、全磷量、全钾量等肥力指标应达到或优于修复目标值。

2 土壤污染修复：污染土壤的重金属含量、有机污染物含量等应降至相应环境质量标准限值以下。

8.3.8  水体质量

1 地表水环境质量：修复后的地表水应达到《地表水环境质量标准》GB 3838 相应水域功能区的水质标准。

2 地下水环境质量：地下水质量应符合《地下水质量标准》GB/T 14848 的要求。

- 监测与维护

- 一般规定

9.1.1  围绕监测范围内的地质环境破坏与恢复治理、土地损毁与复垦利用、生态系统破坏与恢复等，结合开采矿种、建设规模、开采方式与工艺、时序安排等因素，科学设置重点监测内容、监测指标、监测点位与监测周期，实现“一矿一方案（策）”的监测布设与实施。

9.1.2  监测指标选择、数据获取与处理应符合国家现行技术标准、规范及有关部门的规定，监测设备与方法应满足相应准确度与精度要求。

9.1.3  在满足监测目的的前提下，应优先选用经济、实用的监测方法与手段；在经济、技术允许条件下，宜采用先进、可靠技术以提高监测精度与效率。监测指标应具有良好的灵敏度与可测性；对易变指标（如水位、位移、含水率、污染物浓度等）应开展短周期监测，对稳定指标（如地形地貌、土壤质地等）应开展长周期监测。

9.1.4  应根据修复目标与现状编制监测与维护方案，明确监测周期、监测内容、监测方法、点位维护与设备校准要点，并设置预警值与控制值及异常处置流程，确保监测体系持续、稳定、可追溯运行。

【条文说明】本条从监测对象—标准规范—方法与频次—方案实施构建全过程要求：强调因矿、因地制定监测方案（“一矿一方案”），以规范化方法保证数据的准确性与可比性，并通过分级频次与预警控制提升监测的有效性与可操作性。

- 监测

9.2.1  监测工作应以掌握工矿区生态修复实施效果为目标，为后期管护、运行优化与成效评估提供依据。

【条文说明】本条明确了监测的根本目的，即通过监测活动来评估工矿区生态修复的效果，以便为后续的管理维护和效果评估提供科学依据。

9.2.2  监测范围以生态修复实施区域为主，并可根据影响范围适当扩展至周边地区和环境敏感目标（如居民区、重要水体、基本农田、自然保护地等）。

【条文说明】本条界定了监测的范围，主要针对生态修复的实施区域，同时也考虑到了周边可能受影响的地区，从而确保监测的全面性。

9.2.3  监测方法根据监测内容和场地条件确定。依据工矿区生态修复项目的目标和绩效指标，可采用遥感、自动监测、实地查看等方式，开展生态修复工程全过程动态监测，建立生态监测动态更新数据库。

【条文说明】本条提供了监测方法的指导原则，强调监测方法应与监测内容和场地条件相匹配。同时，提出采用遥感、自动监测和实地查看等手段全过程动态监测，并建立数据库以实时更新监测数据。

9.2.4  监测内容包括地质稳定性、水体、土壤、植物群落和动物种群等。监测指标可参照《自然资源调查监测体系构建总体方案》执行。监测期限可根据后期管护要求确定。

【条文说明】本条列举了监测的主要内容，并指出监测指标应参考国家相关标准。监测期限的确定应综合考虑后续管护的需要。

1 地质稳定性的监测内容主要包括边坡稳定性、地面塌陷、地裂缝等；监测周期参照《矿山地质环境监测技术规程》DZ/T 0287。

2 水体的监测内容主要包括地表水分布、面积、水质和地下水水位、水质等；监测周期为2次/年，丰水期和枯水期各1次。

3 土壤的监测内容主要包括土壤类型、分布、面积和土壤肥力、理化性质等；监测周期为1次/年。

4 植被群落的监测内容主要包括植被种类、分布、面积和植被成活率、覆盖度等；监测周期为1次/年。

5 动物种群的监测内容主要包括动物类型、数量和分布等；监测周期为1次/年。

- 维护

9.3.1  建立项目移交和后期维护制度。工程验收合格后，由项目所在地县（区）级以上人民政府落实具体维护和管理单位，明确维护责任主体和维护要求。

【条文说明】本条规定了项目移交和后期维护的制度要求，确保工程验收合格后，由明确的维护和管理单位负责后续工作，并明确责任主体和维护要求，以保证修复效果的持续性和稳定性。

9.3.2  移交对象包括工矿区生态修复面积、范围、恢复后地类（耕地、林地、草地、园地、建设用地等）、修复工程及边坡稳定性监测等。

【条文说明】本条列出了移交的具体内容，包括修复区域的面积、范围、地类变化以及相关工程和监测设施，确保移交内容的完整性和连续性。

9.3.3  维护内容主要包括工程设施维护和植被养护：

1 工程设施维护主要对支护加固工程、截排水工程、地貌重塑工程、土壤重构工程和相关配套附属设施等，按照工程设计和运行要求定期检查和维护，发现工程设施运行不正常或损毁，应及时修复或替换。

【条文说明】本条详细列出了工程设施维护的具体内容，包括各类工程设施的检查、维护、修复或替换，以保证工程设施的正常运行和延长使用寿命。

2 植被养护主要采取定期或不定期喷水、追肥、清除杂草、防治病虫害、培土补植、补种、修剪等措施，对复绿植被进行养护。

【条文说明】本条阐述了植被养护的措施，包括定期的养护活动和不定期的干预，以促进植被的健康成长和生态系统的稳定。

9.3.4  维护时间根据工矿区自然生态条件和修复成效确定，一般维护时间为2 - 3年，生态脆弱区维护时间为3 - 5年。

【条文说明】本条提供了维护时间的指导，根据不同的生态条件和修复效果来确定，以确保生态修复效果的持久性。

9.3.5  鼓励积极探索建立规模化、专业化、社会化维护运营机制，实现工矿区生态修复工程长效、持续、稳定。

【条文说明】本条提倡探索和建立高效的维护运营机制，以实现工矿区生态修复工程的长效管理和持续稳定。

9.3.6  复垦为耕地和其他地类的应按照相应规范做好后期养护工作。

【条文说明】本条指出对于复垦为耕地和其他地类的区域，应遵循相应的规范进行后期养护，以确保土地的生产力和生态功能的恢复与维持。

- 成效评价

- 一般规定

10.1.1  按照科学先进、易操作、可推广的原则，在工程竣工验收合格后，部署效果评价工作，包括评价指标体系的选取、数据采集和处理、评价分级与分析、评价报告撰写等。

10.1.2  成效评估应遵循科学先进、易操作、可推广的原则，在工程竣工验收合格后组织实施。

10.1.3  评估内容应包括：评价指标体系的选取、数据采集与质量控制、数据处理与分析、评价分级与结果判定、评价报告编制与归档。

10.1.4  评估宜明确基准期/对照基线与评估期，统一指标口径与计算方法；涉及权重的，宜采用经论证的方法并开展敏感性/不确定性分析

10.1.5  成效评估工作划分为四个阶段：

第一阶段：接受效果评价委托；项目方案分析，包括实施范围和时限、措施，项目影响分析等；收集项目相关的资料，包括区域的自然和社会环境的时序资料项目实施方案、环境影响报告等资料。

第二阶段：制定效果评价方案，包括效果评价指标、方法、区域和时间；制定数据获取方案，包括数据获取内容、方法、地点和时间等。

第三阶段：数据采集与处理，包括遥感影像、水文生态气象、实测数据、其他辅助数据等；确定效果评价方法与结果，包括指标权重计算、效果评级和修复效果分析；开展效果评价；编制效果评价报告。

第四阶段：委托专家进行评审，得出评价结论。

【条文说明】本条将成效评估工作从总体要求到四阶段流程予以标准化，强调基线设定、指标口径统一与质量控制，确保评价过程规范可执行、结果客观可复核。

- 评价指标

10.2.1  指标体系应建立在科学的基础上，能够客观真实地反映工矿区改造与修复后的现状。根据对工矿区整体的认识，将指标分类，保证指标在一定时期内的稳定性，体系内的每个指标的意义和获取方法均应明确。

【条文说明】本条强调了指标体系建立的科学性和客观性，要求指标能够准确反映工矿区改造与修复的实际情况。指标体系的分类应基于对工矿区的全面理解，确保指标在一段时间内保持稳定，同时每个指标的含义和获取方法应清晰，以便于监测和评估。

10.2.2  工矿区系统较为复杂，选区的指标既要评价绿色改造和生态修复的程度，也要反映人类活动对工矿区带来的改变，根据工矿区实际改造与修复情况，定性指标与定量指标相结合，选取能够全面反映工矿区改造与修复效果的指标。

【条文说明】本条指出工矿区系统的复杂性，因此在选择评价指标时，需要综合考虑绿色改造和生态修复的程度，以及人类活动对工矿区环境的影响。指标的选择应结合定性和定量方法，以确保能够全面、准确地评价工矿区改造与修复的效果。这样的综合评价方法有助于更全面地理解工矿区环境的变化，为后续的管理和决策提供科学依据。

- 绿色改造成效评价

由于各地区的经济、文化、地理环境不同，导致工矿区内工业遗产保护改造影响因素众多，针对工业遗产建筑改造的经济效益、社会效益和环境效益三个层面建立了项目效果定量评价方法，实现改造项目效果的量化评估。

表10.3-1城市工矿区绿色改造评估

| 一级指标 | 二级指标 | 权重 | 子权重 | 评分 | 指标释义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济指标SI1 | 项目投资计划SI11 | i1 | A11 | V11 | 评价项目过程中投资计划的合理性 |
|  | 项目融资模式SI12 |  | A12 | V12 | 对选取的融资模式与项目及投资方性质的贴合程度综合比较评价 |
|  | 项目技术方法优势SI13 |  | A13 | V13 | 评价对项目影响重大的技术方法能够降低成本提高效益的程度 |
|  | 阶段成本SI14 |  | A14 | V14 | 将改造项目建设过程中的总成本作为主要参考依据 |
|  | 动态回收期SI15 |  | A15 | V15 | 评价实际回收期与理论回收期之间的差异程度 |
|  | 内部收益率SI16 |  | A16 | V16 | 实际内部收益率与理论内部收益率之间的差异程度 |
| 社会指标SI2 | 对区域经济发展的影响SI21 | i2 | B11 | V21 | 项目对区域居民收入及生活水平提高的显著程度 |
|  | 改善公共卫生环境的能力SI22 |  | B12 | V22 | 项目对改善周围公共公共卫生环境（如绿化，排污方式等）所采取的措施的有效性和后期操作制度的有效及合理程度 |
|  | 与周围环境的协调性SI23 |  | B13 | V23 | 考虑项目运营后与周围社会环境的协调匹配程度 |
|  | 提供就业机会的能力SI24 |  | B14 | V24 | 实际提供的就业岗位量与同行业提供就业机会平均水平的比值作为主要参考值 |
|  | 区域其它活动提供配套设施的能力SI25 |  | B15 | V25 | 评价运营后对周围居民及其它经济活动提供的便利设施及制定的操作制度的合理及有效程度 |
|  | 对周边居民的干扰程度SI26 |  | B16 | V26 | 对运营后可能造成扰民的情况所采取的措施的有效程度评价 |
|  | 对自然、历史、文化遗产的保护程度SI27 |  | B17 | V27 | 评价后期使用维护中对旧工业区产生的自然、历史、文化等遗产所采取的措施的合理及有效程度 |
|  | 对区域形象的能力提升SI28 |  | B18 | V28 | 考虑项目运营对区域文明化程度等的影响评价 |
| 环境指标SI3 | 与区域地理环境的结合程度SI31 | i3 | C11 | V31 | 考虑因地制宜的原则，评价对优势地理因素的利用程度以及与地理环境的协调程度 |
|  | 对可再生能力的利用程度SI32 |  | C12 | V32 | 使用中对太阳能、风能、地热能等可再生能源的利用占总建筑能耗的比例 |
|  | 对可再利用或可循环材料的使用程度SI33 |  | C13 | V33 | 在保证安全及不污染环境的前提下，改造建筑对可再利用或可循环材料的选用占建筑材料总量的比例 |
|  | 节能措施对总能耗的降低程度SI34 |  | C14 | V34 | 评价项目采取的节能措施对建筑总能耗降低的程度 |
|  | 对土地资源的合理利用程度SI35 |  | C15 | V35 | 将容积率、建筑密度、人均使用面积及绿地率等作为主要参考数据，对土地资源利用的合理程度的综合评价 |
|  | 节水及优化水资源的能力SI36 |  | C16 | V36 | 对使用中采用的节水设施及水资源优化设施的有效程度做出的评价 |
|  | 室内环境质量水平SI37 |  | C17 | V37 | 对于使用中的室内环境质量各子项测定后而对其质量达标程度做出综合性评价 |
|  | 对废弃物的分类处理能力SI38 |  | C18 | V38 | 对于使用中的生活垃圾等的分类处理方式的合理性和有效性的评价 |
|  | 空气污染程度SI39 |  | C19 | V39 | 改造过程中建筑排放的污染性气体对大气的污染程度，以环境监测部门测得的区域内空气污染指数作为主要参考值进行的环境评价 |
|  | 噪声污染程度SI310 |  | C110 | V40 | 过程中产生的噪音对周边的污染程度，以国家标准《声环境质量标准》GB 3096的相关规定作为主要参考依据进行环境评价 |
|  | 特殊污染源污染处理成SI311 |  | C111 | V41 | 对使用中产生的光污染、电磁辐射等污染采取的防治措施的合理及有效性进行的评价 |
|  | 绿色建筑运营管理表现SI312 |  | C112 | V42 | 对于绿色旧工业改造项目，在建筑运营管理阶段的管理方法及制度等的合理及有效性做出的评价 |

表中不同等级评分采用百分制，每个子项目分为五档，分别为：好（100，90）；较好（90，80）；一般（70，60）；较差（60，50）；差（＜50）。

项目评价的得分系数及计算如下：

A11+A12+A13+A14+……+A1n=1

B11+B12+B13+B14+……+B1n=1

C11+C12+C13+C14+……+C1n=1

i1+i2+i3=1

SI1=A11×V11+A12×V12+A13×V13+A14×V14+……+A1n×V1n

SI2=B11×V21+B12×V22+B13×V23+B14×V24+……+B1n×V2n

SI3=C11×V311+C12×V32+C13×V33+C14×V34+……+C1n×V3n

SI=SI1×i1+SI2×i2+SI1×i3

各项指标的权重系数，对不同类型的工业遗迹改造项目的有较大差别，可结合专家咨询、国内外相关项目统计数据提供参照指标，以规范化的评估方法，实现改造项目方案的量化评估，有助于工业遗迹改造项目的方案优化，可有效改造规划决策。

- 生态修复成效评价

城市工矿区生态修复效果结合工矿区修复模式主要修复技术，对地貌重塑、土壤重构、植被重建、景观重现、生物多样性保护与重组等方面评定。

表10.4.1-1城市工矿区生态修复效果评估表

| 评估内容 | 评估指标 | 评定依据 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 与规划、方案的吻合程度（10分） | 修复工程完成情况 | 修复工程类型、数量，与规划或方案吻合，完成质量高 | 8-10 |
|  |  | 修复工程类型、数量，与规划或方案基本吻合，经过变更后完成质量优于规划或方案 | 5-7 |
|  |  | 修复工程类型、数量，与规划或方案不吻合，经过变更后修复质量低于规划或方案 | 0-4 |
| 工矿区地质安全性（24分） | 工矿区地质灾害防治 | 工矿区地质灾害隐患的类型、规模和数量清晰明确，所有地质灾害隐患得到合理处置、地质灾害处置措施科学合理。 | 19-24 |
|  |  | 工矿区地质灾害隐患的类型、规模和数量基本清楚，个别危险性小的地质灾害隐患未作处置，地质灾害处置措施基本合理。 | 11-18 |
|  |  | 工矿区地质灾害隐患的类型、规模和数量不清晰，某些地质灾害隐患未得到处置，地质灾害处置措施不合理。 | 0-10 |
| 生态修复稳定性（30分） | 场地防护稳定性（10分） | 修复场地的防洪能力，预防水土流失能力和地质灾害能力强。 | 8-10 |
|  |  | 修复场地的防洪能力，预防水土流失能力和地质灾害能力较强。 | 5-7 |
|  |  | 修复场地未能考虑其防洪能力，预防水土流失能力和地质灾害能力问题。 | 0-4 |
|  | 植被功能稳定性（15分） | 场地绿化后的植被成活率大于等于80%，植被覆盖度比修复前有显著增加。 | 11-15 |
|  |  | 场地绿化后的植被成活率大于等于60%小于80%，植被覆盖比修复前有明显增加。 | 6-10 |
|  |  | 场地绿化后的植被成活率60%以下，植被覆盖比修复前增加较少。 | 0-5 |
|  | 物种多样稳定性（5分） | 生物种群的多样稳定，适应能力强，种群配置比例合理。 | 4-5 |
|  |  | 生物种群的数量基本稳定，具有一定的适应能力，种群配置比例基本合理。 | 2-3 |
|  |  | 生物种群的数量不稳定，适应能力差，种群比例配置不合理。 | 0-1 |
| 生态修复系统性（36分） | 区域的整体性（12分） | 工矿区生态修复方案聚焦修复区主要生态问题，突出整体性和系统性；修复场地相互衔接，不存在碎片化现象。 | 9-12 |
|  |  | 工矿区生态修复方案聚焦修复区主要生态问题，但整体性和系统性不足；某些修复场地存在碎片化现象。 | 5-8 |
|  |  | 工矿区生态修复方案没有聚焦修复区主要生态问题，缺乏整体性和系统性；修复场地缺乏衔接，存在碎片化现象。 | 0-4 |
|  | 措施的适宜性（12分） | 生态修复方向完全符合区域自然条件与生态特征；修复措施符合因地制宜、分类施策、自然修复与工程措施相结合的原则。 | 9-12 |
|  |  | 生态修复方向基本符合区域自然条件与生态特征；修复措施基本体现了因地制宜、分类施策、自然修复与工程措施相结合的原则。 | 5-8 |
|  |  | 生态修复方向不符合区域自然条件与生态特征；修复措施不符合因地制宜、分类施策、自然修复与工程措施相结合的原则。 | 0-4 |
|  | 功能的协调性（12分） | 植被绿化考虑了区域生态系统特征，复绿植被种群与工矿区周边区域的植物种群相协调，没有发现外来物种入侵问题，不存在过度治理和不合理人造景观现象。 | 9-12 |
|  |  | 植被绿化基本考虑了区域生态系统特征，复绿植被种群与工矿区周边区域的植物种群基本协调，没有发现外来物种入侵问题，不存在过度治理和不合理人造景观现象。 | 5-8 |
|  |  | 植被绿化未考虑区域生态系统特征，复绿植被种群与工矿区周边区域的植物种群不协调，存在外来物种入侵问题，存在过度治理和不合理人造景观现象。 | 0-4 |
| 合计 |  |  |  |
| 对每一项指标评分，最后得出总分：评分≥90分，为优秀；75≤评分＜90为，为良好；60≤评分＜75，为合格；评分＜60分，为不合格。 |  |  |  |

# 标准用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……有关规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1、《土地利用现状分类》GB/T 21010-2017

2、《岩土工程勘察规范》GB 50021-2009

3、《声环境质量标准》GB 3096-2008

4、《岩土锚固与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086-2015

5、《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013

6、《砌体结构设计规范》GB 50003-2011

7、《滑坡防治设计规范》GB/T 38509-2020

8、《喷灌工程技术规范》GB/T 50085-2007

9、《微灌工程技术标准》GB/T 50485-2020

10、《裸露坡面植被恢复技术规范》GB/T 38360-2019

11、《造林技术规程》GB/T 15776-2023

12、《地质灾害危险性评估规范》GB/T 40112-2021

13、《地下水质量标准》GB/T 14848-2017

14、《矿区地下水含水层破坏危害程度评价规范》GB/T 42362-2023

15、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》GB/T 51240-2018

16、《耕地质量等级》GB/T 33469-2016

17、《地表水环境质量标准》GB 3838-2002

16、《渔业水质标准》GB 11607-89

16、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标（试行）》GB 15618-2018

17、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018

18、《农田灌溉水质标准》GB 5084-2021

19、《采煤塌陷区水资源环境调查与评价方法》GB/T 37574-2019

20、《生态系统评估 生态系统格局与质量评价方法》GB/T 42340-2023

21、《水文地质调查规范（1：50000）》DZ/T 0282-2015

22、《区域环境地质勘查遥感技术规定（1：50000）》DZ/T 0190-2015

23、《物化探工程测量规范》DZ/T 0153-2014

24、《矿山地质环境监测技术规程》DZ/T 0287-2015

25、《全国生态状况调查评估技术规范——生态系统服务功能评估》HJ 1173-2021

26、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》HJ 651-2013

27、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》HJ 25.1-2019

28、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》HJ 25.2-2019

29、《建设用地土壤污染风险评估技术导则》HJ 25.3-2019

30、《建设用地土壤修复技术导则》HJ 25.4-2019

31、《森林生态系统碳储量计量指南》LY/T 2988-2018

32、《湿地生态系统服务评估规范》LY/T 2899-2017

33、《土地复垦方案编制规程》TD/T 1031-2011（所有部分）

34、《土地复垦质量控制标准》TD/T 1036-2013

35、《矿山生态修复技术规范 第1部分：通则》TD/T 1070.1-2022

36、《矿山生态修复技术规范 第2部分：煤炭矿山》TD/T 1070.2-2022

37、《矿山生态修复技术规范 第3部分：金属矿山》TD/T 1070.3-2024

38、《矿山生态修复技术规范 第4部分：建材矿山》TD/T 1070.4-2022

39、《矿山生态修复技术规范 第5部分：化工矿山》TD/T 1070.5-2022

40、《矿山生态修复技术规范 第6部分：稀土矿山》TD/T 1070.6-2022

41、《矿山生态修复技术规范 第7部分：油气矿山》TD/T 1070.7-2022

42、《矿山生态修复示范工程评定标准》T/CCPEF 067-2020

43、《工程地质测绘标准》CECS 238-2008

44、《矿山生态修复工程实施方案编制导则》TD/T 1093-2024

45、《矿山生态修复工程验收规范》TD/T 1092-2024

46、《滑坡崩塌泥石流灾害调查规范（1：50000）》DZ/T 0261-2014

47、《地质灾害风险调查评价规范（1：50000）》DZ/T 0438-2023

48、《滑坡崩塌泥石流灾害精细调查规范》DZ/T 0448-2023

49、《地面沉降调查与监测规范》DZ/T 0283-2015

50、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB 18599-2020

51、《工矿废弃地土地复垦水土环境质量调查评价规范》DZ/T 0472-2024

52、《矿区水文地质工程地质勘查规范》GB/T 12719-2021

# 附  录  A

矿区地质环境问题调查表格

| 矿区名称 |  |  |  |  | 图幅编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患类型 |  | ☐ 滑坡☐ 崩塌☐ 泥石流☐ 地面塌陷/地裂缝 ☐ 地下含水层破坏☐ 水质污染☐ 地形地貌与土地破坏 |  |  |  |  |  |
| 编号 |  |  |  |  | 发生时间 |  |  |
| 类型 |  |  |  |  | 性质 |  |  |
| 基本情况 | 规模等级 |  | ☐巨型 ☐特大型 ☐大型 ☐中型 ☐小型 |  |  |  |  |
|  | 变形活动阶段 |  | ☐初始蠕变阶段 ☐加速变形阶段 ☐剧烈变形阶段 ☐破坏阶段 ☐休止阶段 |  |  |  |  |
|  | 目前稳定状况 |  | ☐稳定 ☐较稳定 ☐不稳定 |  |  |  |  |
|  | 发展趋势分析 |  | ☐稳定 ☐较稳定 ☐不稳定 |  |  |  |  |
|  | 灾情等级 |  | ☐特大型 ☐大型 ☐中型 ☐小型 |  |  |  |  |
|  | 危害对象 |  | ☐县城 ☐村镇 ☐居民点 ☐学校 ☐矿区 ☐工厂 ☐水库 ☐电站 ☐农田 ☐饮灌渠道 ☐森林 ☐公路 ☐河流 ☐铁路 ☐输电线路 ☐通讯设施 ☐国防设施 ☐其它 |  |  |  |  |
| 与矿业活动关系 |  |  |  |  |  |  |  |
| 已有的防治措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测建议 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治建议 |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐患描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人： |  |  |  |  |  | 记录人： |  |
| 审核人： |  |  |  |  |  | 项目负责人： |  |
|  |  |  |  |  |  | 调查日期： |  |

# 附  录  B

表B.1为土地利用权属调查表；

表B.2为土地损毁与土壤污染调查记录表。

## 表B.1土地利用权属调查表

| 土地利用权属调查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查户基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当地土地承包费水平（元/亩） |  |  |  |
| 调查户姓名 |  | 调查户代码 |  | 性别 |  |  | 民族 |  |  |  | 种植粮食（中等地） | 种植大田经济作物（中等地） |  | 种植水果、蔬菜（中等地） |
| 文化程度 |  | 出生年月 |  | 种植品种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家庭人口 |  | 有土地人口 |  | 劳动力 |  | 个 | 规模类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定电话 |  | 移动电话 |  | 长途区号 |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 生猪饲料 | 鱼类饲料 |  | 其它 |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营土地情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地来源 |  |  |  |  | 种植作物或养殖品种 |  |  | 面积（亩） |  | 承包年限（年） |  |  | 年均承包费用（元） |  |
| 承包集体土地（自营地） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自营地无承包费用 |  |
| 承包集体机动地（流转地） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承包他人土地（转入）（流转地） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承包给他人土地（转出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 农调户代码由调查县统一编报；“规模类型”指一般户或规模户。

- 自营是指农户承包的不需支付承包费的集体土地。

- 流转地是指农户承包的需支付承包费的他人土地或集体机动地。

## 表B.2 土地损毁与土壤污染调查记录表

| 地块名称 |  |  |  |  | 采样单位名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查环节 |  | 初步采样分析详细采样分析第三阶段土壤污染状况调查 |  |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查环节 | 检查项目 | 检查要点 |  | 检查结果 | 检查意见 |
| 1 | 布点位置 | 采样方案 | 对照采样方案，检查布点位置及确定理由是否与现场情况一致，涉及现场调整点位的，需检查点位调整是否合理。 |  | 是 否 |  |
| 2 | 土孔钻探 | 土孔钻探 | 土孔钻探设备、深度、岩心是否符合要求。 ①应当采用冲击钻探法或直压式钻探法等钻孔方式； ②钻孔深度应当与采样方案的要求一致，或按照采样方案中设置的钻探深度确定原则，根据实际情况确定； ③岩心应当在整个钻探深度内保持基本完整、连续，可支撑土层性质、污染情况（颜色、气味、污染痕迹、油状物等）辨识及现场快速检测筛选。 |  | 是 否 |  |
| 3 |  | 交叉污染防控 | 交叉污染防控措施是否规范。 ①原则上使用无浆液钻进方式； ②原则上钻探过程中应当全程套管跟进，套管之间的螺纹连接处不应使用润滑剂； ③所有的设备和材料应清洗除污。 |  | 是 否 |  |
| 4 | 地下水监测井建设 | 监测井建设 | 滤水管位置、滤料层及止水层设置是否满足采样方案及相关技术规范的要求。 |  | 是 否 |  |
| 5 |  | 成井洗井 | 成井洗井是否达标。 原则上应保证洗井出水至水清砂净，或现场水质参数测试结果稳定，或至少洗出3倍井体积的水量，可参考《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ1019-2019） |  | 是 否 |  |
| 6 |  | 交叉污染防控 | 交叉污染防控措施是否规范。 ①建设所用井管、滤料及止水材料应当不会对地下水水质造成污染； ②洗井前应当清洗洗井设备和管线； ③使用贝勒管时，一井配一管； ④井管连接方式满足要求，避免使用任何粘合剂或涂料。 |  | 是 否 |  |
| 7 | 土壤样品采集与保存 | 采样深度 | 采样深度是否合理，是否经现场辨识或筛选。 ①与采样方案设计一致，或按照采样方案中设置的采样深度确定原则， 根据实际情况确定；下层土壤的采样深度应考虑污染物可能释放和迁移 的深度（如地下管线和储罐埋深）、污染物性质、土壤的质地和孔隙度、 地下水位和回填土等因素； ②每一深度样品，应当在通过颜色、气味、污染痕迹、油状物等现场辨 识或现场快速检测筛选出的污染相对较重的位置进行取样。 |  | 是 否 |  |
| 8 |  | 挥发性有机污染物（VOCs） 样品采集 | VOCs样品采集是否规范。 ①应优先采集用于测定VOCs的土壤样品； ②VOCs污染、易分解有机污染物、恶臭污染土壤的采样应采用无扰动式 的采样方法和工具，禁止对样品进行均质化处理，不得采集混合样； ③样品采集后应当置入加有甲醇保存剂的样品瓶中，并立即记性密封处 理。 |  | 是 否 |  |
| 9 |  | 样品保存条件 | 样品保存条件是否符合要求。 ①应根据污染物理化性质等，选用合适的容器保存土壤样品； ②检测项目未VOCs或恶臭的土壤样品应采用密封性的采样瓶封装； ③VOCs样品装瓶后应密封在塑料袋中，避免交叉污染； ④检测项目为汞或有机污染物的土壤样品应再4℃以下保存和运输。 |  | 是 否 |  |
| 10 |  | 样品检查 | 已采集样品是否符合要求。 ①已采集样品类型、数量应当满足采样方案要求； ②样品应按检测项目类型分别采集装瓶； ③样品重量或体积应当满足检测要求。 |  | 是 否 |  |
| 11 | 地下水样品采集与保存 | 采样前洗井时间 | 采样前洗井时间是否符合要求。 成井洗井结束至少24小时后方可进行采样前洗井和采样。 |  | 是 否 |  |
| 12 |  | 采样前洗井 | 采样前洗井是否达标，是否按要求执行。 现场水质测试浊度小于或等于10NTU是或者当浊度连续三次测定的变化在±10%以内、电导率连续三次测定的变化在±10%以内、pH连续三次测定的变化在±0.1以内；或洗井抽出水量在井内水体积的3~5倍时，可结束洗井。对于低渗透性地块难以完成洗井出水体积要求的，可按照《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ1019-2019）中“低渗透性含水层采样方法”要求执行。 |  | 是 否 |  |
| 13 |  | 采集 VOCs样品采样前洗井方式 | 采样洗井方式是否符合要求。 需要采集VOCs样品的，采样前洗井不得使用反冲、气洗的方式。 |  | 是 否 |  |
| 14 |  | 交叉污染防控 | 交叉污染防控措施是否规范。 ①在采集不同监测井水样时需清洗采样设备； ②使用贝勒管时，使用贝勒管时，一井配一管； |  | 是 否 |  |
| 15 |  | VOCs 样品采集 | VOCs样品采集是否规范。 ①应根据水文地址条件、井管尺寸、现场采样条件等，选择合适的采样 方法，一般情况下，应优先选择低速采样方法； ②优先采集用于测定VOCs的地下水样品； ③控制出水流速，最高不超过0.5L/min； ④样品瓶不存在顶空或气泡。 |  | 是 否 |  |
| 16 |  | 样品保存条件 | 样品保存条件是否符合要求。 ①根据检测目的、检测项目和检测方法的要求，参照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020），在样品中加入保存剂； ②避免日光照射，并置于4℃冷藏箱中保存。 |  | 是 否 |  |
| 17 |  | 样品检查 | 已采集样品是否符合要求。 ①已采集样品类型、数量应当满足采样方案要求； ②样品应按检测项目类型分别采集装瓶； ③样品重量或体积应当满足检测要求。 |  | 是 否 |  |
| 18 | 样品流转 | 样品流转 | 样品流转是否符合要求。 ①样品保存时效应当满足相应检测项目的测试周期要求； ②样品保存条件（包括温度、气泡及保护剂等）应当满足全部送检样品 要求； ③样品包装容器应当无破损，密封完好； ④样品包装容器标签应当完整、清晰、可辨识，标签上的样品编码应当与“样品运送单”完全一致； ⑤“样品运送单”与实际情况一致。 |  | 是 否 |  |
| 质量评价结论 |  |  | 合格（全部检查项目均判定为是） 不合格（任意一项判定为否， 即存在严重质量问题） |  |  |  |
| 检查总体意见 |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员（签字） |  |  |  |  |  |  |