T/CECS XXX- 2025

中国工程建设标准化协会标准

建筑中人员安全防护设计标准

Standard for design of personnel safety protection in buildings

（征求意见稿）

中国XXXX出版社

中国工程建设标准化协会标准

建筑中人员安全防护设计标准

Standard for design of personnel safety protection in buildings

T/CECS- XXX- 2025

主编单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：2025年XX月XX日

中国XXXX出版社

202X  北京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2019年第一批工程建设协会标准制订、修订计划》的通知》（建标协字[2019]012号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分为4章和1个附录，主要内容包括：总则、术语、基本规定、安全防护设计要求、附录等。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会施工安全专业委员会归口管理，由深圳市建筑科学研究院股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给深圳市建筑科学研究院股份有限公司解释单位（地址：深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼，邮编：518049）。

主编单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司

参编单位：  XXXXXXXX

XXXXXXXX

主要起草人：  XXX  XXX  XXX  XXX

主要审查人：  XXX   XXX  XXX  XXX

目    次

1 总 则	1

2 术语	3

3  基本规定	4

4安全防护设计技术要求	8

4.1规划平面安全防护设计	8

4.2围护安全防护设计	9

4.3交通疏散安全防护设计	11

4.4设备隔离安全防护设计	14

4.5维修维护安全防护设计	16

4.6建筑材料安全防护选用	20

4.7施工安全防护设计	22

附录A 安全防护设计红黄绿清单示例	25

用词说明	36

引用标准名录	37

附：条文说明	38

Contents

1 General privisions	1

2 Terms	3

3 Basic requirements	4

4 Personnel safety protection design	8

4.1 Planning the safety protection design of the floor plan	8

4.2 Enclosure safety protection design	10

4.3 Traffic evacuation safety protection design	11

4.4 Design of equipment isolation and security protectio	14

4.5 Safety protection design for maintenance and repair	16

4.6 Selection of safety protection measures for building materials	20

4.7 Construction safety protection design	22

Appendix A :example of eed, yellow, and green checklist for safety design.................25

Explanation of wording....................................................................................................36

List of quoted standards	37

Addition: explanation of provisions	38

1 总 则

- 为了在建筑设计中考虑施工和运行阶段人员的安全，做到技术先进、经济合理、安全适用，制定本标准。

【条文说明】当前，国内对建筑工程的安全关注更多的是施工阶段，对设计阶段中施工和使用安全的关注较少。然而，设计是工程建设的灵魂，工程的主要安全特性已由设计文件确定，工程项目的建设必须按照设计要求施工，一旦出现安全设计问题, 则难以纠正或将出现难以预料的事故。工程安全设计问题具有潜伏期长、事故出现突然和生命财产损失巨大的特点，设计阶段的不安全因素决定了施工和运营阶段潜在的危害和安全隐患。

本条阐明了制定本标准的目的和基本原则。传统的建筑设计标准多侧重于建筑建成后的使用安全（如防火疏散、结构安全），而对施工阶段的安全考虑相对不足。本标准强调在设计源头考虑建筑在全寿命期内（特别是施工、维护阶段）可能对人员造成的安全与健康风险，通过采取合理的设计措施，从根源上消除或减少危险源，实现“本质安全”。这不仅有助于降低安全事故发生率，也能在全寿命周期内取得更好的经济效益。

我国当前建筑安全相关的法规标准与安全设计的重要性尚不匹配，涉及安全设计的内容只在国家政策层面有所体现，而尚无专门针对设计阶段安全风险预防与处置措施的具体标准可供参考。因此，有必要开展建筑设计阶段安全防控的措施、方法和途径，规范建筑设计阶段的安全工作，有效降低工程建设过程及后期运营过程中的各类风险。

- 本标准适用于对民用建筑施工和使用人员进行的安全防护设计。

【条文说明】本标准主要适用于各类民用建筑，包括居住建筑、公共建筑等。工业建筑因工艺复杂、危险源特殊，其安全设计通常需遵循更具针对性的行业标准，但本标准中的基本原则和部分通用性条款（如疏散、维护设计等）亦可参考使用。

建筑中人员安全防护设计是建筑安全设计目标的一部分，建筑安全不限于结构安全、还包含消防安全、电器安全和电梯安全等，建筑设计所考虑的美学、成本和功能等内容不在本标准内，但满足相应设计和安全要求时不应损害建筑全寿命周期内建筑中人员的健康和安全。

- 人员安全防护设计，除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

【条文说明】安全设计是一个系统工程，需与《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑结构荷载规范》GB 50009、《建筑设计防火规范》GB 50016、《民用建筑设计统一标准》GB 50352等国家现行有关标准协调一致、配套使用。当其他标准有更高要求时，应遵循其规定。

2 术语

- 人员安全 safety for persion

建筑施工和使用期间，建筑施工、维护或在建筑内生活的人员的安全和健康。

【条文说明】扩展了传统“使用者”的概念，明确包含了施工、维护等工作人员，并涵盖了健康危害（如化学物质暴露、职业病）。

人员安全防护设计design for safety

设计时考虑建筑施工和使用人员安全所采取的合理防护设计。

【条文说明】核心是“设计干预”，强调通过主动的设计手段，而非仅依靠后期的管理或防护装备，来前置性地解决安全问题。安全防护设计将始终是更广泛的设计目标的一部分，包括实用性，美学，成本和功能，在不损害建筑施工与使用者健康与安全的基础上，综合平衡各种目标之间的关系。从概念设计阶段开始，在以下关键环节发挥作用：

1）设计及其预期目标；

2）材料的使用；

3）可采用的建筑施工、维修、运营、操作和拆除和拆毁、以及清除的工艺与方法；

4）需要符合的法律法规、设计准则和标准。

能量隔离点energy isolation point

为了控制危险能量，在能量源与设备或系统之间设置的、能够可靠中断能量传递或储存的物理装置或位置。能量隔离包括三个主要方面：电气隔离 、盲板隔离 、机械隔离。

【条文说明】能量隔离点是一个物理上的“断点”，通过这个点，可以将危险的设备与所有能量来源（如电、流体、机械能等）彻底、安全地隔离开来，从而为人员进行维修、清洁、调试等作业提供一个安全的工作环境。

3  基本规定

人员安全防护设计应根据建筑的特点和用途，以及建筑的施工、运营和周围环境等因素，采取差异化、针对性的防护措施。

【条文说明】本条提出了建筑人员安全防护设计的基本要求。建筑设计是贯穿全寿命周期的动态过程。设计人员需动态考虑建筑在施工、运营过程中，不同人群（施工人员、维护人员、使用者）在不同场景下可能面临的安全风险。这些风险与建筑的类型（如医院、学校、住宅）、用途、施工方法、运营模式及周边环境（如临近电力线路、交通要道）密切相关。

设计过程中应对人员安全防护进行分析，应明确对控制已识别风险所需的资源和应采取的措施。

【条文说明】本条要求设计人员不能仅凭经验，而需进行系统化的安全分析。此过程类似于结构、消防等专项分析，旨在客观评估已识别风险，并明确控制这些风险所需的设计资源（如预留空间、预算）和具体技术措施（如选用特定材料、构造），使用风险管理的方法将潜在的危害消除或控制在源头。

人员安全防护设计应贯穿于方案设计、初步设计和施工图设计等阶段的设计文件中，并应符合下列规定：

1 在施工招投标阶段，设计人员应参与业主组织的投标评估活动，评估投标单位对招标文件中“人员安全防护设计”的回应；

2 在施工阶段，设计人员应考虑设计变更可能产生的对项目全寿命周期内建筑中人员安全防护的风险。

【条文说明】本条明确了安全防护设计要贯穿于建筑设计的所有阶段，并在各阶段设计文件中均有体现。为确保在初步设计阶段能识别建筑中人员安全防护涉及的风险。建筑中人员安全防护设计不仅存在于建筑的方案设计阶段、初步设计阶段和施工图设计阶段，而是要贯穿于建筑项目全寿命周期，建筑中人员安全防护设计本质上是立足于设计阶段的建筑全过程咨询。建筑设计各阶段人员安全防护采取的措施及成果见图1。

图1 设计各阶段安全防护措施及成果

方案设计阶段应完成施工和运行阶段建筑中人员安全防护设计工作所需各类信息的收集，包括项目所属行业的风险概况和统计数据、建筑场地的环境背景数据。应确定安全策略和重大方案。

初步设计阶段应系统性地识别风险并制定设计措施，应组织召开人员安全防护设计讨论会，识别建筑各阶段存在对建筑中人员的潜在风险以及处置这些风险所需的措施，详见附录A。

施工图设计阶段，应对设计中提出的人员安全防护设计方案进行深化、细化和优化，并应符合下列规定：

1应将初步设计阶段提出的永久性锚点、安全通道、防护设施等安全概念和措施转化为具体的、可实现的构造详图、安装节点和材料规格；

2应在满足安全目标的前提下，通过多方案比选，选择在全寿命周期内成本效益更高的设计方案；

3 应考虑当地施工技术水平和习惯，优化设计细节。

【条文说明】施工图设计技术是从可行性优化、经济合理性优化、可施工性优化等几方面将设计方案和初步设计意图转化为可直接用于施工的详细技术文件的关键阶段。本条强调在施工图设计阶段应对前期确定的安全防护设计方案进行深化、细化和优化，确保其与结构、建筑、设备等各专业设计无缝集成，不存在施工冲突。

经济合理性优化，例如，比较设置永久性检修平台与预留安装临时平台条件两种方案的成本与长期效益。

可施工性优化是确保安全设计意图能准确、高效地落地到实际工程中的必要步骤，使安全防护措施更容易被正确施工，避免因设计过于复杂或难以实现而导致施工阶段被简化或废弃。

人员安全防护设计应根据危险源情况，采取消除、替代、控制、个人防护等措施，应优先选用消除危险源的措施，并应符合下列规定：

1应通过设计手段彻底消除危险源；

2当危险源无法完全消除，应尝试用危险性较低的材料、工艺或设备来替代危险性高的；

3应在设计上采用物理的防护措施将人员与危险隔离；

4 应设置警示标识和管理规定，以及设置个人防护装备。

【条文说明】本条确立了建筑人员安全防护设计的最基本原则和最高优先级策略为本质安全设计，其核心在于要求设计人员遵循风险控制的“层次原则”，优先采用从根源上消除危险。

其核心思想与实施层次包括：

1.  消除（最高优先级），这是最有效、最可靠的安全策略。例如，通过采用平整屋面代替坡屋面，消除未来维护作业的高处坠落风险；通过用低毒性材料替代高毒性材料，消除化学中毒的健康风险。

2.  替代：例如，用预制装配式构件替代现浇作业，减少高空作业和现场切割的风险；用水性涂料替代溶剂型涂料，减少火灾和健康危害。

3.  工程控制是一种隔离手段，这是在无法完全消除和替代后采取的主要手段。例如，设置永久性护栏、防护罩、联锁装置等。

4.  警示与个人防护（最低优先级）是最后一道防线。本标准强调，设计需优先追求前三个层次，而不能将保障安全的责任依赖于后续的管理和个体行为。

控制系统的安全控制设计应简化控制过程、降低对偏差的敏感性，宜采用全封闭或局部密闭的工程控制方式。

【条文说明】本条针对“控制系统的安全控制”提出从设计上简化过程、降低对偏差的敏感性并优先采用工程控制（如全封闭或局部密闭）抵御源头风险，具体需要通过工艺本质安全化、联锁与联锁防呆、冗余与分级保护、异常检测与联动处置（含泄压、切断、稀释与导排）等手段提升控制系统的可靠性和容错能力，并与安全相关控制系统、功能安全和本质安全等类标准的要求相衔接，同时在设计文件中给出边界条件、设定值与失效策略，使装置在偏离工况时仍保持受控与可预期。

4安全防护设计技术要求

4.1规划平面安全防护设计

建筑布局应远离高压线、铁路、化学品储存区等危险源。当无法避免时，应设计防撞墩、围墙等永久性防护屏障和安全距离。

【条文说明】这是《工业企业总平面设计规范》GB 50187要求，通过布局和隔离从源头消除重大外部风险。

在边坡、洼地等区域，设计应考虑永久性排水沟、挡土墙等防洪、防滑坡措施，应将重要设备房布置在洪水线以上。

【条文说明】本条基于场地风险的评估是参考了英国《建筑（设计与管理）条例 2015》CDM 2015等国际法规的要求。

建筑主体以及起重机、脚手架等临时设施的活动范围与架空电力线之间的最小安全距离应符合表4.1.3的规定。

表4.1.3 建筑主体与架空电线最小安全距离

| 电压等级 (kV) | 最小安全距离 (m) |
| --- | --- |
| < 1 | 3.0 |
| 1 - 33 | 4.6 |
| 66 - 132 | 5.5 |
| 132 - 275 | 6.7 |
| 275 - 400 | 8.0 |
| > 400 | 9.1 |

【条文说明】本条要求建筑主体与架空电线之间保持足够距离，避免在操作起重机和其他高大设备时发生触电危险。安全距离基于电压等级的击穿空气电弧距离计算，并包含足够的安全裕量，这是全球通行的强制性安全规定。本条依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ 46，以及《60kV及以下架空电力线路设计标准》GB 50061-2017并参照新加坡《Code of Practice for Working Safely At Height》CP33：2019，设计时需要根据电压等级确定安全净距，并在必要时采取防护隔离措施。

设计人员应优化设计，减少人员因工作、生活需要进入密闭空间，并符合下列规定：

1 应通过风险评估识别所有因功能需求可能进入的吊顶内、管廊、狭窄设备间、储罐、污水井等密闭空间；

2 宜采用预制泵站、一体化机房等模块化、集成化设备，应将过滤器、阀门、仪表等需要频繁检修的部件设置在易于直接接触的位置，或通过铰链、滑轨等设计将其移至空间外进行维护。

【条文说明】本条规定可以通过限制空间尺度，避免形成可进入的密闭空间，从源头消除人员被困或窒息的危险，必要时将相关功能调整到密闭空间外进行。设计人员需在结构布置和设备安装阶段充分考虑这一要求，避免形成封闭腔体或狭小通道。新加坡《Design for Safety》指南的核心原则是“消除危害”（Elimination），即在设计源头避免风险。英国《Construction (Design and Management) Regulations 2015》（CDM 2015）同样要求设计师优先考虑消除风险和危险点。这是最有效的安全措施。

设计前应准确定位已有地下管线位置，所有地下管线必须在竣工图中准确标注其类型、材质、管径、埋深和平面坐标，误差＜±150 mm，宜采用RFID标签等电子标识系统进行精准定位。

【条文说明】本条要求设计时准确定位地下管线，防止施工中误挖导致事故。设计人员需要利用探测技术和现状资料，绘制地下管线综合图，并在图纸中标注保护措施。精准的竣工资料是后续所有开挖作业最重要的安全前提，可有效避免挖断管线导致的触电、爆炸、窒息等重大事故。主要依据为《建筑工程资料管理规程》JGJ/T 185及国际通用的竣工图要求。

所有机电管线的穿墙、穿楼板开孔应在结构施工图中精确定位，并采用预埋套管的方式，严禁后期人工开凿。

【条文说明】本条要求管道、槽道和开孔应预埋或内置，避免现场开凿带来的坠落和结构破坏风险。设计人员需要在施工图阶段明确预留孔洞位置和尺寸，减少二次施工。尽量减少人工现场开凿，防止对结构构件造成破坏，保障结构安全。

4.2围护安全防护设计

- 阳台、外廊、室内回廊、上人屋面、楼梯井等临空部位必须设置坚固、高度达标的防护栏杆或墙体，并应符合施工阶段、使用阶段相应规范的要求。其中，栏杆及女儿墙的高度应大于1.2m ，栏杆竖向杆件之间的净距不应大于0.11cm，栏杆的水平荷载应大于1.5kN/m。

【条文说明】本条旨在防止人员坠落，保障施工及使用阶段的安全，主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第 4.2.2条，采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平，同时借鉴了新加坡等地的标准。本条规定阳台护栏和屋面女儿墙高度要大于1.2m，该栏杆高度要求符合《住宅项目规范》（GB55038-2025）和《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011的规定，设计时要确保栏杆结构稳固、间距合理，并采用耐久性良好的材料，以避免因护栏失效导致的高处坠落风险。需要将护墙设计到符合护栏要求的高度，无需在施工期间和未来的屋顶维护中建造护栏。水平荷载力参照了新加坡的设计要求。

- 门窗、玻璃幕墙、室内隔断、淋浴屏、低于腰窗的玻璃等可能发生撞击的部位必须采用钢化玻璃、夹层玻璃等安全玻璃，并应设置醒目的防撞提示标识。同时设计应规定安全玻璃的种类、适用部位、撞击性能要求和标识设置的具体标准。

【条文说明】《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第 4.1.2条要求采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料，及第 4.2.3条要求使用安全玻璃，需要规定防止人员误撞，以及规定防撞条的高度（成人及儿童视线水平）、宽度和颜色对比度。

- 应规定外墙饰面砖、金属屋面、石材、金属板材、保温材料、光伏屋面等材料与主体的连接方式、锚固件规格、防腐要求、设计使用年限，并宜采用保温结构一体化、结构保温装饰一体化等措施。对高层建筑和台风多发地区应有抗风压和抗负风压设计要求。

【条文说明】本条主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的第 4.1.2条，建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

- 瓷砖、石材、幕墙板等外墙饰面、保温系统等部位必须采用可靠的连接与锚固系统，并应进行抗风压和抗震验算。

【条文说明】本条主要依据为《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126、《建筑幕墙》GB/T 21086，防止材料脱落造成物体打击事故，是公共安全的基本要求。

- 外窗、落地窗、推拉门等应具备滑轮、滑轨强度等防脱落、缓冲装置。应规定门窗五金件的选用标准、耐久性测试，以及规定防止低龄儿童意外开启的儿童安全锁选项等技术要求。高层建筑应避免使用外平开窗。

【条文说明】部分地方规定7层及以上不得采用外平开窗。

- 室内外装饰构件、家具、护栏的所有外露边缘、棱角均应进行倒圆或磨边处理。公众可触及的金属板材切口必须去毛刺。

- 对于人员出入口、通道等上方的建筑立面，当存在装饰线条、设备平台、幕墙等物品的坠落风险时，应设置相应的防坠落措施。

【条文说明】新加坡《Design for Safety》指南强制要求考虑物体坠落风险，这是“被动安全”设计的关键。

4.3交通疏散安全防护设计

- 建筑内部交通流线设计应清晰、连续、无障碍，应遵循“人员导向”原则，避免流线交叉和冲突点。

【条文说明】 《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 第6章明确规定了交通与疏散的设计原则，新加坡《Fire Code》和英国《Approved Document B》也强调疏散路线的合理性和可靠性。

- 通道与走廊设计应符合下列规定：

1 主要疏散通道及走廊的净宽度不应小于1.4 m；高层公共建筑、医院、学校等人员密集场所的主要通道净宽不宜小于1.8 m；

【条文说明】本条是结合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014和《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 等标准的要求。

2 通道、走廊的净高不应低于2.2 m；有设备管线的局部区域净高不应低于2.0 m，并应设置防撞提示；

3 人员流动密集区域的墙面阳角、柱角等位置，应进行圆角或倒角处理，或加装防撞护角，通道转角处墙面宜做圆弧形处理或切角，切角斜边长度不应小于0.6 m。凸出于通道内的柱角、墙阳角必须做防撞处理；

【条文说明】防碰撞设计借鉴了新加坡《Code on Accessibility》和医院设计标准，防止紧急疏散时发生碰撞伤害。

4 长直通道超过20 m时，端部应设置玻璃隔断、窗口等通透性设计或明确的灯光、图案等视觉标识。

【条文说明】本条参考了日本和欧洲的建筑设计指南，避免因长而无变化的通道产生封闭压抑感，引导人员前行。

- 楼梯与台阶设计应符合下列规定：

1 高层公共建筑的疏散楼梯宽度不应小于1.3 m，疏散楼梯的梯段净宽不应小于1.1 m；

【条文说明】《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.18条：强制性条文，保证疏散效率。

2 同一楼梯的踏步高度与宽度应一致。踏步高度不应大于0.175 m，宽度不应小于0.26 m；

【条文说明】《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 第6.8.10条：符合人体工程学，避免绊倒风险。新加坡CP 14《Code of Practice for Staircases》中也有类似规定。

3 踏步前缘宜设置材质与踏面有色彩对比的防滑条。踏步应设置踢面；

【条文说明】本条参考美国ADA和新加坡相关规定，防滑条是国际通用防跌倒设计；设置踢面也是重要的安全措施，避免做成无踢面的通透式楼梯，防止物体坠落或卡脚。

4 楼梯两侧应设置连续、牢固的扶手。

【条文说明】《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019，双层扶手是医院、幼儿园的国际标配，确保所有人群安全。

- 出入口与门设计应符合下列规定：

1 疏散门及安全出口的净宽度不应小于0.9 m，并应向疏散方向开启；

【条文说明】《建筑设计防火规范》GB 50016 第5.5.18条，确保人员快速通过，防止在门口拥堵。

2 全玻璃门视线高度1.2 m至1.6 m处应设置醒目的条纹或点状图案的防撞标识；

【条文说明】《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113，防撞标识是国际通用最佳实践，防止人员误撞。

3设置门禁系统的疏散门，必须保证在火灾信号触发时能自动释放。

【条文说明】根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116，疏散门是生命通道的基本要求，全球防火规范均强制规定，且不需任何工具即可从疏散侧徒手、单一动作开启。

- 居住区场地内无障碍系统应与主要通道无障碍衔接。

- 适老建筑的公共走廊宜一侧安装连续扶手，扶手高度应为0.8m~0.9m。安全扶手与墙间应有40mm~50mm的空隙，扶手转角作圆角处理。扶手端部向下方或墙壁方向弯曲。

- 适老建筑淋浴区宜采用外开门或软质隔断，宜放置安全、稳固、防滑的浴凳。

- 应急照明与标识设计应符合下列规定：

1 疏散路线上的安全出口标志和疏散方向标志必须保持视觉连续性，应设置在人员最容易看到的位置；

【条文说明】本条主要参考《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.2.9条中的规定，确保在任何情况下都能清晰指示方向，任何位置到最近标志的视距不应大于15 m，袋形走道尽头不应大于10 m。

2在商场、车站等大型公共场所、烟雾可能积聚的区域，除墙面标志外，宜增设蓄光型或电致发光型地面疏散指示标志；

【条文说明】地面疏散指示设计要求借鉴了日本和英国的相关标准：烟雾通常自上而下蔓延，地面标志在能见度低时更为有效，可形成清晰的“逃生路径”。

3 疏散通道地面中心的最低水平照度不应低于1.0 lx，人员密集场所不应低于3.0 lx。

【条文说明】本条主要参考《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.2.5条中的规定：保证人员能看清地面障碍，安全撤离。

- 在不利场地条件及靠近人流密集区域的道路应设置限速措施。

【条文说明】本条要求在不利场地条件及靠近施工区域的路段设置限速措施，以降低车辆与人员冲突风险，设计时需要结合《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870-2013及交通安全标准，合理布置限速标志、减速设施并确保夜间可视性。

- 场地出入口应设计单行系统，在道路设计中应引入减速带、震动标线、限宽装置等交通减速设施。

【条文说明】本条强调场地出入口需采用单行系统和减速设施，旨在减少车辆碰撞和拥堵，设计时需要结合施工交通组织方案，优先采用物理隔离与标识引导，确保施工车辆与社会交通安全分流。

- 在车辆通行区的区域，应额外考虑进入办公区域、食堂及厕所的安全可达性。

- 在交通设计时，应为行人提供单独的入口和出口。

- 设计时宜将重型运输通道与轻型车辆通道分开，并应将行人与车辆通道分开。

- 设计时应规划建筑内存储区域。

【条文说明】4.3.8~4.3.11 本组条款要求通过物理屏障、行人专用通道、合理的车辆流线等设计，保障行人安全并减少车辆倒车和交叉干扰，设计时需结合《城市道路交通设施设计规范》GB 50688-2011，确保人车分离、重轻型车辆分流，并在仓储区、办公区、食堂等关键节点设置安全可达路径。

4.4设备隔离安全防护设计

- 机械设备的位置应确保人员难以接近危险部件。设计应综合考虑工艺动线、检修动线与疏散动线，应设置仅授权进入的受限空间、上锁/挂牌（LOTO）与必要的标识警示。

【条文说明】本条提出机械设备需布置在人员难以接近的部位，借由空间分隔、围栏、通道组织及最小接近距离控制等手段，从源头减少人员与危险点的可达性并降低误入风险。设置警示标识是为了使设备危险区与人员作业区清晰分隔并便于监管。

本条要求安全防护设施在机器出现故障时仍能防止危及人员安全，强调防护和控制系统的失效安全（Fail-Safe）与故障导向设计，建议采用具有自监测和诊断功能的安全回路与联锁逻辑、选择合适的性能等级/安全完整性等级，并在布置上避免旁路与人为失效路径，同时确保电源中断、停电或控制失灵时设备能保持或转入安全状态。

- 电梯、风机、水泵、制冷机组、变配电装置、传送带、厨房设备等所有机械与电气设备，其设计、选型和布局必须优先采用设备本身的安全措施，其次应采用安全防护装置，最后应采用警示信息，其危险部位必须与人员活动区域进行物理隔离。

【条文说明】 本条主要参考《机械安全设计通则》ISO 12100 和《机械安全 设计通则 风险评价与风险降低》GB/T 15706-2012中的“安全防护三层级方法”，其优先级顺序为：1. 消除危险；2. 设置防护装置；3. 使用警示标识。这是全球通用的机械安全设计基石。

- 冷水机组、水泵、锅炉、变压器、大型风机等所有产生噪声、振动、热量或具有危险运动部件的设备，必须设置在专用的、可上锁的设备间内，严禁设置在人员日常工作或密集通行的区域。

【条文说明】本条是物理隔离与防护装置要求，参考《民用建筑设计统一标准》GB 50352 中对设备用房设置的通用要求，这是最根本的隔离措施，实现“空间隔离”。

- 设计时应遵循“固定式防护优先于可拆卸防护、集体防护优先于个体防护”的层级，可结合设备用途与维护需求配置防护罩、联锁、急停、光电保护与安全距离等措施，并应与现行机械安全风险评估和防护装置类标准相协调。皮带、联轴器、链条、齿轮、旋转轴等所有暴露的运动部件必须设置永久性的固定式防护罩，防护罩必须用工具才能打开或拆卸。

【条文说明】本条强调对机械设备设置必要的防护设施以减少机械伤害，意在通过本质安全与工程控制优先的原则，将人员与运动部件、热表面、锐边、挤压剪切点等危险源有效隔离。

根据《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》GB/T 23821-2022 和《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》GB/T 8196-2018，这是防止接触性伤害的核心手段。

- 传送带进出口等设备的防护装置，其开口与危险区域必须保持安全距离，应符合下列规定：

1 防止手指触及的开口尺寸应小于8 mm；

2 防止手臂触及的区域，深度应大于1.2 m。

【条文说明】本条参考《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》GB/T 23821-2022 中提供的身体各部位与不同开口尺寸的安全距离数据表，这是国际通用的设计依据。

- 电梯曳引机、大型电机等需要频繁进行维护或调整的设备，其防护罩应安装安全联锁装置。一旦防护罩被打开，设备必须自动切断动力源并制动，且只有罩体关闭后才能重新启动。

【条文说明】本条参考《机械安全 与防护装置相关的联锁装置 设计和选择原则》GB/T 18831-2017，是为了确保维护人员在任何情况下都不会暴露于危险能量中。

- 设计应设置可开启且带联锁的活动防护或检修门、观察窗、可折叠检修平台与安全作业面，应明确维护边界与程序并提供充分照明与操作空间。设计宜保障在不拆除防护装置的情况下能对机械进行维护。

【条文说明】本条强调防护装置需要满足可以在不拆除的情况下开展必要维护，同时满足设备在保养、点检、换件等活动中保持持续的安全隔离状态，以避免因拆除防护进行检修而带来的额外风险。

- 所有能量隔离点必须有清晰、永久的标识，标明其所控制的设备名称及编号。隔离点的操作手柄或阀门本身应有开/关状态的明确指示。

【条文说明】本条参考了《安全标志及其使用导则》GB 2894-2025，防止误操作是安全管理的基本要求。

- 设备的能量隔离点，如电源隔离开关、阀门等，必须设置在设备旁边、易于接近、光线充足的位置，不应被设备本身或其他障碍物阻挡。

【条文说明】本条主要依据美国OSHA 1910.147、新加坡WSH《Lockout-Tagout Guidelines》中的有关规定，是执行“挂牌上锁”（LOTO）程序的前提，确保维修安全。

- 当蒸汽管道、锅炉外壳、热交换器等人员可触及范围内的设备表面温度高于60℃时，必须设置隔热防护层或防护罩。

【条文说明】根据欧盟机械指令附录I 1.5.13条、中国相关行业规范（如锅炉房设计规范）等指导文件中的要求，60℃是公认的皮肤接触安全阈值。

- 压力管道、储气罐、液压装置等承压设备，必须设置安全阀等超压安全泄放装置，且其排放口应导向安全区域。高压射流风险区域应进行隔离。

【条文说明】本条主要依据是《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016 等相关特种设备安全技术规范，是为了防止爆炸和高压流体喷射伤害。

- 在设备旁、以及长生产线或大型设备房的多个关键通道位置，应设置蘑菇头式等醒目的紧急停机按钮。按钮应能自锁，并需手动复位才能重启。

【条文说明】根据ISO 13850《机械安全 急停功能 设计原则》，在发生危险时，需要为人员提供最快速、最直接的干预手段。

4.5维修维护安全防护设计

- 建筑设计应将维修维护活动的安全需求作为设计输入条件之一，应在设计图纸和说明中明确标识出需要定期检查、清洁、更换和维护的设备及其安全到达方式。

【条文说明】这是新加坡《Design for Safety Regulations》、英国《Construction (Design and Management) Regulations 2015》(CDM 2015) 和澳大利亚《Work Health and Safety Act》中的核心要求，其理念是将健康和安全风险在设计阶段尽可能消除或最小化，而非留给维修人员通过个人行为去规避。

- 设计中应考虑与清洁、维修和维护有关的安全要求，并应符合下列规定：

1 建筑的维护活动宜在地面，或者符合安全的结构上进行；

2 应避免在危险区域存在污垢堆积；

3 应设置永久锚固和高处维护需要的吊装点；

4 应避免将高危险率装置放置在楼梯和其他凹槽上方；

5 应减少进入密闭空间的需求；

6 应使用高耐用低维修率材料或设备；

7 应将位于屋顶的维护设施设置在屋顶中央，远离天线和屋顶边缘。应提供专用的通道走廊，包括扶手和防滑表面。并应标记危险和步行区域。

【条文说明】本条要求在设计中考虑清洁、维修和维护的安全，核心在于通过合理布置将维护活动尽量安排在地面或安全结构上，避免高处作业，符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014及《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870-2013的要求。

- 设计中应尽量消除在高处维护工作的需要，并应符合下列规定：

1 宜采取减少灰尘和污垢积累的设计；

2 建筑立面的清洁宜采用机械清洗且有安全保障的方式；

3 清洁设施应有效地收集灰尘和烟雾；

4 设备选型时应优先选择低维护率和可地面检修的系统。

【条文说明】	本条提出需要尽量消除高处维护需求，建议设计采用优化构造减少积尘、使用地面喷射清洗方案、预留远程检测接口，并最大限度地减少高处手动操作，以降低高处作业频率和坠落风险。

- 应设计永久性安全设施，同时应在设计文件中明确其承载能力、布置位置和使用条件，并应符合下列规定：

1 应在必须进行高空维护的区域，设计永久性符合安全的通道；

2 应设计方便临时性维护的永久锚点；

3 应为吊装货物提供永久性的防坠落升降装置。

【条文说明】本条要求在必须进行高空维护的部位设计永久性安全设施，如安全通道、锚点和防坠落装置，以确保高空安全工作，符合《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011的要求。

- 检修通道设计应符合下列规定：

1 所有设备周围应设置永久性检修通道，净宽不应小于0.6 m，净高不应小于1.8 m。通道地面应平整、防滑，并能承受预计的荷载；

【条文说明】本条参考美国OSHA 1910标准、新加坡SS 557:2010《Code of practice for access and maintenance of building services》，确保人员携带工具包可安全通行。

2 在水泵阀门、过滤器、电气接线端子等需要维修操作的设备前方，应提供最小净空尺寸为0.75 m（宽）x 1.0 m（深）x 1.5 m（高） 的操作空间；

【条文说明】依据新加坡CP 52:2018《Code of Practice for Mechanical Ventilation and Air-Conditioning in Buildings》，确保维修人员有足够空间以安全姿势进行操作（如蹲下、使用工具），避免别扭姿势导致劳损或失误。

3 灯具、传感器、AHU检修口、阀门等所有高于1.8 m且需要频繁维护的设备，必须设置永久性固定钢梯、带防护栏的检修平台，严禁仅依靠移动式梯子进行操作。

【条文说明】依据《固定式钢梯及平台安全要求》GB 4053、新加坡《Work at Height Regulations》，移动梯子是高风险作业，固定设施提供了更高等级的安全保障。

- 净尺寸（长、宽、高）小于 0.6 m 的密闭空间，应设计为完全封闭且人员不可进入的空间，应仅预留供设备安装检修的、需使用工具才能开启的密封盖板。

- 检修空间需要人员进入的空间其最小净尺寸应符合下列规定：

1 通道、坑道净宽不应小于 0.75 m；

2 检修区域最小净空不宜小于 1.2 m x 1.2 m，净高不宜小于 1.5 m。

【条文说明】本条规定旨在限制空间尺度，以避免形成可进入的密闭空间，从源头消除人员被困或窒息的危险。设计人员在结构布置和设备安装阶段要充分考虑这一要求，避免形成封闭腔体或狭小通道。《民用建筑通用规范》GB 55031-2022，以及新加坡《Design for Safety》指南的核心原则是“消除危害”（Elimination），即在设计源头避免风险。这是最有效的安全措施。英国《Construction (Design and Management) Regulations 2015》（CDM 2015）同样要求设计师优先考虑消除风险和危险点。

本条中的尺寸参考了人体工程学数据（成年男性第95百分位肩宽约0.5米，加上冬装及安全装备余量）以及香港《设计及建造阶段安全指南》、新加坡SS 557《Code of practice for access and maintenance of building services》中的相关建议，0.6米是普遍认为人体无法进入的临界值。

- 配电室门应向外开启，净宽不宜小于 1.0 m，净高不宜小于 2.1 m，门口应无障碍物。配电柜前后应预留足够的操作和维护通道。柜前操作空间净宽不宜小于 1.5 m，柜后维护空间净宽不宜小于 0.8 m，净高不低于 2.0 m。

【条文说明】本条要求配电室设计需要合理考虑位置、入口和工作空间，确保操作和检修安全，便于人员使用。依据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019，配电室应具备双向疏散通道，且工作区净高和净距满足安全操作要求。参照《低压配电设计规范》GB 50054-2011和新加坡CP5：1998《Code of practice for electrical installations》，需要确保紧急情况下人员能快速撤离，并为维修提供安全操作空间。

- 设备周围必须预留足够的安全操作和维修空间。其净空距离应符合下列规定：设备前方≥1.0 m，两侧及后方≥0.8 m，需上部作业的空间其顶部净空≥1.5 m。

【条文说明】本条参照《通用用电设备配电设计规范》GB 50055 及各类机房设计规范（如泵站、制冷机房），需要确保操作人员有安全姿态进行作业。

- 所有管道、阀门、过滤器、水泵、空调机组等设备的周围，应预留不少于 0.6 m 的净空检修通道。对于需要工具操作或更换部件的设备，其操作面一侧的净空距离不应小于该部件短边长度的 1.2倍。

【条文说明】 本条提出管道和设备应预留足够空间，保障安装和维修人员在安全位置作业。参考《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010，以及美国ASSE A10系列标准及新加坡SS 557，同时依据人体工程学和安全操作半径，设计需要确保检修通道宽度和高度符合规范，确保维修人员有足够的空间以安全姿势（而非别扭姿势）进行操作，防止工具使用不当或紧急情况下无法撤离。

- 建筑设计应为外立面、玻璃、遮阳装置等部位的日常维护和清洁提供安全、便利的条件。宜设计永久性的、与建筑一体化的擦窗机轨道、检修通道、锚固点等。

【条文说明】 本条旨在要求高层建筑必须预留安全可靠的清洁和维护设计，避免后期加装吊篮等临时设施带来的风险，需要明确规定锚固点的位置、数量和荷载要求。

- 人员检修及活动区域的屋顶桁架中平行设置的檩条或椽条之间的最大中心间距不应大于 600mm。

【条文说明】本条提出需要减少屋顶桁架檩条之间的间距，防止人员误入或坠落。设计时需要通过优化结构间距或增加防护网，降低高处坠落风险。根据新加坡《Code of Practice on Buildability》和英国HSE（健康与安全执行局）中的要求，600mm被称为“防坠落间距”，该间距确保了即使有人失足，其髋部也会被卡住，从而防止完全坠落。

- 设备布局与安装应符合下列要求：

1 过滤器、皮带、润滑油点、断路器等需要频繁操作或更换的部件应布置在易于直接接触的位置，与地面或平台的距离宜设置在0.4 m至1.6 m之间；；

【条文说明】本条参考人因工程学“黄金操作区域”概念，减少攀爬、弯腰、伸展等动作，提高安全性和效率。本条中的数据值主要参考国际通用的人体尺度数据。

2 设备的电机、控制面板等主要检修面应朝向检修通道。配电柜的门应能完全打开至90度以上，且前方空间应无障碍；

【条文说明】《低压配电设计规范》GB 50054 中明确要求配电柜前留有操作和维护空间，避免维修人员在狭小空间内进行复杂操作。

3 对于大型电机、压缩机、锅炉模块等重量超过25 kg的重型部件或设备，应设计吊点、导轨、滑轮组或维护用叉车通道。

【条文说明】本条参考欧盟《Manual Handling Directive》、新加坡WSH Council发布的《Guidelines on Design for Safety》中的要求，旨在避免人工搬运重物造成的伤害。

- 永久性检修设施设计应符合下列规定：

1 建筑高度超过2层或8 m的玻璃幕墙、天窗及需要清洁的外墙，应设计永久性埋件和擦窗机轨道系统；

【条文说明】本条参考《擦窗机》GB/T 19154-2017 及新加坡BCA中的相关要求，旨在避免使用临时吊篮或蜘蛛人高空作业。

2 屋顶、大型设备平台等区域的边缘，以及可能需要进行临时高空作业的位置，应预埋符合安全标准的永久性检修锚点，其设计荷载不应小于22 kN。

【条文说明】本条参考《坠落防护 挂点装置》GB 30862和新加坡CP33:2019《Code of Practice for Working Safely At Height》中的相关要求，旨在为后续维修提供安全挂接点。

4.6建筑材料安全防护选用

- 在设计选材时，应优先选用在其安装、使用、维护、改造等建筑各阶段对人员安全风险最低的材料和构造方式。选择应基于风险评估，并考虑材料的物理特性、化学特性及其与使用环境的匹配度。

【条文说明】这是新加坡《Design for Safety Regulations》和英国《Construction (Design and Management) Regulations 2015》(CDM 2015) 的核心原则，要求设计师从源头消除或减少可预见的风险，《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 的“安全耐久”章节也蕴含此理念。本条没有考虑拆除的风险，因为相关要素还缺乏规定的依据。

- 设计应采用下列形式降低材料在施工、使用阶段的潜在危险：

- 宜优先选用低危险源材料替代高危险源材料；

- 宜控制材料有害物质含量；

- 宜选择产生低挥发性有机化合物排放的涂料或其他饰面层。

【条文说明】本条提出在设计中综合降低材料在施工与运维阶段的潜在危险，包括最小化危险材料库存、以低危替代高危、控制有害物质含量并在不可避免暴露时配套个体防护，以及优先选择低挥发性有机化合物（VOC）的涂料与饰面层；实施时结合危险化学品分级与储配规范、材料合格证与限量标准（如涂料和胶黏剂中有害物质及VOC含量），选择污染物符合要求的材料，以减少施工中对施工人员的直接伤害，还要满足投入使用后室内空气的污染物能满足相应标准的要求。并在图纸与技术要求中明确替代路径、库存上限与现场防护要求，以在源头与过程双重环节降低中毒、火灾、爆炸及职业病风险。

- 宜优先选用环保低排放、可机械化施工、便于标准化安装与拆卸的材料。

- 在卫生间、厨房、走廊、楼梯踏步、坡道等潮湿、油腻或人员流动密集的区域，宜选择经防滑处理的瓷砖、石材或防滑卷材。地面材料干态静摩擦系数（COF）不应小于0.5，湿态静摩擦系数不应小于0.6。

【条文说明】本条主要参照《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331-2014 、美国ASTM C1028标准、澳大利亚/新西兰AS 4586等标准中的相关要求，旨在防止滑倒事故。

- 上人屋面、露台、阳台、设备平台的地面材料应耐磨、防滑且耐候，其湿态静摩擦系数（COF）不宜小于0.6。

【条文说明】本条主要参照新加坡CP 33《Code of Practice for Working Safely At Height》中关于高空作业面的防滑要求，严禁采用光滑的石材、瓷砖，这是对施工和维护人员的关键保护。

- 涂料、胶粘剂、地板、人造板、密封胶等室内装饰装修材料的挥发性有机化合物（VOC）和甲醛释放量必须符合国家绿色产品认证或环境标志产品认证的要求。

【条文说明】本条主要参照《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022、《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB 18582-2020等系列强制国标，欧盟CE认证也对VOC有严格限制，旨在保障长期使用者的呼吸健康。

- 严禁使用含石棉、放射性超标的材料。不应使用铅、铬、镉等重金属含量高的涂料和颜料。儿童活动场所的装修材料应符合相关儿童产品安全标准。

【条文说明】世界卫生组织（WHO）已明确认定石棉为一级致癌物，多数发达国家已禁用。中国《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010 也对建筑材料中的放射性物质进行了强制性限制。

- 在卫生间、厨房、地下室等潮湿空间及医疗、养老建筑中，宜选用抗菌瓷砖、防霉涂料、硅藻泥等无机型、具有抗菌防霉功能的饰面材料。

【条文说明】本条主要参照《抗菌和抗病毒涂料》HG/T 3950-2025 ，此要求旨在减少病原体滋生，特别有助于保障免疫力低下人群的健康，符合健康建筑（WELL Standard）理念。

- 在天花板、高处安装的装饰构件等有坠落风险的部位，宜优先选用铝格栅、轻质石膏板、复合材料等轻质材料。

【条文说明】本条借鉴了国际安全设计中的最不利情形（worst-case scenario）分析思路，根据坠落防护的“减轻后果”原则，即使安装牢固，也应考虑极端情况下的风险，以降低坠落时的冲击能量。

- 公共场所的墙面、台面材料应选择釉面砖、树脂板、不锈钢等耐污、耐腐蚀、表面致密的材料。

【条文说明】本条从生命周期安全角度考虑，减少化学清洁剂的使用和接触，从而减少维护人员的健康风险，符合医院、实验室等环境的国际通用设计标准。

4.7施工安全防护设计

- 宜优先选用预制楼梯、预制墙板、集成卫浴等预制装配式构件。

【条文说明】本条主要参照新加坡《Buildability Design Score》，鼓励预制化以提高施工安全和效率，减少现场湿作业、高空作业和切割作业，这是“通过设计消除风险”的最高级体现，从源头降低施工风险。

本条主要参照新加坡《Buildability Design Score》，是为了减少高空作业、现场焊接和湿作业，从而降低施工风险，这是从根源上减少施工现场危险作业的最有效方法。

- 对于预制围护结构构件，设计时应优先考虑外墙和外窗的一体化，设计人员应在方案阶段优化构件组合，并应在施工图中明确连接节点和吊装方式。

【条文说明】本条要求预制构件设计时应考虑外墙与外窗的一体化，是为了确保施工安全和结构整体性，减少现场高空拼装作业，降低坠落和物体打击风险，主要依据是《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016。

- 应结合施工设计并建造永久性楼梯，应按照国家现行标准《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011和《建筑设计防火规范》GB 50016-2014进行设计。

【条文说明】本条要求在施工阶段应设计并建造可使用的永久性楼梯，确保楼梯结构稳固、踏步尺寸合理并具备防滑措施，旨在保障施工人员的垂直疏散安全，避免依赖临时楼梯和脚手架等临时设施带来的坠落和其他风险。

- 应在设计图中集成施工和维修所需的永久性锚点、吊点、安全生命线系统和检修通道。

【条文说明】本条主要考虑将安全设施作为建筑的一部分进行一体化设计，避免后期打孔和安装临时设施。

- 应考虑预制楼梯、大型设备等大型构件的吊装顺序、运输路径和临时存放场地，并应在设计图中预留必要的吊装孔和运输通道。

【条文说明】本条主要参照英国CDM 2015中的相关规定，要求设计师考虑施工的可行性，避免因设计不考虑安装而导致的高风险临时措施。

- 选材时应考虑单件材料的重量和尺寸。重量超过25 kg的部件应设计有吊装孔或抓握点。

【条文说明】依据欧盟《Manual Handling Directive》、新加坡WSH《Guidelines on Design for Safety》等标准，减少人工搬运的肌肉骨骼损伤风险，保护施工和未来维修人员的健康。

- 设计人员应在施工组织设计中明确吊装路线和构件尺寸。楼梯井、施工电梯出口等穿越主要施工通道、人员活动区域的梁、板、楼梯段等预制构件，其单件最大重量宜控制在 500 kg以内，且必须设计有明确、可靠的吊装和翻转吊点，并应制定专项吊装方案。

【条文说明】本条规定是为了通过限制预制构件尺寸，以降低吊装和运输过程中的碰撞风险，确保运输安全。例如安装墙板时事先在地面上固定窗户，减少工人暴露于从高处跌落或被坠落的物体撞击下。限制重量是为了便于人工辅助就位和调整，减少对大型机械的依赖和因机械操作失误带来的风险。500公斤是多数标准中认为4-6名工人可进行辅助操作的临界重量参考值。核心依据是“机械搬运优于人工搬运”的安全原则。

- 宜使用BIM技术进行施工过程模拟。

【条文说明】BIM技术是“数字孪生”在安全领域的应用，能够提前发现和解决施工中的起重机与建筑物的碰撞等安全冲突，一般用于事前风险识别和方案优化。

- 对于地下管线铺设和更换，应优先采用顶管、定向钻、裂管法等非开挖技术。当必须采用明挖时，应执行本标准4.7.10条中的要求。

【条文说明】本条提出管沟需采用非开挖技术，以减少挖掘坍塌和地下管线破坏风险。设计时优先考虑顶管、定向钻进等工艺，并在施工方案中明确安全控制措施。非开挖技术能从本质上消除开挖作业中的所有重大风险（坍塌、管线破坏、人员坠落等），这是新加坡和香港等地强制推行的先进工法，符合“本质安全设计”的最高原则。

- 设计时应确定基坑边坡合理的坡度和支护形式，基坑边缘与周边建筑物、构筑物基础底脚之间的最小安全距离（D）应不小于基坑深度（H）的 1.5倍（即 D ≥ 1.5H），且不应小于 2 m。

【条文说明】本条主要依据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012，提出基坑要留足安全空间并远离静载和动载影响，以降低坍塌风险。

- 基坑施工组织应控制周边荷载。挖掘宜远离建筑物，墙壁和固定工厂等静态载荷或交通和挖掘设备等动态载荷的影响。基坑边缘 1.5 m 范围内严禁堆放任何材料、土方或停放设备。所有道路、机械设备等动、静荷载源必须与坑边保持至少 1.5倍基坑深度的距离。

【条文说明】安全距离基于土力学边坡稳定理论（如朗肯、库伦土压力理论），目的是防止基坑坍塌和邻近建筑物沉降，具体数值参考中国《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120和新加坡SS 557中关于工作空间和安全距离的规定。1.5米的设备材料禁放区是防止物体滚落伤人的基本要求。

附录A 安全防护设计红黄绿清单示例

（资料性附录）

A.0.1宜采用红黄绿清单法辅助设计人员开展设计工作。

【条文说明】本条倡导在方案、初设与施工图阶段系统应用“红黄绿清单法”，以全寿命周期视角在设计源头识别并分级处置风险，明晰在设计过程中各项程序、产品和工艺工法，需要消除或避免事项和需要鼓励采用的事项。要求在设计说明/BIM模型中标注风险项、控制等级与闭环责任，这与ISO 45001关于危害辨识、风险评估与持续改进的管理框架一致，并与Safe Work Australia《结构安全设计实践守则》明确的“生命周期+风险管理+信息传递”五要素相衔接[1][2]。

A.0.2 红色清单包含应竭尽可能在项目中消除的危险程序，产品和工艺，并应在设计方案中检查排除。当红色事项不能采用排除或采用其他方式替代时，应向项目负责人员递交说明，并应向相关责任人提供预警并逐级传递。红色清单具体内容应符合表A.0.2的规定。

表A.0.2安全设计红绿蓝辅助清单

| 红色清单 |  |
| --- | --- |
|  | ● 01 缺乏足够的施工前信息，例如：实地查勘，地质，障碍物，服务，土壤污染等； |
|  | ● 02 易碎屋顶灯和屋顶组件； |
|  | ● 03 没有设计能容纳安全网的钢结构； |
|  | ● 04 设计需要接驳的屋顶安装服务（如用于维护等）时没有提供安全通道（例如存在障碍）； |
|  | ● 05 无法安全接驳的玻璃窗，应预期所有玻璃窗都需要清洁和更换，因此安全的接驳系统是必不可少的； |
|  | ● 06 入口，地板，坡道，楼梯和自动扶梯等不是专门为避免在使用和维护过程中滑倒和绊倒而设计的，包括了考虑雨水的影响和溢漏； |
|  | ● 07设计中凡是涉及了在使用和维护活动期间有不利的照明，噪音，振动，温度，湿度和气流或化学和/或生物情况； |
|  | ● 08 设计的结构或构筑物在施工期间无法遏制火灾； |
|  | ● 09 在基坑开挖过程中，无法为放坡或开挖台阶提供足够的空间以减少坍塌的风险。在可能的情况下，无法避免将基坑开挖的定在静载荷（如建筑物，墙壁和固定植物）或动态载荷（包括交通和挖掘设备）的附近。 |

【条文说明】本条将红色清单界定为在设计阶段应剔除或替代的高危程序/产品/工法，并要求无法消除时形成书面说明与逐级预警，与英国CDM 2015（L153 指引）强调在前期由建设单位与总设计（PD）主导“消除/降低风险与提供充分的前期信息（PCI）”的法定义务一致，同时亦符合澳洲Safe Design“合理可行（reasonably practicable）消减源头风险”的监管期望[2][3]。

红色清单逐条条文说明（在设计中需要优先消除/替代）

红‑01 施工前信息缺失（石棉、地质、障碍物、地下管线、土壤污染等）

将前置信息缺失列为红色项，旨在避免施工中触发坍塌、触电、爆炸、暴露等事故链；英国CDM 2015（L153）要求业主提供充分的前期信息（PCI）供设计与承包方安全策划，开挖作业还需要遵循美国OSHA 29 CFR 1926 Subpart P（Excavations）关于探查地下设施、支护/放坡与“胜任人员”检查的强制要求，设计阶段需要组织探测与第三方检测并在总图及专业图纸中标注控制区与隔离措施[3][5]。

红‑02 易碎屋顶采光板/构件

将脆性屋面采光板及易碎构件列为红色项，是为了防止踏破坠落；英国HSE HSG33《屋面作业的健康与安全》统计显示屋面坠落事故中“跌穿脆性材料”占比很高，设计需采用可承载检修荷载的采光系统并配置永久通道、防护网与边缘防护，并在图纸中明确检修路径与禁行区[10][11]。

红‑03 钢结构未预留安全网容纳点/边缘防护构造

未按标准化做法预留安全网挂点与临边防护会导致高处坠落防护缺口；需遵循EN 1263‑1/2（临时工程设备—安全网）的类别与系统布置要求（S/T/U/V），并在深化设计中标注挂点位置、承载标识与安装维护程序（FASET 公告对 EN 1263 变更亦有说明）[14][15]。

红‑04 屋顶安装服务无安全通道/作业面

对需开展屋面检修的机电服务系统，如未配置安全可达路径与安全作业面需列为红色项，以避免跨越障碍、临边坠落与热表面灼伤；英国HSG33要求为屋面作业提供安全通行与集体防护，澳洲Safe Design 守则强调在设计阶段预置维护通道、锚固点与平台并远离临边/开口与辐射源[10][2]。

红‑05 玻璃窗无法安全接近清洁/更换

外窗若无安全清洁/更换方案需列为红色项，以免高处攀附与非计划性临边作业；英国BS 8213‑1明确外窗在使用与清洁阶段的安全设计要求（如可内开、可翻转五金、清洁轨道/吊篮锚点等），设计要在立面与节点详图中定义维护方法与可达边界，并与屋面通道一体化策划[16][10]。

红‑06 入口、地面、坡道、楼梯等防滑/防绊不足

将行走界面未针对湿滑与溢漏做防滑防绊列为红色项，旨在降低滑跌事故并保障疏散；英国HSE“Slips and trips”与HSE GEIS2《地面防滑性能评估》给出了摆锤法（PTV≥36 为低滑倒风险）等评估与控制要点，设计需明确排水/截水构造、踏步比例、扶手与照明对比度，并对“雨天与清洗工况”进行校核[17][18]。

红‑07 使用与维护期间存在不利环境条件（照明/噪声/振动/温湿/气流/化学/生物）

对长期作业点存在照度不足、眩光、噪声振动超标、温湿与气流不适或化学/生物暴露的空间列为红色项，要求通过照明、人机工学与暖通局排及隔振包覆等工程措施将暴露控制在限值内；可参照EN 12464‑1（室内工作场所照明）的照度/眩光控制与维护照度概念，并结合OSHA 1910.95（职业噪声暴露）对工程控制与听力保护计划的强制要求开展设计[19][20]。

红‑08 施工期间无法遏制火灾（无分区/临时消防）

将施工阶段缺乏分区/阻火与临时消防措施列为红色项，防止在未完工结构中火势蔓延；NFPA 241（2022 版）提供施工、改造与拆除阶段的最低防火措施框架，英国HSE HSG168（2022 第三版）则强调在前施工阶段通过设计与组织将火灾风险消除或降低，并配置临时报警、消防供水、疏散路线与高火险工艺隔离[4][21]。

红‑09 基坑开挖无法满足放坡/台阶作业空间且邻近静载/动载影响

当基坑受限致无法安全放坡/分台阶、且近旁存在建筑静载或交通/机械动载时，要列为红色项并通过支护替代放坡、优化开挖顺序与监测预警进行设计替代；美国OSHA 1926 Subpart P对放坡、支护、土质分类与“胜任人员”检查有硬性要求，可用作边界条件与作业许可的强制参照[22]。

整体说明

上述红色清单为“优先消除/替代”类事项；若因功能/条件确需保留，需在设计交付物中建立“红色事项台账”，明确替代技术路线、临时控制措施、残余风险说明、监测与验收节点，并与施工与运维的专项方案联动。

A.0.3 黄色清单应包括要尽可能消除或减少的产品，过程和程序，仅在不可避免的情况下进行指明/允许。黄色事项应向相关责任人提供信息并逐级传递。黄色清单具体内容应符合表A.0.3的规定。

表A.0.3安全设计红绿蓝辅助清单

| 黄色清单 |  |
| --- | --- |
|  | - 01流通区域的内部窨井/检查室; |
|  | - 02重型二手车通道区域的外部窨井; |
|  | - 03 预制混凝土楼梯顶部的“唇部”细节（即绊倒危险）的规格; |
|  | - 04 外部铺砌区域浅台阶（即上升装置）的规格; |
|  | - 05 重型砌块规格; |
|  | - 06 大且重的玻璃面板; |
|  | - 07 为了安装服务而悬挑的混凝土/砖/砌块墙或地板; |
|  | - 08 重型门楣的规格（使用细长金属或空心混凝土门楣作为备选方案）； |
|  | - 09 溶剂型涂料和稀释剂或异氰酸酯的规格，特别针对在密闭空间中的使用; |
|  | - 10 幕墙或面板系统的规格中没有提及脚手架的绑扎与扒； |
|  | - 11 用危险性较低的化学品替代危险品； |
|  | - 12 修改设计，以减少灰尘和污垢可以收集的区域，从而消除需要在高处清洁的需求； |
|  | - 13 设计工厂有效地提取灰尘和烟雾，而不是将其存放在一定区域等待以后清洁； |
|  | - 14 简化过程控制和降低偏差敏感度，从而改善处理危险化学品时控制系统的可靠性； |
|  | - 15 使用特定建筑构件和构造方法以消除须在临时工作中须要的脚手架或模板； |
|  | - 16 明晰使用了缓凝砂浆混合物且高于3.5米的砌块墙的规格； |
|  | - 17 场地交通路线中不允许“单向”系统和/或车辆交通与现场人员隔离； |
|  | - 18 场地布局没有交付和/或存储材料（包括特定组件）的足够空间； |
|  | - 19 使用机械提升装置无法处理的重型结构部件（由于通道限制/地基载荷等）； |
|  | - 20 现场焊接，特别是对于新结构； |
|  | ● 21 需要在“实时”铁路和架空电力线附近使用大型打桩钻机和起重机，或靠近障碍物而妨碍了钻井平台的防护。 |

【条文说明】本条将黄色清单定位为“仅在不可避免时允许、需配套专门控制”的中高风险事项，落实“工程控制优先、ALARP（尽可能低且可行）”思路：以设计简化、预制化、联锁与联动故障安全为主，辅以作业许可与监测，该分级与处置路径可分别在CDM 2015（L153）的角色与职责分配、及ISO 45001的策划-运行-评价闭环中找到方法学支撑[1][3]。

黄色清单逐条条文说明（需尽量减少，仅在无法避免时允许）

黄‑01 流通区域的内部窨井/检查室

将流通区域内的检查井列为黄色项，是为了降低绊倒、坠落与车辆碾压风险；英国HSE《Slips and trips》与BS EN 124对井盖承载等级、防滑性能及锁定装置有明确要求，设计优先采用避开主通道布置、加装防滑盖板与警示标识，并在 BIM 模型中标注检修通道与安全隔离措施[1]。

黄‑02 重型二手车通道区域的外部窨井

此类井盖若未按EN 124 D400 级或更高等级设计，极易因荷载破坏导致事故；需在设计阶段通过交通荷载校核、抗滑纹理与防移位锁定确保安全，并参考HSE《Workplace transport safety》对人车分流与防护隔离的要求，避免井盖位于转弯或制动区。

黄‑03 预制混凝土楼梯顶部“唇部”细节（绊倒危险）

该细节若未处理平顺，极易引发绊倒事故；英国BS 5395‑1（楼梯设计）要求踏步前缘圆角与防滑条，HSE《Slips and trips》亦强调楼梯边缘对比度与防滑性能，设计需取消“唇部”或采用倒角处理并确保踏步一致性。

黄‑04 外部铺砌区域浅台阶

浅台阶在雨雪条件下风险更高，HSE 指南建议优先采用坡道或平台过渡，当不可避免时，需在设计中明确防滑等级（PTV≥36）、排水坡度与视觉对比，并在 EN 1436（路面标线）框架下配置警示标识。

黄‑05 重型砌块规格

大质量砌块增加手工搬运伤害与挤压风险，需优先采用轻质砌块或机械化吊装，并符合ISO 11228（手工搬运人体工效）与Safe Work Australia《Manual tasks Code of Practice》的重量限值与作业姿态控制要求。

黄‑06 大且重的玻璃面板

大尺寸玻璃在搬运与安装中存在割伤、倾覆与坠落风险，英国BS 8213‑1要求在设计阶段考虑分段尺寸、吊装点与临时固定，并在施工方案中配置真空吊具与防护屏障。

黄‑07 悬挑墙或地板用于安装服务

悬挑结构在施工中增加坠落与结构失稳风险，要优先采用整体预制或临时支撑，并参考HSE Temporary Works Code与EN 12811（临时结构）对悬挑平台与支撑系统的安全要求。

黄‑08 重型门楣规格（建议采用轻质替代）

重型门楣在安装中增加手工搬运与坠落物风险，要采用轻质钢构或空心混凝土替代，并符合ISO 11228与Safe Work Australia对重量控制的要求，同时在设计中预留吊装点。

黄‑09 溶剂型涂料/稀释剂或异氰酸酯（尤其在密闭空间）

此类化学品在密闭空间喷涂会导致中毒、爆炸与火灾，要优先采用低 VOC 水性体系，并符合EU 2004/42/EC（VOC 限值）与OSHA 1910.107（喷涂防爆要求），设计需明确通风、局排与防爆电气配置。

黄‑10 幕墙或面板系统未考虑脚手架绑扎点

幕墙设计若未预留绑扎点，将导致临时脚手架搭设不安全，需在设计中按EN 12811与HSE Temporary Works要求设置锚固点并在施工图中标注荷载等级与安装顺序。

黄‑11 用危险性较低的化学品替代危险品

此条强调替代原则（Substitution），符合ISO 45001与Safe Design 守则的风险控制层级，设计需在材料选型阶段完成替代评估并记录在设计风险登记表中。

黄‑12 修改设计以减少灰尘和污垢积聚

此措施旨在降低高处清洁需求，符合HSE《Designing for cleaning and maintenance》的可维护性原则，设计需优化节点、减少水平积尘面并预留清洁通道。

黄‑13 设计工厂有效提取灰尘和烟雾

此条要求在设计阶段配置局部排风与集尘系统，符合OSHA 1910.94（通风控制）与HSE COSHH对有害物质控制的要求，避免粉尘在高处或隐蔽空间积聚。

黄‑14 简化过程控制并降低偏差敏感度

此条强调本质安全化与防呆设计，符合IEC 61511（功能安全）与Safe Work Australia的工程控制优先原则，设计需采用冗余、联锁与报警，并在控制逻辑中设置失效安全模式。

黄‑15 使用特定构件和构造方法以消除临时脚手架或模板

此措施减少高处临时作业风险，符合HSE Temporary Works和EN 12812（模板支撑）的安全要求，设计需采用装配式构件与免支撑体系。

黄‑16 缓凝砂浆混合物且高于3.5米的砌块墙

此类墙体在施工中存在稳定性不足与坍塌风险，需在设计中明确分段施工、临时支撑与养护时间，并参考HSE masonry wall collapse guidance。

黄‑17 场地交通路线未采用单向系统或未实现人车隔离

此条强调交通流线安全，符合HSE《Workplace transport safety》与Safe Work Australia Traffic Management Code，设计需在总图中规划单向流线、隔离护栏与限速措施。

黄‑18 场地布局未预留足够的交付/存储空间

此问题会导致材料堆放混乱、吊装交叉作业，增加碰撞与坠落风险，设计需在总图中明确堆场、吊装区与缓冲区，并符合HSE lifting operations guidance。

黄‑19 使用机械提升装置无法处理的重型构件

此条要求在设计阶段控制构件重量或优化吊装路径，符合ISO 11228与HSE lifting operations，避免因通道限制或地基承载不足导致手工搬运或吊装事故。

黄‑20 现场焊接（尤其新结构）

此类工序增加火灾、烟雾与高处坠落风险，需优先采用工厂预制与螺栓连接，并在确需焊接时符合NFPA 51B（动火作业）与HSE hot work permit要求。

黄‑21 在“实时”铁路或架空电力线附近使用大型打桩钻机/起重机

此类作业存在触电、碰撞与倾覆风险，应在设计阶段通过工艺替代、隔离距离与防护屏障降低风险，并符合OSHA 1926 Subpart CC（起重机靠近电力线）与HSE lifting near overhead lines guidance。

A.0.4绿色清单应包括积极在设计中鼓励采用的产品，流程和程序。绿色清单具体内容应符合表A.0.4的规定。

表A.0.4安全设计红绿蓝辅助清单

| 绿色清单 |  |
| --- | --- |
|  | ● 01 足够的施工车辆通道，以最大限度地减少倒车需求（单向系统）； |
|  | - 02 为工厂房间提供足够的通道和净高空间，并且足以更换重型部件; |
|  | - 03 机械/电气设备，灯具，安全装置等有考虑周到位置以方便进出且远离拥挤的地区; |
|  | - 04 具有预制固定件的混凝土产品规格，以避免钻孔; |
|  | - 05 尽早安装永久性通道和使用预制手扶梯； |
|  | - 06 在竣工移交后，在可预见风险的永久性工程中提供边缘保护以预防坠落; |
|  | - 07 实用且安全的窗户清洁方法（例如从内部）; |
|  | - 08 场外制造和预制构件，以尽量减少现场危害; |
|  | - 09 鼓励使用工程控制措施，以尽量减少个人防护用品的使用； |
|  | - 10 使用高耐久性和低维护材料，无需重新涂层或处理; |
|  | - 11设计建筑结构的可以在地面或安全地从结构上进行维护，例如，将空调机组和升降机定位在地面并设计向内开启的窗户等； |
|  | - 12在连接过程中，使用连续支撑梁进行梁柱双连接，增加梁座、额外螺栓孔或其他冗余连接点。这将在安装过程中为梁提供持续支撑以消除由于意外振动，没有对齐和意外施工负荷引起的跌落; |
|  | - 13减少屋顶桁架和板条之间的空间，以减少屋顶施工期间内部跌落的风险； |
|  | - 14 将重型运输通道与较轻的车辆通道分开，并将行人与车辆分开。 |

【条文说明】本条将绿色清单作为提升本质安全与可维护性的优先做法（标准化/工厂化、便捷检修、人机工程优化、人车分流等），需固化进企业通用构造做法和投标/交付考核；国外实践中，Safe Work Australia将“可施工、可使用、可维护、可拆除”的一体化设计写入守则，而英国HSE HSG168（2022 第三版）进一步强调在前施工阶段通过设计消除或显著降低火灾与施工风险[2][4]。

绿色清单逐条条文说明（需积极推广采用）

绿‑01 足够的施工车辆通道，最大限度减少倒车（单向系统）

在总图与场内交通组织阶段优先布置单向流线、穿行式装卸位和清晰的路权标识，并以护栏、人行道、视距与警示系统实现人车物理隔离，从源头减少倒车和交叉会车情形、降低“倒车盲区”事故；这与英国 HSE 对通过一行制（one‑way systems）尽量消除倒车与人车分离的原则一致[1][2]。

绿‑02 为机房/厂房提供足够通道与净高，满足重部件更换

机房与设备间在方案阶段即按可维护性配置门宽、净高、转运通道与更换回转空间，并为电气盘等设置可达的安全作业面；当设备布置在夹层或屋顶时，需提供固定楼梯/永久通道直达工作区，符合 OSHA 29 CFR 1910.303 对电气设备周边工作空间与安全通行的要求以及 Safe Work Australia《安全设计（设备/装置）》对维护可达性的设计义务[3][4]。

绿‑03 机电设备、灯具与安全装置位置便于进出且避开拥挤区

在专业合模与BIM阶段优先将维护频次高的设备置于非拥挤、易接近区域，避免“仅能以梯接近”的不安全情景，并明确隔离/挂牌（LOTO）位置与维护边界，以强化全寿命期的运维安全，这与 Safe Work Australia《结构安全设计守则》“生命周期+信息传递”的核心要点及 HSE（COMAH）Plant Design 对本质安全与可维护布局的原则一致[5][6]。

绿‑04 混凝土产品采用预制固定件以避免现场钻孔

在构件工厂预埋锚固/吊装件，减少现场钻孔与切割，从源头降低可吸入结晶硅粉尘（RCS）与手持工具振动暴露，同时提升安装质量和效率；符合 OSHA 1926.1153 对RCS的控制路径与 HSE“Construction dust”对湿作/源头控制/局排的工程控制序列[7][8]。

绿‑05 尽早安装永久性通道/优先使用预制梯塔或手扶梯模块

在施工早期形成可用的永久楼梯或预制梯塔，以确保受控疏散与高处通行、降低对临时攀登设施依赖，呼应 HSENI 内部坠落防护关于“可在施工中提前使用永久楼梯”的建议及 NFPA 241 对施工阶段安全疏散通道的最低要求[11][12]。

绿‑06 竣工移交后在可预见风险处提供永久边缘保护

针对屋面、采光带、设备平台等临边与开口处，需配置符合EN 13374（按A/B/C级适用坡度与荷载）或同等性能的永久/可维护边缘防护，并在图纸中明确系统类型与检修要求，确保在日常运维与临时进入时持续有效[13]。

绿‑07 实用且安全的窗户清洁方法（优先内部清洁/可翻转）

外窗需通过内开、可翻转清洁五金或清洗轨道/吊篮锚点等方式，确保清洁与更换在受保护位置进行，符合英国 BS 8213‑1 关于使用与清洁阶段的安全设计与可达性要求[14]。

绿‑08 场外制造与预制构件，尽量减少现场危害

通过装配化/模块化与早期协作减少现场高处临时作业、动火、粉尘与交叉作业，提升质量与进度可控性，这与 Safe Work Australia《Safe design of structures》倡导的工程化/工厂化路径及 英国CDM 2015（L153）“在前期通过设计消除/降低施工风险”的法定原则一致[5][15]。

绿‑09 鼓励工程控制，尽量减少对个体防护用品（PPE）的依赖

在材料、工艺与设备层面优先采用本质安全与工程控制（封闭、隔离、局排、联锁等），将PPE作为最后屏障，并在设计文件中标注控制层级与失效策略；该层级符合 ISO 45001 与 Safe Design 风险管理方法[5][16]。

绿‑10 使用高耐久、低维护材料

优选耐候/抗腐/抗紫外/易清洁材料与构造，减少周期性翻修、打磨或高处维护频次，降低全寿命期暴露与停运成本；该思路与 Safe Design 的“设计促进安全维护”及 HSE HSG33 对减少屋面维护暴露的建议一致[5][17]。

绿‑11 将可维护性落到结构与机电布局——地面或安全结构上维护

如将空调机组落地/至可达平台、外窗向内开启、在结构上提供可靠站位/防滑/照明与标识/永久锚点，形成“不攀爬”的维护路径，呼应 HSG33 关于屋面作业可达性的要求与 Safe Design 的全寿命可维护性原则[5][17]。

绿‑12 钢结构安装采用连续支撑/双连接与冗余连接点

在梁柱安装过程中通过梁座、错列孔、夹板或双连接等方式，保障构件在换钩、找正和未最终固定阶段持续受支撑与稳定，符合 OSHA 29 CFR 1926 Subpart R 钢结构安装的双连接与稳定性条款与附录指南[18][19]。

绿‑13 减少屋顶桁架与板条间距，降低内部跌落风险

在屋面施工阶段通过密化檩条/板条并结合安全网/临时平台控制内部坠落路径，符合 HSE HSG33 关于屋面内部坠落的防控要点[17]。

绿‑14 重型运输通道与轻型车辆及行人分流

在总图中对重型车辆、轻型车辆与行人实施物理分离与交叉点控制，配合限速、标识与视距措施，满足 HSE 对人车分离与安全通行路线的硬性要求，并可参考 Safe Work Australia《施工交通管理指南》的组织措施与图示做法[2][20]。

参考文献

[1] ISO 45001:2018 - Occupational health and safety management systems

[2] Model Code of Practice Safe design of structures - Safe Work Australia

[3] Managing health and safety in construction - HSE

[4] Fire safety in construction - HSE

[5] 1926 Subpart P - Excavations | Occupational Safety and Health Act of 1970

[6] 1926.1153 - Respirable crystalline silica. | Occupational Safety and ...

[7] Construction dust - HSE

[8] Construction - HSE

[9] PILE INSTALLATION & EXTRACTION OPERATIONS

[10] Health and safety in roof work - HSE

[11] Health and safety in roof work HSG33

[12] 1910.107 - Spray finishing using flammable and combustible materials

[13] Directive - 2004/42 - EN - Decopaint Directive - EUR-Lex

[14] EN 1263-1:2014 - Temporary works equipment - Safety nets - iTeh Standards

[15] FASET Bulletin SN21 (Revision 3) Changes to BS EN 1263

[16] BS 8213-1 - Windows doors and rooflights. Design for safety in use and

[17] Slips and trips - HSE

[18] Assessing the slip resistance of flooring - HSE

[19] Lighting of indoor workplaces - Fagerhult

[20] 1910.95 - Occupational noise exposure. | Occupational Safety and Health

[21] NFPA 241 Standard Development

[22] eCFR :: 29 CFR Part 1926 Subpart P -- Excavations

用词说明

为便于在执行本标准条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”反面词采用“严禁”；

- 表示很严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可”。

引用标准名录

本标准引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本导则；不注日期的，其最新版适用于本标准。

《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑施工安全检查标准》JGJ 59

建筑中人员安全防护设计标准

Prevention through Design for Safety in Buildings

T/CECS- XXX- 2025

条文说明