CECS×××—202×

中国工程建设标准化协会标准

泥水盾构废水处理技术规程

Technical regulations for wastewater treatment of slurry shield

（征求意见稿）

中国计划出版社

中国工程建设标准化协会标准

泥水盾构废水处理技术规程

Technical regulations for wastewater treatment of slurry shield

CECS×××—202×

主编单位：中铁十四局集团有限公司

批准部门：中国工程建设标准化协会

施行日期：202×年××月××日

中国计划出版社

202× 北   京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2022年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2022]40号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分八章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、场地规划、设备配置、浆渣处理、资源化利用、环境保护。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建造专业委员会归口管理，由中铁十四局集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给中铁十四局集团有限公司（地址：济南市历下区奥体西路2666号，邮编：250101，联系方式：18661614283，E-mail：sxting0920@163.com），以供今后修订时参考。

主编单位：中铁十四局集团有限公司

参编单位：中铁十四局大盾构工程有限公司

北京交通大学

中国海洋大学

铁正检测科技有限公司

主要起草人：陈健、苏秀婷、袁大军、张奉春、李秀东、陈鹏、吴遁、

舒计城、王志奎、杨公标、陈建福、徐慧旺、赵斌、黄习习、

商跃峰、栾心国、王志康、安芳慧、沙飞、赵曼、杜明哲

主要审查人：

目  次

1 总  则	1

2 术  语	2

3 基本规定	8

4 场地布置与设计	10

4.1 场地布置	10

4.2 场地设计	11

5 设备配置	13

5.1 一般规定	13

5.2 设备选型	13

5.3 设备安装及调试	15

6 浆渣处理	17

6.1 一般规定	17

6.2 浆渣分离处理	17

6.3 泥浆循环利用	18

6.4 废浆处理	19

7 资源化利用	20

7.1 一般规定	20

7.2 无害化处理	20

7.3 再生产品应用	21

8 环境保护	23

8.1 一般规定	23

8.2 日常管理	23

8.3 应急管理	23

本标准用词说明	25

引用标准名录	26

1 总  则

- 为规范大直径泥水盾构浆渣处理技术的应用，促进浆渣源头减量、资源化利用，提高环保处置水平，保障地下工程建设可持续发展，制定本标准；

条文说明

本标准结合国家有关建筑垃圾处理的法律法规和相关政策的规定，对大直径泥水盾构浆渣的减量化、资源化和环保处置提出相关要求，旨在规范大直径泥水盾构浆渣的处理处置、加强大直径泥水盾构浆渣的管理和利用。

- 本标准适用于大直径泥水盾构工程浆渣处理与利用。

- 大直径泥水盾构浆渣处理除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

2 术  语

- 大直径泥水盾构 large-diameter slurry shield

以泥浆为主要介质平衡隧道开挖面地层压力，通过泥浆输送系统出渣的开挖直径大于10m的压力平衡式盾构施工工艺。

条文说明

国家标准《全断面隧道掘进机 泥水平衡盾构机》GB/T 35019-2018，将“泥水平衡盾构机”定义为“以泥浆为主要介质平衡隧道开挖面地层压力、通过泥浆输送系统出渣的盾构机”。行业内通常将开挖直径大于10m的盾构机视为大直径盾构，如企业标准《大直径泥水盾构施工技术指南》Q/CRCC 33301-2018总则中指出“本指南适用于开挖直径10m及以上的泥水盾构施工。”综合上述标准，将本标准中“大直径泥水盾构”定义为“以泥浆为主要介质平衡隧道开挖面地层压力，通过泥浆输送系统出渣的开挖直径大于10m的压力平衡式盾构施工工艺”。

- 盾构浆渣 shield slurry

泥水盾构施工过程中从开挖仓排出的泥浆和渣土的混合物。

条文说明

《盾构渣土处理技术规程》T/CECS 1185-2022中“盾构渣土”的定义为“采用盾构工艺施工产生的渣土。”，同时提及“盾构渣土包括盾构施工过程中产生的泥浆”；陈滨彬等论著的《泥水平衡盾构渣浆处理及循环利用技术发展现状》中，指出“泥水平衡盾构渣浆通常为水、天然黏土、膨润土、CMC添加剂等组成的分散泥浆体系，固含率20%～40%。相比其他类盾构渣土，其含水率更高、稳定性更差。”；《工程废弃泥浆综合处理技术标准》T/CMEA 24-2022中，“工程废弃泥浆”定义为“在建筑工程、隧道工程、基础工程等建设过程中配制与使用的泥术混合物。它是一种由水、膨润土颗粒、黏性土颗粒以及外加剂组成的介于液态和固态之间的悬浊体。也包括利用废弃渣土加水制作的泥浆”。综合上述论著及标准、规程，将本标准中“盾构浆渣”定义为“泥水盾构施工过程中从开挖仓排出的泥浆和渣土的混合物。”。

- 盾构浆渣处理 shield slurry treatment

对盾构浆渣进行浆渣分离、泥水分离、分离物料再利用等处理的全过程。

条文说明

《盾构渣土处理技术规程》T/CECS 1185-2022中“盾构渣土处理”的定义为“对盾构渣土进行的收集、运输、破碎、泥砂分离、砂石集料筛分、泥水分离、水净化等处理过程，按处理场地的不同分为现场处理和集中处理。”；《湖南省盾构渣土处理技术标准》DBJ43/T515-2020中，“盾构渣土处理”的定义为“对盾构渣土进行收集、运输、处理的全过程，按处理场地的不同分为现场处理和集中处理”。由于浆渣含水量较高，与上述标准中的“渣土处理”的过程不同，本条所指的处理的全过程是泥水盾构机排出的浆渣泵送至浆渣处理系统进行处理，经过振筛、旋流实现浆渣分离后，渣土（旋流筛分后分离出的大于20μm的物料）进行外运或资源化利用，满足盾构机正常施工的泥浆泵回到盾构机开挖仓，废弃的泥浆经过泥水分离后生成干化土进行外运或资源化利用、生成清水达标排放或再利用。

- 源头减量化 source reduction

在盾构工程建设的策划、设计、施工等过程中，通过采取掘进参数与刀盘优化、泥浆循环、浆渣资源化利用等措施，从源头减少盾构浆渣产生。

条文说明

《施工现场建筑垃圾减量化技术标准》JGJ/T 498-2024中，施工现场建筑垃圾包括工程泥浆等，施工现场建筑垃圾的减量化工作应遵循“估算先行、源头减量、分类管理、就地处理、排放控制”的总体原则，因此提出盾构浆渣的源头减量化。“源头减量”通常是指从源头上采取措施，减少或避免废弃物的产生和排放，以降低对环境的影响。具体来说，就是通过合理的设计、规划和改进生产过程、工艺流程、产品设计等方式，从源头上减少废弃物的产生，提高资源利用效率，从而减少对环境的负担。《湖南省盾构渣土处理技术标准》DBJ43/T515-2020中“源头减量化”的定义“在工程建设的策划、设计、施工等过程中采取合理措施，从源头减少盾构渣土的产生。”“源头减量”的措施包括掘进参数与刀盘优化、泥浆循环、浆渣资源化利用等；通过掘进参数与刀盘优化，精确控制开挖轮廓，避免超挖，提高切削效率，减少无效渣土的产生；通过泥浆循环，将符合标准的泥浆泵送到盾构机开挖仓，减少盾构浆渣的总量；通过资源化利用，达标的分离水循坏使用，减少盾构浆渣的总量。

- 无害化处理 harmless treatment

采用化学、物理和生物方法，对盾构浆渣中阴离子表面活性剂等物质造成的环境污染进行消除的过程。

条文说明

无害化处理，是一种环境科学学术用语，指的是将废弃物或有害物质通过合适的方法和技术进行处理，以降低或消除对环境和人类健康的危害，达到无害化的目的。程丽敏论著的《市政轨道交通盾构渣土处理减量化再利用技术》中，“泥浆无害化”定义为“盾构泥浆含有膨润土、CMS(甲基淀粉)、纯碱泡沫剂、其他高分子聚合物等，经理化性质分析、重金属有机物污染分析后在加药搅拌系统中去除泡沫剂、有机化合物等有害成分。”。《湖南省盾构渣土处理技术标准》DBJ43/T515-2020中“无害化处理”的定义“采用化学、物理和生物方法，对盾构渣土中阴离子表面活性剂等物质造成的环境污染和高含水率对渣土堆体产生的地质危害进行消除或降低的过程。”《工程泥浆技术标准》DBJ/T 13-417-2023中“泥浆无害化处理”的定义是“将泥浆中的泥土、砂石和水进行分离和分类处理，达到现行外运和排放标准”。考虑到“盾构浆渣”含泥浆，处理前不涉及堆体产生的地质危害，因此仅考虑环境污染的消除。

- 粗料分离 separation of coarse particles

采用预筛分工艺，将2mm及以上的石块、泥块等渣料分离出来的过程。

条文说明

团体标准《泥水平衡盾构工程泥浆处理技术标准》T/DGGC 025-2024中，“粗料分离”定义为“采用筛分工艺，将3mm及以上的石块、泥块等物料分离出来的过程。”。赵海涛论著的《京张高铁大直径泥水盾构施工泥浆环保处理措施研究》中提到，“盾构掘进时产生的污浆由排泥泵送入泥水分离设备，经过预筛分器的两层粗筛后(将粒径超过3mm的渣料分离)。”；历朋林论著的《粉质黏土地层泥水盾构泥浆脱水处理技术研究》中提到，“预筛分器两层粗筛的筛选将粒径＞3mm的渣料筛出”；而郭卫社等论著的《盾构渣土无害化处理、资源化利用现状与展望》中提到，泥浆无害化处理工艺流程中“预分筛”是“将盾构排除的泥浆中2mm以上的固体颗粒进行分离”；陈滨彬等论著的《泥水平衡盾构渣浆处理及循环利用技术发展现状》中，指出“盾构泥浆经过预筛分器将粒径在2mm以上的渣料分离出来”。可以看出，预筛分可以将2mm以上的渣料分离出来，综合考虑，将“粗料”定义为“2mm及以上”。

- 旋流筛分 cyclone screening

采用一级旋流器、二级旋流器分离出来20μm~2mm物料的分离过程。

条文说明

团体标准《泥水平衡盾构工程泥浆处理技术标准》T/DGGC 025-2024中，“旋流筛分”定义为“采用混流、筛分工艺，将旋流器分离出来的物料脱水的过程。”；陈滨彬等论著的《泥水平衡盾构渣浆处理及循环利用技术发展现状》中，指出“筛余的泥浆由一级处理设备清除大部分74μm以上的砂质颗粒，二级处理设备可清除泥浆中35μm以上的泥质颗粒”；而郭卫社等论著的《盾构渣土无害化处理、资源化利用现状与展望》中提到，“旋流器可以将粒径为20μm~2mm的固体颗粒分离出来，是利用泥浆中固、液相各颗粒所受的离心力大小不同进行分离。”；张华论著的《大直径盾构泥水分离处理技术研究与应用》中，以京沈客运专线13标望京隧道工程为例，认为泥水处理中经过一级、二级旋流器后，可以将20μm~2mm的固体颗粒分离出来。综合考虑技术发展因素，将“旋流筛分”分离出来的物料的粒径认为是“20μm~2mm”。

图1 泥浆无害化处理工艺流程（参照郭卫社等，2020）

- 废浆处理 waste slurry treatment

指标不达标的泥浆通过固液分离，分离出干化土和水的过程。

条文说明

当回盾构机泥水仓的泥浆指标不达标时，弃掉的泥浆通过压滤、离心或其他工艺进行彻底的固液分离，分离出低含水率的干化土和能够直接排放或处理后能够直接排放的清水。

- 干化土 dry soil

盾构浆渣经浆渣分离、改性、脱水等处理后，形成的对环境无害的且含水率小于40%的土。

条文说明

团体标准《盾构渣土处理技术规程》T/CECS 1185-2022中“干化土”定义为“盾构渣土经泥砂分离、脱水、改性等处理后，形成对环境无害的、含水率小于40%的土，也可称为泥饼。”；地方标准《湖南省盾构渣土处理技术标准》DBJ43/T515-2020中“干化土”的定义“盾构渣土经相关检测，采取浆渣分离、改性、脱水等处理后，形成含水率低于40%的、符合相关要求的泥土。”本条主要参考上述标准。

- 分离水 separated water

盾构浆渣处理过程中从泥浆中分离出的自由水。

条文说明

地方标准《湖南省盾构渣土处理技术标准》DBJ43/T515-2020中“分离水”的定义“盾构渣土处理过程中从泥浆中分离出的水，如絮凝沉淀设备的上清液和脱水设备脱出的水。”，地方标准《工程泥浆技术标准》DBJ/T 13-417-2023中“固液分离”指“泥浆经装备处理后实现固相颗粒和自由水分离的过程”，该条款中分离出的自由水即分离水。目前泥浆脱水处理工艺一般需先进行即絮凝处理，然后再利用机械脱水设备实施泥水分离。絮凝脱水是利用絮凝剂材料的压缩双电层和吸附架桥功能，改变悬浮颗粒的界面特性，使分散的胶体聚合形成大颗粒，以便这些胶体粒子发生脱稳、沉淀，最终实现泥水分离；完成絮凝脱水后，可进入机械脱水工艺。机械脱水，即通过机械设备对泥水混合物施加外力，迫使其固液分离。常用的脱水设备有板框压滤机、带式压滤机及卧螺离心机等。

- 循环回用水 recycled water

对盾构浆渣处理场所中不同来源的废水，包括浆渣处理过程产生的水、场地内雨水、冲洗用水等，经收集、处理、检测达到相关回用标准后，可循环回用的水。

条文说明

参考团体标准《湖南省盾构渣土处理技术标准》DBJ43/T515-2020中“循环回用水”的定义“对盾构渣土处理场所中不同来源的废水，包括渣土处理过程产生的水、场地内雨水、冲洗用水等，经收集、处理、检测达到相关回用标准后，可循环回用的水。”

- 资源化利用 resource utilization

盾构浆渣处理后，再加以利用的行为。

条文说明

地方标准《湖南省盾构渣土处理技术标准》DBJ43/T515-2020中“资源化利用”的定义“将盾构渣土经分类收集、运输、处置等过程，再加以利用的行为。”；团体标准《盾构渣土处理技术规程》T/CECS 1185-2022，将“资源化利用”定义为“盾构渣土处理后直接利用或成为其他有用物质的原材料。”；地方标准《工程泥浆技术标准》DBJ/T 13-417-2023中“资源化利用”的定义“工程泥浆经处理转化为具备资源化物质的方法”。考虑“资源化利用”是一种处置、利用行为，综合上述标准关于“资源化利用”的定义，将其定义为“盾构浆渣处理后，再加以利用的行为。”资源化利用技术主要有用作工程填筑材料、盾构施工辅助材料、再生建筑材料、制备复垦基质等。

3 基本规定

- 建设单位应对泥水盾构浆渣源头减量化提出明确目标及要求。

条文说明

本条明确盾构浆渣源头减量的责任主体。建设单位应组织编制盾构浆渣源头减量方案，明确目标、措施和相关费用，纳入招标文件和合同文本，并指导监督设计、施工单位根据方案落实盾构浆渣源头减量具体工作措施。

- 宜结合工程地质条件，通过优化刀盘刀具选型、掘进参数、浆渣处理系统和施工工艺，精细化管理手段等措施，从源头减少盾构浆渣产生。

条文说明

本条鼓励通过先进的施工工艺、设备、技术减少开挖量，或通过提高施工管理精细化程度、加强施工质量控制，从而起到从源头减少盾构浆渣的目的。

- 施工现场的泥水盾构浆渣未经处理不得直接排入城市排水设施和河流，分离得到的盾构渣土和干化土未经无害化处理不得直接堆填或填埋。

- 泥水盾构浆渣处理方案应以工程地质、水文地质、浆渣处理系统能力为主要依据，方案中应至少包括：

1. 工程概况；

2. 泥水盾构机技术性能参数；

3. 浆渣处理工艺、设备选型及配置方案；

4. 浆渣处理场区平面布置；

5. 浆渣处理施工方案；

6. 浆渣处理设备运行及维护。

- 泥水盾构浆渣处理系统宜采用集中控制。

- 泥水盾构浆渣转运、处理、处置设施的设置应符合当地环境卫生设施专项的相关要求。

条文说明

盾构浆渣属于建筑垃圾范畴。本条所指转运、处理设施是针对盾构浆渣分离出的渣土（主要为旋流筛分处理后分离出的大于20μm的物料）集中处理时盾构渣土处理工厂和垃圾填埋、堆填场地相关设施的设置，盾构渣土现场处理相关设施可纳入施工现场设施管理范畴。

- 泥水盾构浆渣处理全过程不得混入污泥、生活垃圾、河道疏浚淤泥、工业固体废物、农林垃圾、其他建筑垃圾和危险废物等。

条文说明

“污泥”是指城镇污水处理厂在污水处理过程中产生的半固态或固态物质，包括初沉污泥、活性污泥和腐殖污泥等；“生活垃圾”是指人们在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物，以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固定废物，主要包括居民生活垃圾、集市贸易与商业垃圾、公共场所垃圾、街道清扫垃圾及企事业单位垃圾等；“河道疏浚淤泥”是指为恢复河道正常功能进行河道清淤疏浚工程中产生的淤泥；“工业固体废物”是指机械、轻工及其他工业在生产过程中所排出的固体废弃物；“农林垃圾”是农业生产、农产品加工、畜禽养殖业和农村居民生活排放的废弃物的总称；“其他建筑垃圾”是指新建、扩建、改建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等，以及居民房屋装饰装修过程中产生的除盾构渣土之外的废弃物；“危险废物”是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险性的废物。

- 泥水盾构浆渣应以安全、环保处理为目标，宜进行多种形式的综合处理和利用，优先考虑资源化利用。

- 泥水盾构浆渣处理应采用技术可靠、经济合理的技术工艺，鼓励采用新技术、新工艺、新材料和新设备。

4 场地布置与设计

## 4.1 场地布置

- 盾构浆渣处理场地选址宜符合下列规定：

- 宜靠近隧道工作井，降低盾构浆渣在进排浆管路的输送距离；

2. 宜选择地势平坦区域，远离有土方开挖和基础加固的区域；

3. 宜远离密集居民区，降低对居民区的扬尘、噪声、光污染、水污染影响。

- 盾构浆渣处理场地平面布置按区域功能可分为主要设施区域、辅助设施区域及场内道路。主要设施区域布置有沉淀池、调浆池、储浆池、清水池、弃渣场、分离设备平台、泵坑、泥水操控室、配电室等，辅助设施区域布置有材料仓库、制浆池、废浆池、泥浆固化区等。

- 盾构浆渣处理场地布置应符合下列规定：

- 应综合隧道建设工期、水文地质条件、现场可征用地块的规模、现场施工总平面布置要求、盾构机配置、所需的池体容积、完成选型的浆渣处理设备的外观尺寸等因素进行合理布置；

- 主要设施区域、辅助设施区域面积大小应根据设施容量要求计算；

- 泥浆池容量应满足泥浆环流需求，渣土场容积应满足单日掘进出渣的存放要求；

- 应设置污水处理设备，且周边应设置挡墙及排水系统，泥浆和施工废水经处理后统一排放。

条文说明

所需的池体容积根据刀盘仓进排浆比重、进排浆流量、出渣量等数据设计计算。

出渣量

排浆流量

进浆流量

式中，D——刀盘直径（m）；

v——盾构掘进平均速度（m/h）；

ρ0——原状土比重(kg/L)；

ρ1——进浆比重(kg/L)；

ρ2——排浆比重(kg/L)。

池体容积根据泥水盾构每循环的泥浆量相应配置，为保证正常盾构施工的泥浆供应，每套泥浆池容积可按0.12的富余能力系数进行控制。

‌

- 运输通道设置、场地预留等应满足临时堆放和应急处理的需求。

## 4.2 场地设计

- 场地建设总平面布置应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的有关规定。

- 大直径盾构浆渣处理场地面积宜在10000m2~14000m2范围内。

条文说明

参考大直径泥水盾构隧道工程项目，如狮子洋隧道盾构直径为13.61m，浆渣处理场地占地面积为13065m2；杭州之江路输水管廊及道路提升工程盾构隧道外径为14.5m，浆渣处理场地占地面积为12880m2。

- 盾构浆渣处理系统的防洪、排涝措施应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201的有关规定。

- 消防设施布置和使用应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720的有关规定。

- 泥浆池之间应设置浆池沉渣清理通道，泥浆池和浆渣分离设备之间应设置浆沟，沿环场道路应设置排水沟。

条文说明

沉渣清理通道标高应明显低于浆池顶面标高，做好临边防护；排水沟周边地面标高应明显高于排水沟顶面标高，确保地面水流能顺利流入排水沟。

- 浆渣处理设备安装应满足出渣、堆渣需要，基础承载力应考虑设备、浆渣自重及振动荷载等要求。

- 弃渣场底板应进行硬化处理，弃渣场四周应设混凝土挡墙，挡墙比分离设备出渣口略低。

- 场地主要道路应进行硬化处理，地面应平整坚实，道路应畅通。

- 场地周边应具有施工便道和交通条件，应满足各功能区最大规格运输车辆的荷载和通行要求。

- 场地应设置车辆冲洗及配套系统，并应满足渣土渣土外运要求。

5 设备配置

## 5.1 一般规定

- 浆渣处理系统应按场地布置图要求，划定设备安装基准线，并进行定位基准标记。

- 泥水盾构浆渣处理系统宜包括新浆制备系统、浆渣分离系统、泥浆调整系统、泥水分离系统和电气控制系统。

- 浆渣处理设备安装应按照清理场地、核查设备基础、浆渣分离设备安装、泥水分离设备安装、制调浆泵安装、现场管路安装、电气部分安装、现场调试验收流程进行。

条文说明

浆渣处理设备安装结束后，应在盾构正常施工条件下连续调试3天，达到系统设计要求后方可通过系统验收。

- 浆渣处理系统应采用模块化设计、集中布置的原则，设备基础宜采用混凝土或钢结构基础。

- 浆渣处理设备宜采用占地面积小，机械化程度高，处理量大和分离效果好的设备。

## 5.2 设备选型

- 应根据盾构穿越地层、盾构机参数，确定制浆设备和调浆设备选型。

- 应根据地层和地勘资料、盾构直径等，确定浆渣分离设备选型。

- 应针对不同地层直径小于20μm颗粒含量、施工进度，确定泥水分离设备选型。

- 新浆制备系统应符合下列要求：

- 新浆制备系统应包括新浆制备池、剪切泵、输送泵、搅拌器、管路、材料仓库等；

- 新浆制备池可采用钢筋混凝土池或搅拌缸；

- 搅拌机应根据搅拌池直径、新浆性能等进行配置，安装牢固、可靠，搅拌叶片宜安装于搅拌池底部1/4~1/3处。

- 泥浆调整系统应包括泥浆池、泵组、管阀、自动检测仪器以及控制部分。

- 浆渣分离系统可包括预筛分器、一级旋流器、二级旋流器等。

条文说明

预筛分器可将浆渣中大于2mm的颗粒分离出来，分离后的浆渣进入筛下的储浆槽。

一级旋流器可将浆渣中大于74um的颗粒分离出来，二级旋流器可将浆渣中大于20um的颗粒分离出来。旋流器的工作原理是依据水动力高速旋转产生的离心力达到处理目的，利用旋流泵在旋转过程使旋流器产生负压力，迫使旋流器内部悬浮的细微颗粒，通过离心作用产生螺旋式上升，通过上溢口被负压力挤出，浆液中粗重颗粒在自重的重力作用下落入下溢口弃浆槽内。它的主要功能是将经过振动筛分离以后的中细颗粒浆液再次进行细化处理，逐次降低浆液粒径，一般采用多级旋流器进行处理。

- 浆渣分离系统宜设计应符合以下规定：

- 处理量有效范围应为标定处理量的0.85~1.15；

- 设备应模块化设计，集中布置。

- 泥水分离设备可包括板框压滤机、带式压滤机、离心机等。

条文说明

板框压滤机是在外力作用下，将各滤板牢牢地压紧在一起，形成紧密的空腔。输液泵将固液混合物注入各个腔室，液体穿过滤布、滤板暗孔流出，而固体则在过滤布的阻隔下逐渐积累在滤板间隙中，最终被压成了厚重的滤渣。带式压滤机是利用双层网带夹持泥浆，挤压脱水辊施加力量，带式压滤机开始进行固液分离，随着剪切作用的加入，水分逐渐从固体中被挤出。离心机脱水过程中，泥浆置于“离心力”作用场中，在离心力作用下使悬浮液体中固相物料的沉降速度增加。在沉降过程中，在转鼓内壁上会附着密度较大的固体颗粒物，在液压差速器的驱动下螺旋体与转鼓作不等速的相对运动，附着在转鼓内壁上的固体颗粒物不断被分离出来并通过排渣口排出，分离后的清液经过螺旋体螺旋内液层通道从转鼓溢流口排出，最终实现固液分离。相对于压滤机来说，离心机处理效率较高。

- 板框压滤机应符合下列规定：

- 过滤压力宜为0.6MPa~2.0MPa；

- 过滤能力不应小于2kg·DS/(m2·h)；

- 板框的过滤面积宜为6m2~800m2，滤室容积宜为90L~1200L；

- 应根据废浆属性优选脱水效率高的滤布；

- 宜设置自动清洗装置。

- 带式压滤机应符合下列规定：

- 压榨辊轴宜为S型布置；

- 重力脱水段长度宜为3m~4m；

- 滤带规格宜为20目~80目，断裂强度不得小于6.0MPa；

- 网带张力应控制在0.3MPa~0.7MPa，宜为0.5MPa；

- 带速应为1m/min~5m/min；

- 滤带张力宜可调节，宜装配滤带纠偏装置。

- 离心机应符合下列规定：

- 扭矩宜为16%~30%;

- 转鼓直径宜为200mm~520mm，转转速宜为1600r/min~4000r/min，差转速宜为5r/min~50r/min。

- 分离设备、排泥管弯头、浆渣泵进出口等关键部位应进行耐磨设计。

## 5.3 设备安装及调试

- 各系统设备应按系统设计图纸吊装就位。

- 吊装设备应选型匹配和状况良好，并报审合格，应符合现行行业标准《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276的有关规定，并遵循“十不吊”原则。

条文说明

遇有下列情况禁止起吊：

（1）起重指挥信号不明或乱指挥；（2）超负荷；（3）工件紧固不牢；（4）吊物上有人；（5）安全装置不灵；（6）工件埋在地下；（7）斜拉工件；（8）光线阴暗看不清；（9）小配件或短料装盛过满；（10）棱角物件没有采取包垫等护角措施。

- 浆渣分离设备、压滤设备、离心设备等重要设备安装基础平面度应不大于5mm。

- 浆渣处理系统宜采用PLC集中控制，预留以太网联络接口Modbus TCP以及现场监控系统。

条文说明

PLC集中控制系统应能够实现电脑集中操作，并显示各设备运行状态及设备运行参数。应能实现渣浆泵、预筛、脱水设备的一键启停，应能够实现电动阀门的自动开合、调浆系统中泵的自动启停。

- 制调浆系统中泵及阀的机旁操作执行有效，阀类元件能自动到位停止，远程操作动作正确，状态显示明确。

- 浆渣分离设备中振动电机转向应与转向指示铭牌一致，激振力初调应达到设备说明书中所要求的振幅，振动电机制动应有效。

- 浆渣分离设备中渣浆泵启动应正常，旋流器压力应正常，应在0.18MPa~0.22MPa之间。

- 浆渣分离设备、脱水设备和渣浆泵旁，应设置急停按钮。

- 远程控制操作失灵情况下，机旁柜电源开关应能控制设备的启停。

- 机旁柜不宜对设备进行控制操作，各系统设备的机旁操作仅限于调试、维修和应急操作。

- 管道安装应整齐有序、统一标准。

- 管路密封应良好，应无漏浆、喷浆现象。

- 浆渣处理设备的噪声控制应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087的有关规定，可设计包封降噪设施。

6 浆渣处理

## 6.1 一般规定

- 应采用新材料、新技术进行浆渣处理，分离出的物料经检测合格后方可外运或资源化利用。

- 浆渣处理应避免对附近环境产生不利影响。

- 浆渣处理应包括浆渣分离、浆液调整、泥水分离、分离水处理、资源化利用处理等工序，具体工艺路线应根据盾构浆渣特点确定。

条文说明

浆液调整是指当泥浆池待注入盾构机开挖仓的泥浆指标不达标时，通过系统中的泵和阀门的配合切换，补充新浆、弃掉高比重泥浆、加水或粘度调节剂等手段，达到盾构机持续掘进的泥浆指标要求；泥水分离是通过加药搅拌、静置沉淀等程序对泥浆进行初步脱水，再通过板框压滤机、离心脱水机等深度脱水设备使泥水分离成干化土和水；分离水处理是将分离后的水通过加药、沉淀等过程去除重金属等有害成分。

- 浆渣处理过程应实施全过程管理。

## 6.2 浆渣分离处理

- 泥水盾构浆渣应经过浆渣预处理、粗料分离、一级、二级旋流，将浆渣逐级分离，使20μm及以上的物料分离出来；并将一级、二级旋流器的底流进行脱水，出渣含水率应小于40%，方可满足外运要求。

条文说明

浆渣分级分离的配置确定需考虑诸多因素，确定主要方法如下：

（1）当泥水盾构机掘进绝大多数地层为岩层、砂层等地层时，

排泥浆经过预筛分处理，将2mm及以上的石块、泥块等物料分离出来；

经过一级旋流处理，将74μm～2mm的物料分离出来；

经过二级旋流处理，将20μm～74μm及以上的物料分离出来。

（2）当泥水盾构机掘进绝大多数地层为粉质黏土或淤泥质粉质黏土地层时，综合考虑泥浆可塑性和成团几率，浆渣经过刮泥机或滚筒筛等预处理装置，15mm～50mm以上大泥团、大泥块等物料分离出来。

经过预筛分，将2mm以上的小泥块、石块等物料分离出来；

经过一级旋流处理，将74μm～2mm的物料分离出来；

经过二级旋流处理，将20μm及以上的物料分离出来。

- 经两级旋流筛分后进入沉淀池或调浆池的泥浆，应满足苏氏漏斗粘度、密度等技术指标。

条文说明

本条对泥浆浆液指标调整做出了规定：

一、调浆池的泥浆密度大于1.20g/cm3时，启动具有弃浆功能的渣浆泵进行对外直接弃浆或输送给压滤机、离心机或其它固液分离设备进行处理。

二、调浆池的泥浆密度小于1.05g/cm3时，启动具有补充新浆功能的渣浆泵，对调浆池进行补充新鲜泥浆，调整泥浆的比重达标。

三、调浆池的泥浆粘度小于20s时，需要通过向调浆池或罐中添加增粘剂，调整泥浆粘度达标。

四、调浆池的泥浆粘度大于25s时，需要通过向调浆池或罐中添加清水，调整泥浆粘度达标。

## 6.3 泥浆循环利用

- 应通过泥浆循环系统将符合标准的泥浆泵送回施工掌子面，实现泥浆再利用，减少泥浆消耗。

- 在泥浆循环管路阀门动作前，应确认循坏管路畅通。

- 泥浆流量应以保证管路不发生沉淀的最低流速为宜。

- 泥浆管道防止堵塞的控制措施应符合下列规定：

- 施工中应控制泥浆密度和黏度；

- 黏性土地层中可适当加大气垫舱内格栅栅格尺寸；在排浆泵吸口位置宜增加冲刷系统；

- 泥浆循环系统异常时，应优先循环清理气垫舱底部、排浆口、格栅处滞留异物，再循环清理开挖舱底部异物；

- 应在排泥管口处设置钢格栅，过滤大块岩石、卵石、土块，并采用碎石机粉碎剩余岩土块后，方可通过排泥管排出；

- 隧道内进排泥水管路应每隔50m~100m安装一个闸阀。

- 操作时应关注泥浆循环中泵的压力、流量、负载的变化，出现异常时，应立即进行调整。

## 6.4 废浆处理

- 废浆处理方式可采用压滤处理、离心处理或固化处理。

- 废浆处理应符合下列规定：

1. 废浆外排应在循环泥浆指标劣化时开始；

2. 应根据地层特性和分布情况，综合考虑废浆再利用的可能性，根据胶体含量、含砂率以及场地条件判断是否进行存储；

3. 应根据地层特性选取废浆脱水处理方式，脱水处理后进行外运处理或资源化利用。

- 废浆经过压滤处理后，干化土含水率应低于30%；经离心或者其它固液分离方式处理后，干化土含水率应低于40%。

条文说明

张小连等论著的《盾构工程泥浆处置及资源化利用》中指出，压滤后的泥饼含水率<30%，符合外运要求。

7 资源化利用

## 7.1 一般规定

- 盾构浆渣宜处理分离为砂石集料、干化土和水，其中砂石集料可作为再生建筑材料或用于工程回填，干化土可作为再生种植土、再生砖（砌块）或道路工程原料，水可作为生产用水循环再利用。

- 应根据不同地层盾构浆渣特性，选择合理的资源化利用技术，可通过下列途径实现盾构浆渣资源化利用：

- 当盾构掘进地层为粉细砂、中粗砂等砂质地层时，砂粒分离主要用于同步注浆砂骨料或混凝土砂石骨料；

- 当地层为粉质黏土等黏质地层时，宜将黏土颗粒添加增粘剂，用于制备泥浆膨润土；

- 当地层为淤泥质黏土、粉土等混合地层时，宜添加固化剂进行浆渣改良，制备一定强度的回填土或免烧建筑材料。

## 7.2 无害化处理

- 盾构浆渣应进行危害性评价，对影响周边环境安全性的物理指标和化学指标进行检测，对于理化指标超标的盾构浆渣应采取无害化处理。

条文说明

隧道施工往往发生在城市、郊区或农村，隧道浆渣可能会因工厂生产或农药化肥等导致污染。另外在隧道施工过程中往往需要掺入各种添加药剂，可能造成浆渣中高分子化合物超标。在不考虑浆渣污染状况的情况下随意堆置或进行资源化利用，可能会对周围环境造成损害。

- 盾构浆渣无害化处理宜在现场检测处理效果，应定期对盾构浆渣处理后的渣土、干化土、外排水和回用水进行取样检测。现场具备条件的可在现场进行检测，不具备检测条件的应送样至有资质的第三方机构检测。

- 盾构渣土及干化土的检测应按照表7.2.3的要求执行。

表7.2.3 盾构渣土及干化土性能指标

| 检测项目 | 指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 6~9 | 《土壤pH的测定》NY/T 1377 |
| 含水率 | <40% | 《土壤水分测定法》NY/T 52 |
| 阴离子表面活性剂浸出量 | <0.5mg/L | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB 7494 |

- 干化土用于堆填时，应根据堆体坡比、堆体土内摩擦角和粘聚力、堆体地基承载力、堆体高度等进行堆体稳定性验算。堆体稳定性和堆体构造应符合现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50330的有关要求。

- 盾构渣土、干化土用于生产再生产品的，应满足相关资源化产品的生产要求。

- 分离水净化处理后可外排或作用循环回用水，外排时应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978的有关规定；用作循环回用水时，应符合现行国家标准《城市污水再生利用 工业用水水质》GB/T 19923的有关规定。

## 7.3 再生产品应用

- 盾构浆渣分离出的再生骨料、再生粉体可作为再生级配骨料直接应用于道路工程，也可制成再生骨料无机混合料应用于道路工程，应符合下列要求：

- 再生级配骨料与再生骨料无机混合料应符合现行行业标准《道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料》JC/T 2281的有关规定。

- 道路用再生级配骨料和再生骨料无机混合料用于道路工程时，施工与验收应符合现行行业标准《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20和《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的有关规定。

- 再生骨料和再生粉体可用于再生骨料砖和砌块的生产，应符合下列要求：

- 再生骨料砖的性能应符合现行行业标准《工程渣土免烧再生制品》JG/T 575、《建筑垃圾再生骨料实心砖》JG/T 505、《蒸压灰砂多孔砖》JC/T 637、《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240、《再生骨料地面砖和透水砖》CJ/T 400的有关规定。

- 再生骨料砌块的性能应符合国家现行标准《普通混凝土小型空心砌块》GB 8239、《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T 15229、《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968、《装饰混凝土砌块》JC/T 641、《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240的有关规定。

- 经检测合格的盾构渣土用于浇筑建材产品、高强高密度陶粒、再生种植土及绝缘材料等中，可替代部分天然骨料，盾构渣土再生利用应符合应用到各领域的性能要求及相关标准。

8 环境保护

## 8.1 一般规定

- 盾构浆渣处理项目应建立完善的环境监测和管理制度，定期对场区及周边环境的水、气、土壤等进行环境影响监测，对浆渣处理设施的性能和环保指标进行检测、评价，做好监测记录。

- 环境监测数据应由有相应资质的实验室分析取得，监测报告将作为地方环境保护行政主管部门对盾构浆渣处理工作进行监督管理的依据。

- 盾构浆渣处理过程不得对土壤、地下水和周边环境造成二次污染。

## 8.2 日常管理

- 施工期间应保持工地良好的排水状态，根据实际地形特点修建排水渠道，并与永久性排水设施相接，不得引起淤积和冲刷。

- 全量检测指标应符合现行国家标准《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》GB 15618与《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》GB 36600中重金属与有机物相关限值的规定。

- 盾构渣土浸出液中总铬、总砷、总铅、总汞、多环芳烃类、苯酚、硝基苯等含量，应符合现行国家标准《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3的有关规定。

## 8.3 应急管理

- 应制定盾构浆渣处理应急预案，并定期组织培训与演练。

条文说明

盾构浆渣处理应急预案包括组织机构与职责、预防与预警、应急响应、指挥与信息反馈、保障措施等内容；

- 浆渣处理事故发生后，各单位以及应急指挥组接报后应按照应急预案进行应急响应。

- 盾构浆渣处理后的渣土和干化土在运输过程中发生遗撒、泄漏、扩散时，运输单位应及时向市环保部门和环卫主管部门报告，并按应急预案响应。

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

采用“可”。

2  标准中指明应按其他有关标准执行时，写法为：“应符合……的规定（或要求）”或“应按……执行”。

引用标准名录

《全断面隧道掘进机 泥水平衡盾构机》GB/T 35019-2018

《大直径泥水盾构施工技术指南》Q/CRCC 33301-2018

《盾构渣土处理技术规程》T/CECS 1185-2022

《工程废弃泥浆综合处理技术标准》T/CMEA 24-2022

《施工现场建筑垃圾减量化技术标准》JGJ/T 498 -2024

《湖南省盾构渣土处理技术标准》DBJ43/T515-2020

《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB 7494

《普通混凝土小型空心砌块》GB 8239

《建筑边坡工程技术规范》GB 50330

《城市环境卫生设施规划标准》GB/T 50337

《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968

《地下水质量标准》GB/T 14848

《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T 15229

《城市污水处理工厂污泥检验方法》CJ/T 221

《再生骨料地面砖和透水砖》CJ/T 400

《工程渣土免烧再生制品》JG/T 575

《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491

《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680

《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803

《土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体质谱法》HJ 974

《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1

《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20

《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240

《建筑垃圾再生骨料实心砖》JG/T 505

《蒸压灰砂多孔砖》JC/T 637

《装饰混凝土砌块》JC/T 641

《道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料》JC/T 2281

《土壤pH的测定》NY/T 1377

《地表水环境质量标准》GB 3838

《污水综合排放标准》GB 8978

《土壤环境质量标准 农业用地标准》GB 15618

《城市污水再生利用工业用水水质》GB/T 19923

《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176

《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177

《土壤环境质量标准 建设用地标准》GB 36600

《建筑废弃物再生工厂设计标准》GB 51322

《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134

《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40

《公路工程集料试验规程》JTG E42

《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30

《公路水泥混凝土路面再生利用技术细则》JGT/T F31

《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50

《混凝土和砂浆用再生微粉》JC/T 573