ICS 03.120.10

CCS Q 76

团体标准

T/CECS XXXXX—202X

健康建筑产品评价 房间空气调节器

Healthy building product assessment - Room air conditioner

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

目    次

前    言	II

1.	范围	3

2.	规范性引用文件	3

3.	术语和定义	6

4.	基本原则	7

5.	评价要求	7

6.	评价方法	8

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是按照中国工程建设标准化协会《关于印发<2023年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字 [2023] 50号）的要求制订。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区分会归口。

本文件负责起草单位：中国建筑科学研究院有限公司。

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

健康建筑产品评价 房间空气调节器

1.范围

本文件规定了房间空气调节器健康性能的评价要求、评价方法。

本文件适用于采用风冷及水冷冷凝器、全封闭型电动机-压缩机，额定制冷量14000W及以下的自由送风型房间空气调节器。

本文件不适用于以下产品及系统：

——移动式空调器；

——风管送风式空调器；

——多联式空调器；

——采用吸收制冷循环的空调器；

——不能组成完整制冷系统的单独组件。

2.规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7725 房间空气调节器

GB/T 13554 高效空气过滤器

GB/T 14295 空气过滤器

GB/T 18801 空气净化器

GB/T 21087 热回收新风机组

GB 21455 房间空气调节器能效限定值及能效等级

GB 21551.2 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 第2部分：抗菌材料的特殊要求

GB 21551.3 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 第3部分：空气净化器的特殊要求

GB 21551.6 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空调器的特殊要求

GB/T 28219 智能家用电器通用技术要求

GB/T 34012 通风系统用空气净化装置

GB/T 36608.2 家用电器的人类工效学技术要求与测评 第2部分：空调器

GB/T 37879 智能家用电器的智能化技术 空调器的特殊要求

GB/T 39761.1 绿色产品评价 家用电器 第1部分：电冰箱、空调器和洗衣机

GB/T 45334 空调智能适老化技术规范

HJ 2535 环境标志产品技术要求 房间空气调节器

QB/T 8001 房间空调器新风功能评价规范

T/CECS 10195 健康建筑产品评价通则

3.术语和定义

T/CECS 10195-2022界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

健康建筑  healthy building

在满足建筑功能的基础上，提供更加健康的环境、设施和服务，促进使用者的生理健康、心理健康和社会健康，实现健康性能提升的建筑。

3.2

健康建筑产品  healthy building product

在满足产品使用功能的基础上，符合健康建筑要求，实现建筑健康性能提升的建筑材料、设施设备、家具、电器等产品。

3.3

健康建筑产品评价 healthy building product assessment

依据健康建筑产品评价相关标准，按照程序对申请开展评价的产品进行评价，确认其等级的活动。

3.4

房间空气调节器  room air conditioner

一种向室内提供经过处理的空气的设备。

[来源：GB/T 7725-2022，3.1.1]

4.评价要求

4.1 基本要求

4.1.1 生产企业近3年无重大环境污染事件和重大安全事故。

4.1.2 一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的规定；危险废物的贮存应符合 GB 18597的规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

4.1.3 生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

4.1.4 生产企业应按GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 45001的规定建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

4.1.5 产品基本性能应符合安全、节能等国家标准和现行标准的有关规定。

4.2 技术指标要求

房间空气调节器技术指标包括安全耐久、使用舒适、主动健康、智慧感知和创新提高，技术指标要求见表1。

表1 房间空气调节器技术指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值/功能 | 检验依据 | 指标类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全耐久 | 制冷系统密封性能 | — | 符合规定 | GB/T 7725 | 控制项 |
|  | 信息安全 | — | 符合规定 | GB/T 28219 | 控制项 |
|  | 臭氧泄漏量a | mg/m3 | ≤ 0.10 | GB 21551.6 | 控制项 |
|  | 紫外线泄露量a | μW/cm2 | ≤ 5 | GB 21551.6 | 控制项 |
|  | TVOC浓度a | mg/m3 | ≤ 0.15 | GB 21551.6 | 控制项 |
|  | 最大运行制冷（T3） | — | 符合规定 | GB/T 7725 | 优选项 |
|  | 超低温制热运行 | — | 符合规定 | GB/T 7725 | 优选项 |
| 使用舒适 | 额定噪声等级 | — | C 级 | GB/T 7725 | 控制项 |
|  | 最小噪声等级 | — | C 级 | GB/T 7725 | 控制项 |
|  | 冻结滴水 | — | 符合规定 | GB/T 7725 | 控制项 |
|  | 外观设计 | — | 进风口闭合防尘设计 | — | 优选项 |
|  | 自洁净率 | — | ≥ 80% | GB/T 21551.6 | 优选项 |
|  | 场景模式 | — | 至少具备以下3种模式：防直吹模式，睡眠模式，童锁模式，快速冷暖模式，柔风模式 | — | 优选项 |
| 主动健康 | 循环风量 | — | ≥ 标称值的90% | GB/T 7725 | 控制项 |
|  | 除湿能力 | kg/(h·kW) | ≥ 0.22 | GB/T 7725 | 控制项 |
|  | 新风凝露a | — | 符合规定 | QB/T 8001 | 控制项 |
|  | 新风量 | — | ≥ 标称值的90% | GB/T 21087 | 优选项 |
|  | 新风PM2.5净化效率 | % | ≥ 95 | GB/T 34012 | 优选项 |
|  | 洁净空气量 （颗粒物、气态污染物） |  | ≥ 标称值的90% | GB/T 18801 | 优选项 |
|  | 自动除霜b | — | 符合规定 | GB/T 7725 | 优选项 |
| 智慧感知 | 环境感知 | — | — | GB/T 37879 | 控制项 |
|  | 人体感知 | — | 至少具备以下3种识别功能：人员存在、数量、位置、姿态、热舒适、个性化特征。识别视场范围≥100°，距离≥6m，静态目标识别≥3m，识别准确率≥90% | — | 优选项 |
|  | 决策能力 | — | 基于监测信息决策最优运行策略，包括但不限于开关机时间、温度、风速、送风方向等的调节 | — | 优选项 |
|  | 互联/互操作 | — | 符合规定 | GB/T 37879 | 优选项 |
| 创新提高 | 额定噪声等级 | — | 优于 C 级 | GB/T 7725 | 优选项 |
|  | 过敏原去除率 （除花粉、曲霉菌、尘螨等） | % | ≥ 80 | GB/T 18801 | 优选项 |
|  | 抗菌率 | % | ≥ 90 | GB 21551.2 | 优选项 |
|  | 除菌率 | % | ≥ 90 | GB 21551.3 | 优选项 |
|  | 适老化设计 | — | 符合规定 | GB/T 45334 | 优选项 |
|  | 异常状况自动感知 | — | — | GB/T 36608.2 | 优选项 |
|  | 能效等级 | — | 1 级 | GB 21455 | 优选项 |
| a 仅当设备具有相应功能时有要求。 b 如果空调器有特别的措施可保证在除霜过程中不会向房间内吹入冷风(低于18℃),则无需进行此项试验。 |  |  |  |  |  |

5.评价方法

5.1 评价指标体系应包括基本要求和技术指标要求两部分。

5.2 产品评价前应对基本要求的符合性进行检查。不符合基本要求的，不应开展技术指标评价。

5.3 产品评价应满足所有控制项的要求，并按满足优选项的数量分为金级、铂金级2个等级，评价等级划分要求见表2。

表2 房间空气调节器评价等级划分要求

| 评价等级 | 银级 | 金级 | 铂金级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 满足控制项数量 | 全部满足 |  |  |
| 满足优选项数量 | 2项~4项 | 5项~9项 | 10项及以上 |