| ICS | 91.060.50 |
| --- | --- |
| CCS | P 32 |

团体标准

T/CECS XXXX—XXXX

民用建筑用推拉密封窗

Standards for sliding sealed Windows in Civil buildings

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类和标记	2

5 要求	4

6 试验方法	9

7 检验规则	10

8 产品标志及随行文件	12

9 包装、运输和贮存	13

前言

《民用建筑用推拉密封窗》（以下简称“文件”）按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.10-2014《标准编写规则 第10部分：产品标准》给出的规则起草。

本文件按中国工程建设标准化协会《关于印发〈2023年第二批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2023〕50号）的要求制定。

请注意本文件的某些内容可能直接或间接涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会建筑幕墙门窗专业委员会归口。

本文件起草单位：深圳好博窗控技术股份有限公司

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

民用建筑用推拉密封窗

范围

本文件规定了民用建筑用推拉密封窗的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、文件标志及随行文件、包装、运输和贮存。

本文件适用于民用建筑使用的推拉类密封窗，包括侧压推拉窗和侧移推拉窗。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 5823 建筑门窗术语

GB/T 5824 建筑门窗洞口尺寸系列

GB/T 7106  建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法

GB/T 7759.1 硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分：在常温及高温条件下

GB/T 8478 铝合金门窗

GB/T 8814 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材

GB/T 9158 建筑门窗力学性能检测方法

GB/T 11253 碳素结构钢冷轧钢板及钢带

GB 11614 平板玻璃

GB/T 11944 中空玻璃

GB 15763.1 建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃

GB/T 23999 室内装饰装修用水性木器涂料

GB/T 24498 建筑门窗、幕墙用密封胶条

GB/T 29048 窗的启闭力试验方法

GB/T 29738—2013 建筑幕墙和门窗抗风携碎物冲击性能分级及检测方法

GB/T 29738 建筑幕墙和门窗抗风携碎物冲击性能分级及检测方法

GB/T 31433 建筑幕墙、门窗通用技术条件

JGJ 113 建筑玻璃应用技术规程

JG/T 131 聚氯乙烯（PVC）门窗增强型钢

JGJ/T 151 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程

JG/T 440 建筑门窗遮阳性能检测方法

JG/T 455 建筑门窗幕墙用钢化玻璃

JC/T 2304 建筑用保温隔热玻璃技术条件

术语和定义

GB/T 5823、GB/T 5824 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

密封压紧状态 seal compaction condition

窗扇法向垂直于扇平面向内侧移动，挤压密封胶条实现密封的状态。

分类和标记

分类和代号

开启形式

根据开启形式不同，划分为两类：

侧压推拉窗，代号为 YA ；

侧移推拉窗，代号为 YI 。

系列

以窗框在洞口深度方向的厚度构造尺寸（C2）划分，并以其数值表示。

窗框厚度构造尺寸以其与洞口墙体连接侧的型材截面外缘尺寸确定。

窗四周框架的厚度构造尺寸不同时，以其中厚度构造尺寸最大的数值确定。

窗框厚度构造尺寸为70mm时，其产品系列称为70系列。

规格

以窗宽、高尺寸（B2、A2）的千、百、十位数字前后顺序排列的六位数字表示，无千位数字时以“0”表示。

- 示例1：窗的B2、A2分别为1 150mm和1450mm时，其规格代号为115145。

- 示例2：窗的B2、A2分别为1 150mm和1450mm时，其规格代号为115145。

抗风压性能分级

窗的抗风压性能以定级检测压力p3为分级指标，分级应符合表 1 的规定。

抗风压性能分级

| 分级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标值P3/kPa | 1.0≤P3＜1.5 | 1.5≤P3＜2.0 | 2.0≤P3＜2.5 | 2.5≤P3＜3.0 | 3.0≤P3＜3.5 | 3.5≤P3＜4.0 | 4.0≤P3＜4.5 | 4.5≤P3＜5.0 | P3≥5.0 |
| 注：第9级应在分级后同时注明具体分级指标值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

水密性能分级

窗的水密性能以严重渗漏压力差值的前一级压力差值 △P 为分级指标，分级应符合表 2 的规定。

水密性能分级

| 分级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标值△P | 100≤△P＜150 | 150≤△P＜250 | 250≤△P＜350 | 350≤△P＜500 | 500≤△P＜700 | △P≥700 |

气密性能分级

门窗气密性能以单位缝长空气渗透量 q1 或单位面积空气渗透量 q2 为分级指标，窗的气密性能分级应符合表 3 的规定。

气密性能分级

| 分级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标值q1/[m³/m·h] | 4.0≥q1＞3.5 | 3.5≥q1＞3.0 | 3.0≥q1＞2.5 | 2.5≥q1＞2.0 | 2.0≥q1＞1.5 | 1.5≥q1＞1.0 | 1.0≥q1＞0.5 | q1≤0.5 |
| 分级指标值q2/[m²/m·h] | 12≥q2＞10.5 | 10.5≥q2＞9.0 | 9.0≥q2＞7.5 | 7.5≥q2＞6.0 | 6.0≥q2＞4.5 | 4.5≥q2＞3.0 | 3.0≥q2＞1.5 | q2≤1.5 |
| 注：第8级应在分级后同时注明具体分级指标值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

保温性能分级

窗的保温性能以传热系数 K 为分级指标，分级应符合表 4 的规定。

保温性能分级

| 分级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标值 K | K≥5.0 | 5.0＞K≥4.0 | 4.0＞K≥3.5 | 3.5＞K≥3.0 | 3.0＞K≥2.5 | 2.5＞K≥2.0 | 2.0＞K≥1.6 | 1.6＞K≥1.3 | 1.3＞K≥1.1 | K＜1.1 |
| 注：第10级应在分级后同时注明具体分级指标值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

隔声性能分级

外窗空气声隔声性能以“计权隔声量和交通噪声频谱修正量之和（Rw+Ctr）”为分级指标，内窗空气声隔声性能以“计权隔声量和粉红噪声频谱修正量之和（Rw+C）”为分级指标，分级应符合表 5 的规定。

隔声性能分级

单位为分贝

| 分级 | 外窗的分级指标值 | 内窗的分级指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20≤Rw+Ctr＜25 | 20≤Rw+C＜25 |
| 2 | 25≤Rw+Ctr＜30 | 25≤Rw+C＜30 |
| 3 | 30≤Rw+Ctr＜35 | 30≤Rw+C＜35 |
| 4 | 35≤Rw+Ctr＜40 | 35≤Rw+C＜40 |
| 5 | 40≤Rw+Ctr＜45 | 40≤Rw+C＜45 |
| 6 | Rw+Ctr≥45 | Rw+C≥45 |

标记

标记方法

民用建筑用推拉密封窗的标记顺序为：开启形式、系列、规格、抗风压性能、水密性能、气密性能、保温性能、隔声性能组成：

民用建筑用推拉密封窗 T/CECS XXXX—XXXX

开启形式

系列

规格

抗风压性能

水密性能

气密性能

保温性能

隔声性能

标记示例

- 示例：测压推拉窗、116系列，规格代号120090，抗风压性能6级，水密性能4级，气密性能8级，保温性能 K 值2.5，隔声性能（Rw+Ctr）4级（外窗），其标记为：

民用建筑用推拉密封窗 T/CECS XXXX—XXXX YA-116-120090-P36-△P4-q18-K2.5-（Rw+Ctr）4

要求

材料与附件

一般要求

铝合金推拉密封窗所用的材料、附件与型材，应符合 GB/T 8478 中的规定。

塑钢推拉密封窗所用的材料、附件与型材，应符合 GB/T 8814 中的规定。

实木类、铝木复合类窗用水性涂料应符合 GB/T 23999 中的相关规定。

当采用其他型材时，应确保主要受力构件的安全性，符合相应的材料规定。

玻璃

玻璃原片应符合 GB 11614 规定的普通级浮法玻璃的要求。

钢化玻璃应符合 JG/T 455 的规定。

中空玻璃应符合 GB/T 11944 的规定，且中空玻璃气体层厚度不应小于 9.0 mm ，其中单腔中空玻璃厚度允许偏差值宜采用 ±1.5 mm 。

单片玻璃厚度不应小于 4mm 。

保温型、隔热型、保温隔热型玻璃应符合 JC/T 2304 的规定。

耐火型窗用玻璃应符合 GB 15763. 1的规定，其耐火完整性不应 ＜60 min。

在下列位置使用的推拉密封窗必须使用安全玻璃：

- 7 层及 7 层以上的外窗；

- 距离室内地面高度900mm以上的窗；

- 单块面积大于 1.5㎡ 的窗；

- 易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他位置。

钢材

塑料（PVC-U）门窗增强型钢应符合 JG/T 131 中的规定，最小实测壁厚不应小于 1.5mm 。

用作附框时，钢材应符合 GB/T 11253 的规定，最小实测壁厚不应小于 1.5mm 。

根据使用需要，采取热浸镀锌、锌电镀、黑色氧化、防锈涂料等防腐处理。

密封

密封胶条

推拉密封窗密封胶条宜采用硫化橡胶类胶条，如三元乙丙（EPDM）、硅橡胶（MVQ）、氯丁胶（CR）胶条等；框扇间密封胶条宜采用三元乙丙（EPDM）胶条，并应符合GB/T 24498的规定。

密封胶

密封胶的选择与采用应符合GB/T 8478中的规定。

弹性材料

玻璃垫块、定位块等弹性材料应符合 JGJ 113 的规定。

玻璃垫块采用硬橡胶时，支承块邵氏硬度应为 80～90（A） ，定位块和填充块邵氏硬度应为 40～50（A） 。

不得采用硫化再生橡胶或者其他吸水性的材料。

耐火型窗玻璃支承块、定位块等弹性材料应采用阻燃材料。

紧固件

外窗组装机械联接应采用不锈钢紧固件。不应使用铝及铝合金抽芯铆钉做窗受力联接用紧固件。

外观质量

产品表面应洁净、无污迹，窗框扇型材、玻璃表面应无明显的色差、凹凸不平、划伤、擦伤、碰伤等缺陷。

镶嵌密封胶缝应连续、平滑，不应有气泡等缺陷。封堵密封胶缝应密实、平整，密封胶缝处的铝合金型材装饰面及玻璃表面不应有外溢胶粘剂。

密封胶条应平整连续，转角处应镶嵌紧密不应有松脱凸起，接头处不应有收缩缺口。

窗框扇铝合金型材在一个玻璃分格内的允许轻微表面擦伤、划伤应符合表 6 的规定，在许可范围内的型材喷粉、喷漆表面擦伤和划伤，可采用相应的方法进行修饰，修饰后应与原涂层颜色基本一致。

窗框扇铝合金型材允许轻微的表面擦伤、划伤要求

| 序号 | 项目 | 室外侧 | 室内侧 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 擦伤、划伤深度 | 不大于表面处理层厚度 |  |
| 2 | 擦伤总面积/ mm2 | ≤500 | ≤300 |
| 3 | 划伤总长度/ mm | ≤150 | ≤100 |
| 4 | 擦伤和划伤处数目 | ≤4 | ≤3 |

尺寸

规格尺寸

窗洞口宽、高标志尺寸应符合GB/T 5824规定的建筑窗洞口尺寸系列的指定规格。

窗宽、高构造尺寸应根据窗洞口宽、高标志尺寸（或构造尺寸），按照实际应用的窗洞口装饰面层厚度、附框和安装缝隙尺寸确定。

设计规格尺寸时，应注意五金件许用的最大承载质量，及窗扇允许的极限宽、高尺寸。

装配尺寸

窗、框扇装配尺寸

铝合金窗、实木窗和铝木复合窗尺寸偏差及组装尺寸偏差应符合表 7 的规定。

门窗及框扇装配尺寸偏差

| 项目 | 尺寸范围 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 门 | 窗 |
| 门窗宽度、高度构造尺寸 | ≤2000 | ±1.5 |  |
|  | ＞2000～3500 | ±2.0 |  |
|  | ＞3500 | ±2.5 |  |
| 门窗宽度、高度构造尺寸 对边尺寸差 | ≤2000 | ≤2.0 |  |
|  | ＞2000～3500 | ≤2.5 |  |
|  | ＞3500 | ≤3.0 |  |
| 对角线尺寸差 | ≤2500 | 2.5 |  |
|  | ＞2500 | 3.5 |  |
| 门窗框与扇搭接宽度 | — | ±2.0 | ±1.0 |
| 框、扇杆件接缝高低差 | 相同截面型材 | ≤0.3 |  |
|  | 不同截面型材 | ≤0.5 |  |
| 框、扇杆件装配间隙 | — | ≤0.3 |  |

塑钢窗组装尺寸允许偏差应符合表 8 的规定。

塑钢窗组装尺寸允许偏差

| 项目 | 尺寸 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 高度、宽度尺寸 | ≤1500mm | ±2.0 |
|  | ＞1500mm | ±3.0 |
| 框扇对角线尺寸之差 | —— | ≤3.0 |

玻璃镶嵌装配尺寸

窗框、扇玻璃镶嵌装配尺寸应符合 JGJ 113 规定的玻璃最小装配尺寸要求。多腔中空玻璃镶嵌装配尺寸应符合设计要求。

玻璃垫块长度不小于50mm，宽度应比玻璃镶嵌槽底口的尺寸小 1～2mm 。底部玻璃垫块不得阻塞排水通道。

装配质量

外窗框、扇杆件连接牢固，装配间隙应进行有效的密封。

外窗附件安装牢固，开启扇五金配件操控灵活，窗启闭无卡滞。

紧固件就位平整，并按设计要求进行密封处理。

外窗开启锁固五金配件安装位置正确，锁闭状态应符合设计要求。

玻璃压线安装后应平整牢固，不应有错位、变形等。

构造

型材构造

侧压推拉窗必须拥有至少一道完整的密封，侧移推拉窗必须拥有至少两道完整的密封。

侧压密封窗必须有防脱落措施，以及防止从室外侧拆卸的装置，框扇间应采用胶条密封。

侧压推拉窗框扇搭接宽度应不小于4mm，搭接宽度误差应不大于 ±1mm 。

侧压推拉窗和侧移推拉窗的密封设计参考见图 1 、图 2 。

- 说明：

- 1——密封胶条位置。

侧压推拉窗密封节点设计示意图

- 说明：

- 1——密封胶条位置。

侧移推拉窗密封节点设计示意图

连接构造

窗框扇杆件间的连接构造应牢固可靠，人接触的部位应平整，外露的孔洞及边缘尖角宜进行封堵包饰。

开启缝纵边的锁点不应少于1个，窗扇高度大于 1 200 mm 时应加中间锁，每相距 600 mm～800 mm 应有一个锁点。

外窗下框不宜开设贯通型安装孔，开设贯通型安装孔的外窗下框，应采取有效的防水密封构造。

隐框构造的玻璃下端应设置不少于两个铝合金或不锈钢托条，托条和玻璃面板支承构件之间应可靠连接，托条与玻璃之间应设置柔性垫片。托条截面应通过计算确定，并应能承受该分格玻璃的重力荷载设计值。中空玻璃的托条应能托至外片玻璃。

不同金属材料接触面应采取防止双金属腐蚀的措施。

窗附件、五金配件的安装连接构造应具有更换和维修的便利性。

附加构造

应根据窗的功能和设计使用要求设置童锁、防雷等安全性装置。

应根据窗的功能和设计使用要求设置防蚊纱、挡水板等功能性装置。

性能

抗风压性能

外窗的抗风压性分级应符合 GB/T 31433 的规定，且不应低于 5 级。在关闭状态下，性能分级指标值 P3 风压作用下，主要受力杆件面法线挠度应符合表 9 的规定，且不应出现使用功能障碍；在1.5 P3 风压作用下不应出现危及人身安全的损坏。

在抗风压性能分级指标值的抗风压 P3 风压作用下，玻璃面板的挠度允许值为其短边边长的 1/60 ；在1.5 P3 风压作用下，玻璃面板不应发生破坏。

主要受力杆件面法线挠度允许值

单位为毫米

| 支承玻璃种类 | 单层玻璃、夹层玻璃 | 中空玻璃 |
| --- | --- | --- |
| 相对挠度值 | L/100 | L/150 |
| 挠度最大值 | 20 |  |
| - L 为主要受力杆件的支承跨距。 |  |  |

气密性能

气密性能分级及指标绝对值应符合 GB/T 31433 的规定，外窗的气密性能不应小于 8 级，即单位开启缝长空气渗透量 q1≤1.5m³/（m·h），单位面积空气渗透量 q2≤4.5 m³/（m²·h）。

水密性能

水密性能分级应符合 GB/T 31433 的规定，在性能分级指标值 ΔP 的作用下，不应发生渗漏现象。窗的水密性能不应低于 3 级，即水密性能值 ΔP ≥350 Pa。

保温性能

保温性能分级应符合 GB/T 31433 的规定。保温型窗的保温性能应不低于 6 级，即传热系数      K≤2.5 W/(m²·K)。

隔热性能

隔热性能指标太阳得热系数 SHGC 分级应符合 GB/T 8478 中的规定。隔热型窗的隔热性能不应低于5级，即太阳得热系数 SHGC≤0.4。

抗风携碎物冲击性能

- 抗风携碎物冲击性以发射物的质量m和速度v为指标，分级应符合 GB/T 31433 的规定。具有抗风携碎物冲击性要求的窗，应按 GB/T 29738—2013 附录 B 的规定，根据其应用所在地基本风速、建筑物防护级别和安装高度确定相应的冲击级别及指标。

力学性能

启闭力性能

承载质量在 100kg 以下的，启闭力应不大于 40N ，承载质量为 100～200kg 的，启闭力应不大于 60N ，承载质量在 200kg 以上的，启闭力应不大于 80N 。

压紧过程启闭力矩不应大于 6N·m。

抗扭曲变形性能

推拉密封窗活动扇开启部位在启、闭方向上承受 2 00N 作用力后，其镶嵌位置残余变形量不应大于 1mm ，且保持正常启闭功能。无外凸执手的推拉门窗不作此性能要求。

推拉窗扭曲变形是活动扇顶部和底部同时受阻时强行推拉外凸执手的启、闭力产生的局部镶嵌残余变形。

抗对角线变形性能

推拉密封窗活动扇在其一端角部卡阻情况下，其开启部位在启、闭方向上承受 200N 作用力后，扇对角线残余变形量不应大于 5mm ，且保持正常启闭功能。

耐久性能

推拉密封窗在反复启闭 25000 次全过程后不应损坏，各项功能应可以正常使用，且符合以下要求：

- 推拉密封窗竖向高度变化值不大于 2mm ；

- 承受1.5倍的承载质量时，启闭力应不大于 5.6.11.1 中规定值的 1.5 倍。

密封胶条在 55℃±1℃ 环境下，压缩 24h 后，在室温环境下恢复至初始状态，胶条的永久变形量应小于 3% 。

试验方法

实验准备

试验模拟窗

试验采用一套带有完整五金和密封的窗扇进行测试，试验模拟窗外围尺寸为 1500mm*900mm（宽×高），活动扇至少为750mm*900mm（宽×高）。

试验顺序

按5.2、5.6.1、5.6.2、5.6.3、5.6.4、5.6.5、5.6.6、5.6.7、5.6.8.1、5.6.8.2、5.6.8.3、5.6.9.1、5.6.9.2的顺序，依次测试。

外观质量

按照GB/T 12967.6的规定进行检查，采用钢直尺及目视观察法检验。

尺寸

采用钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、深度尺、塞尺检验。

装配质量

采用目视观察和手试方法检查。

构造

采用目视观察和手试方法检查。

性能

抗风压性能

按照 GB/T 7106 的规定进行试验。

气密性能

按照 GB/T 7106 的规定进行试验。

水密性能

按照 GB/T 7106 的规定进行试验。

保温性能

按照 GB/T 8484 的规定进行传热系数试验或按照 JGJ/T 151 的规定，在冬季标准计算条件下计算窗传热系数。

隔热性能

太阳得热系数按 JG/T 440 规定的光学性能法进行试验；或按照 JG/T 440 规定的人工光源法进行试验，仲裁试验方法为光学性能法。

抗风携碎物冲击性

外窗抗风携碎物冲击性能按 GB/T 29738 的规定进行试验。

力学性能

启闭力性能

启闭力按照 GB/T 29048 的规定进行试验。

抗扭曲变形性能

按 GB/T 9158 的规定进行试验。

抗对角线变形性能

按 GB/T 9158 的规定进行试验。

耐久性能

反复启闭耐久性

推拉密封窗的反复启闭按以下方法进行测试：

- 窗扇的单向行程为 700mm ；

- 按实际使用状态将五金件安装在模拟窗扇上，用精度不低于 0.1mm 的量具测量窗扇下边缘与窗框的间距，并记录初始位置值；

- 完整的一次反复启闭循环应为：密封压紧状态——推拉状态——往返推拉——密封压紧状态，每个状态之间应停顿1s；

- 试验频率为 200（±10）次/h，每 5000 次循环可对试件进行一次调整，并按使用说明书的规定进行润滑；

- 测试完成后，再次测量窗扇下边缘与窗框的间距，并记录当前位置值，当前位置值与初始位置值相差不应大于2mm；

- 增加窗扇配重至承载配重的 1.5 倍，按 6.6.11.1 的方法测试启闭力，启闭力不应大于 5.6.11.1 中规定值的 1.5 倍。

密封胶条耐久性

密封胶条耐久性测试按照 GB/T 7759.1 进行测试。

检验规则

检验类别和项目

产品检验分为出厂检验和型式检验，检验项目应符合表 10 的规定。

检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验类别 |  | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出厂检验 | 型式检验 |  |  |
| 1 | 外观质量 | ◎ | ◎ | 5.2 | 6.2 |
| 2 | 尺寸 | ◎ | ◎ | 5.3 | 6.3 |
| 3 | 装配质量 | ◎ | ◎ | 5.4 | 6.4 |
| 4 | 构造 | — | ◎ | 5.5 | 6.5 |
| 5 | 抗风压性能 | — | ◎ | 5.6.1 | 6.6.1 |
| 6 | 气密性 | — | ◎ | 5.6.2 | 6.6.2 |
| 7 | 水密性 | — | ◎ | 5.6.3 | 6.6.3 |
| 8 | 保温性 | — | ◎ | 5.6.4 | 6.6.4 |
| 9 | 隔热性 | — | ◎ | 5.6.5 | 6.6.5 |
| 10 | 抗风携碎物冲击性 | — | ○ | 5.6.6 | 6.6.6 |
| 11 | 启闭力性能 | — | ◎ | 5.6.7.1 | 6.6.7.1 |
| 12 | 抗扭曲变形性能 | — | ◎ | 5.6.7.2 | 6.6.7.2 |
| 13 | 抗对角线变形性能 | — | ◎ | 5.6.7.3 | 6.6.7.3 |
| 14 | 反复启闭耐久性 | — | ◎ | 5.6.8.1 | 6.6.8.1 |
| 15 | 密封胶条耐久性 | — | ◎ | 5.6.8.2 | 6.6.8.2 |
| “◎”为必选性能；“○”为可选性能；“—”为不要求。 |  |  |  |  |  |

出厂检验

组批与抽样规则

窗的外观质量和装配质量为全数检验。

产品以批为单位进行检验，同一批原料、工艺连续生产的同一型号产品为一批。

外窗及框扇装配尺寸偏差检验，每 100 樘为一个检验批，不足 100 樘也应为一个检验批。每个检验批中按不同类型、品种、系列、规格分别随机抽取 5％ 且不少于 3 樘。

判定与复验规则

抽检产品检验结果全部符合本标准要求时，判该批产品合格。

抽检产品检验结果如有多于 1 樘不符合本标准要求时，判该批产品不合格。

抽检项目中如有 1 樘(不多于 1 樘)不合格，可再从该批产品中抽取双倍数量产品进行重复检验。重复检验的结果全部达到本标准要求时判定该项目合格，复检项目全部合格，判定该批产品合格，否则判定该批产品出厂检验不合格。

型式检验

检验时机

当遇到下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正式生产后，产品的原材料、构造或生产工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 停产半年以上重新恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 正常生产时应每两年至少进行一次型式检验。

组批与抽样规则

从不少于 100 樘的出厂检验合格批中任选一批作为型式检验批，按表 10 规定的试件数量随机抽取。

取样规则

产品型式检验应选取各种用途、类型、品种、系列中常用的窗立面形式和尺寸规格的单樘基本窗作为代表该产品性能的典型试件。

判定与复验规则

抽检产品全部符合 5.2～5.6 要求，该产品型式检验合格。

外观质量、窗及框扇装配尺寸偏差、装配质量、启闭力检验项目的判定和复验应符合 7.2.2的规定。

性能检验项目中若有不合格项，可再从该批产品中抽取双倍试件对该不合格项进行重复检验，重复检验结果全部达到本标准要求时判定该项目合格，否则判定该产品型式检验不合格。

产品标志及随行文件

产品标志

基本标志内容

窗的产品标志应包括以下内容：

- 产品标记；

- 产品商标；

- 制造商名称、生产日期。

警示标志和说明

对于使用不当会造成产品本身损坏或产生使用安全问题的五金产品，应设置简明有效的使用警示标志和说明（包括文字及图示）。

标志方法

按8.1.1 要求的产品标志内容应采用标牌标示，标牌的印制应符合GB/T 13306的规定。

产品标牌应固定在上框、中横框、窗扇梃侧面等适当部位(开启后可看到)。

产品使用警示标志和说明应在窗的把手或执手等启闭装置附近粘贴。

产品随行文件

产品合格证

单樘窗产品应有产品合格证，应包括下列主要内容：

- 执行产品标准号；

- 出厂检验项目、检验结果及检验结论；

- 产品检验日期、出厂日期、检验员签名或盖章(可用检验员代号表示)。

产品质量保证书

每个出厂检验批或交货批应有产品质量保证书，应包括下列主要内容：

- 产品名称、商标及标记（包括执行的产品标准编号）；

- 产品型式检验的性能参数值，并注明该产品型式检验报告的编号；

- 产品批量（樘数、面积）、尺寸规格型号；

- 窗框扇铝合金型材表面处理种类、色泽、膜厚；

- 玻璃及镀膜的品种、色泽及玻璃厚度；

- 窗的生产 日期、检验日期、出厂日期，质检人员签名及制造商的质量检验印章；

- 制造商名称、地址及质量问题受理部门联系电话；

- 用户名称及地址。

产品安装使用说明书

每批窗出厂或交货时应有产品安装使用说明书，说明书的编制应符合 GB/T 9969 规定。

产品二维码标记

产品宜采用二维码对每樘窗进行标识，使用户可通过扫描二维码获取产品标志、产品随行文件等信息。

产品在进行二维码标记时应具有永久性，满足产品的质量、安全问题等追溯性要求；

二维码的数据结构、信息服务和符号印制质量要求应符合 GB/T 33993 的规定。

包装、运输和贮存

包装

产品在包装时应满足以下要求：

- 应根据窗扇的实际情况，采取合适的无腐蚀作用材料包装；

- 包装箱应有足够的承载能力，确保正常运输和保管条件下不受损坏；

- 包装箱内的各类部件，避免发生相互碰撞、窜动；

- 包装储运图示标志及使用方法应符合 GB/T 191 的规定。

运输

产品在运输时应满足以下要求：

- 在运输过程中应避免包装箱发生相互碰撞；

- 搬运过程中应轻拿轻放，严禁摔、扔、碰击；

- 运输工具应有防雨措施，并保持清洁无污染。

贮存

产品在贮存时应满足以下要求：

- 产品应放置通风、干燥的地方。严禁与酸、碱、盐类物质接触并防止雨水侵入；

- 产品严禁与地面直接接触，底部垫高大于100mm。

- 产品在放置时应采用非金属垫块进行垫平，产品宜立放且立放角度不小于70°。