T/CECS XXXX-202X

中国工程建设标准化协会标准

城市社区生态评估标准

Standards for ecological assessment of urban communities

（征求意见稿）

中国××出版社

中国工程建设标准化协会标准

城市社区生态评估标准

Standards for ecological assessment of urban communities

T/CECS xxx- xxxx

（征求意见稿）

主编单位：中国城市建设研究院有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202×年×月×日

中国××出版社

202× 北  京

前   言

根据中国工程建设标准化协会发布的《关于印发<2024年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2024〕28号）文件要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上，制订本导则。

本标准共分6章和5个附录，主要内容包括：总则、术语、基本规定、生态评估指标体系及计算方法、评估方法与流程、评价报告编写。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会生态景观与风景园林分会归口管理，由中国城市建设研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给中国城市建设研究院有限公司（地址：北京市西城区德胜门外大街36号，邮政编码：100120，邮箱：rbwl2004@163.com）。

主编单位：中国城市建设研究院有限公司

参编单位：中科院生态环境研究中心

南京大学

云南大学

广东工业大学

广东财经大学

主要起草人：

主要审查人：

目    次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	3

4 生态评估指标体系及计算方法	4

4.1 生态评估指标体系	4

4.2 生态评估计算方法	5

5 评估方法与流程	6

5.1 数据采集和处理	6

5.2 评估等级划分	6

6 评价报告编写	7

附录A 社区生态评估指标打分表	8

附录B 社区生态数据采集	11

B.1 社区本底数据	11

B.2 气象与大气环境数据	13

B.3 其他数据	14

附录C 强致敏植物名录表	16

附录D 社区生态环境调查问卷	18

附录E 生态评估报告编写格式	20

Contents

1 General Provisions	1

2 Terms	2

3 Basic Stipulations	3

4 Ecological Assessment Indicator System and Calculation Methods	4

4.1 Ecological Assessment Indicator System	4

4.2 Ecological Assessment Calculation Methods	5

5 Assessment Methods and Procedures	6

5.1 Data Collection and Processing	6

5.2 Assessment Grade Classification	6

6 Compilation of Assessment Report	7

Appendix A Community Ecological Assessment Indicator Scoring Form	8

Appendix B Community Ecological Data Collection	11

B.1 Community Baseline Data	11

B.2 Meteorological and Atmospheric Environment Data	13

B.3 Other Data	14

Appendix C Strong Allergenic Plant List	16

Appendix D Community Ecological Environment Questionnaire	18

Appendix E Ecological Assessment Report Compilation Format	20

# 1 总则

1.0.1 为促进城市绿色发展，提升人居环境水平，推进好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设，指导社区生态功能评估，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于各类城市社区的生态评估工作。

1.0.3 城市社区的生态评估应结合社区所在地域的气候特征和生态环境本底，在实地调查与监测的基础上，客观对社区的生态环境状况进行综合评估。

1.0.4 城市社区生态评估，除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术语

### 2.0.1 社区 Community

指居住在一定地域范围内的人群所形成的社会生活共同体，是城市基层治理和公共服务的重要单元。社区通常具备基本生活服务设施和公共活动空间，生态评估最小单元确定为5—10分钟生活圈范围。

### 2.0.2 社区生态监测 Ecological monitoring

应用多平台、多时相、多源数据等对社区环境各要素时空变化进行动态监测，是社区环境应对自然变化、人类活动、更新改造等的变化，以及生态功能评价的依据，是社区生态时空格局演变的度量。

### 2.0.3 生态监测指标 Indicator of ecological monitoring

用于反映生态环境质量、生态系统结构与功能变化特征的定量或定性参数。

### 2.0.4 社区公共开放空间Public open space in the community

社区范围内，满足居民休闲游憩、体育运动、康体健身、文化娱乐、儿童游戏等多种日常生活和社会交往活动需求的室外空间场所，包括社区广场、社区公园、口袋公园、社区绿道、社区体育公园等类型。

### 2.0.5 生态服务功能Ecosystem services function

指人类从生态系统获得的各种惠益，主要包括可以对人类产生直接影响的产品提供、调节服务和文化服务，以及维持其他服务所必需的支持服务。

### 2.0.6 老旧社区Old residential area

建成年代较早，通常投入使用20-25年以上，存在物业管理缺位、植物管护不当、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全等一项或多项问题，且居民改造意愿强烈的住宅小区。

3 基本规定

### 3.0.1城市既有社区在更新改造之前应进行生态评估。

3.02 城市社区的生态评估宜遵循以下规定：

1 可根据更新和管理需求，开展年度评估、某一方面的专项评估及3-5年一次的综合性生态评估。

2 老旧社区宜每3~5年开展一次生态评估。

3 新建社区竣工验收后宜每5年开展一次生态评估。

4 生态评估应确保数据获取的可溯有效性、客观准确性、纵向和横向的可比性。

5 生态评估宜注重公众参与和科学评估的有机结合，提高评估结果的科学性和实践价值。

### 3.0.3 生态功能评估内容应包括绿地与植被、生物多样性、水文与水环境、通风与热环境、大气与声环境、能源与废弃物、人居生态适配性等内容。

### 3.0.4 城市社区可建立并持续完善生态管理机制，形成以生态监测和评估为基础的管理体系。生态管理宜鼓励公众参与，推动居民和社会力量共同维护与提升社区生态环境。

4 生态评估指标体系及计算方法

4.1 生态评估指标体系

生态评估以综合指数反映社区生态功能，根据生态为居民提供的宜居性与安全性支撑确定评估指标，并细化为相应评估因子。评估指标体系见下表。

表3 社区生态评估指标表

| 类别 | 评估因子 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 1绿地与植被 | 1.1绿化覆盖率 | 遥感影像、实地调查 |
|  | 1.2本土木本植物占比 |  |
|  | 1.3植被健康度 |  |
|  | 1.4强致敏植物占比 |  |
| 2生物多样性 | 2.1本土植物种类数量 | 实地调查 |
|  | 2.2生态栖息地占比 |  |
|  | 2.3指示物种栖息情况 |  |
|  | 2.4食源植物和蜜源植物的种类占比 |  |
| 3水文与水环境 | 3.1日降雨量控制值（mm） | 排水管网与雨水径流监测、实地调查、文献调研 |
|  | 3.2地表径流污染控制 | 排水管网与雨水径流监测、实地调查、文献调研 |
|  | 3.3水资源循环利用率 | 实地调查 |
| 4通风与热环境 | 4.1热舒适度指数（UTCI） | 现场测定及模拟、 实地调查 |
|  | 4.2道路和公共开放空间夏季遮阳度 | 无人机影像、实地调查 |
|  | 4.3道路和公共开放空间的冬季日照度 | 无人机影像、实地调查 |
|  | 4.4通风廊道与完整性 | 无人机影像、实地调查 |
| 5大气与声环境 | 5.1 PM2.5年均浓度μg/m³ | 社区监测站点数据、附近国家站点监测数据 |
|  | 5.2PM10年均浓度μg/m³ |  |
|  | 5.3噪声达标率 | 按照GB3096开展实地监测。 |
| 6能源与废弃物 | 6.1生活垃圾分类准确率 | 实地调查 |
|  | 6.2建筑节能达标率 | 实地调查 |
| 7人居生态适配性 | 7.1生态设施可达性 | 实地调查、GIS网络分析 |
|  | 7.2设施完善度 | 实地调查 |
|  | 7.3无障碍设施建设率 | 实地调查 |
|  | 7.4生态教育设施步行覆盖率 | 实地调查 |

4.2 生态评估计算方法

生态评估指数是基于生态指标建立的评价方法。

E=i=1nQin×α

E 是生态评估指数；

i为指标的序号；

n为评估指标个数；

Qi是第i项生态指标分级值，指标核算方法和指标分级见附录A；

α为主观评价系数，由附录D满意度调查结合走访得出，其取值为 0.7、0.8、0.9、1，分别对应一般、满意、比较满意、非常满意的评价等级。

5 评估方法与流程

5.1 数据采集和处理

社区宜定期、系统的收集生态评估指标的原始数据，保证数据的可靠性，确保数据满足评估质量的要求。

生态评估指标的原始数据包括气象环境数据、物理环境数据、生态基底数据和其他数据，获取途径如下：

——遥感监测（包括无人机遥感、激光雷达等）

——实地监测与测量

——统计数据

——报告与文件

——其他相关资料调研

基础数据指标与获取来源见附录B。

5.2 评估等级划分

### 5.2.1 社区生态评估应按照评估指标依次进行，并通过对评估结果的整理分析和综合判断，给出社区的生态功能等级。

### 5.2.2 根据评价结果出具评价报告，确定评价等级，见表1。

表1 城市社区生态等级划分

| 级别 | 划分依据 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 生态状况较差，问题较多，影响居民生活 | 应进行更新改造，提高生态服务功能 |
| Ⅱ | 生态状况一般，存在某些生态问题 | 应加强生态监测评估，采取管理补救措施，避免生态问题恶化 |
| Ⅲ | 生态状况较好，有轻微缺陷，无明显生态问题 | 应定期开展生态监测与评估（建议每3-5年一次） |

6 评价报告编写

根据客观评价和主观评价结果出具评价报告，社区生态评估报告应包括前言、被评估社区概况、监测评估数据获取方法、被评估社区主要生态问题，评估等级以及生态更新改造对策建议等。评估报告编写格式见附录E。

附录A 社区生态评估指标打分表

| 类别 | 评估因子/代码 | 指标分级与分数 |  |  | 参考标准 | 评价方法及计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 2 | 1 |  |  |
| 绿地与植被 | 绿化覆盖率 | ≥50% | [35%,50%) | [20%,35%) | 符合GB50180-2018要求 | 社区所有植被的垂直投影面积占社区总用地面积的比例 |
|  | 本土木本植物占比 | ≥80% | [65%,80%) | [50%,65%) | 参考GB/T 37342-2024 | 社区植被中本土乔木、灌木的物种数量占全部木本物种总数量的比例 |
|  | 植被健康度 | ≥95% | [90%,95%) | [85%,90%) | 参考CJJ/T 287-2018、DB11/T 725-2024 | 无病虫害、无枯萎的木本植物数量占植被总数量的比例 |
|  | 强致敏植物占比 | ≤2% | (2%,3%] | (3%,5%] | 参考前沿研究文献划定 | 社区中绿化植物中强致敏植物数量占比 |
| 生物多样性 | 本土植物种类数量 | ≥50 | [40,50) | [30,40) | 参考DB32/T 4174-2021 | 社区内本土乔木、灌木等木本植物种类 |
|  | 生态栖息地占比 | ≥40% | [30%,40%) | [20%,30%) | 参考前沿研究文献划定 | 社区内绿道、湿地斑块、植被组团等生态栖息地总面积占社区总用地面积的比例 |
|  | 指示物种栖息情况 | ≥1个/ha | [0.5,1) | [0.25,0.5) | 参考实地调研和现有前沿研究综合划定 | 鸟类（如麻雀、喜鹊）、昆虫（如蜜蜂、蝴蝶）等指示物种常态化栖息覆盖率，可用单位面积鸟巢数量核算。 |
|  | 食源植物和蜜源植物的种类占比 | ≥9% | [6%,9%) | [3%,6%) | 参考GB/T 37342-2024、CJJ/T 294-2019 | 食源木本植物的株树在5株以上且物种数占全部木本植物种类的比例 |
| 水文与水环境 | 日降雨量控制值（mm） | [20,25) | [15,20) | [8-15) | 参考现有前沿研究综合划定 | 雨水径流控制对应的设计降雨量 |
|  | 地表径流污染控制 | ≥98% | [95%,98%) | [90%,95%) | 参考GB 3838-2002 IV 类水标准；参考GB 55020-2021 | 社区降雨后地表径流COD浓度达标率 |
|  | 水资源循环利用率 | ≥20% | [10%,20%) | [5%,10%) | 参考GB 55020-2021、DB4403T 643.2-2025 | 社区中水回用、雨水灌溉等循环利用水资源量占社区总用水量的比例 |
| 通风与热环境 | 热舒适度指数（UTCI） | 9-26℃ | -13-9℃；26-32℃ | ＜-13℃；＞32℃； | 参考现有前沿研究综合划定 | 是指人体在特定气象条件下所感受到的“等效温度”，基于空气温度、相对湿度、风速、 平均辐射温度等核算 |
|  | 道路和公共开放空间夏季遮阳度 | ≥60% | 40%-60% | 20%-40% | 《健康社区评价标准》T/CECS 650-2020 《生态社区评价指南》（GB/T40240-2021） | 社区内部道路和公共开放空间等地面范围内，遮阳体正投影面积总和占该场地地面面积的比率 |
|  | 道路和公共开放空间的冬季日照度 | ≥80% | 60%-80% | 40%-60% | 《中国绿色低碳住区技术评估手册》 | 大寒日公共开放空间获得不少于1h的日照的比例 |
|  | 通风廊道与完整性 | ≥95% | [90%,95%) | [85%,90%) | 参考QX/T 437-2018、DB11/T 1710-2019 | 社区规划通风廊道（宽度≥15m）实际落地率及无遮挡率 |
| 大气与声环境 | PM2.5年均浓度μg/m³ | ≤35μg/m³ | (35,45] | (45,55] | 参考GB 3095 2018 | 社区内PM2.5、PM10年平均浓度，大气浓度数据优先采用社区内监测站点数据，无站点的可参考周边1km内官方监测数据 |
|  | PM10年均浓度 | ≤70μg/m³ | (70,85] | (85,100] | 参考GB 3095-2018 |  |
|  | 噪声达标率 | ≥98% | [95%,98%) | [90%,95%) | 符合GB 3096-2008的要求 | 社区昼间（6:00-22:00）噪声≤55dB(A)、夜间（22:00-次日6:00）噪声≤45dB(A)的区域面积占社区总面积的比例 |
| 能源与废弃物 | 生活垃圾分类准确率 | ≥95% | [90%,95%) | [85%,90%) | 参考GB/T 19095-2019 | 正确分类投放的垃圾量占分类投放垃圾总量的比例。垃圾分类准确率需通过现场抽查、垃圾清运台账核对等方式确认。 |
|  | 建筑节能达标率 | ≥98% | [95%,98%) | [90%,95%) | 符合GB/T 50378-2019 | 社区内建筑符合现行建筑节能标准的建筑面积占社区总建筑面积的比例 |
| 人居生态适配性 | 生态设施可达性 | 100% | [95%,100%) | [90%,95%) | 参考《社区生活圈规划技术指南》的要求 | 社区内步行5分钟内可到达的绿地、广场、健身场地、生态科普场地等生态设施覆盖的住宅户数占社区总住宅户数的比例 |
|  | 设施完善度 | 100% | 80-100% | 70-80% | 参考GB50180-2018、GB/T40240-2021 | 5分钟步行范围内可到达配套的公共服务设施的住宅户数占社区总住宅户数的比例 |
|  | 无障碍设施建设率 | ≥95% | 80-95% | 70-80% | 符合GB 50763-2012、GB/T40240-2021和《无障碍法》的要求 | 居住建筑、公共开放空间应设有无障碍设施，符合无障碍设施工程建设标准区域的比例 |
|  | 生态教育设施步行覆盖率 | ≥80% | [70%,80%) | [60%,70%) | 参考GB/T 40240-2021、DB11T 2288-2024 | 社区内步行10分钟范围内至少设有1处（含）以上固定科普设施的住宅户数占社区总住宅户数的比例 |

附录B 社区生态数据采集

B.1 社区本底数据

社区本底环境数据包括社区用地、人口、建筑、地形、停车位等基础数据，以及绿地、土壤和地形等数据（见表B.1）。

表B.1 社区本底数据表

| 项目 |  |  | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社区占地 | 总占地面积 |  | hm2 |
|  | 其中 | 住宅基底占地 | hm2 |
|  |  | 室外空间占地 | hm2 |
|  |  | 道路、停车场占地 | hm2 |
| 居住总人口 |  |  | 人 |
| 住宅总套数 |  |  | 套 |
| 地上建筑面积 | 总建筑面积 |  | m2 |
|  | 其中 | 住宅建筑 | m2 |
|  |  | 便民服务设施 | m2 |
| 地下总建筑面积 |  |  | m2 |
| 住宅建筑层数及对应的楼幢单元数 |  |  | 层、个 |
| 社区平面图比例：1:500-1:1000 |  |  | / |
| 停车位 | 总停车位 |  | 个 |
|  | 其中 | 地上停车位 | 个 |
|  |  | 地下停车位 | 个 |
| 绿地 | 绿化覆盖率 |  | % |
|  | 高NDVI区域的面积（NDVI≥0.5） |  | m2 |
|  | 低NDVI区域的面积（NDVI＜0.5） |  | m2 |
|  | 立体绿化面积 |  | m2 |
|  | 乔木 | 乔木种数及对应株数 | \ |
|  |  | 乔木胸径范围 | cm |
|  |  | 乔木高度范围 | m |
|  | 灌木 | 灌木种数及对应株数 | \ |
|  |  | 灌木高度范围 | m |
|  | 草本 | 草本种数及对应面积 | \ |
|  | 致敏花粉 | 高致敏树种种类及对应株数 | \ |
|  | 支持生物多样性 | 鸟巢数量、位置、分布、对应树种 | \ |
|  |  | 食源和蜜源植物种数及对应株数 | \ |
| 土壤 | 入渗率 |  | mm/h |
|  | PH值 |  | \ |
|  | 有机质含量 |  | g/kg |

图B.1 社区平面图

社区本底基础数据可通过物业管理部门/开发商的相关材料、实地调查、无人机遥感（可见光和激光雷达）监测等方式获取。

——绿地数据：可通过无人机遥感监测和样地调查等方式获取。绿地主要包括社区小游园、宅间绿地、社区外附属绿地。数据通过无人机遥感（可见光和激光雷达）监测和样地调查等方式获取。

样地选取原则：①宜尽量覆盖社区植被的所有类型；②社区面积越大，植被异质性越高，样地个数宜根据实际情况适当增加；③社区中用地特殊的区域和重要生境，宜设置样地。

基于样线法与样圆法相结合开展城市社区植物多样性调查。①样线法是在指定植物群落内部或跨越几个群落设定一条直线，通过沿线调查植物种类与数量，来分析植物群落的结构与分布。乔木设置10条50m长的样线，灌木设置10条30m长的样线，草本设置6条10 m长的样线。②样圆法是在城市社区内设置系统分布的圆形样地，样地半径为3m～5m，样地个数和半径根据城市社区绿地实际情况进行调整。

调查方式包括全面普查和专项调查。全面普查是指对植物物种组成、分布、生境、受干扰情况和保护现状等开展全面摸底调查，可每5年1次；专项调查是对古树名木及古树后备资源、致敏植物物种、立体绿化、支持生物多样性调查数据（包括鸟巢数量、位置、分布、对应树种、食源种数及对应株数等）开展针对性调查，可每2年1次。

——土壤数据：可采用人工采样和实验室检测相结合的方式进行。人工采样点主要分布在社区植被监测样方内，应按HJ/T 166相关规定进行采样。实验室检测应按照CJ/T 340-2016进行。

B.2 气象与大气环境数据

气象与大气环境数据可从气象部门直接获取或架设小型气象站自动监测。其中，小型气象站应按GB/T 33703，GB/T 35237相关规定，在周边较为开阔、无高大建筑及茂密的植物遮挡、且避让居民日常活动主要流线的区域架设，采用自动监测方法，监测指标见表B.2。

表B.2 气象环境数据表

| 指标类别 | 指标 | 单位/说明 |
| --- | --- | --- |
| 气象观测要素 | 温度 | ℃ |
|  | 湿度 | % |
|  | 降水量 | mm |
|  | 风速 | km/h |
|  | 风向 | Degree |
|  | 太阳辐射 | wat/m2 |
| 大气质量监测数据 | PM2.5 | μg/m³ |
|  | PM10 | μg/m³ |
|  | VOC | μg/m³ |
|  | 富氧环境 | %vol |

B.3 其他数据

其他数据包括排水管网、雨水径流水质、鸟类、噪声等，具体指标表B.3。

表B.3 其他数据表

| 指标类别 | 指标 | 单位/说明 |
| --- | --- | --- |
| 排水管网 | 管道水位 | mm |
|  | 排口流量 | m3 |
|  | 排口流速 | m/s |
|  | 固体总悬浮物SS | mg/dm3 |
| 雨水径流 水质 | PH值 | — |
|  | 固体总悬浮物SS | mg/dm3 |
|  | 总磷 | mg/dm3 |
|  | 氨氮 | mg/dm3 |
|  | 总氮 | mg/dm3 |
|  | 化学需氧量 | mg/dm3 |
| 鸟类多样性 | 鸟类种类 | 种 |
|  | 鸟巢数量 | 个 |
| 噪声 | 噪声强度 | dB |

——排水管网与雨水径流：可采取在线监测与人工采样相结合的方式。在线监测宜采用将在线流量计和在线SS分析仪放置在社区雨水排口的管井内的方式进行，监测设备参考CJ/T 252、HJ/T 372执行。人工采样点宜设置在社区典型下垫面和雨水排口，采集完成后统一进行水质检测。

——鸟类监测：可采用在线监测或人工监测的方式。在线监测宜在社区植被种类、数量丰富的区域布置鸟类声纹监测仪，识别鸟类种类。人工监测可通过植被调查识别鸟类食源物种的数量种类、鸟巢数量、鸟粪等等作为鸟类多样性的参考。

——噪声监测：应采用GB3096中定点监测方法。在社区道路旁、广场旁、住宅旁等典型区域开展检测，每种类型监测点不少于3个。

附录C 强致敏植物名录表

| 种名 | 科属 | 传粉类型 |
| --- | --- | --- |
| 梣叶槭 | 无患子科槭属 | 风媒 |
| 黑桦 | 桦木科桦木属 | 风媒 |
| 白桦 | 桦木科桦木属 | 风媒 |
| 英国梧桐 | 悬铃木科悬铃木属 | 风媒 |
| 美国梧桐 | 悬铃木科悬铃木属 | 风媒 |
| 法国梧桐 | 悬铃木科悬铃木属 | 风媒 |
| 加拿大杨 | 杨柳科杨属 | 风媒 |
| 青杨 | 杨柳科杨属 | 风媒 |
| 毛白杨 | 杨柳科杨属 | 风媒 |
| 旱柳 | 杨柳科柳属 | 风媒 |
| 垂柳 | 杨柳科柳属 | 风媒 |
| 国槐 | 豆科槐属 | 虫媒 |
| 美国红梣 | 木樨科梣属 | 虫媒 |
| 栾树 | 无患子科栾属 | 风媒 |
| 榆树 | 榆科榆属 | 风媒 |
| 油松 | 松科松属 | 风媒 |
| 槭树 | 无患子科槭属 | 虫媒 |
| 银杏 | 银杏科银杏属 | 风媒 |
| 玉兰 | 木兰科玉兰属 | 风媒 |
| 丁香 | 木樨科丁香属 | 虫媒 |
| 白蜡树 | 木樨科梣属 | 风媒 |
| 构树 | 桑科构属 | 风媒 |
| 国槐 | 豆科槐属 | 虫媒 |
| 棕榈 | 棕榈科棕榈属 | 风媒 |
| 雪松 | 松科雪松属 | 风媒 |
| 水杉 | 柏科水杉属 | 风媒 |
| 鸡爪槭 | 无患子科槭属 | 虫媒 |
| 圆柏 | 柏科刺柏属 | 风媒 |
| 构树 | 桑科构属 | 风媒 |
| 桑树 | 桑科桑属 | 风媒 |
| 银杏 | 银杏科银杏属 | 风媒 |
| 臭椿 | 苦木科臭椿属 | 风媒 |
| 枫杨 | 胡桃科枫杨属 | 风媒 |
| 海桐 | 海桐科海桐属 | 风媒 |
| 黑松 | 松科松属 | 风媒 |
| 黄杨 | 黄杨科黄杨属 | 风媒 |
| 罗汉松 | 罗汉松科罗汉松属 | 风媒 |
| 榆树 | 榆科榆属 | 风媒 |
| 接骨木 | 五福花科接骨木属 | 虫媒/风媒 |
| 楝 | 楝科楝属 | 虫媒 |
| 侧柏 | 柏科侧柏属 | 风媒 |
| 桑树 | 桑科桑属 | 风媒 |

附录D 社区生态环境调查问卷

问卷调查基本原则：①《社区生态环境调查问卷》旨在评估社区居民对生态环境的满意度，是衡量社区生态状况的重要手段。②问卷应按照表D.1的格式发布，宜采用电子问卷与纸质问卷相结合的方式进行调查，确保回收率不低于总发放量的80%。③调查对象原则上应为在社区居住满6个月的居民，问卷发放时需保证受访者的年龄分布与社区实际居住人口的年龄结构相匹配。

表D.1 《社区生态环境调查问卷》

第一部分，基本信息 - 您的性别： [单选题] ○男; ○女. - 您的年龄： [单选题] ○0到18岁; ○19到35岁; ○36到59岁; ○60岁及以上. - 您的职业是什么 [单选题] ○学生; ○自由职业; ○企业人员; ○机关及事业单位人员; ○其它. - 您的学历？ [单选题] ○大学本科及以上; ○大专; ○中专及高中; ○初中; ○小学及以下. - 您在这个社区居住的时间？ [单选题] ○一年以内; ○一年至五年; ○五年至十年; ○十年以上. 第二部分，问卷主体问题 （一）生物多样性评价 - 您对所居住的社区植物数量和品种丰富度是否满意 [单选题] ○满意; ○较满意; ○一般; ○稍不满; ○不满意. （二）花粉致敏性评价 - 您是否对花粉过敏 [单选题] ○是; ○否. - 如果您花粉过敏，请您回答，您在居住地花粉过敏的程度 [单选题] ○非常严重; ○较为严重; ○一般严重; ○轻微过敏; ○无花粉过敏. - 您身边邻居有花粉过敏者吗 [单选题] ○非常多; ○较多; ○一般多; ○个别邻居过敏; ○不知道有过敏的邻居.. （三）社区微气候 - 您夏季在社区里行走，日照满意程度[单选题] ○满意; ○较满意; ○一般; ○稍不满; ○不满意. - 您冬季在社区里行走，日照满意程度[单选题] ○满意; ○较满意; ○一般; ○稍不满; ○不满意. - 您对所居住的社区的通风满意程度 [单选题] ○满意; ○较满意; ○一般; ○稍不满; ○不满意. （五）社区生态环境满意度整体评价 - 您对社区环境整体是否满意 [单选题] ○满意; ○较满意; ○一般; ○稍不满; ○不满意. - 您觉得您所处社区的生态环境变化趋势怎么样 [单选题] ○日趋好转; ○部分改善; ○相对稳定; ○部分恶化; ○持续恶化. - 您对社区环境的空气质量的满意程度（如:有无废气、臭气、有害气体等） [单选题] ○满意; ○较满意; ○一般; ○稍不满; ○不满意. - 您认为目前社区困扰您的生态环境问题是什么？ [多选题，最多选3个] □致敏花粉的传播; □空气污染; □各类噪声持续扰民; □绿化空间不足. □热舒适度低; □水质污染; □垃圾混杂乱放; □其他.

附录E 生态评估报告编写格式

社区生态评估报告由封面、报告目录、正文、参考文献、附录等组成。

1.封面

包括报告标题、编写单位及编写时间等。

2.报告目录

一般列出二到三级目录。

3.正文

包括：

（1）前言；

（2）被评估社区概况；

（3）监测评估数据获取方法；

（4）生态评估指标空间分布特点，社区生态风险；

（5）评估结论；

（6）生态更新改造建议。

4.参考文献

按照《文后参考文献著录规则》（GB/T 7714-2005）的标准执行。

引用标准名录

本标准引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用于本导则；不注日期的，其最新版适用于本导则。

《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018

《生态社区评价指南》GB/T 40240-2021

《城市园林绿化评价标准》GB/T 50563-2010

《声环境质量标准》GB 3096-2008

《生活垃圾分类标志》GB/T 19095-2019

《无障碍设计规范》GB 50763-2012

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016

《居住绿地设计标准》CJJ/T294-2019

《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018

《气候可行性论证规范 城市通风廊道》QX/T 437-2018

《健康社区评价标准》T/CECS 650-2020

《中国绿色低碳住区技术评估手册》

《社区生活圈规划技术指南》

中国工程建设标准化协会标准

城市社区生态评估标准

T/CECS XXXX-202X

条文说明

目  次

1 总则	24

2 术语	25

3 基本规定	26

4 生态评估指标体系及计算方法	27

5 评估方法与流程	38

6 评价报告编写	39

# 1 总则

1.0.1 本标准可作为社区生态功能评估工作开展的技术支撑。

1.0.2 本条通过借鉴国内外城市社区生态评估相关经验，衔接城乡生态建设、社区治理等相关国家标准及行业规范，明确本标准的适用边界和核心适用对象，提炼各类城市社区生态评估的共性要求和差异化适配要点，为各类城市社区规范开展生态评估工作提供统一指引。

1.0.3 标准强调生态评估的地域适应性与科学性。我国幅员辽阔，不同气候区、不同地理条件下的社区，其生态环境本底、资源禀赋和主要生态问题存在显著差异。因此，评估不能采用统一的绝对指标，而应基于所在地域的自然条件，判断社区建设与自然环境的协调程度。同时，标准强调评估旨在保证评估的客观性与准确性。社区生态状况是动态的、具体的，不能仅依赖于图纸或统计数据。通过实地勘察、现场监测以及必要的问卷访谈，才能获取真实、全面的第一手资料，从而对社区的生态环境质量、生态服务功能及居民生态满意度做出客观、公正的综合评价。这一原则是确保评估结果科学、可信，并能真正指导社区生态化改造与提升的根本前提。

1.0.4 本标准对城市社区的生态指标和评估方法做出了规定，但城市社区生态涉及的专业较多，相关专业均制定了相应的标准，因此，城市社区生态评估除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术语

2.0.1本标准界定了“社区”的概念，是本标准的核心内涵与生态评估边界，主要参考《生态社区评价指南》（GB/T 40240—2021）中对“社区”的术语定义，同时衔接《城市居住区规划设计标准》（GB 50180-2018）中关于生活圈的相关要求，将生态评估最小单元确定为5—10分钟生活圈范围，是结合居民日常生活半径、社区服务覆盖范围及生态要素关联性划定，既保证评估范围的合理性，又便于开展实地调查与监测，确保评估工作贴合社区实际需求、具有可操作性。

2.0.2 社区生态监测的术语本条主要参考《城市生态系统监测技术指南》及《生态监测技术规范》（HJ/T 191）的相关技术要求。

2.0.3 生态监测是反映社区生态环境质量、生态系统结构与功能变化的关键载体，分为定量和定性两类参数，贴合社区生态评估的实际需求；该指标是连接生态监测数据与生态评估结果的核心纽带，其科学性与合理性直接影响评估结果的准确性，为后续社区生态监测指标的选取、设定提供明确指引。

2.0.4 社区公共开放空间的术语解释改编自《社区“十五分钟生活圈"绿色开放空间规划设计指南》(TCECA20021-2022)，是明确社区生态评估中此类空间的评估边界与范围，为后续评估其生态服务功能、环境质量等提供清晰依据。

2.0.5 生态服务功能的术语解释参考《生态系统评估 生态系统服务评估方法》GB/T 43678-2024。

2.0.6 老旧社区的术语解释主要参考《城市旧居住区综合改造技术标准》中关于旧居住区的界定要求，以建成年代（20-25年以上）为基础，结合物业管理、植物管护、市政及社区服务设施等实际问题，同时兼顾居民改造意愿，贴合我国老旧社区改造与生态评估的实际现状，为后续开展针对性生态评估、制定优化措施提供明确指引。

3 基本规定

3.0.1本标准明确了城市社区生态评估的具体实施要求，结合不同类型、不同阶段社区的生态特点与管理需求，划分评估周期与评估类型：年度评估、专项评估可精准对接社区日常管理与专项优化需求；针对老旧社区生态问题突出、变化较快的特点，明确其每3-5年开展一次评估，新建社区生态系统相对稳定，故设定每5年一次评估，兼顾评估的科学性与经济性；同时强调数据的可溯性、准确性与可比性，是确保评估结果有效、可用于纵向对比（自身不同时期）与横向对比（不同社区）的核心前提，注重公众参与可贴合居民实际需求，提升评估结果的实用性与落地性，实现科学评估与实践应用的有机结合。

3.0.2社区生态功能评估的核心内容，涵盖绿地与植被、生物多样性等七大核心维度，全面覆盖社区生态系统的结构、功能及人居适配性等关键层面：绿地与植被、生物多样性是社区生态系统的核心载体，水文与水环境、通风与热环境、大气与声环境直接影响居民居住舒适度，能源与废弃物关乎社区节能降碳目标实现，人居生态适配性则聚焦生态环境与居民生活需求的匹配度。

3.0.3 城市社区生态管理机制建立的核心是推动社区生态管理常态化、长效化。鼓励公众参与，契合社区治理的核心理念，既能充分调动居民与社会力量参与社区生态维护的积极性，提升居民生态环保意识，又能让生态管理措施更贴合居民需求，增强生态管理的实效性，推动社区生态环境持续改善、长效提升。

4 生态评估指标体系及计算方法

4.1 生态评估指标体系

生态评估以综合指数反映社区生态功能，根据生态为居民提供的宜居性与安全性支撑确定评估指标，并细化为相应评估因子。

1 绿化覆盖率

【指标来源】

《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018、《生态社区评价指南》（GBT40240-2021）、《环境标志产品技术要求生态住宅（住区）》HJ/T 351。

【指标解读】

绿化覆盖率指社区范围内，所有绿化植被的垂直投影面积占社区总占地面积的比例，是衡量社区绿化规模、生态基底质量的核心基础指标。其中，绿化植被垂直投影面积涵盖乔木、灌木、草坪等地被植物枝叶垂直投影所覆盖的全部地面面积，具体包括公共绿地、居住区集中绿地、住宅附属绿地、道路两侧绿地、立体绿化、屋顶绿化的有效覆盖面积，以及社区内零散分布树木的覆盖面积，核算时不遗漏任何具备绿化功能的植被投影区域，确保数据全面准确。绿化覆盖率直接反映社区生态空间的基础供给能力，较高的绿化覆盖率能够有效发挥植被生态功能，同时为居民提供舒适的居住环境和休闲空间，兼顾生态价值与人居价值；其数值高低与社区生态系统的稳定性、生态服务功能的发挥呈正相关，是社区生态评估中不可或缺的基础性指标。

2 本土木本植物占比

【指标来源】

《国家森林城市评价指标》GB/T 37342—2024

【指标解读】

本土木本植物占比指社区绿化植被中，本土乔木、灌木的物种数量占全部木本植物物种总数量的比例（核算单位为株，以实际种植存活株数为统计依据），核心反映社区绿化植物配置的乡土性和生态合理性。其中，本土树种明确界定为两类：一是本地区天然分布、经过长期自然演化适应本地气候、土壤、水文等环境条件的树种；二是经过长期引种栽培，已完全适应本地环境、无生态入侵风险的归化树种，排除具有生态入侵性的外来木本树种。本土木本植物适应性强、养护成本低，且能与本地生物群落形成稳定的共生关系，提升本土木本植物占比，可有效增强社区生态系统的稳定性和自我修复能力，减少外来物种入侵带来的生态风险，同时助力本土生物多样性保护，契合低碳、生态的社区建设理念。

3 植被健康度

【指标来源】

《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018、《森林生态系统健康评价规范》DB11/T 725—2024。

【指标解读】

植被健康度是一项多维度综合评价指标，严格遵循《园林绿化养护标准》（CJJ/T 287-2018）中关于园林植被养护质量的要求，结合《森林生态系统健康评价规范》（DB11/T 725—2024）中生态系统健康的评价原则，核心以社区范围内乔木、灌木等树种的健康状况为评价核心，具体以无病虫害侵染、无枝叶枯萎、生长态势良好的木本植物数量，占社区植被总数量的比例进行量化核算。其评价维度涵盖病虫害发生情况、枝叶生长状态、植株存活情况等核心方面，其中，无病虫害指未发生明显病虫害侵染、无病虫害导致的枝叶畸形、脱落等现象；无枯萎指植株无整株枯萎、大面积枝叶枯萎等情况，生长态势良好。

4 强致敏植物占比

【指标来源】

基于现有前沿研究综合确定。

【指标解读】

强致敏植物占比是社区生态健康风险评估的重要指标，核心聚焦社区绿化植物对居民健康的潜在影响，具体指社区范围内，具有强致敏性植物的个体数量，占社区总绿化植物个体数量的比例。该指标与社区人居生态适配性密切相关，较低的强致敏植物占比，能够有效降低居民接触致敏源的概率，减少过敏相关健康风险，提升社区居住的健康性和舒适性；若强致敏植物占比过高，会增加空气中致敏花粉、飞絮的浓度，尤其在致敏高发季节，会严重影响敏感人群的日常生活，甚至引发呼吸系统不适等健康问题。因此，该指标的设定旨在引导社区绿化植物配置兼顾生态性与健康性，合理控制强致敏植物的种植比例，营造宜居、健康的社区生态环境。

5 本土植物种类数量

【指标来源】

基于现有前沿研究综合确定。

【指标解读】

本土植物作为区域生态系统长期演化形成的优势物种，具有极强的环境适应性，能够自然适应当地降水、气温、土壤肥力等气候土壤条件，无需过多人工干预即可正常生长，相较于外来植物，不仅养护成本大幅降低，还能减少水肥消耗、病虫害防治等人工投入，契合低碳社区建设理念。同时，本土植物与本地鸟类、昆虫、微生物等生物群落形成了紧密的共生关系，能够为本土生物提供充足的觅食场所、栖息空间和繁殖载体，是支撑社区生物多样性的核心基础。其种类数量直接决定了社区生物群落的丰富度，进而影响社区生态系统生态功能——本土植物种类越丰富，越能完善社区生态系统的食物链和营养结构，提升生态系统的稳定性和抗干扰能力，减少生态失衡、病虫害爆发等问题，推动社区生态系统形成自我循环、持续健康的良性发展格局。

6 生态栖息地占比

【指标来源】

基于现有前沿研究综合确定。

【指标解读】

本指标指社区内绿道、湿地斑块、植被组团等具有生态涵养、生物栖息功能的区域总面积，与社区总用地面积的比值，核心反映社区生态空间的供给能力和质量。生态栖息地是社区生物多样性保护的核心载体，直接承接前文所述本土植物的栖息支撑作用，为鸟类、昆虫等指示物种提供觅食、栖息、繁殖的完整空间，其占比高低直接关系到社区生态系统的结构完整性、功能稳定性及生态服务功能的有效发挥。较高的生态栖息地占比，能够有效提升社区水土保持、空气净化、噪声消减、气候调节等生态功能，缓解城市热岛效应，为居民营造宜居的生态环境，同时支撑社区生物多样性水平提升；若占比偏低，则会导致生态空间不足、生物栖息环境碎片化，制约生态系统自我调节能力，影响指示物种栖息稳定性，进而降低社区生态环境质量和居民居住舒适度。

7 指示物种栖息情况

【指标来源】

基于现有前沿研究综合确定。

【指标解读】

本指标核心反映社区生态环境质量的优劣，以鸟类（如麻雀、喜鹊）、昆虫（如蜜蜂、蝴蝶）等对生态环境敏感的指示物种为评价对象，衡量其在社区内的常态化栖息覆盖率，核算方式可采用单位面积（每公顷）鸟巢数量进行量化。指示物种的栖息情况是反映社区生态环境质量的“直观标尺”，因其对生态环境变化反应灵敏，其栖息密度、种群数量与社区生态系统的结构完整性、功能稳定性呈显著正相关——指示物种密度越高、种群越稳定，表明社区生态环境越优良，生态系统的自我调节能力和生物承载能力越强；反之，若指示物种栖息密度偏低、种群不稳定，则反映社区可能存在植被退化、环境污染等生态问题，需针对性改善栖息条件。

8 食源植物和蜜源植物的种类占比

【指标来源】

《国家森林城市评价指标》（GB/T 37342-2024）、《居住绿地设计标准》（CJJ/T 294-2019）。

【指标解读】

本指标指社区内株数达5株及以上的食源木本植物物种数量，与社区全部木本植物物种数量的比值，核心反映社区植物配置对本土生物的支撑能力。食源与蜜源植物作为连接植物与动物的核心纽带，其种类占比直接关系到指示物种的栖息稳定性，进而影响社区生态系统的完整性与生态服务功能发挥。较高的食源与蜜源植物种类占比，表明社区植物配置注重生态功能性，能够为鸟类、昆虫等指示物种提供充足的食物供给，有效促进社区生物多样性提升。

9 日降雨量控制值（mm）

【指标来源】

基于现有前沿研究综合确定。

【指标解读】

日降雨量控制值是雨水径流控制对应的设计降雨量指标，其制定参考了现有前沿研究成果，综合考量了不同区域的降雨特征、地形地貌、排水系统承载能力等多方面因素，旨在为社区雨水管理提供科学合理的控制标准。通过明确该控制值，能够指导社区排水管网建设、雨水调蓄设施规划等工作，有效减少降雨引发的城市内涝、地表径流污染等问题，提升社区雨水资源利用效率和防洪排涝能力。该项指标数据主要通过排水管网与雨水径流监测、实地调查以及文献调研等方式获取，确保数据的准确性和科学性，为指标的应用和调整提供可靠支撑。

10 地表径流污染控制

【指标来源】

《地表水环境质量标准》GB3838-2002IV类水标准、《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400-2016。

【指标解读】

地表径流污染控制是衡量社区水环境质量的重要指标，其评价依据《地表水环境质量标准》GB3838-2002IV类水标准以及《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400-2016相关要求，核心评价内容为社区降雨后地表径流COD浓度达标率。降雨过程中，地表径流会携带路面灰尘、垃圾、污染物等进入水体，对水环境造成破坏。通过控制地表径流污染，能够有效降低污染物入河量，保护周边水体生态环境。该指标数据通过排水管网与雨水径流监测、实地调查、文献调研等多种方式收集，全面掌握社区地表径流污染状况，为制定针对性的污染治理措施、提升社区水环境治理水平提供数据支持。

11 水资源循环利用率

【指标来源】

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016、《节水载体评价规范 第2部分：居民小区》DB4403T 643.2-2025。

【指标解读】

水资源循环利用率是指社区中水回用、雨水灌溉等循环利用水资源量占社区总用水量的比例，是体现社区水资源节约与循环利用水平的关键指标。其评价参考《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016和《节水载体评价规范 第2部分：居民小区》DB4403T 643.2-2025的相关要求。在水资源日益短缺的背景下，提高社区水资源循环利用率，能够减少对市政供水的依赖，降低水资源消耗，缓解城市供水压力，同时减少污水排放，保护生态环境。该项指标数据通过实地调查获取，详细统计社区中水回用系统处理水量、雨水收集及灌溉用水量等循环利用水资源量，以及社区总用水量，科学核算水资源循环利用率，为社区水资源管理优化、节水措施制定提供依据。

12 热舒适度指数（UTCI）

【指标来源】

基于现有前沿研究综合确定。

【指标解读】

微气候调节应用热舒适度UTCI核算。通过人体处于稳态的热环境下，人体产热量与人体向外界散出的热量之间的差值计算得出。热舒适度公式如下：

UTCI=fTa，Va，RH，Tmrt=Ta+offset（Ta，Va，RH，Tmrt）

式中：Ta是2m高的空气温度；Va是10m高的风速；RH是相对湿度；Tmrt是平均辐射温度；offset表示与空气温度、风速、相对湿度和平均辐射温度相关的偏移函数。UTCI输出结果是一个等效温度，不同的等效温度代表了不同的热压力水平。

该指标的参考标准基于现有前沿研究综合划定，充分考虑了不同气候区域、季节变化等因素对人体热舒适度的影响。通过对社区热舒适度指数的监测与评估，能够了解社区内不同区域的热环境状况，识别热环境较差的区域，为社区绿化布局优化、通风廊道建设、建筑设计改进等提供科学依据，进而提升居民居住的舒适度和幸福感。指标数据通过现场测定及模拟、实地调查等方式获取，确保数据能够真实反映社区热环境实际情况。

13 道路和公共开放空间夏季遮阳度

【指标来源】

《健康社区评价标准》T/CECS 650-2020、《生态社区评价指南》GB/T 40240-2021。

【指标解读】

道路和公共开放空间夏季遮阳度是指社区内部道路和公共开放空间等地面范围内，遮阳体正投影面积总和占该场地地面面积的比率，其评价依据《健康社区评价标准》T/CECS 650-2020和《生态社区评价指南》GB/T 40240-2021的相关要求。夏季高温天气下，充足的遮阳能够有效降低地面温度，减少太阳辐射对居民户外活动的影响，提升居民在道路和公共开放空间活动的舒适度和安全性，同时也有助于降低城市热岛效应。遮阳体包括树木、遮阳棚、建筑物阴影等。该指标数据通过无人机影像分析和实地调查相结合的方式获取，精准统计遮阳体正投影面积和场地地面面积，科学核算夏季遮阳度，为社区遮阳设施规划建设、绿化树种选择与布局优化等提供数据支撑，助力打造舒适宜居的社区公共空间。

14 道路和公共开放空间的冬季日照度

【指标来源】

《中国绿色低碳住区技术评估手册》。

【指标解读】

道路和公共开放空间的冬季日照度是衡量社区冬季居住环境质量的重要指标，评价标准依据《中国绿色低碳住区技术评估手册》确定，具体为大寒日公共开放空间获得不少于1h的日照的比例。冬季日照对居民生活至关重要，充足的日照不仅能够提升环境温度，为居民户外活动提供舒适的条件，还能起到杀菌消毒的作用，有利于居民身体健康。同时，合理的日照布局也符合绿色低碳住区的建设理念，能够减少冬季供暖能源消耗。该指标数据通过无人机影像分析和实地调查获取，全面掌握社区内道路和公共开放空间的日照情况，准确核算大寒日获得规定时长日照的公共开放空间比例。针对日照不足的区域，可通过调整建筑布局、优化绿化配置等方式进行改进，提升社区冬季日照条件，增强居民居住的舒适度和满意度。

15 通风廊道与完整性

【指标来源】

《气候可行性论证规范 城市通风廊道》QX/T 437-2018、《住宅设计规范》DB11/T 1710-2020。

【指标解读】

通风廊道与完整性指标主要评价社区规划通风廊道（宽度≥15m）的实际落地率及无遮挡率，其评价参考《气候可行性论证规范 城市通风廊道》QX/T 437-2018和《住宅设计规范》DB11/T 1710-2020的相关要求。通风廊道是改善社区通风条件、降低热岛效应、提升空气质量的重要基础设施，合理规划并保障通风廊道的完整性，能够促进社区内外空气流通，加速污染物扩散，提升居民居住环境的舒适度和健康性。该指标数据通过无人机影像分析和实地调查获取，详细核查社区规划通风廊道的建设情况，统计实际落地的通风廊道长度、宽度以及无遮挡的段落情况，准确核算落地率和无遮挡率。对于未按规划落地或存在遮挡的通风廊道，应及时采取整改措施，确保通风廊道发挥其应有的生态环境效益。

16 PM2.5年均浓度

【指标来源】

《环境空气质量标准》GB 3095-2018。

【指标解读】

PM2.5年均浓度是评价社区空气质量的核心指标之一，其评价标准依据《环境空气质量标准》GB 3095-2018确定。PM2.5是指环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5微米的颗粒物，它能较长时间悬浮于空气中，其在空气中含量浓度越高，就代表空气污染越严重。PM2.5对人体健康危害较大，长期暴露会增加呼吸系统、心血管系统等疾病的发病风险。该指标数据优先采用社区内监测站点数据，无站点的可参考周边1km内官方监测数据，确保数据的准确性和代表性。通过对PM2.5年均浓度的监测与评估，能够及时掌握社区空气质量状况，识别空气污染来源，为制定针对性的空气污染治理措施、提升社区空气质量、保障居民身体健康提供科学依据。

17 PM10年均浓度

【指标来源】

《环境空气质量标准》GB 3095-2018。

【指标解读】

PM10年均浓度是衡量社区空气质量的重要指标，评价标准遵循《环境空气质量标准》GB 3095-2018的相关规定。PM10是指环境空气中空气动力学当量直径小于等于10微米的颗粒物，又称可吸入颗粒物，其来源广泛，包括工业排放、机动车尾气、道路扬尘、建筑施工扬尘等。PM10会对人体呼吸系统造成损害，同时也会影响大气能见度，对生态环境和居民生活产生不利影响。该指标数据获取方式与PM2.5年均浓度一致，优先采用社区内监测站点数据，无站点时参考周边1km内官方监测数据。通过监测和分析PM10年均浓度，能够全面了解社区空气污染状况，为精准施策治理扬尘污染、控制工业排放、优化交通结构等提供数据支持，推动社区空气质量持续改善，为居民营造健康清洁的居住环境。

18 噪声达标率

【指标来源】

《声环境质量标准》GB 3096-2008。

【指标解读】

噪声达标率是评价社区声环境质量的关键指标，其评价依据《声环境质量标准》GB 3096-2008的要求，具体为社区昼间（6:00-22:00）噪声≤55dB(A)、夜间（22:00-次日6:00）噪声≤45dB(A)的区域面积占社区总面积的比例。噪声污染会对居民的身心健康产生诸多负面影响，如影响睡眠质量、导致情绪烦躁、降低工作和学习效率等，严重时还可能引发听力损伤等健康问题。该指标数据按照《声环境质量标准》GB3096开展实地监测获取，全面覆盖社区各个区域，准确统计噪声达标区域面积和社区总面积，科学核算噪声达标率。通过对噪声达标率的评估，能够识别社区内噪声污染严重的区域和污染源，为采取噪声治理措施，如设置隔声屏障、优化交通路线、规范商业经营活动等提供依据，有效降低噪声污染，营造安静舒适的社区居住环境。

19 生活垃圾分类准确率

【指标来源】

《生活垃圾分类标志》GB/T 19095-2019、《生活垃圾分类制度实施方案》（国办发〔2017〕26号）。

【指标解读】

生活垃圾分类准确率是评价居民垃圾分类投放行为规范性的关键指标，指正确分类投放的垃圾量占分类投放垃圾总量的比例。该指标主要通过对投放点进行现场抽查、核对垃圾清运台账等方式进行核查，旨在推动居民形成准确分类习惯，提升垃圾源头减量与资源化利用水平。本标准以《生活垃圾分类标志》为技术依据，结合当前城市垃圾分类管理要求，将优秀级和良好级指标值设定为≥90%，达标级指标值设定为≥80%

20 建筑节能达标率

【指标来源】

《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019及《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021。

【指标解读】

建筑节能达标率是衡量社区建筑能效水平的重要指标，指符合现行建筑节能设计标准的建筑面积占社区总建筑面积的比例。该指标聚焦于建成区建筑的围护结构、供暖空调、照明等系统的节能性能，旨在推动建筑领域节能减排，促进绿色建筑普及。本标准依据《绿色建筑评价标准》的相关要求，将优秀级和良好级指标值设定为≥95%，达标级指标值设定为≥85%。

21 生态设施可达性

【指标来源】

《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018、《社区生活圈规划技术指南》。

【指标解读】

生态设施可达性是衡量居民就近享受绿色生态福祉便利性的核心指标，指社区内步行5分钟内可到达的绿地、广场、健身场地、生态科普场地等生态设施覆盖的住宅户数占社区总住宅户数的比例。该指标聚焦于满足居民日常游憩、健身、社交需求的绿色公共空间，强调生态服务的均等化与可达性。

22 设施完善度

【指标来源】

《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018、《完整居住社区建设标准》GB/T 40240-2021。

【指标解读】

设施完善度是评价社区基础服务功能完整性与生活便利性的关键指标，指社区内步行5分钟范围内可到达配置齐全的社区管理、便民商业、文化、养老、医疗、教育等公共服务设施的住宅户数占社区总住宅户数的比例。该指标关注满足居民日常物质与文化生活的各类公益性、商业性配套设施的可达性，旨在推动构建功能完善的“五分钟生活圈”。其测算范围不限于设施是否位于社区地理边界内，而以居民住所为起点，评估实际获得服务的便利程度。

23 无障碍设施建设率

【指标来源】

《无障碍设计规范》GB 50763-2012、《完整居住社区建设标准》GB/T 40240-2021及《中华人民共和国无障碍环境建设法》。

【指标解读】

无障碍设施建设率是衡量社区包容性和对老年人、残疾人等群体友好程度的关键指标，指居住建筑、公共开放空间等场所中符合现行无障碍设施工程建设标准的区域所占比例。该指标旨在保障全体社会成员平等参与社会生活、共享发展成果的权利。综合以上标准与法规要求，本标准将优秀级和良好级指标值设定为≥95%，达标级指标值设定为≥85%。

24 生态教育设施步行覆盖率

【指标来源】

《完整居住社区建设标准》GB/T 40240-2021、《园林绿化科普基地建设技术导则》DB11/T 2288-2024。

【指标解读】

生态教育设施步行覆盖率是评价社区基础生态科普服务可达性的指标，指社区内步行10分钟范围内至少设有1处（含）以上生态科普标识系统、科普宣传栏或自然教育场地等固定设施的住宅户数占社区总住宅户数的比例。该指标旨在保障居民能够便捷地接触到基础的生态科普信息，激发社区生态意识。考核重点是设施的覆盖情况，而非简单计数。建议优秀级和良好级指标值设定为≥80%，达标级设定为≥70%。

5 评估方法与流程

5.2.1本标准明确了社区生态评估等级划分的核心流程与要求，旨在统一评估等级划分的操作规范，确保不同社区、不同批次的评估等级具有可比性和科学性。评估工作需严格遵循本标准规定的各项评估指标依次开展，确保评估过程的规范性；通过对各指标评估结果的系统整理、科学分析，结合定量数据与定性判断进行综合研判，最终确定社区生态功能等级，为后续针对性制定社区生态优化措施、开展生态管理工作提供明确的等级依据，同时便于社区之间开展横向对比、自身不同时期纵向对比，推动社区生态持续提升。

5.2.2社区生态评估应形成“评估—分级—成果输出—后续处置”的完整闭环。生态评估报告是评估工作的核心成果，需系统梳理评估过程、指标数据、分析结论，明确出具社区生态等级，确保成果的完整性、规范性和可追溯性，为社区生态管理、决策优化提供书面依据；表1明确了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个生态等级的划分依据、对应要求，结合不同等级社区的生态状况差异，针对性提出更新改造、补救管理、定期监测等处置措施，避免等级划分与实际应用脱节，既让评估等级有明确的判定标准，也让不同生态状况的社区有清晰的后续工作指引，确保评估成果能够切实落地，真正发挥指导社区生态环境提升的作用。

6 评价报告编写

6.0.1本标准明确了社区生态评估报告的编写依据、核心构成及格式要求，是生态评估工作成果落地、规范呈现的关键要求，确保评估报告的完整性、系统性和可操作性。评估报告需以客观监测数据、定量分析结果及主观评价为核心依据，全面汇总评估全过程信息，不得脱离实际数据或遗漏关键内容；明确的报告构成模块各有侧重：前言阐明评估背景、目的及依据，被评估社区概况界定评估范围与基础条件，监测评估数据获取方法保障数据可信度与可追溯性，主要生态问题梳理精准识别短板，评估等级明确生态质量定位，生态更新改造对策建议结合等级与问题提供针对性解决方案，各模块相互衔接、形成闭环，为社区生态管理、更新改造决策提供全面、清晰的书面支撑。同时，明确评估报告编写格式参照附录E，旨在统一报告体例、规范表述标准，便于不同社区、不同批次的评估报告进行横向对比，也方便管理部门查阅、归档及后续监督检查，推动社区生态评估工作的标准化、规范化开展。